一、项目类型、数量、清单

| 地点 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新校区 | 学生公寓宿舍粉刷项目 | 616 | 间 | 油漆推荐品牌：立邦、华润、永新、多乐士、三棵树 |
|  | 毕业生宿舍阳台清洗 | 616 | 间 | 阳台部分包括窗户、水池、卫生间便池等 |
|  | 毕业生宿舍暖气片粉刷银粉 | 616 | 组 | 粉刷银粉前，必须对暖气片及管道生锈部分彻底除锈，除锈合格后方可施工 |
| 石鼓校区 | 学生公寓宿舍粉刷项目 | 282 | 间 | 油漆推荐品牌：立邦、华润、永新、多乐士、三棵树 |
|  | 毕业生宿舍阳台清洗 | 282 | 间 | 阳台部分包括窗户、水池、卫生间便池等 |
|  | 毕业生宿舍暖气片粉刷银粉 | 282 | 间 | 粉刷银粉前，必须对暖气片及管道生锈部分彻底除锈，除锈合格后方可施工 |
| 高新校区、石鼓校区 | 学生公寓公共区域、楼道，共计10000㎡，具体以工程量清单为准。 |  |  |  |
| 合计 | 高新校区宿舍616间，每间平均80㎡，合计49280㎡；石鼓校区宿舍282间，每间平均100㎡，合计28200㎡。共计宿舍粉刷77480㎡、暖气片粉刷898组。公共区域10000㎡。2026年共粉刷面积87480㎡。具体以工程量清单为准。 |  |  |  |

- 二、技术参数：

1.质量标准和技术要求：符合国家现行有关施工质量验收规范，达到“合格”标准，确保工程质量可追溯、可验收。

2.本工程施工所用材料（含油漆、腻子、银粉等），须提供产品生产许可证、出厂验收合格证、第三方检测报告等相关佐证材料，经甲方审核通过后方可投入使用。

3.乳胶漆涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固，无漏涂、透底、起皮、反锈等现象，表面平整光滑、色泽一致。

4.基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝，内墙腻子的粘接强度应符合《建筑室内腻子》（JG/T3049）的规定。

- 5.乳胶漆涂饰质量严格依据GB50210-2018  《建筑装饰装修工程质量验收标准》标准施工，乙方须严格按照标准及工艺流程作业，甲方全程监督，严把质量关，确保施工质量达到合格标准、符合甲方验收要求。

- 三、项目要求：

1.墙面局部污物、破损处须彻底铲除清理，清理后基层平整，无残留污物、松动浮灰。

2.点补腻子两遍，每遍腻子干燥后须打磨平整光滑，打磨后清理浮灰。

3.涂乳胶漆两遍；（乳胶漆产品实物质量符合GB/T 9756-2018及GB 30981.1-2025标准的要求），涂刷后色泽均匀、无流挂、无气泡。

4.施工期间，需对双体架子床及柜子进行妥善移动、保护，施工完成后恢复原位；室内电器设施、蚊帐杆须做好防护措施，严禁损坏，若有损坏，乙方须照价赔偿，甲方有权从工程款中抵扣。

5.毕业生宿舍阳台清洗须彻底干净，无污渍、无积水、无杂物，清洗完成后经甲方现场验收合格。

6.学生宿舍粉刷银粉之前必须对暖气片及管道生锈的部分进行除锈。

7.工程完工后，乙方须全面打扫施工区域，清理施工垃圾，保证施工区域干净整洁，达到甲方交付标准。

- 8.施工期间，施工现场的安全由乙方全权负责，乙方须严格落实安全生产责任制度，做好安全隐患排查治理，制定应急救援预案，配备应急器材物资。施工过程中发生的一切安全责任事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失等），均由乙方独立承担全部责任，包括但不限于事故善后处理、赔偿、行政处罚等相关费用及法律责任，与甲方无任何关联，甲方不承担任何连带责任。

- 四、审计费用：

- 本工程决算审计由甲方学校审计部门组织实施，审计依据乙方提交的决算书开展。本工程审计费用全部由甲方承担，乙方无需承担任何审计相关费用。

- 五、工程量清单编制依据：

- 1、陕西省建设工程费用规则(2025)

- 2、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)

- 3、陕西省通用安装工程基价表(2025)

- 4、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)

- 5、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)

- 6、陕西省建设工程施工机械合班费用定额(2025)

- 7、正常施工组织设计及施工方法；

- 8、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

- 9、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。

- 10、广联达软件版本号：7.5000.23.2

- 六、工程量清单：电子版另附