汉台区七里中心小学教学楼及综合楼加固维修项目清单编制说明

一、工程概况：

汉台区七里中心小学教学楼及综合楼加固维修项目，主要建设项目有：教学楼及综合楼的内外墙面加固，室内墙面、天棚刷乳胶漆，外墙面喷真石漆，一层外走道做自流平地面，更换部分木门窗及电气改造等；综合楼部分教室做环氧树脂自流平地面；室外做钢楼梯一部、舞台一座、旗台一座。

二、编制范围：

《汉台区七里中心小学教学楼及综合楼加固维修项目》设计图纸及编制说明。

三、编制依据：

1、汉台区七里中心小学教学楼及综合楼加固维修项目设计图纸及编制说明；

2、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

3、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件。

4、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）。

6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。

7、材料价格执行《汉中建设工程造价信息（2026）》第5期信息价及市场询价。

四、编制说明

1、混凝土采用商品砼；

2、垃圾外运运距暂按5km；

3、教学楼、综合楼一层室内及室外地面恢复均按水泥抹面，80mm厚C20细石混凝土，200厚碎石基层做法计入；

4、综合楼更换木门5樘，木窗10樘；

5、地面拆除厚度暂按15cm计算；

6、钢楼梯扶手采用20方管；

7、舞台地面下的回填，暂按素土计算；

8、2mm阳光板雨蓬，暂按综合单价250元/m2计入；

9、电气改造、室内设施拆除及恢复工程，预留暂列金26000.00元。

- 五、计价软件：使用广联达GCCP7.0版本进行编制