### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：戏剧影视美术设计专业设备采购

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 产品名称; 技术标准; 配置要求; 数量. 1; 多功能振动刀切割机; 1、速度调节：支持0~100%手动调节和软件控制调节 2、控制及驱动：采用双驱系统，搭配高速DSP控制伺服电机 3、重复定位精度≤土0.1mm 4、切割速度≥0-800mm/s 5、传动系统：配备伺服马达、线性直线导轨、齿条及丝杠 6、软件支持格式：PLT/DST/DXF等文件格式 7、控制方式：采用电脑绘图控制方式; 2. 2; 木料切割机; 1、推台尺寸≥1500*300mm 2、锯切长度≥1500mm 3、锯切宽度≥1000mm 4、锯切厚度≥80mm 5、槽锯片转速≥5000r/min 6、主锯轴转速≥4000r/min 7、主轴直径≥30mm; 2. 3; 带锯机; 1、锯条长度≥3500mm 2、锯切范围≥450mm 3、锯轮直径：φ500mm 4、锯条线速度≥10m/s 5、锯切厚度≥200mm 6、功率：≥3kw; 2. 4; 压刨; 1、刀轴转速≥6500rpm 2、送料速度≥6-8m/min 3、加工宽度≥500mm 4、加工厚度≥3-180mm 5、刨削量≤4mm 6、加工长度≥250mm 7、电机功率：≥5.5kw; 3. 5; 精雕雕刻机; 1.X Y Z工作行程：≥500×600×300 mm，行程公差±0.01mm，Z轴行程适配200mm龙门高度，采用整体铸铁件时效处理，龙门变形量≤0.005mm/m； 2.传动机构：滚柱导轨，三轴传动采用研磨级滚珠丝杆，滚柱导轨额定动载荷≥120kN，静载荷≥180kN，耐磨性提升50%，滚珠丝杆精度等级C3级，导程误差≤0.003mm/300mm，丝杆预紧力可调，消除反向间隙≤0.001mm； 3.主轴额定转速：≥8000rpm，主轴动平衡等级G2.5，转速波动≤±5rpm； 4.重复定位精度：采用激光干涉仪标定，全行程重复定位精度＜±0.005mm； 5.定位补偿功能：可通过系统自动标定，补偿导轨/丝杆的几何误差，补偿精度≤0.001mm； 6.▲切割线缝：≦30μm； 7.最大走刀速：≥6000mm/min； 8.主轴锥孔规格：BT40，锥孔跳动≤0.005mm（近端面），夹持刀柄重复装夹精度≤0.008mm，标配拉钉：45°/60°兼容，夹持力≥18kN； 9.▲响应速度：≤100ms； 10.数控系统：系统主频≥1.2GHz，内存≥1GB，支持U盘/网口程序传输，支持G代码/ISO代码，兼容CAD/CAM离线编程， 三轴联动插补，圆弧插补精度；≤0.001mm， 具备故障自诊断（导轨润滑/主轴温度/急停等），自动换刀等功能； 11.▲切割补偿自动换算系统：切割时具有切缝补偿自动换算，确保切割精度（投标时需提供所投产品系统带有“切割补偿自动换算”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）； 12.润滑装置：采用油脂润滑，自动给油装置；; 1. 6; 急速智能激光雕刻机（核心产品）; 1.加工平台：有效加工面积≥900×600mm； 2.平台类型：双平台配置，加强型蜂巢网平台+铝制刀条平台 3.激光功率与类型：≥90w，CO2激光管； 4.平台升降高度：丝杆电动升降平台，升降纵深最大为200mm； 5.定位方式：红光指示定位系统； 6.▲重复定位精度：≤±0.001mm； 7.使用软件：设备配套软件至少兼容Coreldraw\Photoshop\CAD等Windows常用软件； 8.●最大加工速度≥3600mm/sec，加速度≥5g，屏幕实时显示设备加工的真实速度，不同加工速度的变化，最大加工速度可达到3600mm/sec，加速度最高可设定至5g（该功能须提供视频演示，视频需拍摄到显示加工速度的显示屏）； 9.文件支持格式：AI、BMP、JPEG、GIF、TIFF、PCX、PLT、TGA、DXF、DST等图形图象数据格式； 10.▲激光雕刻智能优化排版软件：可自动导入EXCEL数据，在不同模板图形里面一次性生成1-17个变量字段，同时可按字段内容生成标识及二维码，可自定义自动排版阵列数、阵列间距、读入行数增量、可记录机器读取数据的工号、机号、状态等讯息，具有加工快速排版功能，提高加工效率（投标时需提供所投产品系统带有“雕刻智能优化”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）； 11.设备功能：具备雕刻、切割、浮雕、半切等功能； 12.▲切割深度：0～25mm； 13.●新材料制作工艺配套课件：8字动态显示技术。使用材料：T=0.5mm电子胶囊墨水屏，T=1mm覆铜板，T=3mm亚克力，电子胶囊墨水屏控制器；使用多种加工工艺：主要包括PCB线路板湿蚀刻、钻孔、激光切割（半切及全切）、电子胶囊墨水屏层压、焊接等5大工艺，课件作品工作形状为段码式8字，动态显示间隔为1秒，依次按数字0，1，2，3，4，5，6，7，8，9顺序变化显示（该配套课件须提供视频演示）； 14.冷却系统：强制型工业循环水冷却系统； 15.▲自动编号MES对接系统功能：可生成系列以单行文本序列为单元，调整XY坐标位置，在界面里面的指定坐标中生成加工数据，并可打印传输至激光设备进行加工（投标时需提供所投产品系统带有“自动编号”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）； 16.配套课程：提供激光技术在建筑、艺术设计、机械、材料、生物、医疗、化学、工程训练中心、创新创业等专业的应用课程；提供新工科“KAPI”一体化项目式实训应用课程：激光精密加工与新材料、新技术、新工艺的综合应用实践项目式课程，投标时须提供课程目录和主要内容作为证明材料； 17.▲激光仿真教学考核系统：可进行3D模拟激光雕刻切割设备的安装联机，可讲解机器操控面板的各项功能并实时3D模拟操控动作（投标时需提供所投产品系统带有“虚拟仿真教学考核”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）。; 配套耗材包： （1）椴木板，尺寸为：300*450*3mm，数量48张； （2）奥松板，尺寸 为：300*450*3mm ，数量40张； （3）牛皮纸，尺寸为A3大小牛皮纸，数量50张； （4）耗材采用整体纸箱包装。; 2. 7; 大型3D打印机; 1、打印尺寸≥690MM*390MM*780MM 2、像素尺寸：3840*2160 3、XY分辨率≤137.25um 4、Lcd波长：395-405nm 5、打印层厚：0.05mm-0.1mm 6、光源屏幕：晶体热导灰度系统成像技术 7、打印速度：≥300mm/24h 8、整机功率≤600w 9、料槽功能：面曝恒温 10、支撑功能：一键自动生成支撑 11、树脂槽容量≥5L; 含4KG耗材、清洗机和固化箱; 4. 8; 小型3D打印机; 1、整机功率：≥250W 2、打印尺寸≥350*195*400mm 3、打印层厚：0.025mm/0.05mm/0.075mm/0.1mm 4、打印速度：≥120mm/H 5、像素≥7680×4320 6、支撑软件：自动生成，可编辑 7、耗材属性：刚性树脂，柔性树脂，韧性树脂铸造树脂等等; 含6KG耗材、清洗机和固化箱; 6. 9; 电热丝切割机; 1、竖丝台面≥38*78cm 2、切圆半径≥27cm 3、切割高度≥20cm 4、切割宽度≥55cm 5、温度：50-250度; 配备20米电热丝; 50. 10; 电锯; 1、冲程长度≥28.6mm 2、输出功率≥800w 3、空载转速≥0-2900rpm 4、调速方式：电子无级调速; 20. 11; 线锯机; 1、锯条往复次数≥1200次/分钟 2、工作台尺寸≥450*530mm 3、锯料厚度≥80mm 4、电机功率：≥0.75kw 5、加工长度≥640mm 6、锯条长度：310mm 7、加工宽度≥640mm 8、工作台倾斜角度：25度; 2. 12; 手提线锯机; 1、空载往复次数500-3000/min 2、斜锯角度：0-45度 3、切割能力：钢材10mm；木材65mm; 50. 13; 手板锯; 1、工作长度≥450mm 2、总长≥535mm 3、锯片材质：猛合金钢 4、齿形工艺：三面磨齿（拉锯齿形） 5、热处理工艺：高频淬火处理 6、锯片厚度≥0.9mm; 50. 14; 腰锯; 1、刀口处理：镀镍处理 2、锯片材质：高碳钢 3、刃长≥250mm 4、齿距≥3.5mm 5、齿厚≥1.3mm 6、可更换刀片设计; 50. 15; 打眼机; 1、主轴转速≥2500r/min 2、加持直径：1.5-13mm 3、主轴行程≥50mm 4、高度≥20cm; 10. 16; 台式打磨机; 1、砂盘工作台尺寸≥230*160mm 2、砂盘尺寸≥150mm 3、电机转速≥2850r/min 4、砂带尺寸≥100*915mm 5、砂带速度≥7.5m/s 6、电机功率：≥550w; 10. 17; 气动打磨机; 1、磨盘尺寸：3英寸 2、转速≥2500r/min 3、耗气量≥4CFM 4、震动轨迹：5mm; 20. 18; 电磨机; 1、转速范围：10000-32000rpm（可调） 2、最大电流≤1.2A 3、功率≥120w 4、调速方式：电子无极调速 5、具备快速轴锁; 50. 19; 喷墨绘图机; 1、工作宽度≥1700mm 2、切割速度≥120cm/s 3、喷墨速度≥90m²/h 4、操作界面：LCD液晶显示屏 5、打印分辨率：≥720dpi 6、刀片：金刚刀片 7、适用耗材：60-300gsm喷绘纸/图案纸 8、供纸方式：双送纸系统（白纸与牛皮纸同时安装） 9、兼容软件：CAD软件，通用格式PLT/HPGL/DXF等 10、传输端口:USB2.0和网口; 4. 20; 缝纫机; 1、线数≥2 2、机针型号：DB×111-18#（或同等级工业机针） 3、针距≥5mm 4、压脚高度：1-13mm（可调） 5、操作空间≥305mm*130mm 6、最高转速≥5000rpm; 30. 21; 锁边机; 1、机针型号：DC×27 11#（或同等级工业机针） 2、针数：2针 3、线数:6线 4、针间距≥2mm 5、针迹宽度≥4mm 6、针迹长度≥4.6mm 7、差动比：0.7-2 8、压脚高度≥5.5mm 9、转速≥5500转/分; 30. 22; 工作台; 1、外形尺寸≥2200*600*1000mm 2、二层置物架尺寸≥1450*1000*300mm，每层间隔≥46.5mm，冷轧钢厚度≥0.8mm 3、桌子尺寸≥600*750*1000mm 4、桌腿≥25*25mm冷轧钢 5、台面板≥25mm厚木生态板，表面高温贴面，E0环保等级，桌面配备嵌入式多功能推拉插排（含国际五孔插口*3，USB接口*1，Type-C接口*1）; 300. 23; 制作台; 1、外形尺寸≥长2000mm*宽1000mm*高800mm 2、台面厚度≥160mm，实木颗粒板，免漆贴面，E0环保等级 3、桌腿：50*50六腿烤漆5a钢架，配备可调节防滑静音脚垫 4、台面承重≥150kg; 100. 24; 工作架; 1、层数：三层 2、外形尺寸≥1500mm*600mm*2000mm 3、单层承重≥400kg 4、材质：冷轧钢 5、表面处理：喷塑处理 6、立柱孔型：蝴蝶孔，零螺丝卡扣设计，可在孔位之间自由调整层高 7、立柱规格≥75*35mm（截面尺寸） 8、横梁规格≥30*60mm（截面尺寸） 9、立柱壁厚度≥1.24mm; 300. 25; 带镜化妆台; 1、外形尺寸：≥1000*400*1600mm 2、桌面厚度≥1.6mm，E1级环保刨花板 3、桌腿方管规格≥25*25mm，优质冷轧无缝钢管，静电喷涂工艺 4、抽屉≥400*110*350mm，数量≥2个 5、照明配置：LED照明，功率≥5w; 30. 26; 椅子; 椅子总高约860*坐高445*总宽455mm； 1.椅腿选用实木。实木品种：橡胶木，木质属于硬木，结实耐用，木质椅腿≥28mm 2.面料选用科技布，防水防污。 3.海绵选用的高密度海绵，回弹性好 ，海绵厚度≥40mm 4.环保pu油漆 5、粘胶剂:采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 6、五金配件:采用高强度标准五金件。; 300. 27; 制作材料; 1.苯板：规格：1200*600*20mm±10%,数量20张； 规格：1200*600*30mm±10%,数量20张； 规格：1200*600*40mm±10%，数量20张； 规格：1200*600*50mm±10%，数量15张； 规格：1200*600*60mm±10%，数量15张； 规格：1200*600*70mm±10%，数量15张； 规格：1200*600*90mm±10%，数量10张； 规格：1200*600*100mm±10%，数量10张； 规格：1200*600*200mm±10%，数量5张； 规格：1200*600*300mm±10%，数量5张 2.奥松板：规格：1220*2440*4.8mm±10%，数量10张； 规格：1220*2440*5.8mm±10%，数量10张； 规格：1220*2440*9mm±10%，数量8张； 规格：1220*2440*12mm±10%，数量8张； 规格：1220*2440*15mm±10%，数量6张； 规格：1220*2440*18mm±10%，数量5张； 规格：1220*2440*20mm±10%，数量4张； 规格：1220*2440*22mm±10%，数量3张； 规格：1220*2440*25mm±10%，数量2张； 3.芙蓉板：规格：1200*2400*13mm±10%，数量40张 规格：1200*2400*22mm±10%，数量40张 4.PVC:规格：1200*2400*2mm±10%，数量10张； 规格：1200*2400*3mm±10%，数量10张； 规格：1200*2400*5mm±10%，数量8张； 规格：1200*2400*7mm±10%，数量8张； 规格：1200*2400*8mm±10%，数量5张； 规格：1200*2400*9mm±10%，数量5张； 规格：1200*2400*10mm±10%，数量5张； 规格：1200*2400*12mm±10%，数量5张； 规格：1200*2400*15mm±10%，数量5张； 5.浇筑型PMMA板材：尺寸：580*1180*2mm±10%，数量10张 尺寸：580*1180*3mm±10%，数量8张 尺寸：580*1180*5mm±10%，数量6张 6.松木方木：规格：40*90mm±10%，一条4米，数量30根； 规格：50*100mm±10%，一条4米，数量25条； 规格：80*80mm±10%，一条4米，数量15条； 规格：100*100mm±10%，一条4米，数量10条； 规格：150*150mm±10%，一条4米，数量5条； 7.镀锌方钢：规格：20*20*1.5mm±10%，一条6米，数量10条； 30*30*1.5mm±10%，一条6米，数量8条； 40*40*2mm±10%，一条6米，数量8条； 50*50*2.5mm±10%，一条6米，数量8条； 60*60*2.5mm±10%，一条6米，数量8条； 80*80*3mm±10%，一条6米，数量5条； 100*100*3mm±10%，一条6米，数量4条 8.不锈钢管 规格：20x20x1.5mm±10%，一条6米，数量10条； 规格：30x30x1.5mm±10%，一条6米，数量10条； 规格：40x40x2.0mm±10%，一条6米，数量8条； 规格：50x50x2.5mm±10%，一条6米，数量8条； 9.苯板专用无腐蚀发泡胶1000ml/罐，数量10罐； 强力免钉结构胶295ml/支，数量24支； 木工白乳胶13kg/桶，数量5桶； 氯丁万能胶，1KG/罐，16罐 环氧树脂AB胶,10KG/套，1套 亚克力专用胶，50ML/瓶,30支 泡沫板专用胶，10KG，2罐 双面海绵胶带，10mm×10m/卷，40卷 3M双面胶,20mm×50m/卷，8卷 防水面漆，1kg/桶，3桶 丙烯彩绘颜料，1L 12色全套套装，2套 金银全色调色浆，60ml 8色全套，2套 自喷漆（各色），450ml/罐，30罐 木器封闭底漆，1L/桶，5桶 原子灰，10KG/桶，1桶; 1. 28; 制作工具; 毛刷（25mm）：数量 60 把 毛刷（32mm）：数量 55 把 毛刷（48mm）：数量 50 把 毛刷（74mm）：数量 45 把 毛刷（98mm）：数量 40 把 排笔套装3支：40套 尖头画笔套装7 支（1–7 号）：数量 28 套 扇形画笔套装5 支：数量 22 套 迷你滚筒4 寸（100mm）：数量 30 个 常规滚筒6 寸（150mm）：数量 25 个 长毛滚筒8 寸（200mm）：数量 20 个 海绵刷25mm/50mm 组合：数量 20 套 猪鬃硬毛刷套装7支，数量3套 A4 素描纸 160g 200张/包：数量20包 A3 素描纸 160g 100张/包：数量38包 全开大白纸：数量60 张 黑色卡纸A4：100张/包，数量30包 彩色卡纸A3 十色套装：数量30包 2B 绘图铅笔：100支 6B 软炭素描铅笔：60支 大号绘图橡皮：80 块 美工专用橡皮泥可塑橡皮：40块 黑色记号笔：50支 彩色记号笔基础四色：20支 勾线笔三支组合：35 套 方形调色盘24 格：数量40个 一次性调色纸30 张/本：数量30本 洗笔桶：数量25个 美纹纸胶带1.5cm/2cm/3cm 多规格：各30卷 砂纸细目240 目：50 张 砂纸粗目80 目：45 张 迷你尖嘴钳：15 把 多功能钳：15把 斜口钳：15把 小号镊子直头/ 弯头组合：30 套 钢板直尺15cm ：150mm，数量40把 钢板直尺30cm ：300mm，数量35把 钢板直尺50cm ：500mm，数量30把 钢板直尺100cm ：1000mm，数量25把 直角尺：数量20把 水平尺400mm 迷你款：数量15把 自锁钢卷尺3m：数量40把 自锁钢卷尺5m：数量35把 长距离钢卷尺7.5m：数量20把 纤维皮尺50m ：数量8卷 剪刀大号：20把 剪刀细节剪：20把 笔刀：数量30把 小号美工刀：刀身130mm，数量50把 大号美工刀：刀身160mm，数量40把 斜口美工刀：数量20把 美工刀片小号10片/盒：数量60盒 美工刀片大号10片/盒：数量50盒 切割垫板A3（420×297mm）：数量25块 切割垫板A2（594×420mm）：数量15块; 1. |
| 2 |  | 对安装环境、配套工作的要求 地面平整坚固；供电系统应满足全部设备总功率需求，电位数量须充足，所有高功率设备的专用电位应提前安装到位 |
| 3 |  | 售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 8 小时内到达现场。修复时间 24 小时内解决；如在 48 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 培训内容及要求：为保证项目目标顺利达成，让学校师生能够正常使用相关设施，中标人需根据项目实际情况提供现场集中培训，确保工程验收移交后，学校人员能够胜任系统的全部运行、操作和保养等工作。同时，中标人要免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，免费提供不低于一周的驻校现场安装、调试及指导培训，讲解产品的结构与原理、产品的使用及维护升级，直至操作人员能够独立操作使用。 |