采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 药品耗材品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 具体参数 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯消毒片 | 1KG/袋×50袋/桶 | 桶 | 20 | - 1.有效氯含量不低于50%; 2.砷含量＜0.1mg/kg ；3.急性经口毒性试验（5倍浓度液）合格。 | - 是 |
| 2 | 三氯消毒粉剂 | 1KG/袋×50袋/桶 | 桶 | 15 | 1.有效氯含量不低于90%；2.砷含量＜0.1mg/kg ；3.急性经口毒性试验（5倍浓度液）合格。 | 否 |
| 3 | 澄清剂 | 950mL/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 84 | 1.产品性状：蓝色液体; 2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 4 | 活化剂 | 950mL/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 46 | 1.产品性状：蓝色液体；2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 5 | 除藻剂 | 950mL/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 6 | 1.产品性状：蓝绿色液体;2.砷含量、镉含量≤0.001、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 6 | 尿素降 | 950mL/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 18 | 1.产品性状：淡蓝色液体;2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 7 | 水质保护剂 | 950mL/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 42 | 1.产品性状：淡黄色液体;2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 8 | 臭氧粉 | 1kg/袋*10袋/箱*2箱 | 箱 | 300 | 1.产品性状：白色固体粉末；2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 9 | PH降低剂 | 5KG/桶 | 桶 | 155 | 1.产品性状：淡黄结晶颗粒；2.砷含量、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 10 | 氯中和剂 | 1KG/瓶*6瓶/箱*2箱 | 瓶 | 6 | 1.产品性状：无色结晶颗粒；2.砷含量≤0.001、镉含量、铅含量、汞含量、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 11 | 测试片 | PH 、DPD/100片/盒 | 盒 | 10 | 1.pH值量程范围：6.5-8.5之间；2.余氯值测量范围：0.1-6.0之间。 | 否 |
| 12 | 室外池料包 | 1KG/袋 | 袋 | 1600 | 1.产品性状：淡草香粉粒；2.砷含量≤0.005镉含量、铅含量、汞、铬（六价）含量≤0.005。 | 否 |
| 备 注 | - 1.产品检验报告：由具备国家相关资质的专业检验机构出具，执行GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法金属指标》的标准。 - 2.三氯异氰尿酸消毒药剂卫生安全要求：产品技术指标应符合评审要求，并能在《企业标准信息公共服务平台》查询到有效信息。 - 3.游泳池水处理药剂卫生安全要求：产品技术指标应符合评审要求，请提供在《企业标准信息公共服务平台》查询到的有效信息。 - 4.供应商需出具承诺书：承诺产品可使池水符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》的相关要求。 - 5.以上药剂允许不同品牌类似名称不一致，但技术参数必须满足要求，并在标书文件中集中体现。 |  |  |  |  |  |

- 二、售后要求

- 技术售后强制履约

- 1.游泳池遇到重要接待任务、赛事等特别活动，在活动前一天晚上，销售方需派1名持证水质管理员现场处理水质，确保水质安全，直至活动结束。水质管理员需持有中国游泳协会颁发的《水质管理员证书》，有1年以上工作经验，且为本单位正式员工（请提供近3个月社保证明），严禁外包、转包、兼职的敷衍服务。

- 2.卖方提供7×24 小时电话免费技术支持，节假日突发水质事故也必须即时响应指导；因响应不及时、指导错误造成损失，卖方全额赔付。

- 3.卖方接到买方救水通知5小时内，必须派持证专业技术人员到达泳池现场，免费调试水质、补投合规药剂、做好泳池净水整改； 24 小时内水质未恢复国标泳池标准，买方有权整批退货、要求全额退货款，并追偿停业营收损失、泳客投诉赔偿、医疗赔付、整改公关全部费用。

- 4.每周免费上门 1 次现场水质检测、药剂使用复盘、运维指导；逾期到场、逾期整改：每逾期 1 日，按订单总额5% 计收违约金。

- 5.同一批次药剂发生 2 次及以上售后问题，买方有权终止合作，不承担违约责任，且卖方需赔偿买方更换供应商产生的溢价、加急、调试衔接全部成本。

质量强制性要求：

- 1.卖方以次充好掺假降标、主要成分抽检不合格、重金属超标：一经查实即全额退款 ，并处2倍货款赔偿。泳客维权赔付、行政罚款、停业整顿损失、舆情处置费用，全部由卖方全额承担。所有质量争议，买方仅需提供现场照片、检测记录、泳客投诉任一简易凭证即可，举证责任由卖方承担。

- 质量问题的举证责任

- 出现以下任一情形，判定卖方药剂不合格，由销售方承担举证责任，且承担采购方所有损失。

- （1）按使用说明标准剂量投加后，余氯不达标、水体浑浊；pH 值失衡及达不到使用说明应该达到的效果；药剂溶解异常、药效衰减过快沉淀增多、水体变绿、藻类爆发。

- （2）采购药剂使用后出现水质异常、设备腐蚀；泳客出现眼鼻刺激、皮肤瘙痒红疹、过敏不适、呼吸道不适；监管抽检涉水产品、泳池水质不合格情形，推定为药剂质量、配方、纯度 、稳定性缺陷。

- 三、交货期

- 中标供应商应在采购人发出供货通知后3个工作日内，按照采购人要求送至采购人指定地点。