工程量清单：

| 工程名称：土建工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 土方开挖 |  |  | m3 | 347.06 |
| 2 | 010101003001 | 素土回填 |  |  | m3 | 289.41 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2.墙体厚度:200mm |  | m3 | 32.2 |
| 4 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm |  | m3 | 78.33 |
| 5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体厚度:200mm |  | m3 | 9.3 |
| 6 | 010401009001 | 砖地沟、明沟 | 1.沟截面尺寸:沟宽350m，沟深400mm 2.120厚C20内配4A10混凝土 20厚1:3水泥砂浆粉 M5水泥砂浆砌砖 100厚C10混凝土垫层 |  | m | 100.56 |
| 7 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌蹲坑 |  | m3 | 1.85 |
| 8 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.卫生间玻璃隔断 |  | m2 | 18.44 |
| 9 | 010506007001 | 钢丝网 | 1.使用部位:墙面交接处 |  | m2 | 115.61 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:商砼C20 |  | m3 | 8.39 |
| 11 | 010505001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 17.8 |
| 12 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 30.89 |
| 13 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 114.6 |
| 14 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 23.53 |
| 15 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:柱复合模板 |  | m2 | 234.64 |
| 16 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 55.53 |
| 17 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁 |  | m2 | 582.67 |
| 18 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.8 |
| 19 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 66.75 |
| 20 | 010502032001 | 涉水房间隔墙底部浇筑高300mm宽同墙厚C20掺5%防水剂 | 1.构件名称:混凝土条带 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.35 |
| 21 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.板形式:平板 |  | m3 | 47.92 |
| 22 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 415.18 |
| 23 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.板形式:有梁板 |  | m3 | 4.9 |
| 24 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 42.5 |
| 25 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.61 |
| 26 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯形式:楼梯复合模板 |  | m2 | 43.6 |
| 27 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 0.801 |
| 28 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 10<直径(mm) ≤18 |  | t | 24.233 |
| 29 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 |  |  | t | 0.588 |
| 30 | 010502025001 | 散水 | 1.250~300厚回填土 2.80厚C20混凝土 3.150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 |  | m2 | 41.48 |
| 31 | 010502027001 | 坡道 | 入口坡道-详GB23J909 1.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素 水泥面(洒适量清水) 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚 3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 6.压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计) |  | m2 | 50.53 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 32 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FM乙1222 2.防火等级:乙级钢质防火门 |  | m2 | 7.92 |
| 33 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC2430 2.门类型:断桥铝合金门联窗 |  | m2 | 57.6 |
| 34 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC4230 2.门类型:断桥铝合金门联窗 |  | m2 | 12.6 |
| 35 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M0922 2.门类型:断桥铝合金门 |  | m2 | 3.96 |
| 36 | 010807001001 | 金属(断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1515 2.窗类型:断桥铝合金窗 |  | m2 | 54 |
| 37 | 010807001002 | 金属(断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1521 2.窗类型:断桥铝合金窗 |  | m2 | 18.9 |
| 38 | 010807001003 | 金属(断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C2421 2.窗类型:断桥铝合金窗 |  | m2 | 35.28 |
| 39 | 010807001004 | 金属(断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C2121 2.窗类型:断桥铝合金窗 |  | m2 | 8.82 |
| 40 | 010607007001 | 钢护栏 | 0.9高窗护栏 1.钢材品种、规格:30*30*2.0 矩管20*20*1.5矩管 15*15*1.0矩管 |  | t | 0.151 |
| 41 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:配电室 2.镀锌铁皮 |  | m2 | 0.36 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 42 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.20厚(最薄处)1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆 3.30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢瓦屋面 |  | m2 | 522.72 |
| 43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2、15厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 522.72 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 44 | 011102003001 | 块料楼地面-走道、室内地面、楼梯间 | 1、10普通砖(800*800)面层专用勾缝剂勾缝 2、20厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并撒清水适量 3、20厚1:3水泥砂浆找平层楼梯砖自带防滑条) 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 |  | m2 | 380.91 |
| 45 | 011102003002 | 块料楼地面-卫生间 | 1.1、防滑砖面层专用勾缝剂勾缝(300*300*8) 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚JS(Ⅱ型)防水涂膜(门洞处防水层向外延伸300mm) 4、1.5厚聚合物水泥防水灰浆 5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6、界面剂一道 7、100厚C15混凝土垫层 8、压实填土,压实系数不小于94% |  | m2 | 25.58 |
| 46 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、贴10厚铺地砖踢脚,稀白水泥胶兑色擦缝 2、4厚纯水泥浆粘贴层(425水泥中掺20%白乳胶) 3、25厚1:2.5水泥砂浆基层地砖地面房间 4、基层墙体(混凝土基层须先刷界面处理剂) |  | m | 216.16 |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 47 | 011201001001 | 无机涂料墙面-走道、楼梯间 | 1、刷(喷)白色无机涂料,一底两面 2、3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、20厚1:3水泥砂浆分两次抹(每层≤10厚) |  | m2 | 663.66 |
| 48 | 011203003001 | 块料墙、柱面-卫生间 | 1.1、6厚陶瓷墙砖,白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚JS(Ⅱ型)防水涂膜 4、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5、墙体基层 |  | m2 | 64.65 |
| 49 | 011205001002 | 墙裙 | 1.基层材料种类、规格:12mm厚石膏阻燃板 2.面层材料品种、规格:8mm厚浅木纹竹炭碳晶板 |  | m2 | 226.79 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 50 | 011301001001 | 无机涂料顶棚-楼梯间 | 1、3mm厚柔性腻子两道找平、磨光料顶棚 2、刷(喷)无机涂料,一底两面 |  | m2 | 28.25 |
| 51 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶-卫生间 | 1.1、现浇钢筋混凝土楼板 2、Φ6钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固棚1方板吊件连接,向中距≤1200 3、配套轻钢龙骨 4、0.8厚铝合金方板吊顶 |  | m2 | 27.14 |
| 52 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.C50系轻钢龙骨架 2.双层9.5MM厚纸面石膏板吊顶 3.刮腻子3遍，白色乳胶漆3遍 |  | m2 | 218.04 |
| 53 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:7mm厚蜂窝板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 |  | m2 | 133.01 |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 54 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷外墙涂料 2.满刮3.5厚弹性防水腻子3遍抹平 3.8厚抹面砂浆(分两次涂抹,其间压入耐碱网格布,160g/m3,并用锚栓固定) 4.1.5厚JS防水涂膜(一道) 5.5厚聚合物水泥防水砂浆干粉型 6.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 7.50mm岩棉板 8.专用胶粘剂(有效粘结面积大于60%) 9、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找 10、基层墙体 |  | m2 | 454.23 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 55 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.面层材料品种、规格:深色实木复合门窗护套 |  | m2 | 58.18 |
| 56 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:18mm厚灰色人造石材台面 |  | m2 | 7.59 |
| 57 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒， 2.15MM厚欧松板基层 3.9.5MM厚纸面石膏板 |  | m | 86.76 |
| 58 | 011501004001 | 包分水器 | 1.名称:1.18MM厚灰色人造石材台面，带加厚边 2.18MM厚E0级浅木纹生态板 3.900*450白色铝合金烤漆百叶 |  | m2 | 1.2 |
| 59 | 011501004002 | 吧台 | 1.18MM厚爵士白石材台面带加厚边 2.灰色9MM石材纹岩板 3.18MM厚E0级浅木纹色生态板 4.米色格栅板 |  | 个 | 3 |
| 60 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.规格、型号:1.18MM厚E0级浅木纹色生态板 2.900*450白色铝合金烤漆百叶 3.灰色9MM石材纹岩板 |  | m2 | 15.47 |
| 61 | 01B001 | 戗角 现场手工制 |  |  | m | 129.57 |
| 62 | 01B002 | 宝顶（暂定）一个 |  |  | 个 | 1 |
| 工程名称：室外-雨水管 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |
| 1 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:双壁波纹管 DN300 |  | m | 36 |
| 2 | 040504010001 | 雨水口 | 1.更换雨水篦子 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 |  | 座 | 4 |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 地面硬化 |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土 |  | m2 | 628.65 |
| 2 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:18cm厚水泥稳定土基层 |  | m2 | 628.65 |
| 3 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:30厚1200*600火烧面花岗岩 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3.素水泥一道（内参建筑胶） 4.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 5.150厚6%水泥土基层 |  | m2 | 1082.11 |
| 4 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:150*300*1000预制混凝土路牙石 2.50厚1：3干硬性水泥砂浆 3.垫层材料品种、厚度:300厚级配砂砾石垫层 |  | m | 210.52 |
|  |  | 植草砖停车位 |  |  |  |  |
| 5 | 040204001002 | 植草砖硬化 | 1.部位:停车位植草砖 2.50（80）厚C15预制嵌草水泥草砖（停车位适合80厚嵌草水泥砖）,砖孔及砖缝填干草（或者黄土内掺草籽）填孔扫缝 3.30厚1：1黄土粗砂层 4.100厚1：6水泥豆石（无砂）混凝土 5.300厚天然级配碎砾石 6.素土夯实 |  | m2 | 665.77 |
|  |  | 种植 |  |  |  |  |
| 6 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.沙地柏50-60cm(2-3年生,冠幅30-40cm) 高度 30-40cm,地径 0.3-0.5cm 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.养护:9个月 |  | m2 | 465.22 |
| 7 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类:小叶黄杨 2.株高:60-100cm 3.单位面积株数:12株/㎡ 4.养护:9个月 |  | m2 | 50.61 |
| 8 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:樟子松 2.胸径/干径/米径/地径:D=6-8cm 3.株高:30-40cm 4.土球:12-16cm 5.养护:9个月 |  | 株 | 8 |
|  |  | 长城墙 |  |  |  |  |
| 9 | 010401002001 | 长城墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:长城墙 3.墙体厚度:240 4.15cm厚级配砂砾石垫层 |  | m3 | 41.59 |
|  |  | 检查井 |  |  |  |  |
| 10 | 040504003001 | 成品井 | 1.材质及规格:混凝土水表井 2.图集:05S502 132-163页 |  | 座 | 2 |
| 11 | 040504003002 | 成品井 | 1.材质及规格:阀门井 2.图集:05S502 164-180页 |  | 座 | 3 |
| 12 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:污水检查井 2.图集:20S515-30 3.防坠落装置参见06MS201-7第11页 4.检查井盖施工参见国标图集14S501 |  | 座 | 2 |
|  |  | 膜结构停车棚 |  |  |  |  |
| 13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚 2.材料品种、强度要求、配比:C15 |  | m3 | 8.75 |
| 14 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层模板 |  | m2 | 12.96 |
| 15 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30 |  | m3 | 40.08 |
| 16 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 70.56 |
| 17 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12 2.部位:独立基础 |  | t | 0.822 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 18 | 040101001001 | 雨水管挖方 |  |  | m3 | 34.9 |
| 19 | 040103002001 | 雨水管回填土方 |  |  | m3 | 34.9 |
| 20 | 04B001 | 3立方玻璃钢化粪池 |  |  | 座 | 1 |
| 21 | 040101001002 | 给排水管道挖基土方 |  |  | m3 | 45 |
| 22 | 040103002002 | 给排水管道回填土方 |  |  | m3 | 45 |
| 23 | 04B002 | 苗木种植回填种植土 |  |  | m3 | 229.12 |
| 24 | 040102001001 | 石方开挖（停车棚） |  |  | m3 | 112.5 |
| 25 | 040103002003 | 回填土方（停车棚） |  |  | m3 | 63.67 |
| 26 | 04B003 | 膜结构停车棚 |  |  | m2 | 357 |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:SC50 |  | m | 15.2 |
| 2 | 030502004001 | 大对数电缆 | 1.类别:HYA22-50(2X0.5) |  | m | 5.3 |
| 3 | 030502005001 | 光缆 | 1.类别:SYWV-75-12 |  | m | 5.3 |
| 4 | 030501005001 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:VH箱 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030501005002 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:综合布线箱 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030501005003 | 插箱、机柜、机架 | 1.名称:户内弱电箱 |  | 台 | 8 |
| 7 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:SC20 |  | m | 379.18 |
| 8 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP |  | m | 236.97 |
| 9 | 030502005002 | 光缆 | 1.类别:SYWV-75-5 |  | m | 236.97 |
|  |  | 强电工程 |  |  |  |  |
| 10 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AWZ 2.规格:480*240*120 3.安装方式:明装,底距地1.4米 |  | 台 | 1 |
| 11 | 030508002001 | 配电箱 | 1.名称:MD1户内箱 2.安装方式:明装,底距地1.8米 |  | 套 | 7 |
| 12 | 030508002002 | 配电箱 | 1.名称:MD2户内箱 2.安装方式:明装,底距地1.8米 |  | 套 | 1 |
| 13 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*6 |  | m | 217.41 |
| 14 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.型号:ZRYJV-4X120+1X70 |  | m | 5.9 |
| 15 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-5*16 |  | m | 26.53 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 889.94 |
| 17 | 030412001001 | 配管 | 1.材质、规格:JDG20 |  | m | 267.87 |
| 18 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:SC32 |  | m | 176.6 |
| 19 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:SC65 |  | m | 20.81 |
| 20 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:SC100 |  | m | 4.4 |
| 21 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 |  | 套 | 2 |
| 22 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 |  | 套 | 1 |
| 23 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:三联开关 |  | 套 | 11 |
| 24 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 |  | 套 | 4 |
| 25 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:4寸LED筒灯 12W LED |  | 套 | 48 |
| 26 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:软膜天花灯 LED 高压区块灯-50*50-6000K |  | m2 | 23.82 |
| 27 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:1200*300平板灯 LGS-PL01-14-48W |  | 套 | 54 |
| 28 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 5 |
| 29 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:利用基础及基础梁内钢筋作为接 地装置 |  | m | 110.22 |
| 30 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:无基础梁时,采用40*4热镀锌扁钢与基础柱内钢筋网焊连 |  | m | 24.9 |
| 31 | 030410005001 | 避雷网 | 1.材质:φ10mm热镀锌圆钢避雷带 |  | m | 308.5 |
| 32 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试点 |  | 台 | 4 |
| 33 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB端子箱 |  | 台 | 1 |
| 34 | 030415027001 | 接地装置 |  |  | 系统 | 1 |
| 35 | 030415006001 | 输配电装置系统 |  |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 03B001 | 地暖 |  |  | m2 | 413.57 |
| 2 | 031006002001 | 燃气采暖炉 | 1.型号:壁挂炉 |  | 台 | 1 |
| 3 | 031004013001 | 热媒分集水器 | 1.类型:分集水器 2.支管环路数、规格:4路 |  | 组 | 5 |
| 4 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆 |  | m | 9.72 |
| 5 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆 |  | m | 65.97 |
| 6 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆 |  | m | 41.4 |
| 7 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 室内给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室内 |  | m | 8.05 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN50 |  | m | 2.55 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN40 |  | m | 1.4 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN32 |  | m | 2.3 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN25 |  | m | 23.13 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 |  | m | 4.44 |
| 7 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN15 |  | m | 7.94 |
| 8 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:PVC110 |  | m | 18.74 |
| 9 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:PVC50 |  | m | 19.77 |
| 10 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2 |
| 11 | 031002001007 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 |
| 12 | 031002011002 | 水表 | 1.规格:DN50 |  | 个 | 1 |
| 13 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格:感应式水嘴 |  | 组 | 2 |
| 14 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器 2.规格:脚踏式冲洗阀 |  | 组 | 5 |
| 15 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:感应式冲洗阀小便器 |  | 组 | 2 |
| 16 | 031003017001 | 成品拖布池安装 |  |  | 个 | 1 |
| 17 | 031003017002 | 地漏 | 1.规格:DN50 |  | 个 | 3 |
|  |  | 室外给排水 |  |  |  |  |
| 18 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:双壁波纹管DN300 |  | m | 10.65 |
| 19 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 |  | m | 24.39 |
| 20 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1 |
| 21 | 031002011001 | 水表 | 1.规格:DN50 |  | 个 | 1 |
|  |  | 消防 |  |  |  |  |
| 22 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合塑料管 2.规格:DN25 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室外 |  | m | 3.83 |
| 23 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质:钢丝网骨架复合塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室外 |  | m | 1.05 |
| 24 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室内 |  | m | 8.05 |
| 25 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室内 |  | m | 3.6 |
| 26 | 031001007007 | 复合管 | 1.材质:衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室内 |  | m | 9.48 |
| 27 | 030901012002 | 室内消火栓 | 1.型号、规格:15S202-51轻便消防水龙箱 2.附件材质、规格:箱体均为铝合金材质,靠墙嵌入式安装,栓口的直径均为 DN25,消防箱内置喷嘴Φ6mm消防水枪、轻便消防水龙型号为LQG16-30、轻便消防水龙卷盘P380 |  | 套 | 5 |
| 28 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 |
| 29 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 1 |
| 30 | 031002001006 | 阀门 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 5 |
| 31 | 031002001008 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 |