采购需求

采购包1：

标的名称：数据中心扩容及设备迁移项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、私有云平台扩容 功能项; 指标要求. 服务器内存配置扩容; ★1.每台扩容8条内存，规格不低于32G DDR4-2933P-R，需与现有服务器兼容（提供承诺函或相关证明材料）。. 服务器网络配置扩容; ★2.每台扩容1张2*10G光接口网卡，同时配置≥4个万兆多模模块（提供承诺函或相关证明材料）。. 服务器续保; ★3.为每台H3C UniServer R4900 G3服务器购置≥3年原厂维保，涵盖故障硬件免费更换、硬件故障排查、现场技术支持等（提供原厂承诺函或相关证明材料）。. 超融合及私有云软件相关授权; ★4.本次计划采购一套私有云系统，提供≥8颗CPU私有云软件授权（包含计算虚拟化、网络安全虚拟化），可与现网私有云平台兼容并实现统一管理，无需额外的定制化开发，同时提供≥3年原厂质保（提供原厂承诺函或相关证明材料）。VMware - 虚拟化软件兼容OpenStack Havana、Juno、Kilo、Mikata、Pike等主流版本，并能提供标准接口实现与OpenStack平滑对接； - 兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能，利旧原有旧存储设备投资保护； - 支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作； - 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、自动启动、CPU个数、内存大小、启用VNC代理、tools自动升级等（提供相关证明材料）。 - 支持纳管、配置和监控物理交换机设备。验证超融合管理平台界面设置物理交换机LLDP功能开关、端口聚合等。不限制虚拟交换机、虚拟路由器创建数量，支持HA功能。 - 支持虚拟应用防火墙，可基于虚拟机的虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动；支持网关、静态路由、ACL访问控制策略、端口映射、内网DNS等，控制虚拟机之间的网络访问能力，保障业务资源的安全性； - 支持部署原生纯软件化的日志审计、运维审计、漏洞扫描、数据库审计、终端安全、防火墙、上网行为管理等保合规监控等级保护的要求内容。 - 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度（提供相关证明材料）； - 兼容主流x86虚拟化平台，支持H3C CAS、VMware、KVM、PowerVM等。实现现有VMware资源池与新建云平台的统一管理。同时提供传统数据中心纳管和云服务如服务器、存储、超融合、虚拟化等，提供软硬件一站式统一管理；云服务提供计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化等完备的IaaS服务，并可扩展PaaS服务。 - 多租户：可按照学校的实际组织结构划分多级虚拟数据中心，支持VDC分级。VDC管理员可以根据组织内部架构，划分子VDC。支持为不同的VDC分配资源配额，配额包括CPU、内存、云主机个数等。并能对目前已新建的云服务进行拓扑展示，并且可以在虚拟数据中心拓扑中，针对拓扑中的云服务进行操作，如为云主机分配公网IP、修改负载均衡参数、新建子网等。 - 能够通过管理界面完成云主机的启动、关闭、重启、恢复、挂起、修改、快照、删除等操作，并支持修改所有者、打开控制台、添加硬盘、加载、卸载虚拟网卡、迁移、克隆等功能。 - 支持并配置可视化实时监控中心功能，针对平台整体软硬件故障问题可视化实时监控，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等。支持资源租期功能，云管理平台可以指定资源到期策略,并在资源到期前提前给资源使用人发送到期提醒通知，使用人可以根据需要进行资源续期处理。. |
| 2 |  | 二、搬迁服务 功能项; 指标要求. 服务器设备搬迁服务; 1.根据校方要求承担物理服务器的搬迁服务； 2.需负责设备下架、防静电防震包装、安全运输、机柜上架固定、电源与业务线缆恢复、开机自检及业务功能验证； 3.确保搬迁过程中硬件无物理损坏、系统配置无变更、带外管理界面正常可用，搬迁后设备运行稳定、业务可正常启动。. 存储设备搬迁服务; 4.根据校方要求承担存储设备的搬迁服务； 5.需负责存储主机及配套磁盘阵列下架、专业防震防静电包装、运输、上架固定、互联线缆恢复、FC光纤链路复原等工作； 6.搬迁后需完成存储卷可用性验证、数据完整性校验，确保数据零丢失、存储访问性能达标。. 网络设备搬迁与调试服务; 7.根据校方要求承担网络设备（核心交换机、FC交换机、接入交换机等）的搬迁服务； 8.需负责设备下架、光模块保护性拆卸、运输、上架、光纤与网线布放、互联配置； 9.搬迁后完成链路连通性测试、带宽吞吐量测试、配置验证，确保网络设备正常运行，网络全面互通，满足业务带宽与转发性能要求。. 安全设备搬迁服务; 10.根据校方要求承担安全设备（网络防火墙、Web 应用防火墙、漏洞扫描系统、数据审计系统等）的搬迁服务； 11.需负责设备下架、接口与线缆标记、运输、上架、链路恢复、安全策略同步与功能验证； 12.确保搬迁后网络边界安全防护策略完整生效，漏洞扫描、数据审计等安全功能正常运行，安全防护能力不下降。. 认证设备搬迁服务; 13.根据校方要求承担数字认证服务器的搬迁服务； 14.需负责认证服务器与配套设备的保护性拆卸、位置标记、运输、复原安装与业务系统调试； 15.确保搬迁后数字认证系统服务稳定运行，用户认证功能正常可用。. 虚拟机迁移服务; 16.根据校方要求承担现有VMware虚拟机向H3C超融合平台的V2V迁移服务，覆盖 CentOS、Windows Server 等多类型操作系统； ▲17.提供私有云平台原厂工程师迁移服务，迁移后完成系统启动验证、业务功能测试、网络连通性调试（提供原厂承诺函或相关证明材料）； ▲18.涉及商业软件授权的虚拟机需完成授权调整，保障业务平滑迁移（提供承诺函或相关证明材料）。. 光缆敷设与链路割接服务; 19.根据校方要求承担新旧机房间光缆敷设、光纤熔接、链路测试及业务割接服务； 20.供应商根据搬迁服务内容自行设计光缆部署方案，割接前完成全链路损耗、带宽、时延性能测试，确保网络链路稳定可靠。. |
| 3 |  | 三、实施及维保服务 功能项; 指标要求. 业务切换与应急保障服务; 1.需制定分级分批次业务切换方案，明确切换步骤、时间窗口、责任分工与回退机制； 2.需制定全面应急预案，覆盖硬件故障、网络中断、系统异常、数据异常等各类风险场； 3.需配备专职应急技术团队，提供项目实施期间7×24小时技术支持，故障响应时间≤60分钟，重大故障现场到场时间≤2小时，保障业务连续稳定运行。. 搬迁文档与验收交付服务; 4.需交付完整项目文档集，包括实施方案、设备清单、搬迁方案等； 5.配合甲方完成阶段性验收与最终竣工验收，确保文档规范齐全、资产台账清晰、验收流程合规。 ▲6.需保证搬迁后设备正常运行，网络、业务稳定可靠，如搬迁设备出现故障，需负责维修至可用状态或提供同等性能设备替代，保证学校业务正常运行（提供承诺函或相关证明材料）。. |

采购包2：

标的名称：正版软件服务购置项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | WPS办公软件及云服务（1套） 一、客户端 - ★授权方式：用户订阅许可含端年场地。授权期1年，期限内满足全体师生及归属学校的在机房、图书馆、多媒体教室等PC、大屏等设备。 - 投标产品提供Windows下的办公软件客户端产品，包含文字、表格、演示、PDF阅读等组件。 - 文字模块需支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录。支持章节导航、书签导航功能。“章节导航”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。 - 表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 - 演示功能:支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿；支持演示稿打印功能； - 软件入围国家计算机等级一、二级考试体系，与人教出版社、电子出版社、工业出版等联合出版国产软件内容教材 - 支持窗口多组件/整合模式，支持进行单窗口多标签的拆分与组合，在多窗口模式下支持在系统任务栏显示多主窗口，可以通过ALT+TAB快捷键来回切换查看多个文档。 - 宏编辑器：支持通过二次开发的方式进行功能扩展，包括宏录制、新建模块、代码编辑、调试工具等常用功能。 - ★提供windows系统下的100套版式软件，提供PDF、OFD等格式文件阅读。授权方式：年授权，授权期1年。 - 提供PDF格式文件编辑、合并、分页、格式转换等功能。 二、云服务 - 提供云端服务权益，支持云文档调用本地office客户端打开，支持office客户端编辑文档内容同步上云。 - ★初始提供2000个标准版权益账号，用户订阅许可 1年期。 - 每人账号具备不少于50G/人的存储容量，支持在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，在线会议等功能。 - 云存储容量，管理员可以根据教师、学生使用情况进行空间大小分配，支持管理员查看空间使用报表，支持清理空间冗余。 - 支持实时通讯能力，支持一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。 - 提供可以共享协作的日历服务，可以将日历分享给其他人，其他人可以根据分享者配置的编辑、查看、仅查看忙闲权限，对于分享者的日历进行管理和查看。日程可以分享到聊天，选择参与人。 - 支持表单功能，可创建基础表单、考试、打卡、接龙等多种常用信息采集表，提供多种常用模板，并且支持链接、二维码、海报、微信、QQ等方式进行邀请填写，后台自动生成Excel表格和填报情况汇总。 - 后台管理提供文档安全管控能力，支持团队文档水印、团队文档分享范围管控、文档流转安全管控（禁止分享到学校/团队外）的能力。提供角色管理：根据不同的管理能力，创建不同角色，如日志管理员、组织架构管理员等情况，完成分权管理。后台管理支持通讯录可见性自定义设置，有效保障组织架构信息不被任意查看。 三、AI权益 - ★提供不少于500 个AI权益账号，用户订阅许可 1年期。 - 账号具备不少于2TB/人的存储容量，支持在线会议1200分钟/月/人、即时通信、校园专属模板、PDF格式转换，OCR识别等功能。提供教育场景一站式AI 工具，服务老师AI助备、AI助研、AI助评，AI学习等权益。（提供原厂证明文件） - 提供PDF格式文件编辑、合并、分页、格式转换等功能。提供通过多种方式（空白页、文件、图片、扫描仪、手机扫描）新建和插入页面到现有PDF文档功能。提供文档批注、加密、保护。 - 支持会议功能，可基于文档、或单独发起会议功能，并邀请其他成员参与，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。提供AI会议助手，实现会议记录、总结、语音转文字、会议内容智能问答（需提供有效证明文件或者截图进行证明） - 支持在使用办公软件的文字模块、表格模块、演示模块中直接一键开启AI功能，实现AI缩写、续写、扩写、重写、润色改写和AI伴写，支持通过文字指令AI编写公式、AI条件格式处理、AI表格助手、AI表格分析等。支持AI制作 PPT，包含主题生成 PPT 和文档生成 PPT一句话简单描述，即可生成整份 PPT；支持 AI 总结超长文档，AI总结生图、AI生成图片，文档问答，提示语生成PPT，支持导入文字文档、思维导图等生成PPT，支持粘贴大纲生成PPT。支持在查看文档或者PDF文档时直接开启AI阅读，支持AI文档问答，通过AI快速解答文档，支持全文总结。支持编辑文档中调用AI排版进行格式整理和文件排版。 - 支持协同办公，提供多种应用组件，以满足日常协同办公需求，包括日历、邮箱、待办、公告、审批等应用。提供校园场景应用如：教学空间、实训平台、数字教研。 四、AI助手 - ★提供组织级AI办公平台账号20个。 - 支持技能（skill）创建和管理能力，支持将教师/专家的经验、工作流程封装为标准化技能，一键分享到团队或全校复用；支持技能审核、权限配置与版本管理。 - 提供岗位专家创建和管理能力，支持构建面向具体岗位和业务场景构建“专家”数字员工，可绑定专属知识库、数据语义层与系统连接，须能在权限边界内查数、调用业务系统、执行业务流程。 - 模型管理：提供自带token流量，以AI额度包或积分等形式体现，支持统一接入国产主流大模型（如 DeepSeek、通义千问、Kimi、智谱、豆包、MiniMax 等），兼容符合 OpenAI 接口规范的自定义模型，支持接入用户自有模型；支持按用户/功能维度统一配置模型分配使用额度策略，超额自动拦截，满足多样化应用场景，模型流量成本控制。 - 提供与业务系统间的连接开发平台，支持将现有业务系统内外部系统 API 封装为 AI 可调用的连接器，实现查询、回写、审批等真实业务动作；须支持 OpenAPI 接入与 MCP 协议接入，提供标准化连接模板、统一凭证管理与网关鉴权，可通过可视化配置完成系统对接，降低专业开发依赖。 - 支持通过自然语言清晰表述需求后即可自动执行任务，支持输入@符号（或其他便捷操作）即可将聊天内容、办公云文档、校园知识库、会议记录、邮件等校内知识资产做为任务上下文，支持选择校内上架或自主创建的技能、专家，支持自主切换模型。 |
| 2 |  | 正版软件管理与服务平台（1套） - 依托现有正版软件管理与服务平台，运用用户统一管理服务与用户激活管理服务，为学校提供办公软件、操作系统、杀毒软件等全品类软件正版授权与技术服务。通过平台定制优化实现校内软件资源规范化、数字化管理，服务覆盖校内各类办公及教学场景终端设备。 - 项目提供软件下载、安装、部署、激活、升级、使用咨询全流程运维服务，执行5×8 小时服务机制，提供在线咨询、400 热线、服务电话、邮箱等多渠道技术支持，通过智能问题分流处理，高效解决各类软件使用问题。 - 服务范围：包括对校园软件正版化协议的软件在本单位范围内的软件下载、批量分发、软件升级、批量激活、数量统计、日常咨询等内容。 - 正版软件管理与服务平台采用国产主流操作系统、数据库、中间件，部署在学校，且支持私有云平台部署。 - ▲正版软件管理与服务平台需要采用统一的标准接口开发，能与学校的统一身份认证系统进行对接，对接方式包括但不限于单点登录，支持中间表方式对用户信息进行对接。用户可以使用统一账号登录客户端选择激活方式和应用申请。（提供截图证明） - 正版软件管理与服务平台可以对用户信息进行编辑，独立设置用户的使用权限。 - 正版软件管理与服务平台支持对用户的多级部门管理，且每级部门可以单独设置管理员来管理本部门的下级部门和用户的权限和激活次数的分配。 - 正版软件管理与服务平台实现不同身份类型用户注册时激活次数的自动分配；管理员通过后台对用户的激活次数手动进行分配。 - 激活客户端无法被反编译，避免因为激活客户端被反编译而导致的关键数据或参数的泄露。整个激活过程，保证不泄露（包括秘钥在内）任何的涉密信息。 - 用户的激活次数授权模式与多级部门管理的模式匹配。 - 用户可以通过激活客户端申请进行新的激活次数的，管理员审核后正式下发。 - 激活客户端须提供软件检查功能，自行采集操作系统、办公软件等软件相关信息。（提供截图证明） - ▲激活客户端应当是多功能的集成体，用户一次安装可拥有多种功能，激活客户端至少应道包括的功能有： 1）正版软件的激活功能。 2）系统自动更新功能。 3）正版化检测。 4）信息反馈。 （提供截图证明） - ▲激活客户端应具备在线报障功能，可在客户端输入故障描述与联系方式提交后后台即可收到报障信息第一时间联系用户排查处理故障。（提供截图证明） - 激活客户端据用户新版本检测和自动升级功能。 - 正版软件管理与服务平台支持对用户的下载、激活、注册、激活次数分配等数据进行实时的记录，并且按照时间、软件及软件类型、用户、用户身份类型及部门、激活状态等元素进行多维度、多方式的使用统计，并支持将统计数据进行Excel导出。 - 正版软件管理与服务平台管理端能兼容不同的主流国产浏览器，并且可以根据本校的需求进行定制，优化页面。 - 正版软件管理与服务平台数据的存储和传输必须采用加密方式。 - 正版软件管理与服务平台需要支持不少于100人的并发访问和下载。 - 正版软件管理与服务平台的管理员可以通过管理端对系统的以下数据进行自主管理和维护： a)平台网站的banner、通告、技术支持联系信息。 b)新增、编辑、删除常见问题、帮助文档、学习资源（包括文档资源和视频资源）、通知公告等内容。 c)新增软件资源，编辑、禁用、启用、删除已有软件资源。 - 具有日志管理功能。日志管理应当包括用户的登录日志（包括登录的账号、时间、ip、登录结果、登录失败原因），管理员的登录日志（包括操作的账号、时间、ip、操作的功能模块、操作的内容),并提供相应的查询界面，可以按照时段、账号、IP等条件进行查询备份和归档，以便审计使用。 - 正版软件管理与服务平台提供AI智能客服，智能咨询入口快速响应，用户可以自主输入激活相关问题，智能客服能自动快速给出相关解决方案，提高问题响应和解决速度。（提供截图证明） - 平台支持电子承诺书签署日志，用户一键签署，后台保留签署日志内容，以便审计使用。（提供截图证明）平台升级和更新时，须保留历史数据，保持原有激活工具使用方式，保证已激活的用户设备无需重新激活。 - 正版软件管理与服务平台管理的第三方软件不得侵犯任何第三方的合法知识产权以及其他权益。必须引导本校合规的使用第三方公司的软件商品，如果是由于知识产权以及第三方公司的软件合规导致的第三方追责，本校概不负责，一切责任由软件管理与服务平台服务提供商负责。 - 提供正版软件管理与服务平台开发商针对本项目的授权书。 |
| 3 |  | 其他要求 - 保护在项目实施过程中学校提供的所有信息和平台上的记录，对所有的信息数据及记录要采取保密措施，严禁泄露给除学校以外的任何第三方。 - 不得向学校提供任何有违国家及地方法律法规规定的任何信息或资料。 - ★供应商须提供WPS、PDF和正版软件管理与服务平台从正规渠道采购的证明，包括但不限于针对本项目的授权函和针对最终使用人的售后服务函。 |