一、项目概况

本项目位于西咸新区，经前期地勘调查的结果显示，该范围内地表下存在大量宅基地及厂房地基未破除，平均埋深为2.5米，目前不具备考古勘探条件。初步测算涉及垃圾约10.58万立方，最终以第三方测量报告为准。现需完成宅基地及厂房地基破除、清表及垃圾外运等工作，达到文物勘探进场作业条件。

二、工期、质量标准

（一）工期：合同签订后一个月内完成。

遇阴雨天及不可抗力因素以及其他施工因素影响、工期相应顺延（顺延工期应由采购人、中标人共同签字确认）

（二）质量标准

1、项目范围内的地基及宅基地等全部采用湿法作业、机械拆除、现场无扬尘，严禁人工拆除。垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运。

2、地基及宅基地破除及垃圾清运完成，并进行场地平整，达到文物勘探进场作业条件，。

3、破除等产生的全部建筑垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，不得冒尖装栽 、不得沿路抛洒。

4、全部垃圾清运完毕，现场无任何遗留物（最后以采购人、中标人共同验收合格，签字确认为准）。且施工方自行消纳处置。

5、质量要求：合格。

三、安全要求

1、投标人应制定可靠的施工方案和安全事故应急方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。

2、按规定配备专职安全员。现场项目经理和专职安全员必须持有安全生产相关证书。各作业班组长和施工作业人员必须经安全技术培训方可上岗。

- 3、机械施工、运输严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》，机械操作、驾驶人员必须持证上岗。

- 4、运输车辆驾驶人员应严格遵守《道路交通安全法》及相关法规，确保安全运输。

四、工程施工基本要求：

1、投标人必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施。

2、必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由投标人承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。

3、严格遵守陕西省及西安市关于控制扬尘污染、治污减霾、绿网覆盖的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。

4、在施工作业前，投标人应制定施工方案，提出具体的防尘抑尘降尘降噪等环保措施，配备足够的防尘抑尘降尘软硬件设施，明确环保要求和环保责任人、并按有关标准及专项实施方案实施湿法作业，有效降尘作业，造成扬尘污染的，必须服从相关监督或管理部门发出的责令整改并接受其按有关规定进行的处理。投标人在外运渣土、垃圾中应严格遵守西咸新区关于治污减霾相关规定，服从西咸新区相关部门管理，严格做好治污减霾工作。

5、投标人必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成清运外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，采购人各项管理规定，要求停工时必须立即停工。如因投标人私自作业，不按要求施工等情况由投标人承担全部责任，由此产生的全部费用由投标人承担。

6、投标人负责现场安全管理工作，应确保安全、文明作业，并承担全部责任及由此产生的全部费用，现场人员由投标人按照相关规定办理相关保险事宜。

7.倾倒点应为正规消纳场、回填点或项目工地等。

五、技术规范及要求：

执行国家、省、市现行的相关规定及标准文件。具体技术要求包括但不限于以下规定、标准、规范：

《建设工程安全生产管理条例》；

《西安市建筑垃圾管理条例》；

《西安市扬尘污染防治条例》；

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005；

《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2012)；

以上规范、标准如遇调整或最新规范时， 以调整后或最新规范内容为准。

六、工程量清单

| 序号 | 清单项目 | 单位 | 暂定工程量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破除及垃圾外运 | m³ | 105800 | 105元/m³ |

注：投标报价应是投标人为完成本项目要求的全部工程内容最终的价格体现；投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用；投标人的报价大于最高限价总价或单价限价时，将视为无效报价，按无效投标处理。

最终结算以实际工程量及单价进行结算。