一、整车总体要求

1、车辆类型为泡沫消防车，整车纳入工信部机动车公告，可正常办理上牌手续；整车性能以国家现行有效版本为准；发动机排放达到国Ⅵ标准（GB17691-2018）；整车具备国家消防装备质量监督检验中心出具的有效型式检验报告。

2、双排四门乘员室，司乘≥5人，所有座椅配备安全带。

3、车辆为外露罐式结构，从前至后依次布置器材箱、载液罐体、消防泵房；罐体与底盘车架采用弹性连接。

4、▲整车外廓尺寸：长≥5000mm，宽≤2250mm，高≤2600mm

5、▲最高车速≥90km/h。

- 6、▲接近角≥17°，离去角≥11°；

- 7、▲比功率≥10kW/t。（发动机额定功率÷整车公告最大总质量）

- 底盘系统

- 1、驱动形式4×2

- 2、★轴距≥3300mm

3、▲发动机额定功率≥100kW

4、★排放标准为国Ⅵ

5、变速箱：变速箱采用手动机械变速箱或同等可靠自动变速箱，满足消防车行车及取力作业工况需求。

6、制动系统：具备行车制动、驻车制动，配备防抱死制动系统（ABS），符合GB 7258《机动车运行安全技术条件》及相关国家标准要求。

三、罐体系统

1、★水罐载水≥1300kg，泡沫液罐载泡沫液≥700kg，合计载液≥2000kg。

2、罐体采用优质碳钢或防腐等级不低于碳钢的其他材质，罐体板材厚度≥3mm；碳钢罐体内壁须做防腐涂层处理；罐体内设置纵横防浪板，罐壁、封头设置加强折筋，顶板做加强处理；水罐、泡沫罐分别配置独立液位显示装置。

3、▲罐体可承受0.1MPa静水压力，经0.1MPa静水压强度试验后罐体无明显残余变形；罐体整体完成酸洗磷化及全套防腐防锈处理。

4、罐体接口配置：设置直径≥450mm人孔，带快速锁紧开启装置；设置罐底放余水口并配套球阀；罐体两侧设置DN65注水接口；泡沫罐设置独立加注口与呼吸阀；配置水罐-水泵进水手动阀门、水泵-罐体充水手动阀门。

5、副车架采用高强度型钢焊接结构；零部件采用激光切割、数控折弯加工；罐体采用装配式连接，便于维修互换。

6、罐体所有焊缝应连续均匀，无夹渣、气孔裂纹缺陷。

四、消防泵系统

1、配置后置低压离心式消防泵；1.0MPa额定工况下流量≥20L/s；最大吸深≥7m；配备真空泵引水装置；最大吸深条件下引水时间≤50s；配置泡沫比例混合装置，可实现额定比例的泡沫液自动混合供给。

2、管路采用优质无缝钢管；泵房后侧设置DN100吸水口；泵房左右两侧配置DN80出水接口，带截止阀、保护扪盖；配备取力器冷却水管路及控制阀；泵室内配置抗震压力表、真空压力表。

五、车载消防炮系统

1、▲车顶安装水-泡沫两用消防炮，水平可360°回转；俯角≤-15°，仰角≥+60°；配备行驶状态锁紧固定机构。

2、▲额定工况条件下，水射程≥45m，泡沫射程≥40m。

六、上装箱体、工艺及结构

1、器材箱、泵房主框架采用优质方管焊接，外护板为金属板材；车顶进行防滑处理，可供人员行走。

2、器材箱双侧设置卷帘门，箱内配置照明，预留器材安装固定位。

3、配备两节后爬梯，使用状态下爬梯离地高度≤450mm；设置防滑上车拉手。

4、所有碳钢构件进行酸洗磷化防锈处理；标准件、金属零部件采用电镀或电泳防腐处理；金属构件切割加工保证零件精度，无毛刺缺陷。

5、车辆外表面主颜色为R03消防红，使用优质面漆。

七、电气及控制系统

1、驾驶室设置集成消防操作面板，包含警灯警报控制器、取力器控制、附加电源开关及状态指示灯。

2、泵室内设置上装总电源开关、运行参数、状态显示装置。

3、乘员室、泵房、器材箱均配置内部照明；驾驶室顶部安装长排红色警灯；车身两侧安装红色频闪警示灯；车辆后部配置火场作业照明灯。

4、消防上装配置独立电路，符合消防车电气安全相关规范。

5、电气系统设置过载、短路保护；线束应有防护套管，布线整齐固定，防水防潮；蓄电池容量满足整车全部设备用电需求。

随车文件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘使用说明书 | 本 | 1 | / |
| 2 | 底盘维修手册 | 本 | 1 | / |
| 3 | 底盘质量保修卡 | 张 | 1 | / |
| 4 | 底盘合格证 | 本 | 1 | / |
| 5 | 随车工具清单 | 本 | 1 | / |
| 6 | 发动机号码拓印件 | 份 | 1 | / |
| 7 | 车辆识别代号（底盘号）拓印件 | 份 | 1 | / |
| 8 | 消防车使用说明书 | 本 | 1 | / |
| 9 | 消防车消防器材清单 | 本 | 1 | / |
| 10 | 消防车合格证 | 本 | 1 | / |
| 11 | 消防车跟踪服务卡 | 本 | 1 | / |
| 12 | 消防车交接清单 | 本 | 1 | / |

## 随车器材清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | 盘 | 10 | 内扣式DN65，符合GB6246标准，耐压≥1.6MPa，配套对应接口，与车载管路系统匹配 |
| 2 | 吸水管 | 米 | 8 | DN100，耐负压，符合GB6246标准，配套橡胶密封接头，总长度不少于8米 |
| 3 | 滤水器 | 件 | 1 | DN100内扣式，消防吸水管配套，防止大颗粒杂质进入泵体，符合消防相关标准 |
| 4 | 集水器 | 件 | 1 | 出口DN100内扣式，适配车载吸水口径，带截止阀门，符合消防产品标准 |
| 5 | 三分水器 | 件 | 1 | 进口DN80、出口DN65内扣式，每个出口带独立控制阀门，匹配整车消防管路 |
| 6 | 吸水管扳手 | 个 | 2 | 消防专用，适配DN100吸水管接头拆装 |
| 7 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | 国标通用型地上消火栓专用扳手 |
| 8 | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | 国标通用型地下消火栓专用扳手 |
| 9 | 护带桥 | 个 | 2 | 高强度材质，防止车辆碾压损伤消防水带 |
| 10 | 水带包布 | 件 | 4 | 消防专用，用于水带破损处临时包裹堵漏 |
| 11 | 水带挂钩 | 件 | 4 | 消防专用，用于悬挂承托消防水带 |
| 12 | 消防斧 | 件 | 1 | 消防破拆斧，符合GA138标准要求 |
| 13 | 铁铤 | 件 | 1 | 消防专用破拆铁铤，满足抢险作业要求 |
| 14 | 铁锹 | 件 | 1 | 消防作业铁锹 |
| 15 | 丁字镐 | 件 | 1 | 消防作业破拆镐，满足抢险作业使用要求 |
| 16 | 腰斧 | 件 | 1 | 消防专用腰斧，符合消防通用技术要求 |
| 17 | 异径接口 | 只 | 2 | 内扣式，DN80转DN65，适配整车管路系统 |
| 18 | 同型接口 | 只 | 1 | 内扣式DN100，适配整车吸水管路系统 |
| 19 | 开关直流水枪 | 支 | 1 | 内扣式DN65接口，具备开关功能，符合GB8181标准 |
| 20 | 开花水枪 | 支 | 1 | 内扣式DN65接口，可实现直流/开花射流切换，符合GB8181标准 |
| 21 | 泡沫枪 | 支 | 1 | 与整车泡沫系统配套，可喷射泡沫混合液，接口规格与车载管路匹配 |
| 22 | 泡沫吸液管 | 支 | 1 | 适配车载泡沫系统，用于抽取泡沫液，密封可靠无泄漏 |
| 23 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 3kg手提式，符合GB4351.1标准 |

八、器材安装要求

- 所有随车器材采用夹具固定，安装牢固可靠，车辆行驶及作业过程中不得出现异响、移位或脱落。

- 器材布置遵循分类存放、就近取用原则，操作动线合理，支持多人同时作业互不干扰；每件器材对应位置设置清晰耐久的标识，标明器材名称与规格，便于快速识别取用。

- 器材安装布局符合GB7956系列国家标准相关要求，不得占用消防操作空间、影响车辆原有功能使用。