| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能切肉机 | 切割方式：全自动连续式切割； 切割尺寸：可按需调节； 功率：≥3.7kW； 输送带宽度：≥240mm； 电源：380V/50Hz； 生产能力：500–1000kg/h； 与食品接触部位：304 不锈钢； 设备结构：易拆洗、无卫生死角； 安全配置：急停按钮、过载保护、防护罩； 运行噪音：≤75dB； 外形尺寸：1800×700×930mm（±10mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 绞肉机 | 生产能力：200–500kg/h； 功率：≥4kW； 电源：380V； 配置：≥3种规格孔板，可快速更换； 与食品接触部位：304 不锈钢； 结构：立式、易清洁； 整机防护等级：≥IP54； 外形尺寸： 1100×600×1040mm（±10mm)； 重量：≤120kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 拌馅机 | 有效容积：≥200L； 最大投料量：≥160kg； 功率：≥3kW； 电源：380V/50Hz； 搅拌形式：双轴双旋向、正反转可调； 搅拌速度：多档位可调； 与食品接触部位：304 不锈钢； 结构：可倾翻自动出料、易拆卸； 安全配置：开盖停机、过载保护、急停； 运行噪音：≤75dB； 外形尺寸：1500×700×990mm（±10mm)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 灌肠机 | 生产能力：500–1200kg/h； 总功率：≥2.2kW； 电源：380V/50Hz； 料斗：双斗设计，单斗≥80L，总容积≥160L； 灌装形式：液压定量灌装； 与食品接触部位：304 不锈钢； 灌装量：连续精准可调； 结构：易拆洗、无死角； 安全配置：过载保护、急停、防夹手； 主机重量：≤580kg； 外形尺寸：1500×1500×1050mm（±10mm)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 切骨机 | 电机功率：≥1.5kW； 电源：220V或380V ； 锯条线速度：≥14m/s； 最大锯切宽度：≥23cm； 最大锯切高度：≥35cm； 工作台：304 不锈钢，尺寸≥620 X750mm； 安全配置：滑动台面、安全护罩、急停开关、防回弹； 锯条：食品级通用规格； 运行平稳、噪音低； 外形尺寸：790×800×1670mm（±10mm)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 真空包装机 | 真空室有效尺寸：≥810×670×110mm； 封口形式：双条加热封口； 单条封口长度：≥700mm；封口宽度：≥8mm；封条间距：≥550mm； 真空度：≤-0.1MPa； 功率：≥3kW； 电源：380V/50Hz； 与食品接触部位：304 不锈钢； 配置：真空、封口、冷却、充气一体化； 安全配置：急停、过载保护、开盖断电； 重量：≤400kg； 外形尺寸：约 1620×820×960mm（±10mm)； | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 猪肉去皮机 | 有效去皮宽度：≥500mm； 电机功率：≥0.75kW； 处理速度：≥18m/min； 去皮厚度：0.5–6mm 连续可调； 刀片：食品级不锈钢、可磨可换； 与食品接触部位：304 不锈钢； 结构：易拆洗、无卫生死角； 安全配置：防护罩、急停开关、过载保护； 机器重量：≤120kg； 外形尺寸：845×710×880mm（±10mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 操作台 | 整体材质：304 不锈钢； 台面厚度：≥1.2mm； 承重：≥200kg/㎡； 结构：满焊加固、无缝打磨；配置：可调平防滑支脚、四角圆弧钝化； 设计：无死角易清洁、防积水；外观平整无毛刺； 重量：≥80kg； 外形尺寸：1900×800×900mm（±10mm)； | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 提升货梯 | 设备类型：固定式导轨简易升降机； 额定载重量：≥400kg； 提升高度：按现场实际层高定制，满足楼层间货物运输； 停层站数：按现场实际； 开门方向：单侧开门，运行速度：≥6.0m/s，平稳无冲击； 导轨形式：垂直固定式刚性导轨，材质为 125H 型钢； 驱动方式：液压驱动，双油缸同步顶升； 液压泵站：功率≥7.5kW，配置风冷散热、溢流保护、静音运行； 传动机构：16×34 板式重载链条，双链条驱动； 台面框架：100mm×200mm 矩形钢管，整体满焊加固； 承载台面：厚度≥5mm 花纹钢板/304不锈钢板，防滑耐磨； 电源规格：380V±10%； 地坑深度：400 mm，平面尺寸≥台面外形尺寸四周+300mm检修空间 控制方式：手动按钮 安全装置：机械式防坠；上下行程限位开关；极限位置保护开关；过载保护装置；紧急停止按钮；断电手动下降阀 结构要求：框架整体防锈处理（底漆 + 面漆），运行平稳、无晃动、无异响； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 腌肉缸 | 材质：整体 304 不锈钢； 板材厚度：≥1.5mm； 有效容积：≥900L； 上口尺寸：960×1400mm（±10mm)； 底部尺寸：1250×750mm（±10mm)；高度：750mm（±10mm)； 结构：内壁镜面抛光、无焊缝死角、易清洗；底部带轻微斜度、便于出料； 强度：抗冲击、不变形； 外观整洁无毛刺； | 10 | 台 |  |  |  |

注：多功能切肉机、灌肠机、提升货梯为本项目核心产品，投标人须在投标文件中提供上述设备对应的技术参数佐证材料，包括但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、官网参数截图、系统功能性截图说明等。未按规定提供佐证材料的，视为未实质性响应招标文件要求，否决其投标。