- 具体参数更正内容如下：

- 1、采购包 1：对监测预警类 1.2、1.5条款；综合保障类 2.3、2.5条款；抢险救援类3.1、3.2、3.5条款；生活救助类4.3、4.4、4.5、4.9条款；个体防护类：5.2、5.3、5.12条款；普通火灾类6.1、6.2、6.9、6.12条款的设备技术参数、执行标准予以优化修正，并同步调整部分参数▲重要评审标识。

- 2、采购包 2：对地震灾害类1.8、1.9条款；地质灾害类2.1、2.4条款；洪水、山洪灾害类3.6条款；城市内涝类4.3、4.6条款；林草火灾类 5.6、5.14 条款设备技术参数、执行标准予以优化修正，同步调整部分参数▲重要评审标识。

- 采购包 1

- 5、监测预警：

- 1.2不锈钢烟感温感枪仪：

- 原内容：

1、检测类型：烟感、温感探测器

2、枪头材质：阳极化航空铝+不锈钢，连接杆材质：不锈钢

3、标配长度：≥2.5米，整套重量：≤4KG

4、产品特点：坚固耐用、不锈钢材质、三种功能集于一个枪头（烟感、温感、吹风）

更正为：

- 检测类型：烟感、温感探测器
2、枪头材质：阳极化航空铝，伸缩杆材质：不锈钢
3、标配⻓度：≥2.5⽶，整套重量：≤4KG
4、产品特点：坚固耐⽤、不锈钢材质、三种功能集于⼀个枪头（烟感、温感、吹⻛）

- 1.5扩音器：

- 原内容：

1、便携式扩音器，适用于户外喊话、应急指挥等场景

2、电池类型：锂电池，电池容量≥4800mAh，支持USB充电

3、使用时间：连续喊话≥4小时，待机≥8小时

4、充电时间：≤4小时

5、失真度：≤5%（额定功率下）

6、频率响应：100Hz～15kHz

7、功能要求：具备喊话、警笛、录音(≥200秒）USB/TF卡播放、蓝牙

8、音频播放、电量显示功能

9、额定输出功率：≥30W，最大功率≥50W

10.材质：高强度ABS塑胶或等效工程塑料

11传播距离：≥1000m

12、重量：≤0.8kg

13、喇叭口径：≥150mm

14、防护等级：≥IP54

更正为：

1、便携式扩音器，适用于户外喊话、应急指挥等场景。
2、电池类型：锂电池，电池容量≥2200mAh，支持USB充电。
3、使用时间：连续喊话≥4小时，待机≥8小时。
4、充电时间：≤4小时
5、失真度：≤5%（额定功率下）
6、频率响应：100Hz～15kHz
7、功能要求：具备喊话、警笛、录音（≥200秒）、USB/TF卡播放、蓝牙
8、音频播放、电量显示功能
9、额定输出功率：≥30W，最大功率≥50W
10、材质：高强度ABS塑胶或等效工程塑料
11、传播距离：≥1000m
12、重量：≤0.8kg
13、喇叭口径：≥150mm
14、颜色：黑色或军绿色（根据需求选定）
15、防护等级：≥IP54

- 综合保障：

2.3应急照明系统（核心产品）：

原内容：

1、额定电压：DC22.2V

2、灯光开启最大亮度：600lx/10m

3、警示灯颜色：红蓝

4、使用寿命：≥1500循环次数

5、充电时间：≤7h

6、外形尺寸：收缩235×216×1148m(±20mm）；

升起670×670×4000mm(±20mm）

7、防护等级：≥IP66

8、重量：≥14kg，±1kg

9、连续工作时间：强光10h、工作光15h、弱光19h

10、电池容量：≥25Ah

11、灯头功率：≥180W

更正为：

- 额定电压：DC22.2V
2、灯光开启最⼤亮度：600lx/10m
3、警⽰灯颜⾊：红蓝
4、使⽤寿命：≥500循环次数
5、充电时间：≤7h
6、外形尺⼨：收缩200×222×1155m(±20mm）；
升起780×780×4000mm(±20mm）
7、防护等级：≥IP66
8、重量：≥13kg，±1kg
9、连续⼯作时间：强光10h、⼯作光15h、弱光19h
10、电池容量：≥25Ah
11、灯头功率：≥180W

- 2.5喊话器：

- 原内容：

- 1、功率：≥1000W；12喇叭；四方位；车载喊话器

- 2、长宽：≥53CM，高：≥20CM

- 3、工作电压：12v/24v

- 4、响应频率：≥1000HZ

- 5、传播距离：≥800M

- 6、控制方式：遥控

- 7、防护等级：≥IP66

- 更正为：

- 功率≥800W、12喇叭四方位车载喊话器
2、长宽：≥46CM，高：≥16CM
3、工作电压12v/24v
4、响应频率≥1000HZ
5、传播距离≥800M
6、控制方式：遥控
7、防护等级：≥IP66

- 3、抢险救援：

- 3.1救援绳：

- 原内容：

- 1、结构要求：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象。整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维。

- 2、直径≥10mm

- 3、拉力：≥200kg

- 4、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上

- 5、长度：≥30m

- 更正为：

- 结构要求：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，材质由丙纶制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象。整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维；
2、直径≥10mm
3、拉力≥200Kg
4、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上。
5、长度：≥30m

- 3.2折叠梯：

- 原内容：

- 技术参数：

- 1、工作高度：9±0.2m

- 2、最小梯宽：300±3mm

- 3、梯蹬间距：340±2mm

- 4、整梯质量：≤53kg

- 5、梯节扭转角：≤20°

- 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.3%

- 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%

- 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.15%

- 更正为：

- 工作高度：9±0.2m
2、最小梯宽：300±3mm
3、梯蹬间距：340±2mm
4、整梯质量：≤53kg
5、梯节扭转角：≤20°
6、水平弯曲残余变形比值：≤0.3％
7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％

- 3.5安全绳：

- 原内容：

- 1、工艺：三层编织螺旋工艺

- 2、绳索直径≥10mm

- 3、承重：≥2吨

- 4、长度≥50米，直径≥10mm，14-16层国标钢丝安全绳，适用于单人逃生

- 5、整套配件：≥10mm钢丝绳、安全带、收纳袋、手套、口哨、O型环、下降器

- 6、检验依据：XF494-2004

- 更正为：

- 产品应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准
1、结构要求：包芯绳结构，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。
2、破断强度：≥20KN
3、耐高温性能：经204℃（±5℃）时间5min环境下，不融熔、焦化。
4、直径≥9mm
5、长度≥30m

- 4、生活救助：

- 4.3被子：

- 原内容：

- 1、面料：军绿100%纯棉布，纱支32*32，密度68*68，规格：1.5m*2.1m。无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表面不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过2处；针距密度不低于16—20针/50㎜，执行标准GB/T22796-2021国家纺织产品基本安全技术规范。

- 2、棉胎：2级棉胎，执行絮用纤维制品GB18383-2007.GB18401-2010标准及民政部行业标准。规格1.5m×2.0m，重量≥2公斤，色泽乳白或灰白、无异味、纤维松散、均匀、弹性好；棉洁索丝极少；铺棉要求均匀平坦、手感无棉块、厚薄一致。棉胎做磨棉处理使网面与棉花紧密结合。

- 3、产品符合MZ/T014.1-2010标准，成品色牢度，耐洗，耐干摩擦，PH值及甲醛含量经检测应符合相关标准。

- 更正为：

- 1、面料：军绿100%纯棉布，纱支32*32，密度68*68，规格：1.5m*2.1m。无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表面不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过2处；针距密度不低于16—20针/50㎜，执行标准GB/T22796-2021国家纺织产品基本安全技术规范。
2、填充物：棉花+热熔棉填充，规格1.5m×2.1m，重量≥3公斤，色泽乳白或灰白、无异味、纤维松散、均匀、弹性好；棉洁索丝极少；铺棉要求均匀平坦、手感无棉块、厚薄一致。

4.4衣物：

原内容：

1、衣长：均码

2、面料加填充物重量≥2.5公斤，允许偏差-5%。

3、缝制：缝制针迹均匀，线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结构整齐牢固，上下线松紧适宜，领子、前身平服不反翘，衣角丰满，表面不留线头，明暗线针距11针/3cm～14针/3cm；绗线针距不少于5针/3cm，绗距为≤10cm，各部位均为经向绗线，跳针、浮针单件产品不超过2处/30cm,钉扣牢固，各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪，钉扣每空不少于6根线。

4、成品表面无破损性疪点、明显污渍；明显部位无粗于原纱一倍级或二倍级以上的的纱(≤2.0cmm）；面料色差≥4级、里料色差≥3-4。

5、成品面料的耐水色牢度、耐汗渍色牢（酸碱）、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度（干、湿）、pH值、甲醛含量、异味及纤维含量应符合GB/T2662-2008《棉服装》、GB18401-2010(C类）标准要求。

6、填充物：100%棉，符合18383-2007检验标准，色泽乳白或灰白，无异味，纤维松散，均匀棉结索丝极少，铺棉要求均匀平坦，手感无棉块，厚薄一致，衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。

7、包装：外包装为塑料编织包装，里垫防潮纸，每包10件棉大衣。

更改为：

- 衣长：均码。
2、面料加填充物重量≥2.5公斤，允许偏差﹣5%。
3、缝制针迹均匀，线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结构整齐牢固，上下线松紧适宜，领子、前身平服不反翘，衣角丰满，表面不留线头，各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪。
4、成品表面无破损性疪点、明显污渍。
5、填充物：100%棉，符合18383-2007检验标准，色泽乳白或灰白，无异味，纤维松散，均匀棉结索丝极少，铺棉要求均匀平坦，手感无棉块，厚薄一致，衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。

- 4.5强光手电筒：

- 原内容：

- 1、尺寸：筒身直径45mm±10%，头部直径52mm±10%

- 2、灯光模式：强光、弱光、爆闪三档

- 3、灯珠类型：白激光灯珠

- 4、变焦方式：伸缩变焦

- 5、充电接口：Type-C充电

- 6、续航时长：强光≥5，弱光≥10小时

- 7、机身材质：航空级铝合金

- 8、电池容量：≥9000毫安

- 9、整机重量：≤455g（含电池）

- 10、额定功率：≥50W

- 11、防水等级：≥IPX4

- 更正为：

- 尺寸：筒身直径45mm±10%，头部直径52mm±10%
2、灯光模式：强光、弱光、爆闪三档
3、灯珠类型：白激光灯珠
4、变焦方式：伸缩变焦
5、充电接口：Type-C充电
6、续航时长：强光≥5小时，弱光≥10小时
7、机身材质：航空级铝合金
8、池容量：≥9000毫安
9、整机重量：≤455g（含电池）
10、额定功率：≥20W
11、防水等级：≥IPX4

- 4.9现场移动照明灯组：

- 原内容：

- 1、光源类型：LED灯，一共4盏，单盏功率≥500W

- 2、总光通量：大于28000lm

- 3、照度：≥200Lux

- 4、照明方向：灯头全方位照射

- 5、照明范围：直径≥60米

- 6、升降最大高度：≥4.5米，共3节

- 7、升降方式：气动升降

- 8、升降配套设备：小型空压机

- 9、输出电压：AC220V

- 10、额定功率：≥3KW

- 11、最大功率：≥3.2Kw

- 12、启动方式：手拉启动

- 13、燃油类型：汽油可选

- 14、油箱容量：≥15升

- 15、脚轮：2只万向轮+2只定向轮

- 16、刹车方式：脚刹装置

- 17、抗风等级：≥5级

- 18、整体防水防雨等级：≥IP66

- 更正为：

- 1、光源类型：卤素灯一共4盏，单盏功率≥500W
2、总光通量：大于28000lm
3、照度：≥200Lux
4、照明方向：灯头全方位照射
5、照明范围：直径60米
6、升降最大高度：≥4.5米，共3节
7、升降方式：气动升降
8、升降配套设备：小型空压机
9、输出电压：AC220V
10、额定功率：≥3KW
11、最大功率：≥3.2Kw
12、启动方式：手拉启动
13、燃油类型：汽油可选
14、油箱容量：≥15升
15、脚轮：2只万向轮+2只定向轮
16、刹车方式：脚刹装置
17、抗风等级：≥5级
18、整体防水防雨等级：≥IP66

5、个体防护：

5.2安全帽：

原内容：

1、产品名称：安全帽（P）

2、产品规格：国标V型P2

3、产品材质：防冲击ABS材质

4、国家标准：GB2811-2019

5、下颏带强度≥150N

▲6、冲击吸收性能≥3400N

7、侧向刚性最大变形≥10mm

8、电绝缘性能≤9mA

更正为：

- 产品名称：安全帽（P）
2、产品规格：国标V型P2
3、产品材质：防冲击ABS材质
4、国家标准：GB2811-2019
5、下颏带强度≥150N
6、冲击吸收性能≥3400N

- （本项取消原第6项“冲击吸收性能”的▲重要参数标记）

5.3防护服：

原内容：

产品应符合GB/33536-2017《防护服装森林防火服》

1、服装面料材质与性能：

①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备防静电、防水、阻燃性能，面密度≤210g/m²

②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s

2、反光条反光阻燃性能

①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；

②反光带热稳定性：260℃±5℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。

3、成衣接缝强力参数

①防火裤后裆断裂强力≥650N

②肩接缝断裂强力≥650N

③单衣接缝断裂强力≥200N

更正为：

产品应符合GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》
1、服装面料材质与性能：
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备防静电、防水、阻燃性能，面密度≤210g/m²
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s
2、反光条反光阻燃性能
▲①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
▲②反光带热稳定性：260℃±5℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N

（本项将更正内容项下第2项“反光条反光阻燃性能”项下的燃烧性能①反光带阻燃、②反光带热稳定性两项增设为▲重要参数标识。）

5.12、避火罩

原内容：

1、避火罩展开后整体呈上小下大的形状

2、底部四周高有压边带，中间镂空

3、尺寸：1700mmX700mmX400mm;1800mmX800mmX450mm

性能参数：

4、阻燃性能：损毁长度≤100mm续燃时间≤2s阴燃时间≤2s且无熔融滴落

5、断裂强力：≥650N撕破强力：≥50N

6、防护等级≥IP54；整机耐腐蚀

更正为：

避火罩展开后整体呈上小下大的形状
2、底部四周高有压边带，中间镂空
3、尺寸：1800mmX800mmX450mm
4、阻燃性能：损毁长度≤100mm续燃时间≤2s阴燃时间≤2s且无熔融滴落
5、断裂强力：≥650N

- 6、普通火灾

6.1机动消防泵（核心产品）：

原内容：

产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求

1、⽔泵类型：单级离⼼泵

2、吸水口：65mm，出水口：65mm

3、额定工况 ①：额定流量 ≥8.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深 3m

额定工况②：额定流量≥ 4.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深 7m

4、额定流量：≥54m³/h

5、额定压⼒：≥0.6Mpa

★6、扬程：≥85 ⽶

7、发动机型式：单缸，四冲程，风冷汽油发动机程

8、启动系统：⼿拉启动、电⼒启动

9、发动机输出功率≥9.6kw

★10、转速规格：≥3600 转/分钟

11、燃料：汽油

12、保护⽅式：低油位保护装置

13、防护等级： ≥IP68

更正为：

产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求
1、水泵类型：轻型铝合金单级离心泵
2、引水方式：碳纤维旋片真空泵
3、吸水口：65mm（螺纹式），出水口：65mm；
4、额定工况1：额定流量≥8.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深3m
额定工况2：额定流量≥4.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深7m
5、额定流量：≥54m³/h
6、额定压力：≥0.6Mpa
★7、扬程：≥80米
8、发动机型式：卧式，单缸，强制风冷，四冲程
9、启动系统：手拉启动、电力启动
10、发动机输出功率≥9.6kw
★11、转速规格：≥3600转/分钟
12、燃料：汽油
13、点火方式：无触点晶体管点火（TCI）
14、保护方式：低油位保护装置
15、体积：≤580mm*580mm*500mm
16、重量：≤65公斤

（本项★核心参数标记因更正后序号发生变化，核心参数标记内容不变）

6.2水枪：

原内容：

1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求

2、出水口径：≥19mm，接口尺寸:≥65mm；额定流量≥7.5（1±8％）L/s；射程≥28m；

3、全铝合金材质

更正为：

- 符合GB8181-2005《消防⽔枪》标准要求
2、出水口径：≥19mm，接口尺寸:≥65mm；射程≥28m；
3、全铝合⾦材质

- 6.9绝缘剪断钳：

原内容：

1、组成部分：工作钳口、绝缘杆柄、绝缘手柄

2、钳头材质：高强45号工具钢材；绝缘部位：绝缘杆、橡胶绝缘手柄

▲3、电绝缘性能：≥10KV

4、钳口最大开口：≤12mm

5、最大可剪切直径：≤10mm

6、总长：≥600mm（误差±10mm）

7、剪刃口硬度：HRC50-60

8、适配剪切线材：抗拉强度≤495MPa，硬度≤HRC30

更正为：

- 组成部分：工作钳口、绝缘杆柄、绝缘手柄
2、钳口最大开口：≤12mm
3、最大可剪切直径：≤10mm
4、总长：≥600mm（误差±10mm）

- （本项取消原第3项”电绝缘性能”的▲重要参数标记）

- 6.12灭火毯：

原内容：

1、材质：玻璃纤维（玻纤20D），加厚13μm

2、尺寸：1.2米×1.2米

3、执行标准：XF1205-2014

4、熔点≥1100℃

5、毯面干态断裂强力：经向≥800N；纬向≥1000N

6、手持件的材料和灭火毯所使用的包边材料，在进行阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且不应出现熔融和烧通现象。

7、灭火毯缝纫线在进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象。

更正为：

- 材质：玻璃纤维（玻纤20D），加厚13μm
2、尺寸：1.2米×1.2米
3、执行标准：XF1205-2014
4、熔点≥550℃
5、毯面干态断裂强力：经向≥800N；纬向≥1000N
6、手持件的材料和灭火毯所使用的包边材料，在进行阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且不应出现熔融和烧通现象。
7、灭火毯缝纫线在进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象。

注：增加普通火灾6.8消防自救呼吸器中第2项“材质”项下的▲重要参数标记

采购包 2

- 地震灾害：

- 1.8千斤顶套组（20T、30T、50T）：

原内容：

1、短型20T(50mm行程)吨位:20T、工作行程≥50mm、产品高度≥106mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥106mm、行程≥50mm、外径≥Φ84mm、活塞杆直径≥Φ50mm、重量≥4kg

2、短型30T(50mm行程)吨位:30T、工作行程≥50mm、产品高度≥108mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥108mm、行程≥50mm、外径≥Φ104mm、活塞杆直径≥Φ65mm、重量≥6.5kg

3、短型50T(50mm行程)工作行程≥50mm、产品高度≥112mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥112mm、行程≥50mm、外径≥Φ128mm、活塞杆直径≥Φ80mm、重量≥9.5kg

更正为：

- 短型20T(50mm行程)吨位:20T、工作行程≥50mm、产品高度≥106mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥106mm、行程≥50mm、外径≥Φ84mm、活塞杆直径≥Φ50mm、重量≥4kg
2、短型30T(50mm行程)吨位:30T、工作行程≥50mm、产品高度≥108mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥108mm、行程≥50mm、外径≥Φ104mm、活塞杆直径≥Φ65mm、重量≥6.5kg
3、短型50T(50mm行程)工作行程≥50mm、产品高度≥112mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥112mm、行程≥50mm、外径≥Φ124mm、活塞杆直径≥Φ80mm、重量≥9kg

- 1.9生命探测仪：

原内容：

- 1、屏幕：5英寸真彩液晶显示器

- 2、分辨率：≥854*480

- 3、画面旋转：180°画面翻转

- 4、录像分辨率：≥1280*720，1920*1080

- 5、拍照分辨率：≥1920*1080

- 6、端口：microUSB口，TF存储卡插槽直径≥14.5mm

- 7、软管长度≥5米

- 8、分辨率≥500万像素

- 9、可视角度≥60°

- 10、对焦范围：30mm-10000mm

- 11、电源≥5000mah18650电池（内置）

- 12、电池使用时间≥4小时

- 13、防水等级：≥IP67

- 14、符合GB15210-2003

- 更正为：

- 屏幕：5英寸真彩液晶显示器
2、分辨率：854*480
3、画面旋转：180°画面翻转
4、录像分辨率：1280*720，1920*1080
5、拍照分辨率：1920*1080
6、直径≥14.5mm
7、软管长度≥5米
8、分辨率≥500万像素
9、可视角度≥60°
10、电源≥5000mah18650电池（内置）
11、电池使用时间≥4小时
12、防水等级：≥IP67

- 地质灾害

- 2.1漏电检测仪：

- 原内容：

- 1、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；

- 2、灵敏度：多档位灵敏度设置

- 3、尺寸：直径45mm×长530mm(±5%）

- 4、调至高灵敏度档，在距220V电压3米-5米处能检出电压并发出警报

- 5、重量：430g(±5%）

- 更正为：

- 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；
2、灵敏度：多档位灵敏度设置
3、尺寸：直径45mm×长530mm（±5%）
4、调至高灵敏度档，在距220V电压10cm处能检出电压并发出警报；
5、重量：430g（±5%）

- 2.4切割锯套装：

- 原内容：

- 双轮异向切割锯

- 发动机型号;风冷二冲程汽油机；

- 2、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》

- 3、发动机：两冲程

- 4、排量≥70CC

- 5、无负荷最大转速：13500RPM

- 6、功率：≥4KW

- 7、切割深度：≥110MM

- 8、锯片直径：315MM

- 更正为：

双轮异向切割锯
1、发动机型号;⻛冷⼆冲程汽油机机
2、发动机：两冲程
3、排量≥70CC
4、⽆负荷最⼤转速：13500RPM
5、功率：≥4KW
6、切割深度：≥110MM
7、锯⽚直径：315MM

3、洪水、山洪灾害：

3.6汽(柴)油机泵：

原内容：

1、4寸单叶轮柴油抽水泵

2、款式：电启动款、柴油款

3、进出水口径：4寸/100mm

4、流量：≥80(m³/h)

5、最大扬程：≥28m

6、最大吸程：≥7m

7、马力：≥12p

8、重量：≥70KG

更正为：

1、进水口直径（mm）：100
2、出水口直径（mm）：100
3、最大流量（m³/h）：≥100
4、最高扬程（m）：≥31
5、最大吸程（m)：≥8
6、自吸时间(s)：≤172
7、泵的结构模式：自吸式
8、动力类别：单缸、四冲程、直喷式、风冷
9、缸径*行程（mm)：86*72
10、最大输出功率(kw/rpm)：≥6.5/3600
11、燃油箱容量（L）：≥5.5
12、机油容量（L）：≥1.65
13、燃油型号：柴油
14、排放量(cc)：≥418
15、连续工作时间（h）：≥6
16、启动方式：手\电起动
17、重量（kg）：≤65

4、城市内涝：

4.3水深探测仪：

原内容:

1、测量原理：超声波水深探测仪

2、量程范围：0-150米

3、盲区：≤0.5米

4、功率：发射功率32级

5、最小显示分辨率：≥0.1mm

6、精度：±0.5%×量程

7、显示：中文LCD全彩屏显示

8、工作频率：200~2000KHz自动调整

9、现场设置：通过主机按键完成

10、输出、存储：USB读取数据，板载FLASH对测量数据生成EXCEL文件自动存储，最大存储数量10000条。

11、工作电压：内置电池，外接充电器

12、键盘：数字按键

13、主机：ABS工程塑料

14、传感器：ABS工程塑料

15、测杆：不锈钢，2根

16、主机：330g

17、传感器：650-750g

18、传感器电缆：线径5-10mm×10m

19、传感器配重管：长度53cm

20、温度测量范围：-45℃-85℃

21、工作温度：≤80%RH无结露

22、储存温度：≤80%RH无结露-40℃-70℃

更正为：

- 量程范围：0-150米
2、盲区：≤0.5米
3、功率：发射功率32级
4、最小显示分辨率：0.1mm
5、显示：中文LCD全彩屏显示
6、工作频率：200~2000KHz自动调整
7、现场设置：通过主机按键完成
8、工作电压：内置电池，外接充电器
9、键盘：数字按键
10、主机：ABS工程塑料
11、传感器：ABS工程塑料
12、测杆：不锈钢，2根
13、主机：330g
14、感器：650-750g
15、传感器电缆：线径5-10mm×10m
16、传感器配重管：长度53cm
17、温度测量范围：-45℃-85℃
18、工作温度：≤80%RH无结露
19、储存温度：≤80%RH无结露-40℃-70℃

4.6排水泵：

原内容：

1、口径：进口4寸，出口4寸

2、最大扬程：≥30米

3、最大流量：≥100立方/小时

4、吸程：≥7米

5、油箱容积：≥5.5升；

6、启动方式：电启动+手拉启动

更正为：

1、发动机型式：四冲程风冷单缸
2、发动机缸径*行程：≥90×66mm
3、排气量（cc）：≥420；
4、起动系统：手\电启动
5、连续工作时间（Hr）：≥6h
6、机油容量(L)：≥1.1L
7、燃油：90#以上汽油
8、出/入水口径（mm）：100mm（4寸）
9、最大扬程（m）：≥42m
10、吸水扬程（m）：≥8m
11、最大流量：≥100m³/h

5、林草火灾

5.6森林消防水泵(手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵)（核心产品）：

原内容：

1、发动机型式：单缸四冲程风冷

2、发动机排气量(cm³)：≥420

3、发动机缸径行程：≥90mm×66mm

▲4、发动机最大输出功率(kw/rpm)：≥9.5/3600

5、起动系统：手启动/电启动

6、燃油箱容量(L)：≥25L

▲7、连续工作时间(Hr)：≥8h

8、机油容量(L)：≥1.1L

9、燃油：汽油

▲10、额定功率(KW)：≥5.0kw，最大功率：≥6.0kw；

11、额定电压(V)：230/400v

12、功率因数(cosΦ)：1.0/0.8

▲13、额定电流(A)：≥21.7/9.5A

▲14、噪声级(dB(A)):≤80.2

▲15、耐电压测试：发电机组主回路及控制回路应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1500V，试验期间无击穿闪络现象。

16、功率输出性能：热态频率降≤5%，热态稳态电压偏差≤±5%

17、高效100%全铜线免维护电机

18、发电机组具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯，缺少机油时，发动机自动熄火。

19、发电机组装有数显电压表，可显示电压，频率，机组运行时间；

20、发电机组配有2个定向轮、2个万向轮，万向轮带刹车装置，方便移动；机组结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用。

21、机组尺寸：≤690525*560mm

22、毛重/净重(kg):≤90kg

★23、产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求

更正为：

- 1、发动机：单缸两冲程强制水冷和空气复合冷
2、★功率：≥15Hp/12000r/min
3、▲排量：≥150cc，水泵结构、三级不锈钢叶轮离心泵、具有反转保护结构。
4、▲最大压力：≥2.85MPa
5、▲最大扬程：≥290m
6、▲最大流量：≥5L/s
7、▲最大射程：≥36m
8、▲最大吸深：≥7m、净重≤13kg
9、进水口口径50mm、出水口口径40mm、压力=0.600MPa时，流量≥4.4L/s
10、背架形式：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。可手提和背负，可侧方位存放，框架采用不锈钢或铝合金耐腐材质，框架与地面之间具有4个减震胶垫。
11、引水泵形式：配备有电动引水装置

（本项同时取消原第4项“发动机最大输出功率(kw/rpm)”、第7项“连续工作时间(Hr)”、第10项“额定功率(KW)”、第13项“额定电流(A)”、第14项“噪声级(dB(A))”第15项“耐电压测试”、六项的▲重要参数标记；及第23项“产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求”的★核心参数标记，将更正内容项下第3项“排量”、第4项“最大压力”、第5项“最大扬程”、第6项“最大流量”、第7项“最大射程”第8项“最大吸深”六项增设为▲重要参数标记；将更正内容项下第2项“功率”增设为★核心参数标记）

- 5.14背负式大功率灭火机：

- 原内容：

- 1、单缸风冷二冲程

- 2、马力：≥12P

- 3、排量≥89CC

- 4、风量≥1800m³/h

- 5、转速≥1000rpm

- 6、净重≥10kg

- 7、容量≥2L

- 更正为：

- 1、单缸风冷二冲程
2、马力：≥5.8P
3、排量≥79CC
4、风量≥1800m³/h
5、转速≥1000rpm
6、净重≥10kg
7、容量≥2L