| 序号 | 品名 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主屏幕 | 1. ★像素点间距:≤1.86mm； 2.像素密度≥640000点/㎡； 3.像素组成与排列方式:1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 4.亮度：0-2000cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感 器自动调节（手动、自动、软件调节）； 5. 刷新率≥3840Hz，亮度均匀性(校正后)：≥99.3%； 6.支持 HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态 范围图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度 1000-1500,、 黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF 曲线拟合度 0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于 DCI-P3 色空间）、色域重合度≥93%，达到 HDR3 标准，符合 CESI/TS 008-2019 标准的 HDR3.0 认证； 7.▲色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内； 8.▲可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178° 以上8条参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 9.★屏幕采用压铸铝箱体 10.具有LED控制系统操控软件著作权证书、LED显示管理软件著作权证书、多语言管理服务软件著作权证书，提供可查询证明材料。 11.▲为有效保证产品质量，产品需具有3C认证。 12.▲为保证LED稳定性显示屏具有断点自修复像素驱动电路，需提供佐证材料。提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） | 67.89 | ㎡ |  |
| 2 | 副屏幕 | 1. ★像素点间距:≤1.86mm； 2.像素密度≥640000点/㎡； 3.像素组成与排列方式:1R1G1B，SMD 表贴三合一，竖向线性排列，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 4.亮度：0-2000cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感 器自动调节（手动、自动、软件调节）； 5. 刷新率≥3840Hz，亮度均匀性(校正后)：≥99.3%； 6.支持 HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态 范围图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度 1000-1500,、 黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF 曲线拟合度 0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于 DCI-P3 色空间）、色域重合度≥93%，达到 HDR3 标准，符合 CESI/TS 008-2019 标准的 HDR3.0 认证； 7.▲色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内； 8.▲可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178° 以上8条参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 9.★屏幕采用压铸铝箱体 10.具有LED控制系统操控软件著作权证书、LED显示管理软件著作权证书、多语言管理服务软件著作权证书，提供可查询证明材料。 11.▲为有效保证产品质量，产品需具有3C认证。 12.▲为保证LED稳定性显示屏具有断点自修复像素驱动电路，需提供佐证材料。提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） | 23.76 | ㎡ |  |
| 3 | 会标屏 | 1、像素点间距≤4.75mm 2、单元板分辨率≥2048Dots 2、分辨率 64*32 3、驱动方式：恒流驱动 4、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 5、支持添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕 | 7.00 | ㎡ |  |
| 4 | 提词屏 | 1、像素点间距≤4.75mm,室内双色 2、单元板分辨率≥2048Dots 2、分辨率 64*32 3、驱动方式：恒流驱动 4、控制方式：同步控制系统、异步控制系统 5、支持添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕 | 13.00 | ㎡ |  |
| 5 | 题词屏显示终端 | 1.支持，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 2.尺寸50寸 可视面积1095mm*616mm 3.支持3840*2160 高清显示 | 4.00 | 台 |  |
| 6 | 提词播控控制终端 | HDMI 1 分4分配器，1×HDMI1.4输入，4×HDMI1.4输出，最大支持3840×2160@30HZ | 1.00 | 项 |  |
| 7 | 提词屏播控设备 | cpu i5,10代 内存16g， 硬盘512g固态，无线键鼠，小巧机身方便收纳。 | 2.00 | 套 |  |
| 8 | 题词软件 | 系统支持Windows和Mac系统安装使用。 1.系统要求字色、底色256色任意搭配，多种提词主题方案，如白底黑字，黑底白字，蓝底黑字等，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 2.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、word、等格式文本，并支持PPT、各类视频格式进行正向投放。 3.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。 4.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言 5.重要语句可通过颜色标明。 6.内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 7.控制方式多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 | 2.00 | 套 |  |
| 9 | 项目备品 | 显示屏模组35张、控制卡5张、电源模块5块 | 1.00 | 项 |  |
| 10 | 拼接处理器 | 1、设备符合19英寸标准机架式安装要求，单台设备总线带宽可达4160Gbps，实现超高清画质展示； 2、机箱高度不超过5U，整机规模支持不少于40路输入接口、12路输出接口；设备前面板内置不小于7英寸触摸屏； 3、单张输出卡不少于16个图层输出，跨接口不减图层，支持图像任意开窗、叠加、漫游、无极缩放；支持图层参数设置、图层翻转、图层锁定、图层冻结等； 4、设备支持输入板卡、输出板卡等业务类板卡热插拔功能，支持数据记忆应用，在更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<3s； 5、设备支持HDMI1.3、HDMI1.4、HDMI2.0、DL-DVI、SL-DVI、DP1.1、DP1.2、HD-SDI、3G-SDI、12G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、IP（H.264、H.265）、RJ45（LED）、RJ45（LCD）、HD-BaseT、光纤、凤凰端子、Dante等类型音视频信号的输入、输出应用； 6、设备支持16网口+2光口发送卡、20网口发送卡、4光口二合一输出功能，单卡最大带载支持2080万像素;光口卡支持独立模式、复制模式和主备模式三种工作模式；支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节； 7、设备支持8K视频采集，单张输入板卡支持HDMI2.1、DP1.4视频接口，分辨率支持8192×2160@60Hz/4096×2160@120Hz并向下兼容； 8、整机支持插入多张中控子卡，且支持两种不同的子卡规格可选；单卡支持COM、REALY、IR、I/O、CAN、USB、Ethernet类型控制接口，其中COM接口为可编程双向通讯接口，并可用于DMX512协议传输，USB接口支持连接蓝牙、ZigBee和WiFi无线控制模块； 9、设备支持多路信号源采集上屏，支持单卡8路HDMI1.3输入接口； 10、设备支持多路4K@60Hz信号输出能力，单卡支持2路HDMI2.0输出接口，可开4个4K@60Hz图层窗口，支持跨接口不减图层功能，并且每个接口支持同时输出不同信号源画面，单接口输出分辨率支持4096×2160@60Hz； 11、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、3.5mm接口音频输入、传输、处理及解嵌输出；支持1卡4路HDMI+4路3.5mm音频输入板卡、1卡4路凤凰端子音频输入+4路凤凰端子音频输出板卡等多种音频接口类型选择，其中凤凰端子板卡可设定为单声道或双声道输入输出模式;支持大屏音量调整，调整范围0%-100%； 12、输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形； 13、支持3D立体显示功能，实现沉浸式展示，支持XR场景控制应用； 14、设备支持全链路备份功能，可基于设备板卡、接口等实现主备的无感切换，支持LED二合一拼接发送卡间备份； 15、支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端实时展示的编播分离，隐藏操作过程，实现安全切换； 16、支持输入视频信号管理，具备名称更改、字幕叠加、台标叠加、图像截取、输入信号分组等应用功能； 17、系统采用B/S架构设计，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控，Web端控制界面可实现输入源预监和输出回显； 以上17条参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 18、为了保证产品安全可靠，需提供产品3C、节能认证、中国环境标志产品认证等证书； | 1.00 | 套 |  |
| 11 | 输出子卡 | 1、最大带载1300万像素点，最大带载宽度10752像素，最大高度10752像素； 2、当输出位深为 8bit 时，单网口最大带载 65 万像素点，当输出位深为 10bit 时，单网口最大带载 32 万像素点； 3、支持网口间备份。 | 3.00 | 套 |  |
| 12 | 输入板卡 | 1、支持1路DP1.2视频输入，兼容DP 1.1视频输入； 2、支持4096×2160@60Hz/ 8192×1080@60Hz视频输入； 3、支持 HDCP 2.2协议。 | 4.00 | 套 |  |
| 13 | 多媒体播控平台 | 1、设备采用 4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中 IP20的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB（A）（距离设备 1m处），设备出厂配置不低于：第12代处理器、32G DDR5 4800高速内存、B760系列主板、250G和1T双固态硬盘； 2、不少于独立的 4路 DP 输出，接口分辨率可设置为4路5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单接口极限高度可设置 8192；支持单设备 4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为7680*4320@60Hz，配置显卡兼容 HAP格式，最大可支持1路8K@60fps或4路4K@60fps媒体素材的硬解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿、丢帧现象，视频播放的最大帧率不小于 60Hz； 3、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口；不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口，2路卡侬音频输出接口；支持 5路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯； 4、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，实现多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，满足不规则显示屏的拼接带需求； 5、选配同步卡后，可实现多联机帧同步播放，多台设备无缝拼接，持续播放无撕裂，画面延迟＜1帧支持 1个主机控制全部从机，设备数量＞4台，还可支持设备输出冗余热备份，保证主、备切换时，播放画面实时帧同步，无卡顿、黑屏、闪屏等现象，还可一键交换主端、备端； 6、播放画面编辑和输出分离，支持预编辑输出，可在预览编辑成后再进行媒体素材的一键输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能； 7、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目，媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延迟播放不从头开始，支持多画面同时播放时按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件还支持异常自恢复机制； 8、支持通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集，支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF； 9、支持添加多个声卡，支持设置8声道，实现多个媒体，多个声道同时输出，支持杜比全景声播放； 10、支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间自动黑屏； 11、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，支持将自动将局域网内其他电脑的素材共享到此设备进行素材管理和播放，支持通过UV模型实现画面的自动校正，完成沉浸式CAVE空间的效果展示； 12、支持超8K网页跨屏幕流畅播放，以及超8K网页的远程反控操作，支持网页多页签播放； 以上参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 13、提供所投产品3C认证、CQC节能认证； | 1.00 | 台 |  |
| 14 | 全媒体总控平台软件 | 1、支持节目播放、暂停、切换、停止播放，支持快捷键播放，支持媒体模糊、抠像、遮罩、循环滚动、三维贴图设置，支持将任意图片或视频素材映射至不规则显示屏，支持对媒体亮度，对比度，饱和度，色相，色温/色调，RGB曲线进行调节。 2、支持对媒体进行声卡和声道配置，实现不同媒体声音从指定的声卡或声道输出。 3、支持将节目内多个图层建立为1个分组后播放，分组内多个素材帧同步播放，支持多台从机拼接画面帧同步播放。支持单台主机的多张显卡间拼接画面帧同步播放，舞台回显实时刷新。 4、支持添加排期任务，通过节目排期可实现节目按照排期时间和播放次数进行自动播放。 5、支持一键黑屏，并且黑屏后无声音输出。 6、支持节目直切，即节目瞬时切换，无缝，无黑场；支持节目淡入淡出切换，淡入淡出时长可修改，修改范围为0-10s。 7、支持HDR 10bit素材画质输出。 8、支持设置图片，字幕，PPT，流媒体，网页，采集设备，NDI，数字时钟，传感器，PDF，exe可执行文件，Excel，Word，序列帧的默认播放时长，使新添加的同类型素材默认播放时长都为设定值。并且支持设置PPT输出分辨率，实现8192x1080等非1080P分辨率PPT的点对点输出。 9、支持开机后软件自启动，软件启动后自动打开上次使用的程序，并自动播放节目。 10、实时模式下，舞台编辑内容实时上屏输出，播放的节目画面实时上屏；支持预编模式下，可以对舞台内容进行编辑，且不影响已经输出的画面内容，预编内容take后可上屏输出。并支持舞台锁定，避免对舞台上图层误操作导致的输出画面变化。 11、支持多种交方式，包括键鼠交互控制、Pad和中控远程控制，支持 Pad 实时同步播放画面。 以上参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 12、提供全媒体总控平台软件著作权证书; ▲ 13、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等证书； | 1.00 | 套 |  |
| 15 | 路由器 | 1、设备支持WAN口≥2*GE，LAN口≥8*GE，LAN/WAN≥2*GE 2、设备带机量200-300 3、适用带宽≥1Gbps，整机功耗≤12W 4、内存≥256MB 5、NAT会话数≥8万 6、工作温度：0℃～45℃ 7、内置无线控制器功能，支持管理AP，最大支持管理200个AP， 8、支持多种防攻击功能，支持DDoS攻击防范和统计、防止WAN口的Ping、防止TCP syn扫描、防止TCP Stealth FIN扫描、防止TCP Xmas Tree扫描、防止TCP Null扫描、防止UDP扫描功能、防止Land 攻击功能、防止Smurf攻击功能、防止WinNuke攻击功能、防止Ping of Death攻击、防止SYN Flood攻击功能、防止UDP Flood攻击功能、防止ICMP Flood攻击功能、防止IP Spoofing功能、防止碎片包攻击、防止TearDrop攻击、防止Fraggle攻击功能 以上参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 9、提供国家认证CQC认证证书复印件。 | 1.00 | 套 |  |
| 16 | 核心交换 | 1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口，≥1个Console口 3、▲支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W，参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 4、支持半双工、全双工、自协商工作模式，参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 5、▲支持MAC地址学习数目限制和静态MAC配置，参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 6、▲支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合、端口隔离，参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） 7、提供国家认证CQC认证证书复印件。 8、提供中国质量认证中心的中国节能证书复印件 | 1.00 | 套 |  |
| 17 | 无线AP | 1、支持标准802.11a/b/g/n/ac/ac wave2协议 2、支持双频四流，整机接入速率≥1300Mbps 3、固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）,1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 4、工作温度：-10℃～50℃ 5、无线终端最大接入数为256 6、支持无线VLAN绑定 7、支持基于SSID的VLAN、基于端口的VLAN 8、为保证设备稳定性和高可用性，平均无故障时间＞613200hrs 以上参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） | 12.00 | 台 |  |
| 18 | 平板电脑 | 1.pad尺寸≥11寸 2.连续播放时长≥12小时 3.刷新率≥144Hz 4.2K分辨率 屏幕护眼 | 1.00 | 台 |  |
| 19 | 三合一光束图案灯 | 工作电压：AC100V~240V，50/60HZ 功率：550W 安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源 显示：触摸屏+4个按键 电源接口：1个扭脆头 信号接口：3芯 灯泡：18R；380W 寿命：1500H 色温：8000K 频闪：1-20次/秒,支持机械频闪和可调速频闪 控制信号：DMX512协议、RDM协议 控制通道：20 DMX通道 操作模式：DMX512/主从/自动 显示屏功能：带触摸液晶屏，可设置通道模式、水平垂直反转，屏幕倒转，信号提示，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，显示通道数、光源时间记录、运行时间记录、故障记录，场景设置，软件版本信息，恢复出厂设置。 颜色盘：13个颜色+白光孔，半色效果 固定图案盘1：9个图案+1个白光孔，抖动+正反向流水 固定图案盘2：10个图案+4个不同大小的光束孔，抖动+正反向流水 旋转图案盘：6个图案+水纹镜+白光孔，正反向流水 棱镜：八棱镜，十六棱镜，可叠加 扫描：三相电机，水平540度，垂直270度，采用光电复位纠错 角度：线性调焦放大2.3°-56° ★具备云控技术，用户可在手机小程序中实时监控到灯具的使用情况，如灯泡的使用时长，灯泡的温度，底箱的温度，灯具的使用时长；灯具出现异常情况时，小程序中会警报提示，如灯具周围有害环境气体超过安全等级，可微信或短信通知到用户，用户再决定演出是否再继续进行，确保了演出的安全，与观众的人身安全。参数须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） | 10.00 | 台 |  |
| 20 | 54颗单四色帕灯 | 1. 工作电压：AC100V-240V（50/60HZ） 2. 额定总功率：180W 3. 功率因数：0.56 4. 额定电流：0.82A 5. 光源：54x3W(R:12,G:14,B:14,W:14，高温透镜封装) 6. 光源寿命：50000小时 7. 光源导热：贴焊+高效率导热底盘 8. 光源保护镜：子弹头保护镜 9. 出光透镜：耐高温PC+PMMA 10. 出光角度：25度(可选15度/40度/60度) 11. 频闪：0-30Hz，标准频闪 12. 调光：标准瞬态调光模式 13. 控制信号：DMX512(Digital MultipleX 512)，符合国际标准灯光控制传输协议 14. 控制通道：9通道，5通道 15. 内置效果：静态Chase混色+渐变+跳变+综合自走+声控频闪+声控跳变，速度、声控灵敏度可独立调节 16. 操作模式：控制台、手动、主从、声控 17. ★冷却风路：冷热隔离风路，抽风散热，已取得专利证书 18. 显示：LED高亮红光数码管+4个机械按键 | 20.00 | 台 |  |
| 21 | 灯杆 | 舞台专业灯杆 | 2.00 | 根 |  |
| 22 | 控制室搬迁 | 1.原操控室音频、灯光、话筒、大屏搬迁至新控制室,搬迁后确保正常运行 | 1.00 | 项 |  |
| 23 | 框架结构 | LED大屏、副屏、提词屏、会标屏钢结构 合计110㎡ 采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求 | 1.00 | 项 |  |
| 24 | 网络数字调音台（电动推子） | 1.输入输出接口：≥32路模拟XRL输入，≥12路输出，具备4路AES接口；MIC输入增益可调，+48V幻象电源独立开关。 2.网络功能：支持RS232、TCP/IP及WiFi（100M选配），支持U盘场景导入及中文编辑。 3.存储与格式：含USB录音/播放功能，支持APE、FLAC、MP3、WAV播放格式。 4.通道处理：各通道配备压限器、噪声门等处理功能。 5.电气性能：输出阻抗＜75Ω，动态范围≥112dB，频率响应20Hz-20kHz±0.5dB。 6.操控部件：配备≥17个100mm电动推子，具备1个标准RJ45的LAN控制接口、1个RS-232接线端子、≥2个USB接口。 7.电源功耗：适配100-240VAC、50-60Hz电源，功耗≤150W。 ▲8.提供配套的数字调音台软件，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 ▲9.提供配套的网络调音台软件，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 | 1.00 | 台 |  |
| 25 | 数字接口箱 | 1.设备功能：支持 8 路 HDMI 输入，8路 HDMI 无缝输出，高分辨率 HDMI 信号切换。 2.分辨率：≥2K@60Hz，兼容 3D 格式（480p/720p/1080i/1080p）。 3.音频输出：支持提取输入 HDMI 音频至 SPDIF5.1 输出； 4.光纤音频输出端口：≥1 个；3.5mm 音频输出端口：≥1 个。 5.接口与协议：专用物联网协议通信端口：≥1 个； 6.支持 EDID 协议管理，视频格式兼容范围≥标准要求。 7.芯片性能：采用大规模高分辨率芯片，支持长线驱动功能。 8.信号处理：采用高速数字交换技术，消除串扰、重影与拖尾现象； 9.带宽≥340MHz，传输速率≥10.2Gbps。 10.通信可靠性：通信接口容错：采用容错技术及高抗干扰电路，通信可靠性≥99.9%； 11.支持智能 物联网 网络控制协议，场景联动功能。 12.视频传输距离延长：优于标准 HDMI 传输距离； 13.断电记忆功能：支持。 14.视频颜色格式：支持 24 位 / 30 位 / 36 位深颜色。 15.音频格式：支持 DTS-HD、Dolby TrueHD、LPCM7.1、DTS、Dolby-AC3、DSD、LPCM。 16.控制功能：背板具备 RJ45 网络接口与分布式控制模块，可直连外部液晶屏实现一键场景调用。 17.面板配置 EDID 拨码器，用于模式选择；具备每一个通道选择按钮。 18.系统兼容性：点播系统 / 音视频处理器系统 / 控制系统需为同一厂家，无兼容性问题。 19.电源与功耗：电源输入：100-240VAC，50/60Hz；整机功率≤15W。 ▲20.软件配套要求：配套提供矩阵联动控制平台软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不得采用盗版软件。 | 1.00 | 台 |  |
| 26 | HDMI无缝矩阵处理器 | 1.设备功能：支持 8 路 HDMI 输入，8路 HDMI 无缝输出，高分辨率 HDMI 信号切换。 2.分辨率：≥2K@60Hz，兼容 3D 格式（480p/720p/1080i/1080p）。 3.音频输出：支持提取输入 HDMI 音频至 SPDIF5.1 输出； 4.光纤音频输出端口：≥1 个；3.5mm 音频输出端口：≥1 个。 5.接口与协议：专用物联网协议通信端口：≥1 个； 6.支持 EDID 协议管理，视频格式兼容范围≥标准要求。 7.芯片性能：采用大规模高分辨率芯片，支持长线驱动功能。 8.信号处理：采用高速数字交换技术，消除串扰、重影与拖尾现象； 9.带宽≥340MHz，传输速率≥10.2Gbps。 10.通信可靠性：通信接口容错：采用容错技术及高抗干扰电路，通信可靠性≥99.9%； 11.支持智能 物联网 网络控制协议，场景联动功能。 12.视频传输距离延长：优于标准 HDMI 传输距离； 13.断电记忆功能：支持。 14.视频颜色格式：支持 24 位 / 30 位 / 36 位深颜色。 15.音频格式：支持 DTS-HD、Dolby TrueHD、LPCM7.1、DTS、Dolby-AC3、DSD、LPCM。 16.控制功能：背板具备 RJ45 网络接口与分布式控制模块，可直连外部液晶屏实现一键场景调用。 17.面板配置 EDID 拨码器，用于模式选择；具备每一个通道选择按钮。 18.系统兼容性：点播系统 / 音视频处理器系统 / 控制系统需为同一厂家，无兼容性问题。 19.电源与功耗：电源输入：100-240VAC，50/60Hz；整机功率≤15W。 ▲20.软件配套要求：配套提供矩阵联动控制平台软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不得采用盗版软件。 | 1.00 | 台 |  |
| 27 | 自适应反馈抑制器 | 1.核心功能：采用DSP技术实时扫描并抑制啸叫频率，自动生成窄带滤波器切除反馈信号，无需人工干预，确保音频系统稳定性。 2.滤波器配置：每通道配置不少于12组高精度陷波滤波器，衰减度≥-45dB，能自动侦测并消除音频链路反馈现象。 3.音频处理：支持无损音频信号处理，失真≤0.1%，信噪比≥90dB，具备自动混音功能，以提升话筒拾音距离。 4.接口配置：提供卡侬公头平衡输入接口×2，卡侬母头平衡输出接口×2，XLR平衡音频输入口×2，XLR音频输入口×2，RCA立体声输入/输出接口×1组。 5.输入输出指标：输入阻抗为10kΩ，输出阻抗平衡，最大输入电平≥+14dBu（非平衡），信号延迟≤7ms（音乐模式）或≤11ms（语音模式）。 6.频率响应：语音模式频率响应范围为125Hz-18kHz，音乐模式频率响应范围为20Hz-18kHz；DSP参数中，数字滤波器采样频率≥32kHz。 7.电源与功耗：额定电压为AC200-240V/50Hz，功耗≤15W，工作温度范围在10℃-55℃之间。 8.物理参数：机身尺寸不大于482mm×44mm×195mm。 9.幻象电源：支持+48V幻象电源供电，面板配置48V电源开关。 10.控制与扩展：面板配置RJ45控制通信端口×2，抑制开关×1，快速校正键×1，背板配置信号电平开关×1。 11.旁通功能：支持一键旁通开关，能在不改变信号路径时切换反馈抑制器状态。 ▲12.软件配套要求：配套提供无损音频信号处理软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 | 1.00 | 台 |  |
| 28 | 灯光控制台 | 1、设备采用双核DMX通道数字可编程控制系统 2、显示屏：配备≥15.6寸IPS高清液晶屏，屏幕分辨率≥1920*1024 3、触摸屏：搭载高透光精准电阻触摸屏，触控精度及透光性优于常规普通触摸屏 4、扩展显示屏：外接扩展显示屏支持数量≥2个，支持外接屏触摸功能 5、扩展接口：配备标准VGA显示接口≥1个、标准HDMI显示接口≥1个、标准USB2.0接口≥4个、100M标准网口≥1个、3.5mm音频输出接口≥1个、3.5mm麦克风输入接口≥1个 6、内置声光电联动协议，可实现灯光、音响、视频的同步切换及场景调用功能 7、输出线路：配备≥1个标准Art-Net输出口，可同时输出≥4096个DMX通道 8、标配≥6个光电隔离标准DMX输出口，支持扩展至≥8个DMX输出口 9、通道数量：设备支持≥4096个DMX通道（Art-Net直连支持≥4096通道，DMX输出口需扩展可实现≥4096通道输出） 10、设备可同时控制≥256台16通道电脑灯 11、控制灯位：内置≥560个灯位，最大可配接控制电脑灯数量≥560台 12、回放存储：配备≥10个回放推杆、≥60个回放页，最大可存储回放数量≥600个 13、回放播放：支持回放占用模式和非占用模式，最大可同时播放回放程序数量≥20个 14、程序步数量：单个回放最大支持存储程序步≥100个 15、总控推杆：面板配备≥2个总控推杆，分别支持亮度总控、速度总控功能 16、集控转轮：面板配备≥4个集控编码器转轮 17、灯具属性控制：支持智能属性分页功能，单个电脑灯最大支持通道控制数量≥512个 18、工作电源：适配AC100V-240V、50/60Hz常规市电工况 | 1.00 | 台 |  |
| 29 | 头戴数字无线麦克风 | 1.需包含接收主机1台及腰包发射电容麦克风2支，频率范围：640-690MHz；振荡方式：PLL锁相环（含D-PLL精准射频锁定）；核心接收技术为真分集接收，配置四组高频通道合成器及四支UHF宽频接收天线。 2.导频方式：智能数字导频；信道配置：双通道≥200可选频点，内置频谱分析仪及二次变频抗干扰技术 3.灵敏度：最优值≤-95dBm，最低限值≥-67dBm； 4.频率响应：40Hz-18KHz（-3dB）；谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥100dB； 5.音频输出：平衡输出+混合输出双模式 6.发射功率：3-30mW可调范围；调制方式：调频（FM）； 7.电池规格：兼容2节5号电池 8.无线手持话筒、腰包发射器、会议鹅颈话筒 9.自动静音/关机功能；支持LAN网络控制协议；CAT5网络接口； 10.电源规格：AC180-240V/50-60Hz； 11.面板配置：LCD蓝光主显示屏≥1个、双信道数字显示屏≥1个、双音量旋钮（暗藏式）； 12.背板具备≥1个网络接口、≥2个调整接收灵敏度的旋钮电位器、≥2个XRL音频输出、≥1个6.35TRS的音频接口、≥1个FUSE保险管更换装置；为避免电磁波干扰，要求内置电源，不得设置外置电源供电器。 13.抗干扰滤波器：符合EMC标准； 14.显示单元：LCD蓝光屏+数码LED状态指示 15.标配频点分析软件：支持≥1024套设备管理；抗干扰性：自动检测频率冲突，避开UHF邻近干扰；实时监控：高性能频谱分析，优化信道资源分配； ▲16.软件配套要求：配套提供附带无线麦克风集中管理及频点分析软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 | 8.00 | 套 |  |
| 30 | 无线话筒天线放大器 | 1.接收系统架构：分集式自动双调谐分配接收主机，采用空间/频率分集技术，动态阻抗匹配容差≤±0.5Ω，信号重构误差≤0.3dB，抗同频干扰能力≥20dB。 2.信号处理性能：AF频率范围≥550-850MHz，数字滤波算法通带波动≤0.5dB，有效接收距离优于常规UHF系统30%。 3.射频链路设计：UHF接收前端噪声系数≤2.5dB，放大器增益12dB±0.5dB，带内平坦度≤±1dB（550-850MHz全频段）。 4.环境适应性：工作温度范围-10℃~40℃（湿度5%-95%无凝露），天线罩材料防护等级≥IP65，盐雾腐蚀耐受≥500小时。 5.接口与安装：射频接口驻波比≤1.5（BNC/50Ω），壁挂/吊顶承载强度≥30kg，防脱落结构耐受5-500Hz/3Grms振动。 6.天线参数：水平波束宽度60°±3°，前后比≥20dB，垂直极化方式。 7.电气特性：输入电压兼容180-240V AC（稳压精度±1%），整机功耗≤10.5W（待机≤0.5W），浪涌防护≥4kV/3kA。 8.抗干扰算法：自动陷波滤波器阻带深度≥40dB，多径干扰抑制时延扩展补偿≥20μs，动态范围≥90dB。 9.信号稳定性：本振相位噪声≤-110dBc/Hz@10kHz，频率稳定度≤±1ppm（-10℃~40℃全温域）。 | 2.00 | 套 |  |
| 31 | 合唱麦克风(大振膜电容话筒) | 心形指向电容话筒 ≥ 1 英寸镀金振膜，适用于合唱、人声及乐器录音 频率响应：20Hz~20kHz 配有 - 15dB 可切换衰减器 最大声压级≥152dB 输出阻抗 140Ω 需 48V 幻象供电，平衡 XLR 输出 | 2.00 | 台 |  |
| 32 | 智慧云网络影控中心 | 1.设备名称：智慧云网络可编程多媒体量化式中央集成智能影控处理中心主机。 2.CPU要求：STM32位处理器，支持浮点运算。 3.通信处理器要求：内置物联网通信协议处理器。 4.连接能力要求：通过LAN端口支持物联网协议，连接智能音响设备、智能照明模块、可触摸液晶控制屏、投影机控制串口、LED大屏电箱控制口及舞台灯光控制箱。 5.通信模块要求：内置与控制触摸屏的双向通信模块，提供控制状态反馈信息。 6.扩展能力要求：具备强大的积木量化式模块扩展能力。 7.保护模块要求：内置通信总线短路监测及快速保护模块。 8.链路搭桥模块要求：内置自动识别协议的快速握手链路搭桥模块，支持最多1024台主机形成链路系统。 9.数据服务器识别要求：支持自动识别数据服务器，兼容无线MX、RS-232、RS-485、节点、网络TCP等多种数据服务器协议。 10.网络协议要求：支持IP consultation。 11.通信协议要求：支持物联网、Network及RS-232。 12.远程控制要求：支持iPad平板无线远程控制协议，可自由编写控制界面。 13.接口配置要求：后板配置17个RJ45接口（含≥13个供电LAN接口、≥3个双向通信接口、1个网络自适应通信接口）。 14.电源要求：180-240V（50-60Hz）。 15.功能要求：支持音视频二次开发、网络音频服务、显示与音频联动控制、网络中控管理、视频远程管控功能。 16.人体感应器要求：内置雷达人体存在感应器直连模块（无需第三方中继）。 17.语音播报要求：配置语音播报硬件接口及操控转台语音播报功能。 18.音频接口要求：具备网络数字调音台及音频矩阵直连接口，支持扩展端点无限拓展。 ▲19.软件配套要求：配套提供音视频二次开发、网络音频服务软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 ▲20.软件配套要求：配套提供显示与音频联动控制、网络中控管理、视频远程管控、移动端控制软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 ▲21.软件配套要求：配套提供可视化音视频运维平台软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 | 1.00 | 台 |  |
| 33 | 可编程液晶触摸墙板 | 1.可编程液晶触摸控制屏须支持台式安装与挂墙式安装双模式，满足多样化部署需求。 2.供应商须提供完整技术文档并开放全部开发权限，移交全套开发工具链及相关SDK，确保客户具备自主二次开发能力。 3.设备须支持高度自定义功能，允许客户根据会议场景需求灵活定义按键功能并配置操作界面布局。 4.设备须支持用户上传自定义开机画面（如企业LOGO、主题背景等），以适配会议室品牌形象或特定场景需求。 5.系统须提供开放API接口或标准通信协议（如RS232、TCP/IP等），支持与第三方系统无缝集成及双向数据交互控制。 6.设备显示区域尺寸≥8英寸（对角线）。 7.电源输入须兼容≤12V 500mA直流供电与标准PoE（802.3af/at）供电模式，确保部署灵活性。 8.显示屏须采用TFT真彩色RGB材质，分辨率≥800×600像素，支持1670万色显示。 9.触摸屏须采用电容式触控技术，多点触控响应时间≤10ms，触控精度误差≤1mm。 10.设备边框须采用铝合金材质且支持定制化表面处理工艺（如阳极氧化、喷砂等），颜色需与客户指定装修方案匹配。 11.会议控制按键须支持全功能自定义编程（包括系统开关机、会议模式切换、音量调节、灯光控制等），按键布局需符合人体工学设计并支持功能图标自定义，用户可独立定义每个按键的触发逻辑与关联设备动作。 12.设备须支持无线投屏功能（兼容Miracast、AirPlay、DLNA协议）及蓝牙5.0音频传输，支持独立音量通道控制。 13.灯光控制模块须预设≥3种场景模式（如演讲模式、讨论模式、休息模式），支持自定义场景参数并与会议流程联动触发。 14.设备须符合工业级防护标准，外壳防护等级≥IP67（防尘防水），表面硬度≥9H（防刮擦），适应温度-20℃~60℃及湿度10%~90%无凝露环境。 15.供应商须提供完整技术规格书、操作维护手册及售后技术资料，同时提供触控屏保护膜、电源适配器等易耗品备件包。 16.嵌入式系统开发架构仅接受基于Linux内核的ARM平台（如麒麟、海思等信创产品），明确拒绝Windows、Android、iOS等非国产化操作系统方案。 ▲17.设备安全认证须符合GB/T 4943.1:2022国家标准，供应商须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） ▲18.须配套提供会议音视频移动端控制软件（Android/iOS双平台），供应商须出具软件著作权登记证书复印件及原厂权属证明。 ▲19.整机防护等级须达到IP67（GB/T 4208-2017标准），供应商须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） ▲20.设备外壳抗冲击等级须达到IK07（GB/T 20138-2023标准），供应商须提供佐证材料，佐证材料包括但不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料） | 1.00 | 台 |  |
| 34 | 可编程液晶触摸墙板 | 1.可编程液晶触摸控制屏须支持台式安装与挂墙式安装双模式，满足多样化部署需求。 ▲2.供应商须提供完整技术文档并开放全部开发权限，移交全套开发工具链及相关SDK，确保客户具备自主二次开发能力。 3.设备须支持高度自定义功能，允许客户根据会议场景需求灵活定义按键功能并配置操作界面布局。 4.设备须支持用户上传自定义开机画面，以适配会议室品牌形象或特定场景需求。 5.系统须提供开放API接口或标准通信协议（如RS232、TCP/IP等），支持与第三方系统无缝集成及双向数据交互控制。 6.设备显示区域尺寸≤宽105mm× 高68mm。 7.电源输入须兼容≤12V 500mA直流供电与标准PoE（802.3af/at）供电模式，确保部署灵活性。 8.显示屏须采用TFT真彩色RGB材质，分辨率≥800×600像素，支持1670万色显示。 9.触摸屏须采用电容式触控技术，多点触控响应时间≤10ms，触控精度误差≤1mm。 10.设备边框须采用铝合金材质且支持定制化表面处理工艺（如阳极氧化、喷砂等），颜色需与客户指定装修方案匹配。 11.会议控制按键须支持全功能自定义编程（包括系统开关机、会议模式切换、音量调节、灯光控制等），按键布局需符合人体工学设计并支持功能图标自定义，用户可独立定义每个按键的触发逻辑与关联设备动作。 12.设备须支持无线投屏功能（兼容Miracast、AirPlay、DLNA协议）及蓝牙5.0音频传输，支持独立音量通道控制。 13.灯光控制模块须预设≥3种场景模式（如演讲模式、讨论模式、休息模式），支持自定义场景参数并与会议流程联动触发。 14.设备须符合工业级防护标准，外壳防护等级≥IP67（防尘防水），表面硬度≥9H（防刮擦），适应温度-20℃~60℃及湿度10%~90%无凝露环境。 15.供应商须提供完整技术规格书、操作维护手册及售后技术资料，同时提供触控屏保护膜、电源适配器等易耗品备件包。 | 6.00 | 个 |  |
| 35 | 可编程网络电源管理器 | 1.处理器：采用STM32位CPU处理器（支持浮点运算），内置物联网通信协议处理器。 2.输入连接器：为国标3脚紫铜合金电源插头，配备电源线防折断保护装置。 3.输出插座：设备含≥8路国标全兼容紫铜合金输出插座。 4.通信模块：内置与控制触摸屏双向通信模块，提供控制状态反馈信息，并集成数字电源管理模块及2个LAN双向通信接口。 5.面板指示灯：配置自动变色数据状态指示灯与≥8通道变色指示灯，支持外接单线开关控制系统及LED状态反馈。 6.联网功能：可配合IPAV影控实现联网多台主机链路电源管理，背板配置具备≥2个RJ-45接口，用于远程控制及多设备串接互动。 7.控制按键与指示灯：面板设置轻触式发光开机键、DATA工作数据指示灯及8通道状态指示灯。 8.iPad控制：设备支持通过iPad平板软件界面，以物联网协议进行手拉手控制。 9.可选配件协议：支持TCP/IP网络协议、RS-232串口COM控制、RS-485总线协议及无线超远程RFT协议（控制距离≥1000米）。 10.电力条件：单相3线制，国际电压范围100~240V，50/60Hz。 11.电力通道与电流：电力通道数量≥8路，输入最大电流容量≥50A（AC 220V），输出总功率≥8.8kW。 12.单通道输出电流：单通道最大输出电流25A/60秒或10A持续（最大功率≥2.2kW）。 13.通道控制间隔与ID：通道控制间隔时间1255秒，控制ID地址范围1253，手拉手控制最大通道地址≥105。 ▲14.配套提供随机管理软件，要求提供电源控制器远程管理编程软件，并提供原厂的软件的权属证明，出示国家版权局的《软件著作权登记证书》复印件，不能采用盗版软件。 | 6.00 | 台 |  |
| 36 | 导轨电源模块 | 1.内置STM32位CPU处理器，内置物联网通信协议处理器。 2.内置与控制触摸屏双向的通讯模块，提供控制状态反馈信息。 3.具备2个LAN双向通讯接口。 4.提供自动变色数据状态指示灯及7个通道变色指示灯。 5.配合中控实现联网可支持多台主机形成链路电源管理系统。 6.采用高性能继电器，外壳耐火材料塑制，35mm标准轨道安装设计；负载回路≥7 路；负载电流≥25A；工作温度－10℃～70℃；工作湿度≤90%（无凝结）。 7.工作电压AC100～220V±5%； | 4.00 | 个 |  |
| 37 | 电源配电箱 | 可通过连接智能中控实现对所有设备电源的管理，包括：照明灯光、软装灯光、舞台灯光、大屏等大功率设备，标准产品具备13路控制，可更具实际需求进行定制.按需定制，满足用电设备的电压和电流，实现手动自动一体化使用 | 4.00 | 台 |  |
| 38 | 伸缩座椅 | 1、结构驱动动力系统：动力系统装置于需要动力的主结构上，有坚固外壳保护电机，机械式复合式驱动系统，电机直接带动传动轴 与驱动轮，用来伸展和收缩看台。电动伸缩看台的控制系统依据 LVD EN61439-1：2011通过CE认证。 2、活动看台承重行走轮子的直径100mm，轮面45mm。动态承载≥120Kg/m2，双硬度耐磨软橡胶轮，以保护木制或合成地板表面（水泥地或 其它硬地可用硬橡胶轮）。轮上有模制的烧结钢套管，内配轴承与轴心，最 后以开口销锁住。每根骨架（柱）下安装3-4只轮子，以将负载均匀的分配到 地板上。 3、面板采用18mm多层胶合板表面铺设防滑PVC胶皮，强度与韧性兼具，稳定性好，不易变形防滑防锈，平整度好，结实耐用,每层座椅的前端配有90mm以 上宽度的铝制防滑条固定于面板上。 4、护栏为免插拔护栏，采用40*20方管外框与20*1.5隔杆焊接而成，隔杆间距小于110mm。 5、采用优质Q235结构钢制成骨架，其主要材料（矩形管，C型钢 18mm多层板）具有相关检验检测机构的钢材检测报告，所有金属件的表面做高温烤漆喷粉处理； 6、看台座椅采用前置式安装，座椅靠背可折叠，座椅坐垫和靠背采用弧形设计，增加人体与座椅接触面积。座椅靠背设置木制装饰背板或全软包处理，厚度≥15mm。操作轻巧便捷。座椅排距≥900mm，看台层高≥300mm，座距≥600mm，座深425±20mm，背高550±10mm，座宽450mm±10mm，座椅为海绵软包座椅，观众离座后，靠背要求能折叠，保证观众的疏散空间及伸缩。 7.上下通道不小于两道,每个通道宽度不小于1200mm 8.中间层设置左右通道,通道宽度不小于900mm | 405.00 | 位 |  |
| 说明：价格包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、通用措施费、安装费、增值税等全部费用。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品为伸缩座椅 |  |  |  |  |  |