## 采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府兴四村武西山组新农村基础设施提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.全费用单列 | m3 | 2620 |
| 2 | 011701001001 | 既有彩钢房拆除 |  | 1.砌体名称:既有彩钢房拆除 2.全费用单列 | m2 | 16.43 |
| 3 | 040202002001 | 水泥稳定土 |  | 1.水泥含量:6%水泥含量 2.厚度:18cm | m2 | 4078.79 |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:商砼 3.厚度:18cm | m2 | 4078.79 |
| 5 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.300*150*60面包砖饰面 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m2 | 164.41 |
| 6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:500*250*120预制砼道牙 2.基座尺寸、混凝土强度等级:C20砼200*120 3.勾缝材料品种、规格:C15素砼 | m | 111.05 |
| 7 | 041202017001 | 电杆护墩 |  | 1.电杆护墩 2.MU30毛石砌筑 3.M10砌筑水泥砂浆 | 座 | 2 |
| 8 | 050201012001 | 排水沟 |  | 1.排水沟材料:混凝土 2.排水沟截面尺寸:300*300 | m | 12.15 |
| 9 | 040402011001 | 排洪渠砌筑 |  | 1.断面尺寸:1000*1000 2.材料品种、规格:MU10浆砌块石 | m | 27.19 |
| 10 | 010403004001 | 石挡土墙 |  | 1.石料种类、规格:毛石挡土墙 | m3 | 33.25 |
| 11 | 040201022001 | 急流槽 |  | 1.断面尺寸:600*450 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C20混凝土 | m | 27.19 |
| 12 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖 2.墙体类型:1.2m高长城矮墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m | 103.11 |
| 13 |  | 拆除既有毛石挡墙 |  |  | m3 | 187.1 |
| 14 |  | 块石垫层 |  |  | m3 | 11.07 |
| 15 |  | 浆砌块石排洪渠 |  |  | m3 | 25.55 |
| 项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
|  |  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 |  |
| 102 |  |  |  | 路基工程 | km |  |
|  | LJ02 |  |  | 路基挖方 | m3 | 6062 |
|  |  | LJ0201 |  | 挖土方 | m3 | 6062 |
|  | LJ06 |  |  | 排水工程 | km |  |
|  |  | LJ0601 |  | C20现浇混凝土急流槽 | m3/m | 20.8 |
|  |  | LJ0602 |  | C20混凝土边沟 | m3/m | 80 |
|  |  | LJ0603 |  | C20混凝土截水沟 | m3/m | 81.13 |
|  | LJ07 |  |  | 路基防护与加固工程 | km |  |
|  |  | LJ0701 |  | C20混凝土挡土墙 | m3 | 2814.6 |
|  |  | LJ0702 |  | C20混凝土拱形骨架护坡 | m3 | 275.5 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。