## 采购需求

本次采购项目为神木市文化和旅游文物广电局天台山景区旅游厕所建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:条基 2.砂浆强度等级:C30 | m3 | 47.39 |
| 2 | 010401002002 | 实心砖墙（蹲台） | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 1.81 |
| 3 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 40.6 |
| 4 | 010401003003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:120 | m3 | 22.09 |
| 5 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 34.54 |
| 6 | 010401009001 | 砖地沟、明沟 | 参：陕09J16 1.尺寸：1*1.2m 2.垫层厚度：100mm 3.砂浆强度等级：C15 | m | 46.39 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独基 | m3 | 2.64 |
| 8 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20素混凝土 3.基础类型:条基 | m3 | 184.34 |
| 9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:圆形 | m3 | 1.43 |
| 10 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.33 |
| 11 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.3 |
| 12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.46 |
| 13 | 010502025001 | 散水 | 部位：散水 材质：混凝土散水 参见 陕09J01 散3 『用料及用法』 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 『备注』 1.散水宽度由设计人定 2.混凝土分块浇筑，每块长度不超过6米，分格缝宽20，散水与外墙间设通长缝，缝宽10，用沥靑砂浆嵌缝 3.地下水位在地面下1.5m以内时，灰土垫层改用300厚天然级配砂石夯实 | m2 | 34.7 |
| 14 | 010502027001 | 坡道 | 部位：坡道 材质：水泥面层坡道 参见：陕09J01 坡3 『用料及用法』 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘饺） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） 『备注』 1.坡道长宽尺寸应在施工图设计中注明 2.括号内数字用于中、小型汽车坡道,无括号数字用于人行坡道。重型车按道路构造 3.建筑胶品种由设计人定 | m2 | 9.33 |
| 15 | 010502028001 | 台阶 | 部位：台阶 材质：混凝土面层台阶 参见 ：陕09J01 台1 『用料及用法』 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 『备注』 1、施工图中应说明台阶长宽尺寸、表面质感、缝宽，并绘出剖面大样 2、地砖应为防滑地砖，规格、颜色、缝宽由设计人定 | m2 | 12.36 |
| 16 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:檐口反檐 2.混凝土种类:C30 | m3 | 0.32 |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:复合模板 | m2 | 197.79 |
| 18 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:复合模板 | m2 | 8.8 |
| 19 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.基础类型:复合模板 | m2 | 17.39 |
| 20 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.基础类型:超高复合模板 | m2 | 1.75 |
| 21 | 010505006001 | 梁模板 | 1.基础类型:复合模板 | m2 | 31.21 |
| 22 | 010505006002 | 梁模板 | 1.基础类型:超高复合模板 | m2 | 27.38 |
| 23 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.基础类型:复合模板 | m2 | 81.12 |
| 24 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.基础类型:超高复合模板 | m2 | 217.72 |
| 25 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.03 |
| 26 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 2.88 |
| 27 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 2.512 |
| 28 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 0.082 |
| 29 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.478 |
| 30 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.234 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 31 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M1021 2.门类型:断桥铝合金平开门(仿古) 3.开启方式:平开 | m2 | 12.6 |
| 32 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M1021 2.门类型:断桥铝合金平开门(仿古) 3.开启方式:平开 4.框、扇材质、规格: 5.玻璃品种、厚度:采用断桥铝合金框料、玻璃采用6mm高透光中空玻璃、空气间层12mm厚(带纱窗) 6.五金种类、规格: 7.其他工艺要求: | m2 | 4.05 |
| 33 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1515 2.窗类型:断桥铝合金内平开,外纱窗(仿古) 3.开启方式:平开 4.框、扇材质及规格: 5.玻璃品种、厚度:采用断桥铝合金框料、玻璃采用6mm高透光中空玻璃、空气间层12mm厚(带纱窗) 6.五金种类、规格: 7.其他工艺要求: | m2 | 18 |
| 34 | 010809001001 | 窗台板 | 1.找平层材质:花岗岩材质 2.粘结层材质、厚度:35mm 3.窗台板材质、规格:300宽 | m2 | 3.6 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 35 | 010901001001 | 瓦屋面 | 陶瓦 参见陕09J01 坡Ⅱ6 部位：屋面 『用料及用法』 1、小青瓦1：1：4水泥石灰砂浆加水泥重的3％麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 小青瓦改为陶瓦 2、25厚1：:3水泥砂浆，满铺1厚钢板网，菱孔15×40，搭接处用φ1.2镀锌钢丝绑扎并与预埋的φ10钢筋头绑 3、:4mm厚sBS高聚物改性沥青防水卷材两道 4、钢筋混凝土屋面板，至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平，屋面板内预埋φ钢筋头﹫1000×1000，伸出保温层面30 『备注』 1.小青瓦属黏土烧制品，应按国家限用范围规定进行 2.使用坡度21.8°~30° 3.保温层材料名称及厚度由设计人选定 4.地震区、大风地区慎用 | m2 | 190.15 |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 36 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温层A或B，用聚合物水泥砂浆点粘（保温单列） 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚EPs保温板（保温单列） | m2 | 187.46 |
| 37 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外墙保温做在墙体中间 3.龙骨材料品种、规格: 4.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚硬质岩棉保温板 5.踢脚线、勒脚线保温做法: 6.增强网及抗裂防水砂浆种类: 7.粘结材料种类、做法: 8.防护材料种类、做法: | m2 | 228.1 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖地面 参见 陕09J01 地28 部位：管理间 『用料及用法』 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 『备注』 1、地砖包括普通地砖、防滑地砖、彩釉地砖、彩色素面砖（通体砖）、彩色磨光素面砖等多品种、 多档次，规格从200×200～1000×1000等众多尺寸。地砖的品种、规格、颜色及铺贴缝宽均有设计人定。 2、铺地砖宽缝用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥 | m2 | 6.24 |
| 39 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖地面 参见陕09J01 地29 其余房间 『用料及用法』 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 『备注』 1、适用于有防水要求的房间，涂膜防水层名称由设计人定。 2、铺地砖品种、规格、颜色由设计人定。 | m2 | 90.12 |
| 40 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 地面踢脚 参见陕09J01 踢19 部位：管理间 『用料及用法』 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） 『备注』 铺地砖踢脚高度、颜色由设计人定，并在施工图中注明。 | m | 15.55 |
| 41 | 011108003001 | 块料零星项目（蹲台） | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:轻骨料混凝土垫层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级: 3.面层材料品种、规格:防滑地砖 4.勾缝材料种类: 5.防护材料种类:20厚1:3(M15)水泥砂浆找平层 6.面层处理方式: | m2 | 3.17 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 42 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 乳胶漆墙面 参见陕09J01 内33 部位：工具间、设备间、管理间、盥洗间内墙面 『用料及用法』 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 140.96 |
| 43 | 011201002002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 贴砖墙面 内墙面 参见陕09J01 内112 部位：卫生间 『用料及用法』 A饰面：1、专用美缝剂美缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 『备注』 1.锦砖（马赛克）规格、颜色由设计人定 2.防水层高度由设计人定，沐浴区高度应≥2000 3.墙面防水层与地面防水层需做好交接处理 4.防水层如改用聚氨酯涂膜等表面不易黏结釉面砖的防水涂膜时，应在防水层涂膜表层未固化前在表面花撒干净砂粒压实粘牢 5、适用于有防水要求的墙面 | m2 | 144.56 |
| 44 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:实木复合板隔断 2.配件品种、规格:H=1800mm | m2 | 63.86 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 45 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 部位：管理间 卫生间 盥洗间 工具间 材质：600X600矿棉板顶棚 参见：陕09J01 棚106 『用料及用法』 1、饰面（也可不做，由设计人定 2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.矿棉板顶棚 4、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 5、T型轻钢主龙骨TB24×38（或TB24×28），间距≦1200，用挂件与承载龙骨固定 6、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200 8、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板板缝内预留吊环） 『备注』 1.饰面品种、颜色由设计人定，并在施工图中注明 2.如设计有特殊荷载或有设备时，龙骨断面及中距离经过计算另绘制施工图 3.大面积吊顶每隔12M在承载龙骨或主龙骨上部焊接横卧中龙骨一道 4.吊顶面积超过100㎡时宜设置伸缩缝，伸缩缝可采用成品 5.板材厚度d由设计人根据所选板材确定 6.采用双层板时。第一层板材应为大型板材 7.双层板复合构造分为复合贴喝复合差贴两种方式，由设计人选定 8.单层板双层U、T型龙骨上人燃烧性能：A级矿棉装饰板B1级 | m2 | 96.36 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 46 | 01B001 | 仿古门套 | 1.DK1221 | m | 5.4 |
| 47 | 01B002 | 成品预制泥凝士橡子 |  | 项 | 1 |
| 48 | 01B003 | 璃吻 |  | 个 | 2 |
| 49 | 01B004 | 正脊 |  | 项 | 1 |
| 50 | 01B005 | 外墙硬山脊 |  | 项 | 1 |
| 51 | 01B006 | 砖雕花 |  | 个 | 4 |
| 52 | 01B007 | 小兽 |  | 个 | 6 |
| 53 |  | 挖土方 |  | m3 | 668.16 |
| 54 |  | 回填土方 |  | m3 | 427.76 |
| 55 |  | 外运土方 |  | m3 | 240.39 |
| 56 |  | 砖地沟、明沟 挖土方 |  | m3 | 90.1 |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.名称、型号:配电箱 AL 2.规格：参考尺寸:450(W)X660(H)X140(D) 3.无端子外部接线:2.5mm2(6个),4mm2(27个) | 台 | 1 |
| 2 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:格栅灯 2.规格:220V 3X18W | 套 | 1 |
| 3 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:LED 12W | 套 | 33 |
| 4 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘灯(自带声光控) 2.规格:LED 18W | 套 | 1 |
| 5 | 040804004003 | 接线盒 | 1.名称:排气扇接线盒 2.安装 | 个 | 7 |
| 6 | 040804004004 | 接线盒 | 1.名称:感应器接线盒 2.安装 | 个 | 13 |
| 7 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:250V-10A | 个 | 2 |
| 8 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:250V-10A | 个 | 3 |
| 9 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联单控开关 2.规格:250V-10A | 个 | 2 |
| 10 | 040801030001 | 插座 | 1.名称:单相三孔安全型插座(壁挂式空调) KB 2.规格:250V-16A | 个 | 3 |
| 11 | 040801030002 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型插座(烘手器、吹风机) W 2.规格:250V-16A | 个 | 2 |
| 12 | 040801030004 | 插座 | 1.名称:单相三孔安全型插座(厨宝) GB 2.规格:250V-16A | 个 | 2 |
| 13 | 040801030003 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 (防水) 2.规格:250V-10A | 个 | 2 |
| 14 | 040801030006 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:250V-10A | 个 | 2 |
| 15 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 | m | 103.5 |
| 16 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 | m | 82 |
| 17 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 116.19 |
| 18 | 030412003003 | 配线 | 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 | m | 137.2 |
| 19 | 040806002001 | 接地母线 | 1.接地母线材质、规格:基础主筋相互焊接成网状接地体 82.79m | m | 82.79 |
| 20 | 040806002002 | 接地母线 | 1.接地母线:-25*4镀锌扁钢 12m | m | 12 |
| 21 | 040806001001 | 接地极 | 1.预埋钢板 100x100x10：1个 | 块 | 1 |
| 22 | 040806001002 | 接地极 | 1.总等电位端子箱 MEB：1个 | 套 | 1 |
| 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN80 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 8.5 |
| 2 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN65 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 4.02 |
| 3 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 2.78 |
| 4 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 12.14 |
| 5 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 14.18 |
| 6 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 30.07 |
| 7 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 3.3 |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 25.93 |
| 9 | 031002012001 | 水表组 | 1.名称：水表组 2.规格：DN80 3.水表 :1个 止回阀：1个 闸阀：1个 | 组 | 1 |
|  |  | 卫生器具 |  |  |  |
| 10 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 4 |
| 11 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:残疾人 洗手盆 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 12 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.名称:拖把池 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 13 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 13 |
| 14 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 3 |
| 15 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:残疾人坐式大便器 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 16 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:残疾人小便器 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 17 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:器具、附件安装 | 组 | 4 |
| 18 | 031003016001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.材质:龙头、附件安装 | 个 | 1 |
| 19 | 03B001 | 折叠多功能台 |  | 套 | 1 |
| 20 | 03B002 | 婴儿座椅 |  | 套 | 1 |
| 21 | 03B003 | 衣帽钩 |  | 套 | 1 |
| 22 | 031003009001 | 烘手器 |  | 个 | 1 |
| 23 | 03B004 | 纸巾盒 |  | 套 | 16 |
| 24 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.名称：手提式灭火器 2.规格： | 具 | 4 |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |
| 25 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC-U塑料管 4.规格:DN100 5.连接形式:胶粘连接 | m | 64 |
| 26 | 031003017002 | 地漏 | 1.规格:地漏 DN100 2.安装 | 个 | 3 |
| 采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | [项目特征] 1.名称:排气扇 FV-150 2.规格、型号:G=150m3/h 3.自带自出百叶 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030701003002 | 通风机 | [项目特征] 1.名称:排气扇 FV-500 2.规格、型号:G=5000m3/h 3.自带自出百叶 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 | 台 | 2 |
| 3 | 030701003003 | 通风机 | [项目特征] 1.名称:排气扇 FV-600 2.规格、型号:G=6000m3/h 3.自带自出百叶 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 | 台 | 4 |
| 4 | 030701004001 | 空调器 | 1.名称：分体式壁挂机 2.规格：KFR-26GW 3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50 4.制冷量(kW)：2.60 制热量(kW)：3.90 5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：825x196x293 6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：732x330x553 7.自带冷媒、冷凝连接管 | 台 | 2 |
| 5 | 030701004002 | 空调器 | 1.名称：分体式壁挂机 2.规格：KFR-35GW 3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50 4.制冷量(kW)：3.5 制热量(kW)：4.6 5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：825x196x293 6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：802x350x555 7.自带冷媒、冷凝连接管 | 台 | 1 |
| 6 | 030701004003 | 空调器 | 1.名称：分体式天井机 2.规格：KFR-50TW 3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50 4.制冷量(kW)：5 制热量(kW)：5.5 5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：840x840x200 6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：815x300x600 7.带冷凝提升泵 8.自带冷媒、冷凝连接管 | 台 | 1 |
| 7 | 030701004004 | 空调器 | 1.名称：分体式天井机 2.规格：KFR-72TW 3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50 4.制冷量(kW)：7.2 制热量(kW)：9.2 5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：840x840x200 6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：895x340x700 7.带冷凝提升泵 8.自带冷媒、冷凝连接管 | 台 | 1 |
| 室外给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 5.连接形式:双承插接口橡胶密封圈密封 6.环刚度≥8KN/m² | m | 3.18 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:双承插接口橡胶密封圈密封 | m | 36.56 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R 给水管 4.规格:DN80 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒、冲洗 | m | 166.62 |
| 4 |  | 挖填沟槽土方260m3 |  | m3 | 260 |
| 5 |  | 成品水箱箱泵一体化(由厂家进行二次深化) 18m3 |  | 套 | 1 |
| 室外电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.配线形式:电力电缆 2.导线型号、材质、规格:YJV-5X16 3.电缆头制作与安装 | m | 150 |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 | m | 150 |
| 3 |  | 机械挖填电缆沟土方 |  | m3 | 484 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。