- 第三章   采购内容及要求

1.采购需求

项目名称：旬阳市麻坪镇麻坪社区基础配套提升项目

项目所在地区：旬阳市麻坪镇麻坪社区搬迁安置点

建设内容概况：旬阳市麻坪镇麻坪社区基础配套提升项目位于旬阳市麻坪镇麻坪社区搬迁安置点，主要施工内容为修建公共卫生间2个，砖混结构，面积52㎡;室外排水(污)管道清淤，重新铺设0.5米钢丝纤维管500米。

工期：本项目服务期30天

- 工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建厕所两座 |  |  |  |
| 1 | 010103001001 | 场地清表 | 1 、杂草清理、垃圾外运3公里 | m2 | 52 |
| 2 | 040101002001 | 基槽土方开挖 | 1 、土方开挖（人工 + 机械） 2 、人工清理 3 、渣土外运3公里 | m3 | 56 |
| 3 | 010103001002 | 基础处理 | 1 、人工整平、夯实 | m2 | 52 |
| 4 | 040103001001 | 基础回填 | 1 、土方回填（人工 + 机械） | m3 | 26 |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1 、 自拌C20 混凝土垫层 2 、模板 | m2 | 52 |
| 6 | 010502022001 | 地圈梁 | 1 、C25自拌混凝土 3 、养护 | m3 | 2.42 |
| 7 | 010505012001 | 地圈梁模板 | 1 、模版人工制作 , 安装 | m2 | 20.16 |
| 8 | 010905001001 | 基础卷材防水 | 1 、3mm厚丙纶布2遍 | m2 | 52 |
| 9 | 040305004001 | 砖砌体 | 1 、MU10 烧结页岩砖 2 、 自拌混合砂浆 | m3 | 18.36 |
| 10 | 010502021001 | 240×240构造柱 | 1 、C25自拌混凝土 2 、养护 3 、模板 | m3 | 1.5 |
| 11 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1 、 Φ10以内钢筋 | t | 0.9 |
| 12 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1 、 Φ10以上钢筋 | t | 0.5 |
| 13 | 010901008001 | 屋面混凝土 | 1 、C25自拌混凝土15cm厚 2 、养护 3 、模板 | m2 | 15 |
| 14 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1 、 Φ35PVC落水管 | m | 12 |
| 15 | 010802001001 | 铝合金门 | 1 、0.9×2m定制门 | 樘 | 4 |
| 16 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1 、1.8m ×2m定制窗 | 樘 | 4 |
| 17 | 011207003001 | 蹲位隔断门 | 1 、2cm厚复合板隔断 2 、制作安装 3 、小五金 | m2 | 25 |
| 18 | 010201001001 | 砂砾石回填地面 | 1 、人工回填2人工夯实 3 、外购砂砾石10公里 | m2 | 52 |
| 19 | 011101007001 | 混凝土找平层 | 1 、C15混凝土找平地面、10cm厚 | m2 | 52 |
| 20 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1 、M10水泥砂浆找平 2 、 自拌砂浆 | m2 | 69.44 |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1 、800×800防滑瓷砖 2 、人工铺筑 | m2 | 52 |
| 22 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1 、400×800瓷砖 2 、人工铺筑 | m2 | 69.44 |
| 23 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1 、部位： 外墙 2 、M10水泥砂浆找平 3 、 自拌砂浆 | m2 | 126 |
| 24 | 011201002001 | 真石漆 | 1.刮腻子2遍 2.底层刷漆1遍 3.面层刷漆1遍 4. 喷涂真石漆面层 | m2 | 126 |
| 25 | 030412003001 | 配线 | 1 、管内穿线 2.铜芯多股绝缘导线 RVV-2*1.0 | m | 50 |
| 26 | 030413001001 | 普通灯具 | 1 、吸顶灯 | 套 | 4 |
| 27 | 030412001001 | 配管 | 1.名称、电气配管 2.材质、JCG 20 | m | 50 |
| 28 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1 、5控开关 | 套 | 4 |
| 29 | 031003003001 | 洗漱台盆柜 | 1 、成品购买安装 | 套 | 4 |
| 30 | 031003006001 | 大便器 | 1 、成品购买安装 | 套 | 8 |
| 31 | 031003007001 | 小便器 | 1 、成品购买安装 | 套 | 4 |
| 32 | 01B001 | 管道清淤 | 1.人工清理900m 2 、垃圾外运10公里 | m3 | 80 |
| 33 | 040501005002 | 新修管道500m | 1 、 Φ500钢丝纤维波纹管购买安装 2 、管件辅材 | m | 500 |
| 34 | 040101002002 | 沟槽开挖开挖 | 1 、人工开挖 2 、土方外运3公里 | m3 | 120 |
| 35 | 040203007001 | 水泥混凝土路面恢复 | 1 、 自拌C25混凝土路面修复 2 、18cm厚 | m2 | 152.31 |