| 包1技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 |  | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、建强应急指挥体系 |  |  |  |  | / | / |
| 1 | 县局指挥中心部署 |  | ★多点控制单元(MCU)接入授权 | 对原MCU设备授权扩容支持科达、华为等多主流品牌、多型号会议终端设备接入，实现县域指挥中心对全域应急事件的可视化指挥、音视频调度与指令下发 | 80 | 个 |
| 2 |  |  | 防火墙 | 网络层吞吐量≥2Gbps；IPS吞吐量≥1.2Gbps；AV吞吐量≥1Gbps；IPSec吞吐量≥800Mbps；IPSec 隧道数≥700；并发连接数≥200万；每秒新建连接数≥2万 ▲≥1U标准机箱，配置≥10个千兆电口（1对bypass），≥2对Combo口；≥1个CON口；≥2个USB 3.0口；≥1个硬盘扩展槽位；交流单电源； 具备流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 具备HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 具备抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证； 基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； 具备IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 具备负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上； 具备路由转发模式，其安全策略生效；具备透明传输模式，其安全策略生效； 具备基于源、目的IP策略路由；具备基于接口的策略路由；具备基于协议和端口的策略路由；具备基于应用类型的策略路由； 需具备中国网络安全审查技术与认证中心出具的《中国国家信息安全产品认证证书》或《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》； | 1 | 套 |
| 3 | 行政村分会场设备部署 |  | 纵向一体化应急指挥调度终端 | 集成摄像头、麦克风、扬声器、wifi、蓝牙于一体，产品设备主要元器件采用国产器件，包含音视频编解码单元、CPU处理单元； 具备ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通，具备AES加密算法及SRTP码流加密； ▲具备H.264BP、H.264 HP等视频编解码协议，支持最大4K@30fps编解码能力； 具备G.711alaw、G.711ulaw、Opus、AAC-LC、AAC-LD、G.722等音频编解码协议，具备回声抵消(AEC)、背景噪声抑制(ANS)、自动麦克增益(AGC)；具备AI技术实现智能降噪，回声消除，语音均衡，实现全双工语音交流。具备音画同步优化功能，清除音画延时差； 具备H.239和BFCP双流协议，具备终端将PC机（静态或动态） 的画面或视频画面和主摄像机画面同时实时传送。具备通过无线网络将图像发送至终端或本地显示， 图像清晰流畅，最高具备1080P30fps； 摄像机控制功能，具备对摄像机的上下左右视野调整，背光、补偿、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、背光模式设置； ▲摄像头分辨率不低于4K@30fps，≥3x数码变焦，内置麦克风，拾音距离≥8m；内置扬声器最大功率≥10W； 视频输入接口不少于1路HDMI ，视频输出接口不少于2路HDMI ，音频输入接口不少于1路3.5mm LINE IN、1路内置阵列麦克风，音频输出接口1路3.5mm LINE OUT，网络接口不少于1路千兆自适应网口，1路POE千兆自适应网口， 具备2路USB2.0Type A接口、1路USBTypeC接口 需提供入网许可证和节能产品证书； | 82 | 台 |
| 4 | 县域部署,随行指挥 |  | 单兵便携指挥箱（三屏） | 1.高清摄像头参数 ▲有效像素：1920（H）*1080（V） 最低照度：彩色≤0.2lux，黑白≤0.01lux 2.显示参数 屏幕尺寸：≥3块，15.6英寸 分辨率：≥ 1920*1080； ▲亮度：≥500cd/m² 3. 5G路由参数 信号制式：支持5G并向下兼容4G 3G 运营商支持：移动、联通、电信、广电 WiFi功能：支持2.4G、兼容5Gwifi 4.音频参数 产品参数： 阻抗：4欧 功率：≥15W，120-20KHZ 有效频率：118Hz-20KHz 灵敏度：≥88DB 5.工控机1参数 运行内存：16G DDR4 存储：≥512G 6.工控机2参数 运行内存：≥16G DDR4 存储：≥512G 7.视频矩阵 视频矩阵参数8入8出视频矩阵 支持分辨率：支持1080P 60FPS 支持协议：支持HDMI1.4协议 最大支持分辨率：1920*1080P@60FPS 最小电平：T.M.D.S. 2.9V 最大电平：T.M.D.S. 3.3V 阻抗：50Ω EDID：默认EDID、广播EDID 最大直流偏置误差：15mV 特性： 符合HDMI1.3规范，同时支持HDMI1.4的3D功能； 符合HDCP1.3规范； 支持PCM、Dolby-AC3、DTS5.1、DTS7.1、DSD等音频格式传输； 8.电池参数 电池类型：锂离子电池 电池标准电压：DC 12V~15v 电池容量：≥200Wh | 2 | 台 |
| 5 |  |  | 单兵5G便携站（含10台网络对讲机） | 搭建 5G 应急通信网络，为随行指挥提供高速网络支撑，配套对讲机实现现场集群对讲 1、5G背负式基站 适用标准 3GPP TS38 104-16 工作制式 FDD 适用频段 N28 载扇容量 30MHz/20MHz/15MHz/10MHz/5MHz 子载波间隔 15kHz 射频通道 支持2T2R 发射功率 单通道≥37dBm 用户数≥ 1200接入，在线用户≥200并发 ▲上/下行峰值速率 上行≥150Mbps，下行≥300Mbps 调制方式 下行 QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 上行 π/2-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM； 系统同步 同步方式 北斗/GPS和1588同步 同步精度 频率偏移≤±0.1ppm 邻道功率比(ACLR) Adjacent Channel＜-45dBc; Non-adjacent channel＜-55dBc，非邻道功能； EVM QPSK≤17.5%； 16QAM≤12.5%； 64QAM≤8%； 256QAM≤3.5%； 杂散辐射 9 kHz – 150 kHz：≤-36dBm/1kHz 150 kHz – 30 MHz: ≤-36dBm/10kHz 30 MHz – 1 GHz:≤-36dBm/100kHz 1 Hz – 12.75GHz: ≤-36dBm/1MHz 接收灵敏度≤ -95.3dBm@ G-FR1-A1-4,15KHz 接口 射频输出：N头*2 网口接口： WAN*1、LAN*1 电源接口：航插接口*1 同步接口：SMA头*1 开关：金属按键开关*1 指示灯 激活、同步、告警 2、网络对讲机 主屏尺寸 ≥2.4英寸, 触摸屏 电容屏 主屏分辨率 分辨率≥（240*320） 外观设计 4G智能对讲终端 SIM卡类型 单Micro Sim卡 网络模式 GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE 数据业务 LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS 支持频段 GSM:850/900/1800/1900; CDMA:1X WCDMA:850/900/1900/2100 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO：BC0 LTE-FDD:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 理论速率 LTE :CAT4 (150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge 操作系统 Android 8.1 主控平台 四核1.5GHz 机身内存 8GB ROM+1GB RAM 存储卡 支持外部T卡，可扩展至128GB 电池容量 3.8V锂聚合物4100mAH | 1 | 台 |
| 6 | 乡镇救援队 |  | 单兵便携指挥箱 | 1.高清摄像头参数 传感器类型：CMOS 有效像素：≥1920*1080 ▲最低照度：彩色≤0.2lux，黑白≤0.01lux 2.显示参数 ▲屏幕尺寸：≥15.6英寸 屏幕数量：1 分辨率：≥ 1920*1080； 屏幕刷新率：60Hz 对比度： ≥800： 1； ▲亮度：≥800cd/m² 支持颜色：≥262K 3. 4G/5G路由参数 信号制式：支持2G、3G、4G、5G 运营商支持：移动、联通、电信 WiFi功能：支持 4.音频参数 1）麦克风 指向特性：全向麦克风 降噪功能：支持ENC降噪 拾音范围：≥5m 2）喇叭 产品参数： ▲功率：≥5W 5.电池参数 电池类型：锂离子电池 电池标准电压：DC 12V 电池容量：≥100Wh | 3 | 台 |
| 7 | 融合通信系统 |  | 语音调度主机 | 2U标准机架设计机箱，≥8个业务插槽。 业务插槽：共计8个业务插槽，支持插入数字中继、模拟话机接入、无线音频、集群等板卡混合插入。 通过各个业务板卡可实现PSTN公网、企业交换机、音频调音台、无线集群车载台等系统设备的综合接入，从而实现各系统之间音频互联互通。 网口类型：支持RJ45接口为10/100/1000M自适应以太网接口 电源适应性：电源电压正常工作范围在AC100V~AC220V内 ▲主机尺寸：主机尺寸为19英寸，高度为2U 子板热插拔：子板支持热插拔，可在主机正常工作状态下更换子板插槽 主机系统：主机采用嵌入式Linux 系统，内置≥4核心CPU | 1 | 台 |
| 8 |  |  | 数字中继网关 | 数字子板容量：≥1个E1/T1数字中继线路接入 ▲数字子板RTP 编码格式设置：在IE浏览器下，兼容G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、 SILK (16K)、 SILK (8K)、 OPUS (16K）和 OPUS (8K）设置选项； 数字子板发送DTMF方式设置：在IE浏览器下，兼容 RFC2833、信令和带内设置选项； 数字子板信令方式设置：在IE浏览器下，兼容 ISDN 用户侧、ISDN 网络侧、1号（SS1/R2)信令，7号信令﹣TUP和7号信令 设置选项； 数字子板进程重启功能：关闭后台通话服务进程后可自动重启通话服务进程 | 1 | 台 |
| 9 |  |  | 音频接入网关 | 支持与调音台设备对接，实现IP电话、手机、模拟话机等终端与会议室内话筒、音箱终端的互联互通； 支持电话系统呼叫通过传统广播系统的音箱、功放进行扩声； 支持麦克风声音通过调音台输入到网关传输扩声到远端电话系统中 音频子板容量：单块子板支持4路音频输入和音频输出信号接入 ▲音频子板RTP编码格式设置：在IE浏览器下，兼容G711A、G711U和G729设置选项 | 1 | 台 |
| 10 |  |  | 无线接入网关 | 支持不低于4路无线集群接入，实现与无线集群通信和网络通信的双向语音、PTT等信令交互 单板支持4路RJ45接口EM中继接入 G711A、G711U、G729、G723、AMR、iLBC等 集成子板容量：单块子板支持4路RJ45网线接入 ▲集成子板RTP编码格式设置：在IE浏览器下，具有G711A、G711U和G729设置选项 集成子板车载台连接：支持连接车载台进行语音通话 | 1 | 台 |
| 11 |  |  | 视频服务器 | 支持视频级联推送、流媒体转发 转码功能：输入码流支持H265、H264、SVAC2.0、MJPEG，转出码流支持H265或H264 支持调整分辨率，包括但不限于1080P转720P等多种模式分辨率调整 支持调整码率，例如4Mbps降低到1Mbps 支持调整帧率，例如25FPS降低到15FPS 支持调整图像质量 处理器：≥8核 内存：≥32GB DDR4 硬盘：≥256GB SSD | 1 | 台 |
| 12 |  |  | ★视频监控接入管理服务器 | 通过视频监控接入管理服务器实现对视频监控的统一接入和管理，实现县域内各类视频监控监控画面的汇聚、调阅与共享 | 1 | 台 |
| 13 |  |  | ★会商调度服务器（核心产品） | 采用国产化操作系统，嵌入式一体化设计（嵌入式操作系统），（非PC，非安卓系统，非工控机架构）。 设备需支持16路1080P60fps终端加入会议 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通 支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端，支持最大 64kbps-16Mbps 速率 支持在会议过程中调看实时画面； 支持H.264BP、H.264HP、H265视频编解码协议 支持G.711A/U、G.722、G.728、G.722.1C、G719、G.729、AACLC/LD、Opus、MP3音频编解码协议，支持最大48kHz采样率 支持4k30fps 1080p 25/30/50/60fps、720p25/30/50/60fps 、360p 25/30fps视频能力 支持 H.239，BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流视频同时实现 4K@30fps，支持辅流加入多画面 支持多画面功能，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称 | 1 | 台 |
| 14 |  |  | 智能终端接入管理服务器 | 统一管理接入系统的各类智能终端（如单兵、手机、平板），保障终端安全接入与权限管控，支持不低于5000路接入管理能力 | 1 | 台 |
| 15 |  |  | 融合通信多媒体调度软件 | 整合语音、视频、数据等多媒体资源，实现应急场景下多业务统一调度与协同指挥 一、集群对讲 ★1、支持Web端、手机APP、对讲设备等具备半双工对讲能力的终端，进行一对一或群组集群对讲； 2、支持在集群对讲过程中，成员进行话权抢占与话权释放，具备话权的成员进行发言； 3、支持在集群对讲过程中，提示当前发言人； 4、支持在集群对讲过程中，成员的邀请与退出； 二、通讯录 1、支持结合各类具备音频通话能力的资源建立部门、群组、固定联系人、视频设备等多个通讯群组，支持在通讯群组中单端或多选资源进行一对一或群组音频通话； 2、支持通讯录中节点显示用户总数/在线数、群组节点显示总数、固定联系人节点显示固定联系人总数、SIP设备节点显示SIP设备总数/在线数、对讲设备节点显示对讲设备总数、对讲频道节点显示对讲频道总数； 3、支持通讯录中的用户显示登录方式，如：web端、安卓手机、调度台等； 4、支持固定联系人按组织目录结构展示； 5、支持固定联系人按用户配置权限； 三、音频调度 1、支持音频单呼能力，选择通讯录中的各类型音频资源，一键发起音频单呼； 2、支持音频组呼能力，可多选通讯录中的各类音频资源，一键发起音频组呼，或编制一个固定通讯群组，针对群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 四、实时广播 1、支持选择移动APP 账户、WEB 账户、固定电话、移动电话、固定联系人、IP 电话、卫星电话、视频监控等各类型资源，进行实时语音广播喊话 2、支持对音频通话进行手动录音或自动录音，音频录制到本地，并可对音频通话录音进行多条件查询，可对通话录音下载、播放； 五、会议调度 1、支持通过SIP、H.323协议接入视频会议终端、视频会议MCU； ▲2、支持编制会议议案，可通过固定场景与成员需求，选择移动设备、会议设备、视频设备、对讲设备等各类型音视频资源以及相关人员手机号等，形成会议预案组，通过会议预案组一键发起会议；（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） 3、发起会议时，支持选择会议成员进行混合组会，包含平台已接入的，如APP 用户、WEB用户、ip 电话、固定电话、移动电话、卫星电话、ip 广播、会议设备、视频设备、固定联系人手机、对讲设备（支持全双工、半双工）、对讲频道等各类型音视频资源； | 1 | 套 |
| 16 |  |  | 融合通信南向接口（通过国标协议对接县域音视频资源） | 基于国标协议对接县域内各类音视频资源，实现资源的统一汇聚与接入 | 1 | 套 |
| 17 |  |  | 融合通信北向级联接口（对接地市级平台） | 实现县域融合通信系统与地市级平台的级联对接，向上级同步应急资源与指挥信息 | 1 | 套 |
| 18 | 无人机机场 |  | ★无人机机场（核心产品） | 轻量化部署：体积较轻，可支持部署在各种环境，无需基建施工 温控系统：通过保持设备内部恒温恒湿条件，保证无人机、电池及其他设备最佳运行状态，延长使用寿命。 自动充电：无人机执行任务完毕后自动返回基站内部充电，无需人工换电。 立体监测：具备巢外监控摄像头；气象、温度、湿度等多种传感器；无人机实时画面回传，组成立体监测系统，全方位监测机库、无人机运行状态。 高冗余度：具备RTK定位与视觉识别系统融合降落技术，降落更精准（需配备RTK无人机）；内置控制系统多项运行检测，不满足作业条件时禁止指令执行，防止发生危险。 自由规划：具备正射、倾斜、线状、精细、环形等10余种航线规划模式，也支持自定义航点规划模式、三维航线规划导入模式，可自由规划航线。 远程控制：支持远程指令下达，控制无人机智能机库中的机械结构，也可以在任务执行过程中手动远程操作无人机 在无风环境下的飞行最长时长≥35分钟 双光镜头，热成像相机分辨率达 640x512。可见光相机可实现1-16倍变焦 含一体式六参数气象站（温度、湿度、气压、风速、风向、雨量），巢外监控摄像头、补光灯 可支持实时喊话功能 指挥调度：可视化指挥调度，提供卫星图，电子图、正射影像图、倾斜三维模型等多样化底图接入，在线或者离线地图 数据管理与展示：支持对机巡和人巡的巡检成果进行统一规范化管理 智能机库管理：提供对无人机飞行器、智能机库设备、安防监控设备及移动操作终端的信息查询与配置。 系统设置功能：账号管理、图层管理、任务管理、问题类型、地图参数、日志管理、系统更新管理 | 4 | 套 |
| 17 |  |  | 集成费 | - 1概述 本项目服务范围涵盖清单所列全部硬件设备的现场安装集成、网络布线、供电接入、系统软件部署、多系统联调测试及试运行保障，确保各子系统达到设计功能并实现互联互通，满足应急指挥调度与灾害监测预警业务需求。 - 2.硬件集成工作 完成多点控制单元（MCU）接入授权、防火墙、纵向一体化应急指挥调度终端、单兵便携指挥箱（三屏）、单兵5G便携站（含10台网络对讲机）、单兵便携指挥箱、县域融合通信系统、无人机机巢等设备的现场勘察、选点安装、网络调试、设备连接、系统配置、功能联调等工作。 完成森林火火险综合监测站、森林火灾高点监控摄像头、河流沿岸视频监控点位、河流沿岸水文站点等硬件设备的铁塔/立杆安装、电源敷设接入、防雷接地处理、网络接入、设备配置、功能调试等工作。 - 3.软件系统集成 完成综合监测预警系统、县域灾害综合会商研判系统的环境搭建、部署安装、数据库部署配置、GIS地图配置等工作；完成各类监测预警数据的接入，完成与外部系统的对接，完成各应用功能模块的功能调试和测试。 - 4.系统整体联调 各子系统内部调试完成后，进行全系统联合测试，验证指挥调度、监测预警、会商研判、应急资源调度等跨模块业务流程的贯通。 进行满负荷或模拟压力运行测试，监控系统资源占用、响应时间、并发处理能力，记录并解决所有异常。 | 1套 |  |
| 二、强化前端灾害监测预警能力 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 |  | 综合监测预警系统 | 综合监测预警系统 | 一、森林防火专题 ★1、火情定位通过视频定位技术实现火点在地图上的定位展示，同时提供标定工具，通过现场标定可提高定位精度。具备通过设备返回的PTZ、DEM数据等参数，结合视频空间定位技术实现火情在地图上进行坐标定位。 2、火情监控：具备接入热成像、林业巡护、人工触发的火情预警信息，具备预警信息声音提醒，支持查看告警设备的实时视频，支持录像回放以及火情抓拍图片查看。 3、火情研判：具备结合现场视频及照片对火情进行研判为非火情、确认火情、重复报警，具备对火情处置结果进行审核。 4、火情推送：具备将研判后的火情推送到对应网格员手机短信（供应商免费提供）或者APP。 5、火情档案：具备查看历史火情档案信息，包括基本信息、处理记录、辅助决策信息、灾损填报信息；具备按照所属区域、报警类型、火情等级、事件范围、火情名称进行条件筛选；具备地图展示历史火情热点图。 6、综合监管：基于GIS一张图，实现防火整体监测情况的展示，包括综合监测：辖区内设备统计信息、设备区域分布信息、火情趋势分析、今日火情统计、区域火情分布、火情处置效率。 7、视频联动：通过在地图上选择任意点位（或输入坐标点位），查询出周边的摄像头，点击播放视频，摄像头的自动转动到选择的点位进行视频画面播放。灭火资源展示：支撑在一张图上展示区域类的灭火资源。 8、资源分析：具备对火情周边的资源进行分析，通过地图撒点及看板的形式展示火情周边资源信息。包括：护林员、瞭望塔、扑火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防火检查站、护林员、无人机等数据。 9、火险因子监测：具备森林火险因子综合监测站设备接入，实时采集火险因子监测数据，包括地表凋落物表层含水率、地表凋落物内层含水率、土壤含水率、地表温度、地表湿度、瞬时风速、瞬时风向、大气温度、相对湿度、大气气压、日累计降水量、光照强度等指标，同时可接入实时监测视频。 10、火险等级告警：分析接入的森林火险因子监测数据，基于降水量、风速、温度、湿度、地表凋落物含水率等森林火险因子监测数据，结合火险等级评估模型生成森林草原火险等级告警，将森林草原火险等级划分为一到五级，对应风险程度从低到高，并在出现火险时在地图上弹窗告警 11、火险等级评估模型：基于森林火险因子监测站上报的气象、土壤传感器数据，形成基于降雨量为主导因子的火险因子等级计算模型 12、火险评估报告：具备每天自动根据站点和行政区的火险因子监测数据，结合火险等级评估结果、可燃物含水率预测结果，生成火险等级报告和可燃物含水率分析报告。 13、火险监测总览：提供森林火险因子监测站地图定位、实时数据、历史趋势变化统计、区域火险报警统计、今日火险报警数据的查看，接入高清天地图作为底图，结合火险因子等级计算模型及可燃物含水率预测模型的应用，从点到面进行网格化火险等级预测，在地图上实现最高12.5米级火险等级展示 二、防洪防涝专题 1、水位监测：直接接入水位监测设备的数据，具备查看关联监控点的实时预览画面。提供水位超阈值告警功能。支持设置水位告警的阈值，超过阈值后进行报警，并关联视频和水位报警信息。具备按日、周、月、年和自定义五个时间维度展示一定时间范围内的水位数据变化趋势图，提供流量历史数据变化趋势展示功能 2、降雨监测：直接接入雨量监测设备的数据，具备查看关联监控点的实时预览画面。提供雨量超阈值告警功能。具备设置雨量告警的阈值，超过阈值后进行报警，并关联视频和雨量报警信息。具备按日、周、月、年和自定义五个时间维度展示一定时间范围内的雨量数据变化趋势图，具备报警数据查询和展示。 3、流速流量监测：直接接入流速流量监测设备的数据。具备快速切换流速流量监测设备，具备查看关联监控点的实时预览画面。提供流量超阈值告警功能。具备设置流量告警的阈值，超过阈值后进行报警，并关联视频和流量报警信息。具备按日、周、月、年和自定义五个时间维度展示一定时间范围内的流量数据变化趋势图，具备报警数据查询和展示。 4、洪涝灾害监测一张图：基于山洪灾害易发区的实时降雨监测、实时水位监测数据、降雨预报数据、水位预报数据、降雨预警指标、洪水水位预警指标、山洪预警广播站点分布等信息，构建山洪灾害监测预警应用，具备在地图上查看行政区划边界、不同山洪灾害关注对象类型的图标，具备查看其详情和关联视频。支持地图上展示水位、雨量、等监测数据和报警数据。具备通过行政区划、流域、水利对象进行多维检索，检索地图上的图标以及预警数据；具备接收超量降雨、超阈值山洪水位等山洪预警数据，可查看数据详情和视频图像。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 森林火险隐患点 | ★森林火火险综合监测站（核心产品） | 1.监测指标 （1）可燃物含水率传感器监测指标 传感器具备同时测量地表凋落物含水率（综合表层、内层）、土壤含水率、地表温湿度、地表物候状态等火险因子，探针不外露。 具备直接测量能力，采用太阳能供电，适合恶劣山林环境。 1）地表凋落物含水率 测量对象：地表针叶/阔叶/针阔混/细枯枝（表层、内层）； 产品监测凋落物厚度范围：2cm～10cm，设置为与实地森林凋落物环境相同； 具备凋落物含水率等关键因子的云端远程标定与云端校准；具备远程设备自检分析、指令下发、参数设置及管理； 具备根据凋落物样本缓变自动校准； 具备物候状态联动突变校准； 具备防锈防腐蚀能力，耐高低温与高辐射； 表层探测模式：多光谱表层直接测量； 内层探测模式：微波内层直接测量； 频段：100Mhz～200Mhz； 测量范围：0～100%； 质量含水率测量精度：±5%（质量含水率≤35%时）；±10%（35%＜质量含水率≤100%）； 分辨率：0.1%； 2）地表可燃物物候状态 探测范围：地表凋落物样本区； 探测模式；多光谱模式； 物候分析能力：自动识别返青、积雪，判断草雪覆盖情况； 样本分析能力：识别样本异常； 上报模式：定时/手动指令下发； 3）土壤容积含水率 测量范围：0-50%Vol； 测量深度：10cm； 测量精度：±3%。 4）地表空气温度 分辨率：0.01℃； 精度误差：±0.2℃； 5）地表空气湿度 分辨率：0.03%RH； 精度误差：±1.2%RH； 工作范围：0～100%RH； 产品监测方式：地表凋落物（表层、内层）综合监测直接测量，不使用代替物间接推演，测量过程不干扰凋落物样本状态。 （2）多要素气象传感器监测指标 传感器可适应林下环境，减少机械结构，采用一体化高度集成模式，测量可燃物所处环境的气象条件，包括空气温度、空气湿度、光照度、风速、风向、降雨量、大气压因子。 1）空气温度 分辨率：0.1℃； 空气温度值误差范围：±0.22℃； 2）空气湿度 测量范围：0-100%RH； 分辨率：0.1%RH； 空气湿度值误差范围：±2%RH； 3）大气压 测量范围：300-1100hpa； 分辨率：0.1hpa； 大气压值误差范围：±0.3hPa； 4）风速 测量模式：超声波； 测量范围：0-60m/s； 分辨率：0.01m/s； 风速值误差范围：3%； 5）风向 测量模式：超声波； 测量范围：0-360°； 分辨率：0.1°； 风向值误差范围：±2.3°（风速＜10m/s时）； 6）降雨量 测量范围：0-200mm/h； 测量模式：震动； 分辨率：0.2mm； 降雨量值误差范围：±4%； 7）光照度 测量范围：0-200KLUX； 分辨率：10LUX； 光照度值误差范围：3%； 监测方式：对监测因子的直接测量。 2、通信指标 （1）支持GPRS/3G/4G 公网与北斗 3 号短报文数据传输； （2）北斗边缘计算盒具备单图计算分析能力。 3、可靠性 （1）具备防锈、防雷功能，IP67防护能力； （2）具备高低温（-40℃-80℃）、湿度（10%–100%RH）、高海拔（≥3500m）、高辐射环境条件下的可靠运行能力； （3）设备野外平均无故障时间30000小时; （4）支持太阳能可靠供电； （5）具备低电压保护功能； （6）具备防盗告警：倾斜分辨率：1°；报警类型：支持倾斜、挖掘、破坏、移动状态告警监测。 （7）远程定位：具备北斗定位。 （8）远程标定：具备对凋落物含水率等传感器设备的远程标定、校准、运行维护。 （9）远程管理：具备远程设备自检分析、指令下发、参数设置及管理。 4、采集频率 具备5 分钟、30 分钟、1 小时等多种采样频率，分钟级可调自动采集上报。 5、数据产品指标 （1）数据产品报告生成时间5 秒，对于特殊情况且确实需要较长时间处理的需给出进度提示； （2）支持公里级精细化网格预警，格点精度最低12.5 米。 6、安全指标 感知数据上报应加密，采用国密算法加密算法不低于128位； 7、存储指标 所有监测数据存储时长不低于两年。 8、选址要求指标 对采购人已选站点布设进行再勘察，保证高风险点不漏报。 9、数据对接指标 支持开放接口，可传输至综合监测预警系统，支持与省级数据汇聚平台对接实现数据上传。 10、相关配件 （1）配套太阳能板：包含配套太阳能版；根据设备所需功率进行太阳能板配置；输出功率不低于50w； （2）管理单元：太阳能输入充电管理，防雷防护； （3）配套电池：可保证连续1个月阴雨天气环境下供电，此指标下电池寿命不低于5年； （4）立杆及连接线：配备标准连接线、防腐防锈立杆。 11、辅材要求：需包括配套安装辅材。 12、数据对接：提供开放的SDK或API接口，质保期内配合接入相关数据。 | 3 | 个 |
| 3 |  |  | 森林火灾高点监控摄像头 | 1.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像分辨率：≥640x512 ▲3、热成像焦距：≥100mm,NETD噪声等效温差≤30mk 4、NETD噪声等效温差≤10mk 5、火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥5㎞ 6、可见光镜头：采用1/1.8英寸CMOS，≥400万像素 7、可见光补光功能：≥2000m激光补光 8、烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥8000m 9、定位精度≤±0.1° 10、垂直方向转动角度范围不小于：+90°~-90°（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） 11、防护等级：≥IP66 12、需具备空间感知模块，可实时获取经纬度、海拔高度、方位角信息（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） 13、需具备冷凝水收集模块，可联动雨刷对镜头进行手动或自动喷水清洁（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） 14、可自动识别房屋区域、道路区域、工业区域，并根据识别目标可自动生成屏蔽区域 15、支持目标重复报警过滤功能，且过滤时间间隔可配置 | 14 | 套 |
| 4 |  | 洪涝隐患点 | 河流沿岸视频监控点位 | 1.摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头 2、全景通道视频分辨率≥2560×1440，细节通道视频分辨率≥2560x1440 3、全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，白光补光≥100m；细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，红外补光距离≥200m。 4、内置不少于2颗GPU芯片 5、不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距≥280mm 6、最低照度：彩色：0.0005Lux；黑白：0.0001Lux 7、全景画面水平视场角≥90°，垂直视场角≥44°，全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） ▲8、支持视频标尺辅助水位识别，在水面平静无波浪情况下，设备读取的水尺水位高度与实际水位高度之间的误差不大于1cm，水位高度显示精度为0.001m（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） 9、支持4G（移动、联通、电信、广电）网络传输，支持持全功耗模式、配置低功耗休眠，休眠最低功耗0.5W以内 10、水位、雨量数据上报支持《SL651-2014水文监测数据通信规约》 11、内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持OSD显示安装位置经纬度信息 | 20 | 台 |
| 5 |  |  | 河流沿岸水文站点 | 一、翻斗式雨量传感器 1、水利标准翻斗式雨量传感器 2、输出信号：脉冲式输出 3、承雨口内径尺寸：≥Φ200mm 4、承雨口内壁深度：不小于100mm 5、分辨力：0.2mm 6、计量误差：≤±3% 7、雨强范围：0mm～4mm/min，最大雨强8mm/min 二、雷达流量计 1、测速雷达：采用工业微波雷达，满足测速、测水位性能指标。 2、测速范围：0.03～20m/s 3、测速精度：±0.01m/s；±1%FS 4、流速允许最大误差≤3%。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告） 5、水位分辨力：0.001m。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告） 6、水位测量准确度：在0m～10.0m测量范围内，准确度等级1级，符合标准要求。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告） 7、水位测量重复性：符合标准要求。允差≤1.5mm。（提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的有效检测报告） 8、通讯协议：RS485，Modbus协议 9、防护等级：IP68 三、遥测终端： 1、RS485/RS232接口：≥2个 2、开关量输入：≥4路，开关量输出：≥2路，模拟量输入）：≥4路 3、网络接口：≥2个J4510M/100M自适应以太网口（可配置2个网络段） 4、存储接口：支持最大2T固态硬盘. 5、北向协议：符合水文监测数据通讯规约SL651-2014协议 6、南向协议：ModbusRTU、ModbusTCP 7、4G通讯：内置4GCat.4模块 8、传感器接入能力：每个接口可挂载≥8个传感器，整机可挂载≥16个传感器。 9、视频接入：4路H.264、H.265格式高清码流接入 10、数据处理：传感器数据OSD叠加到视频画面，传感器报警联动IPC通道抓图、录像 | 3 | 套 |
| 6 |  | 县域灾害综合会商研判系统 | 县域灾害综合会商研判系统 | 一、灾害事件接报 支持事件接报信息录入，包括报警人员姓名、电话号码、事件名称、事件类型、事件地点和事发时间等；支持事件推送。突发事件可以一键推送给对应值班员、各相关科室人员或者乡镇应急工作人员，由接收者处置并反馈处置结果的功能 二、灾损物资资源 系统支持以图表的形式展示救援队伍、应急仓库、应急物资、·避难场所、应急专家等信息，支持对相关信息进行增加、删除、修改、查询和筛选，支持用统一的模板导入物资资源信息，支持物资资源信息导出的功能 ★三、多灾种预案结构化 系统支持对应急预案按部门进行分类管理（区县级、部门级、乡镇级、单位、村居社区级预案及重大活动预案等），系统支持对编制好的预案信息进行录入，包括预案基本信息：预案名称、预案类型、预案描述、附件、应急组织指挥体系。支持将总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等语料提取出事件、处置方案、指挥指令、应急队伍、应急专家、通信设备等实体关联关系，通过关系将应急预案实体联系起来。 四、灾害应急指挥体系管理 系统支持根据地方应急管理局、相关职能部门组织架构及应急通信资源，建立应急指挥人员及通信资源的专业通讯录，快速调用查询。系统支持部门、人员的增加、删除、修改、查询、导入导出通讯录，提供给部门、区县、乡镇街道、村等使用；支持通讯设备增加、删除、修改、查询，将音频通讯设备等接入平台管理； 五、灾损评估 系统支持基于事件全生命周期信息，对事件处置措施进行时间线记录、过程再现；自动生成评估报告，并增加、删除、修改的功能 六、防灾预警发布 系统支持内部发布渠道和外部发布渠道管理，支持添加、删除发布渠道分组，新建渠道，渠道名称，渠道logo等信息。支持对接突发事件预警信息发布平台、新闻网站、短信发布平台或其他已建的对外信息发布平台，实现灾情预警信息的统一发布。预警信息审核通过后，可以一键推送给对应群组或信息发布平台。系统支持信息发布管理，含发布渠道、发布等级、发布内容、发布审核、发布模板等应用，支持广播、微信公众号、短信等渠道。 七、应急指挥调度一张图 ★支持在GIS地图汇聚固定视频监控、单兵、无人机、车载设备、电话、应急队伍人员等多类型应急资源，支持应急资源上图，移动终端及带有经纬度信息上图，其他资源手动上图，资源类型包括视频终端、音频终端、通讯录人员、救援队伍、应急仓库、避难场所、医疗卫生资源、应急专家、危险源、防护目标等，支持图上资源扩展。支持图层筛选功能，可按图层对图上资源筛选，图层包括救援队伍、应急仓库、避难场所、医疗卫生、危险源、防护目标、视频监控等。支持应急资源图上资源聚合能力。 八、应急资源调度 支持救援过程物资调度，一键调度应急物资，可录入各类应急物资调度信息，包括应急装备使用、应急物资发放等；可对移动车载、单兵等应急资源跟进定位。支持对事件周边应急物资、救援队伍、应急专家、相关人员等进行指挥调度。支持救援过程物资调度，一键调度应急物资，可录入各类应急物资调度信息，包括应急装备使用、应急物资发放等。" 九、支持在地图上通过框选或点选的方式显示事故灾害点附近半径范围内的现场视频点位、应急队伍、应急车辆等应急资源分布情况，并可按需对框选应急资源按类型全选或多选进行一键调度，也可快速加入会议或发起多方资源视频会议会商。支持结合应急指挥体系管理创建通信群组，利用音视频通话、即时消息、会议等多种通信方式，实现指挥调度指令一键快速分发。 十、预案应急响应 根据事件详情及初步判断，选择应急响应等级，根据事件等级、事件类型或事件标签等，推荐相关的应急预案，并可查看相关应急预案的基本信息、指挥体系、响应方案和资源保障等内容，根据事件实际情况对预案进行调整，启动应急预案，实现指挥体系处置任务一键下发。 十一、业务应用移动化 支持移动端上报事件名称，包括事件类型、事件地点、事件发生时间、取证记录和事件描述，支持对定位进行上报，可拍摄视频和图片并进行录音进行取证的功能。支持接收和发送即时通信、语音通话、视频通话、历史消息查看，进行消息传输和文件传输；支持通过移动端APP对群组、联系人、通讯设备发起单人或多人实时语音通话；支持对群组、联系人、通讯设备发起单人或多人实时视频通话，可在视频通话过程中邀请其他联系人、通讯设备加入通话；系统支持用户通过移动端APP小程序可发起快速会议，发起临时音视频会议的功能；系统支持接收来自指挥中心下达的指挥救援任务，并对接收到的任务进行查看，现场应急人员根据救援进展情况进行编写反馈，内容包括事件详情。 | 1 | 套 |

| 三、提升“三断”应急指挥通信保底能力 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三断应急指挥通信 | ★370MHz窄带自组网移动便携站（核心产品） | 1.产品通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证； 2.频率范围：350-400MHz； 3.频率稳定度:±0.5ppm； 4.接收灵敏度：≤-124dBm； 5.4FSK数字调制：12.5KHz语音:7K60FXE；12.5KHz数据:7K60FXD；12.5KHz语音和数据：7K60FXW； 6.自组网最大节点数：≥32节点； 7.尺寸（高*宽*厚）：≤350*210*75mm（含把手）； 8.重量：≤3.9Kg（含天线与电池）； 9.内置电池容量：≥236Wh@14.8V，电池需提供中国国家强制性产品认证证书； 10.显示：≥2.0英寸，同时具备机身按键，可通过机身屏幕和按健查询设备定位及网络的重要相关信息，并进行重要参数设置； 11.定位：北斗定位； 12.需支持内置无线公网模块，可接入公网链路,实现IP互联，提供国家认可检测机构出具的具备CNAS或CMA标志的检测报告； 13.支持外接手咪，支持带屏幕显示的手咪，可以显示运行状态并设置基本参数。 14.最高发射功率：不低于25W，提供国家认可检测机构出具的具备CNAS或CMA标志的检测报告； 15.防护等级：不低于IP67；提供国家认可检测机构出具的具备CNAS或CMA标志的检测报告； | 3 | 台 |
| 2 |  | 370MHz对讲终端 | 1.产品为国产自主品牌，通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件。 2.不低于IP68的防护等级。提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。 3.频率范围：350-400MHz； 4.信道容量：≥1024 5.区域容量：≥64（每个区域最大32群组） 6.发射功率：高功率4W，低功率1W 7.电池：标配不低于2000mAh电池 8.整机重量：≤330g（带标配电池和天线）；尺寸（长*宽*高）：≤132*55*30mm（不含天线） 9.显示屏尺寸：≥2.2寸高亮宽屏，分辨率不低于240*320，6行文本显示。 10.支持中文短信功能：在集群和数字常规模式下，进行中文短信的发射和接收，短信可以编辑512个汉字，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。 11.越区切换：发射手台进行越区切换时，接收手台语音收听不掉字，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。 12.常规定位功能：手台处在直通或者中转模式下，接收方显示发射方的位置，包括方位角、距离，提供国家认可检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。 | 26 | 台 |
| 3 |  | 卫星电话 | 1、本次采购的卫星手持终端机型，须与用户现有在用星通信底座完全兼容配套。 2、星功能：支持中国自主研发的天通卫星移动通信网络的话音、短信功能； 3、接收频段：2170～2200MHz；发射频段：1980～2010MHz； 4、语音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 5、短信：单条最大长度≥140字节； 6、地面网功能：支持电信、移动、联通全网通频段， ▲7、定位:支持定位功能（需提供第三方检测机构出具的检测证书并加盖制造商公章佐证） | 30 | 台 |
| 4 |  | 卫星便携站 | Ku波段高通量自动对星卫星，设备便携适合野外应急使用，一键开机可实现设备的快速部署。支持有线网口和无线WiFi连接，提供覆盖国土及周边的卫星互联网通信服务。 | 1 | 台 |