包2技术参数

| 序号 | 模块 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合理加密消防站点和应急队伍力量 |  |  |  | / | / |
| 1 | 镇、村小型消防站点 | ★多功能抢险救援消防车（核心参数） | 水罐容积：4-5m³；有效射程：50-60m；工作压力：1.0MPa镇、村小型消防站点多功能抢险救援消防车 水罐容积：4-5m³； 有效射程：≥50-60m； 工作压力：1.0MPa 总质量≥11000kg 整备质量≥6000kg 外形尺寸（mm)≤7000*2350*3200 接近角/离去角(°)≥20/11 前悬/后悬(mm)≤1130/2030 底盘：轻型国六底盘，适合村镇窄路通行，离地间隙不小于400mm。 底盘：轻型国六底盘，适合村镇窄路通行，离地间隙不小于400mm。 配置：储水罐、消防水带、水枪、液压破拆工具、救援绳、应急照明、警示装置，潜水装具：面镜、呼吸管、潜水服、头套、潜水手套、脚蹼、气瓶、BCD浮力背心、一级减压器、主二级头、备用二级头、残压表、配重铅块、配重带、水下罗盘、潜水割刀、水面信号浮标、潜水口哨； 结构：布局合理、工具取放便捷、耐腐蚀、易维护 | 2 | 台 |
| 2 |  | 两轮消防摩托车 | ▲发动机：≥145cc，电感点火；最高车速：≥80km/h；轴距：»1300mm;功率：»8KW;扭矩：»10N.m ★泡沫罐：≥20L；干粉罐：≥10kg 配置：警灯、警报器、反光标识、储物架 特点：车身小巧、机动灵活，适合街巷、林区快速处置 要求：提供合格证、检测报告 | 9 | 台 |
| 3 |  | 便携救援装备模块 | 每套应包含： 定向救援喷水装置：1 套，射程≥30m 便携式灭火装置：10 套，灭火级别≥3A 新型高效便携式灭火装置：10 套 小型消防斧：质量≥1kg，全长≥280mm，斧头长度≥150mm，提供国家级权威检验机构出具的检验报告。 三角吊带： 符合应急救援急救用品相关标准，适用于肢体骨折固定、大面积创面包扎、伤员搬运等场景。展开尺寸≥94cm×94cm×134cm（直角边×斜边）尺寸适配不同身高、体型伤员的固定需求。采用高透气性纯棉或涤棉混纺材质，克重≥200g/㎡，具备良好的吸湿性、透气性和耐磨性，接触皮肤无刺激性，不易起球、变形。断裂强力≥1000N，耐洗次数≥50次，清洗后无明显褪色、变形，包扎后贴合肢体，固定牢固，不易松动；边缘采用包边工艺，无毛刺、脱线现象，避免划伤皮肤。采用独立密封包装，包装材料防水、防潮，便于储存和携带，包装上标注产品名称、规格、生产日期、保质期、使用说明等信息。 止血绷带： 符合医用急救绷带相关国家标准，适用于应急救援中肢体创伤止血、包扎固定场景。高弹型止血绷带尺寸规格≥7.9cm×3.5m，棉垫部分≥7.9cm×9.5cm；棉垫厚度≥3mm。绷带主体采用高弹性氨纶与棉混纺材质，弹性回复率≥85%；棉垫灭菌有效期≥2年。具备良好的止血效果，包扎后透气性好，不影响肢体血液循环；粘性适中，粘贴后不易脱落，拆除时无残留、不损伤皮肤；耐撕扯，断裂强力≥500N，不易破损。独立密封铝箔包装，每卷1包。 骨折固定板： 符合医用骨折固定器材相关标准，适用于四肢骨折临时固定，可适配手臂、腿部等不同部位。常规规格为长90cm×宽10cm×厚0.5cm，可根据需求弯折塑形，适配不同肢体长度和粗细，弯折后不易断裂。采用高分子聚乙烯材质，整体重量≤300g，可直接贴合皮肤使用，抗弯强度≥20MPa，抗压强度≥30MPa，具备良好的可塑性，在常温下可手动弯折，固定后不易松动，能有效限制肢体活动，缓解骨折部位疼痛。配备固定绑带，绑带弹性良好、固定牢固，可调节松紧度；可重复使用，清洗消毒后无性能下降，独立密封包装，便于储存。 应急照明装置：2 套，功率≥500W 分水装置：2 套，快速接口，耐压≥1.6MPa | 5 | 套 |
| 4 |  | 便携救援装备模块 | 每套应包含： 消防水带：5 条，长度 20m，工作压力≥1.6MPa（内径应与其他设备配套使用） 便携救援工具：2 套，含破拆、剪切、夹持功能 接口：快速铝合金接口，防脱、耐用 | 5 | 套 |
| 5 |  | 应急破拆装备模块 | 每套应包含： 大斧：2 把，重量≥3kg，高碳钢材质 绝缘剪断钳：2 把，可剪断≥15mm 钢筋 铁铤：2 把，长度≥1.2m，高强度耐磨 便携小型撞门器： 适用于应急救援中破拆木门、铝合金门等小型障碍物，开辟救援通道，体积小巧、便于携带。全长≤40cm，直径≤8cm，净重≤3kg，可单手操作，便于在狭小空间内使用。最大撞击力≥5000N，操作简单，按压式触发，复位迅速，连续撞击次数≥100次无故障；具备良好的耐腐蚀性，表面经过防锈处理，配备安全锁扣，撞头部位采用防护设计，整体结构牢固，无松动、脱落现象。 磁吸式狭小空间工作灯：符合应急照明灯具相关标准，适用于狭小空间、黑暗环境下的救援作业照明，具备磁吸功能，可灵活固定。采用 LED 光源，光源功率≥5W，光照亮度≥500lm，可调节光照模式（强光、弱光、爆闪），整体尺寸≤10cm×8cm×5cm，净重≤150g，磁吸强度≥20N，强光模式下续航≥8小时，弱光模式下续航≥20小时，爆闪模式下续航≥15小时；USB 充电，充电时间≤3小时，支持快充。防护等级≥IP65，抗摔高度≥1.5m，配备挂绳，便于携带；灯光照射角度可调节，适配不同照明需求，开关按键灵敏，操作简单。 防割耐磨救援手套： 符合防割手套相关国家标准，防割等级≥5级，适用于救援作业中防止手部被尖锐物体划伤、磨损。提供 S、M、L、XL 四种规格，适配不同手掌尺寸，手掌厚度≥0.8mm，手指部位加厚处理，厚度≥1.0mm，防割性能≥5级；耐磨性能≥10000次，耐穿刺性能≥80N；具备良好的柔韧性，佩戴后不影响手部灵活操作，可正常抓取细小物品；防水性能良好，可在潮湿环境下使用，不易吸水、变形，清洗后防割、耐磨性能无明显下降，使用寿命≥6个月（正常使用情况下）。 要求：工具坚固耐用、防滑手柄、防断裂 | 5 | 套 |
| 6 |  | 安全防护装备模块 | 每套应包含：防护头盔、安全防护服、防护手套、安全腰带、防护靴、轻型安全绳、应急腰斧、防毒面具 阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm 头盔抗冲击：10m 坠落测试合格 整体符合消防员防护装备标准 | 5 | 套 |
| 7 |  | 辅助救援装备模块 | 每套应包含： 折叠式搬运装置：5 套，额定承重≥500kg 电锤：5 台 1.电源电压：220V；2.额定功率：1600W；3.频率：50Hz；4.冲击能：5.5J； 5.空载转速：760r/min；6.冲击频率：2900BPM；7.最大钻孔直径：40mm； 8.净重：7.5kg。 电钻：5 台 1.电源电压(V)：220V；2.额定功率(W)：300W；3.空载转速（最大）(转/分)：3000转/分；4.最大扭矩(牛米)：1；5.重量(kg)：3Kg；6.最大夹头直径(mm)：10mm。 多功能梯：5 台 1.材质：铝合金；2.人字使用高度：3m；3.直梯高度：6m；4.承重≥150kg；5.承重：13.4kg； 6.折叠尺寸：180*52cm。 警示三角牌： 1.产品尺寸 43*43*43cm 2.产品材质 GPPS+HIPS 3.毛重/箱 11.7 kg4.净重/箱 11.4 kg 5.数量/箱 30 pcs 6.外箱尺寸 45*20.5*24.5cm 符合国标要求，适用于灾害救援现场、事故现场的警示隔离，提醒过往车辆、人员避让，保障救援作业安全。展开后整体尺寸≥430mm×430mm×430mm，警示牌主体三角边长≥430mm，警示牌厚度≥1.5mm，支架高度≥1000mm，确保远距离可见。警示牌面板具备良好的抗冲击、耐老化性能；反光膜采用高亮度晶彩格反光材料，在夜间、雨天等低能见度环境下可视距离≥500米；支架采用镀锌钢管材质，表面经过防锈处理，具备良好的耐腐蚀性能，可在潮湿、户外环境下长期使用。抗风等级≥6级，不易被风吹倒；折叠后体积小巧，折叠尺寸≤200mm×150mm×50mm，净重≤1.5kg，便于携带和收纳；反光膜粘贴牢固，不易脱落、褪色，耐磨损、耐紫外线，使用寿命≥3年。配备专用收纳盒，收纳盒防水、耐磨，便于携带和储存；警示牌上标注清晰的警示标识，符合国家标准规范，折叠、展开操作简单，无需借助工具即可完成。 多功能电工刀： 1.尺寸：13cm*4.5cm*3.5cm；2.净重≤65g；3.便于携带和单手操作；4.刀片长度：≥5cm，保证切割强度；6.刀片采用不锈钢；7.耐高压：≥1000V。 符合电工工具相关国家标准，适用于应急救援中切割电线、电缆、绳索、木材等物料，具备多种功能，适配救援现场复杂作业需求。刀身全长≤18cm，闭合后尺寸≤10cm×3cm×2cm，净重≤150g，便于携带和单手操作；刀片长度≥6cm，刀片厚度≥1.2mm，保证切割强度。刀片采用440C 不锈钢材质，经淬火处理，刃口硬度达到 HRC56-60，具备良好的锋利度、耐磨性和抗腐蚀性；刀柄采用防滑绝缘橡胶材质，耐高压≥1000V，握感舒适、不易打滑，可有效防止触电风险；刀柄内置螺丝刀、开瓶器、剥线口等多功能组件，组件材质与刀片一致，强度达标。刀片锋利，可轻松切割直径≤10mm 的电线、电缆及各类绳索，切割后无崩口、卷刃现象；剥线口适配多种规格电线，剥线时不损伤线芯；绝缘性能良好，在潮湿环境下使用无漏电风险；折叠后锁定牢固，防止误操作划伤操作人员，开启、闭合顺畅。配备专用刀套，刀套采用耐磨尼龙材质，可固定于腰间，便于携带和收纳；产品无毛刺、无异味，刀片可更换，刀柄可清洗，使用寿命≥1年（正常使用情况下）。 扎带： 1.常规规格为宽度≥3.5mm；2.长度≥200mm；3.厚度≥0.8mm；4.同时提供宽度≥7.6mm； 5.长度≥300mm 的大规格扎带；6.扎带拉力≥130N（常规规格）；7.≥400N（大规格）。 符合塑料扎带相关国家标准，适用于应急救援中固定电线、电缆、救援装备、绳索等，具备高强度、耐腐蚀特点，适配多种场景使用。采用自锁式尼龙扎带，常规规格为宽度≥3.6mm，长度≥200mm，厚度≥0.8mm；同时提供宽度≥7.6mm，长度≥300mm 的大规格扎带，满足不同固定需求；扎带拉力≥180N（常规规格）、≥500N（大规格），锁扣牢固，不易松脱。具备良好的阻燃性能，可在高温环境下使用；耐温范围为-40℃~85℃，具备良好的耐寒、耐热性能，不易脆化、变形；材质环保，无异味、无刺激性，具备良好的抗紫外线、耐腐蚀性能，可在户外、潮湿环境下长期使用。自锁性能良好，扎紧后不易松脱，可手动拉紧，无需借助工具；具备良好的韧性，不易断裂，承受外力拉扯时无破损；表面光滑、无毛刺，不会划伤被固定物品；耐老化性能良好，长期使用无开裂、变色现象。采用袋装包装，每袋≥100根（常规规格）、每袋≥50根（大规格），包装防水、防潮，便于储存和取用；扎带颜色为白色或黑色，便于识别和适配不同使用场景。 钢丝剪： 全长:20.5cm； 刃头长：7cm； 材质：铬钒钢； 重量：320g； 最大开口:40mm。 符合剪切工具相关国家标准，适用于应急救援中剪切钢丝、铁丝、电缆、钢丝绳等硬质物料，适配破拆、救援通道开辟等场景。全长≤25cm，刃口长度≥5cm，刃口厚度≥2mm，净重≤1.2kg，便于携带和单手操作，适配狭小空间作业。刃口采用高强度铬钒合金钢材质，具备良好的抗冲击、耐磨、抗剪切性能；手柄采用防滑绝缘橡胶材质，配备防滑纹路，同时具备良好的绝缘防护性能。可轻松剪切直径≤8mm 的钢丝、直径≤6mm 的钢丝绳及各类电缆，剪切后刃口无崩口、卷刃现象；剪切力≥8000N，剪切效率高，单次剪切即可完成作业；手柄开合顺畅，省力杠杆设计，降低操作力度，适配长时间作业；整体结构牢固，无松动、脱落现象，耐冲击性能良好，受到外力撞击时无变形。刃口经过防锈处理，具备良好的耐腐蚀性能，可在潮湿环境下正常使用；配备专用刀套，便于携带和收纳，防止刃口划伤操作人员；产品无毛刺、无缺陷，使用寿命≥2年（正常使用情况下）。 手持电台： 1.频率范围：UHF1：400-470MHz、UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； 2.发射功率：UHF 1W/4W；VHF 1W/5W； 3.信道配置：总信道≥1024个，单区域最大≥256信道，支持≥64个区域；信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz；频率稳定度 ±0.5ppm； 4.屏幕配置：≥2.4 英寸彩色 LCD 屏，分辨率≥ 320×240，262000 色，支持≥10行内容显示； 5.尺寸重量：外形 ≤132×55×29.5mm；整机（含天线、电池）≤310g； 6.供电续航：标配 ≥2400mAh 锂聚合物防伪电池，额定电压7V5/5/90 工作循环下，无 GPS 续航≥ 24 小时，带 GPS 续航≥ 20 小时； 7.无线连接：内置蓝牙 5.0（BLE+EDR）； 8.接收灵敏度：模拟 0.18μV（12dB SINAD）；数字 0.18μV（BER5%）； 9.抗干扰指标：邻道选择性、杂散响应抑制最高 70dB，互调最高 70dB，阻塞最高 84dB； 10.音频性能：额定音频功率 0.5W，音频失真≤3%；搭载AI 智能降噪、喇叭创新导水结构，嘈杂 / 涉水环境通话清晰； 11.定位模块：内置 GPS + 北斗双模定位，水平定位精度＜5 米，冷启动＜1 分钟，热启动＜10 秒； 12.按键与操控：配备专用紧急报警键、音量 / 信道一体式旋钮、可编程按键，支持界面智能循环切换；PU 耐磨按键，全键盘布局； 13.安全设计：支持开机密码、Micro SD/TF 加密卡槽，具备单独工作模式； 14.特色功能：数字集群通信、组群管理、信息收发、待机快捷操作； 15.防护标准：IP68 防尘防水，2 米水深浸泡≥ 4 小时正常工作；可承受 ≥2 米跌落冲击； 16.温湿度：工作温度 - 20℃~+60℃，存储温度 - 40℃~+85℃； 17.可靠性：符合 GJB150A-2009、MIL-STD-810 G 冲击、振动标准；ESD 静电防护 Level 4（接触 ±8kV，空气 ±15kV）； 18.机身工艺：防滑纹理外壳，轻薄机身，握持稳固。 静力绳： 1.直 径:10.5mm； 2.延伸率:3%； 3.线密度:73g； 4.绳皮:材质锦纶66（高强度锦纶 ），正反捻48股交叉编织 ，无接头，超耐磨； 5.绳芯:材质锦纶 66（高强度锦纶 ），多股平行排列 ，无接头，高强力； 6.耐高温:经204°C高温试验后未发生熔融焦化现象； 7.手感:柔软，旋转扭曲不易变型； 8.8字节拉力 :18kN； 9.破断强度 :30kN； 10.报告破断强度 :32kN； 11.执行标准 :XF494 -2023。 轻型安全绳： 1.直径:10.5mm； 2.延伸率:2%； 3.线密度:82g； 4.绳皮:材质高强度涤纶，正反捻48股交叉编织； 5.绳芯:材质高强度涤纶 ，交叉编织经204°C高温试验后未发生熔融焦化现象； 6.手感:中性偏软，旋转扭曲易变型； 7.8字节拉力 :20kN； 8.破断强度 :35kN； 9.长度:≥20m； 10.执行标准 :XF494 -2023。 过滤式自救呼吸器： 1.由全头罩和滤毒罐组成，头罩由铝箔布制成，口罩由软硅胶制成，单眼式大眼窗镜片； 2.防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等； 3.滤毒罐滤烟性能≥96%, 吸气阻力≤800ML，呼吸区漏气系数≤5％； 4.佩戴质量：≤460g； 5.总视野：＞70％ ,透光率：＞85％。 水基灭火器： 1.须符合GB4351-2023《手提式灭火器》标准； 2.灭火级别和灭火种类：1A 55B E 5F； 3.驱动气体：干燥空气、≥1.2MPa（20℃）； 4.20°C时有效喷射时间≥28s±4.5s，喷射滞后时问≤0.06s，喷射剩余率<0.7%，灭A类火灭火器的喷射距高≥3.5m； 5.存放密封性能：年泄漏量<工作压力的0.7%； 6.使用温度：-5℃+60℃； 7.灭火剂充装量：3L。 静力辅助扁带： 1.XF494-2023 《消防用防坠落装备》； 2.宽度≥25mm； 3.厚度≥3mm； 4.最小破断拉力≥33kN； 5.长度：≥120cm。 静力辅绳： 1.XF494-2023 《消防用防坠落装备》； 2.最小破断拉力≥20kN； 3.长度：≥10m。 5m*20根；10m*20根；20m*20根；符合消防相关标准，适用于救援现场的绳索连接、固定、辅助防护等场景，最小破断拉力≥10kN，静态延展性≤4%，具备防水、防潮、抗紫外线性能，可在户外、潮湿环境下长期使用，不易老化、褪色；无异味、无刺激性，接触皮肤无过敏反应。绳体两端配备金属绳扣，绳扣采用高强度铝合金材质，表面经过防锈处理，与绳体连接牢固；每种规格独立包装，包装上标注规格、长度、破断拉力等信息，便于识别和使用。 水下强光手电： 1.亮度：1400LM； 2.档位：强-中-弱-爆闪-SOS-关循环； 3.电压：3.7V； 4.尺寸：43*30*156； 5.功率：15W(MAX)； 6.防护等级：IP68； 7.电池：21700/3000mAh； 8.续航：约3H； 9.潜水深度：100m。 适用于水下救援、水下作业等场景，具备强光照明、防水性能，可在水下正常使用。采用 LED 光源，光源功率≥10W，光照亮度≥1000m，可调节光照模式（强光、弱光、爆闪），爆闪模式可用于水下应急警示。整体尺寸≤15cm×5cm×5cm，净重≤200g，防水等级≥IPX8，可在水下50米深度正常使用，浸泡24小时后无进水、无故障；具备良好的抗水压性能，水下使用时无变形、无泄漏。配备大容量锂电池，电池容量≥3000mAh，强光模式下续航≥6小时，弱光模式下续航≥15小时，爆闪模式下续航≥10小时；充电方式为 USB 充电，支持快充，充电时间≤4小时；抗摔高度≥2m，跌落至硬质地面或水下后无故障，可正常使用。配备挂绳和手持腕带，便于水下携带和操作；开关按键防水、灵敏，可在水下操作；灯头采用防刮花玻璃材质，不易磨损，光照角度可调节。 潜水导向绳： 1.材质:夜光纤维；2.直径:8mm；3.长度: 20米；4.破断拉力≥20KN；5.符合XF494-2023标准。 适用于水下救援、潜水作业等场景，用于引导潜水人员方向，防止迷失，具备防水、耐磨、高强度特点。直径≥8mm，长度≥50米（可根据需求调整）；绳体内部采用高强尼龙纤维编织，外部涂覆防水 PVC 涂层，涂层厚度≥0.2mm，具备良好的防水、耐腐蚀、抗老化性能，可在海水、淡水环境下长期使用。最小破断拉力≥18kN，静态延展性≤3%，受力后不易拉伸变形、断裂；耐磨性能良好，耐磨次数≥5000次，可抵御水下岩石、杂物的磨损；具备良好的柔韧性，水下使用时不易打结、缠绕。绳体两端配备金属浮标和固定接头，浮标采用高强度塑料材质，浮力≥5N，可漂浮在水面，便于识别；固定接头采用不锈钢材质，表面经过防锈处理，与绳体连接牢固，不易脱落；配备专用收纳袋，便于携带和储存。 要求：工具性能稳定、绝缘、耐用 | 5 | 套 |
| 8 | 镇、村应消一体化队伍 | 棉质阻燃服 | 1.型号：有特大、大、中、小四个型号，可根据用户需要配置；2.材质：橘红色纯棉贡缎阻燃处理，依据 GB18401-2010 标准制作加工而成；3.洗涤50次后续燃时间S：≤0； 4.洗涤50次后阴燃时间S：≤0；5.洗涤50次后损毁长度mm:≤100；6.纤维含量%：纯棉； ▲7.缝线强力N：≥10；8.面料断裂强力N：T≥1900 W≥1200；▲9.面料撕裂强力 N：T≥60，W≥50；10.缝制要求：所有缝线全双线明线缝制，包裆及肘部加固缝制。 | 330 | 套 |
| 9 |  | 防火头盔 | ★1.符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和XF44-2015《消防头盔》标准要求； 2.头盔由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、披肩等组成； 3.帽壳采用聚酰亚胺材料，质地坚韧，强度高，抗冲击，盔壳冲击吸收性能好，表面光洁，色泽醒目； 4.半盔式头盔，颜色为橘红色； 5.帽壳两侧设有多功能模块化滑轨设计，为阻燃尼龙材质。披肩采用桔红色阻燃材料制成； 6.冲击吸收性能：高温预处理所受最大冲击力3387N，低温预处理所受最大冲击力3397N，浸水预处理所受最大冲击力3391N； 7.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在0s内自熄； ▲8.电绝缘性能：帽壳的泄露电流0.9mA； 9.侧向刚性：帽壳的最大变形值16mm，卸载后的变形值1mm； 10.下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑脱，延伸长度16mm； ▲11.质量(不含附件）：785g； 12.阻燃性能（披肩和面罩）：披肩的损毁长度经向26mm、纬向25mm；续然时间经、纬向均为0s。面罩续燃时间0s。无熔融、滴落现象； 13.面罩透光率：浅色面罩的可见光透过率84.8%。 | 330 | 顶 |
| 10 |  | 防火手套 | ★1.产品符合国家XF633-2006消防员抢险救援防护服装标准要求； 2.外观结构：为五指分开式，由阻燃外层、防水层、隔热层和舒适层四层材料符合制成，具备阻燃、隔热、防水、耐磨，手面缝有反光标志带。外层与皮革相配合，掌心耐磨； ▲3.阻燃性能：续燃时间（s）经、纬向：0s；经向：≤15mm 纬向：≤20mm； 4.阴燃时间（s）：经向、纬向：1.0s； 5.热稳定性：手套尺寸变化率%，长方向≤1%，宽方向≤1.5%，手套在180℃温度下保持5min，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，舒适层尺寸变化率≤1%，舒适层在180℃温度下保持5min，试样无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象； 6.熔融、滴落：无； 7.抗切割性能（割破力）：≥12（N)；耐撕破性能(N)：背面外层材料：经向：≥170N，纬向：≥120N.掌心面，经向≥210N，纬向≥290N。耐磨性能：试样在9Kpa的压力下，经8000次循环摩擦，试样不应被摩擦； 8.抗机械刺穿性能：≥150N。灵巧性能：徒手控制百分比：≤110%； ▲9.抓握性能≥80%，实际性能≥100%。 | 330 | 双 |
| 11 |  | 防火鞋 | ★1.符合 XF633-2006标准； 2.产品结构：中高靴款式：高≥220mm的高度，系带式结构； 3.靴头性能（㎜）：耐压力测试、冲击性能：≥18mm； 4.靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象；靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿； ▲5.外底耐弯折：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤9 mm；防滑性能：≥23°；靴底抗刺穿性能（N）：≥2200N； 6.电绝缘性能（mA）：在测试电压∶5000V 漏电电流≤ 0.11mA； 7.阻燃性能（靴面）：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间（s）∶0s； 8.损毁长度（㎜）：≤20mm； 9.产品性能：具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。。 | 330 | 双 |
| 12 |  | 灭火工具 | ★1.灭火器灭火级别和灭火种类：4A 144B C E； 2.灭火器使用温度范围：-20℃～+60℃；3.20℃有效喷射时间与工作压力：有效喷射时间：19s±3s、工作压力：1.2MPa； 4.充装量：8kg； ▲5.充装误差：≤1%； 6.有效喷射时间：≥18s； 7.喷射滞后时间：≤0.5s； 8.喷射剩余率：≤8%； 9.灭A类火灭火器的喷射距离：≥ 4.4m。 | 330 | 把 |
| 序号 | 模块 | 设备名称 | 技术参数指标 | 数量 | 单位 |
| 二、加强基层装备和物资标准化配备 |  |  | ★通用要求： 所有物资须为全新原厂正品，提供合格证、检测报告（消防类需 3C 认证）。 物资规格、型号、数量须与招标文件一致，外观无破损、无异味。 供货期：合同签订后 30 日历天内完成全部供货、卸货、验收。 质保期：≥1 年，质保期内免费维修更换。 供应商须提供使用培训、操作手册、维保方案。 |  |  |
| 1 | 县级物资储备库 | 棉被 | 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》棉胎 ▲1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）； 2.等级：100%棉； 3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道； 4.研磨率：≥85%； 5.短纤维含量：≤20%； 6.含杂率：≤0.8%； 7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套 8.纤维成分：100%棉； ▲9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链； 10.规格：210cm×150cm(±2%)； 11.材质：100%棉； 12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm； 13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级； 14.甲醛含量：≤75mg/Kg； 15.PH值：4.0—8.5。 | 2500 | 床 |
| 2 |  | 棉褥 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：棉褥150×200cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：≥1.5kg； | 2500 | 床 |
| 3 |  | 床单 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 2.规格：≥160×220cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； | 2500 | 张 |
| 4 |  | 棉大衣 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：≥170-185 码； 3.性能：保暖、防风、防水，阻燃处理； 4.颜色：藏青 / 军绿标准应急色，带反光条； | 550 | 件 |
| 5 |  | 棉衣裤 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：≥165-185 码； 3.性能：保暖、防风、防水，阻燃处理； 4.颜色：藏青 / 军绿标准应急色，带反光条； | 552 | 套 |
| 6 |  | 单兵便携泵 | ★1.发动机动力：单缸，四冲程，风冷汽油机；2.发动机功率：≥2.2HP；3.燃油箱：内置一体式油箱；4.燃油箱容量：≥1.2L；5.启动方式：自回式手拉绳启动或电启动；6.类型：合金单级离心式泵体；7.燃点系统：晶体管点火；8.泵壳铝合金，并经防腐处理；9.最大流量：≥3.5L/s；10.最大射程：≥25m；11.吸程：≥7m；12.最大压力：≥0.85MPa；最大扬程：≥85m；13.进水口直径：≥50mm；14.出水口直径：≥40mm； ▲15.重量：≤11.5kg； 16.配进水口快速接头1个、出水口快速接头2个、吸水管1根；直流喷枪一 个。 | 20 | 台 |
| 7 |  | 二号工具 | 1.工具包采用涤纶涂层织物，防水性更强，结实耐用； 2.工具由：多功能折叠铁锨、斧头、砍刀、组合杆、手锯、组合耙、扑火头、专用背包等共8件组成； 3.特点：连接杆可与扑火头、组合耙任意连接，使用方便，用途多样，便于携带； 4.专用背包：防潮迷彩布，中间夹有硬质背板，正面印有“组合工具”字样。 | 50 | 把 |
| 8 |  | 组合工具 | 材质：高碳钢 / 锰钢锻造，刃口淬火处理 尺寸：长度≥1200mm，头部宽度≥100mm 手柄：硬木 / 防滑塑料，防开裂、防脱手 用途：可扑打明火、开设防火线 | 200 | 套 |
| 9 |  | 蓄水池、水囊 | 1.材质：高强度 PVC 夹网布，厚度≥0.8mm，可折叠； 2.容量：蓄水池≥5m³； 3.密封：无渗漏，保水≥72 小时； 4.结构：可折叠，带进出水口及快速接头； 5.质保：≥1年，提供合格证明。 | 20 | 个 |
| 10 |  | 车载北斗定位终端 | 定位：北斗 / GPS 双模，定位精度≤5m 通讯：支持北斗短报文，发送 / 接收功能 供电：内置锂电池，续航≥24h 防护：IP67 防水防尘，防摔 质保：≥1年，提供合格证、检测报告 | 2 | 台 |
|  | 乡镇级物资储备库 | 棉被 | 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》 棉胎 1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）；2.等级：100%棉；3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道；4.研磨率：≥85%；5.短纤维含量：≤20%；6.含杂率：≤0.8%；7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套 8.纤维成分：100%棉；9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链；10.规格：210cm×150cm(±2%)；11.材质：100%棉；12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm；13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级；14.甲醛含量：≤75mg/Kg；15.PH值：4.0—8.5。 | 800 | 床 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 棉褥 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：棉褥150×200cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：≥1.5kg； | 800 | 床 |
| 13 |  | 床单 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 2.规格：≥160×220cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； | 800 | 张 |
| 14 |  | 棉大衣 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：≥170-185 码； 3.性能：保暖、防风、防水，阻燃处理； 4.颜色：藏青 / 军绿标准应急色，带反光条； | 700 | 件 |
| 15 |  | 棉衣裤 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：≥165-185 码； 3.性能：保暖、防风、防水，阻燃处理； 4.颜色：藏青 / 军绿标准应急色，带反光条； 5.质保：≥1年，无破损、无异味。 | 700 | 套 |
| 16 |  | 单兵便携泵 | 1.发动机动力：单缸，四冲程，风冷汽油机；2.发动机功率：≥2.2HP；3.燃油箱：内置一体式油箱；4.燃油箱容量：≥1.2L；5.启动方式：自回式手拉绳启动或电启动；6.类型：合金单级离心式泵体；7.燃点系统：晶体管点火；8.泵壳铝合金，并经防腐处理9.最大流量：≥3.5L/s；10.最大射程：≥25m；11.吸程：≥7m；12.最大压力：≥0.85MPa；最大扬程：≥85m；13.进水口直径：≥50mm；14.出水口直径：≥40mm；15.重量：≤11.5kg； 16.配进水口快速接头1个、出水口快速接头2个、吸水管1根；直流喷枪 | 36 | 台 |
| 17 | 村级物资储备库 | 二号工具 | 1.手柄采用直径不小于 25mm 长度不小于 150cm 的钢管； 2.表面镀锌防锈处理； 3.捆绑处采用 2 道钢箍加固，具有耐用、永不脱落的特点； 4.拍头由不少于 20 条长度不小于 50cm的橡胶条组成， 橡胶条内有加强棉线。 | 450 | 把 |
|  |  | 蓄水池、水囊 | 蓄水池： 1.材质：高强度 PVC 夹网布，厚度≥0.8mm，可折叠；2.容量：蓄水池≥5m³；3.密封：无渗漏，保水≥72 小时；4.结构：可折叠，带进出水口及快速接头；5.质保：≥1年，提供合格证明。 水囊： 1.材质：高强度 PVC 夹网布，厚度≥0.8mm，可折叠；2.容量：水囊≥1m³；3.密封：无渗漏，保水≥72 小时；4.结构：可折叠，带进出水口及快速接头；5.质保：≥1年，提供合格证明。 | 36 | 个 |
| 18 |  | 棉被 | 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》 棉胎 1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）；2.等级：100%棉；3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道；4.研磨率：≥85%；5.短纤维含量：≤20%；6.含杂率：≤0.8%；7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套 8.纤维成分：100%棉；9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链；10.规格：210cm×150cm(±2%)；11.材质：100%棉；12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm；13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级；14.甲醛含量：≤75mg/Kg；15.PH值：4.0—8.5。 | 750 | 床 |
| 19 |  | 棉褥 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 2.规格：棉褥150×200cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：≥1.5kg； 5.质保：≥1年，无异味、无破损。 | 750 | 床 |
| 20 |  | 床单 | 1.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 2.规格：≥160×220cm； 3.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 4.重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； 5.质保：≥1年，无异味、无破损。 | 750 | 张 |

| 三、提升应急避难场所规范化运行能力 |  |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级应急避难场所 | 设施改造 | 符合应急避难场所标准 建设内容：功能分区优化、应急通道、标识标牌、无障碍设施、应急供电接口、应急给排水、避雷、消防、监控、应急广播点位完善 材料要求：标识采用反光铝板 / 3M 反光膜，耐候≥5 年 施工要求：现场整洁、线路规范、符合安全疏散与消防要求 验收：提供竣工图、验收记录、现场核验合格 | 2 | 套 |

| 2 |  | 物资配备 | 每批包含： （1）基础保障物资 应急照明系统：5 套 1. 产品名称：便携式移动工作灯； 2. 使用场景：满足公安消防、安保执勤、消防救援、防汛抗洪、电业抢修、管道检修、野外作业、货场装卸、事故抢修、铁路施工等高亮度移动照明及现场警示需求； 3. 光源：固态免维护 LED 光源，光源平均使用寿命≥100000h，额定功率 2×60W； 4. 续航能力：强光模式持续工作≥8h，工作光模式持续工作≥20h； 5. 照明模式：灯头可切换聚光远距离照明、泛光大面积照明；灯头背面集成红蓝警示灯，具备现场警示功能； 6. 升降支架：两节式升降杆，伸缩调节范围 1.2m～2.3m，照射角度可调；升降杆与电池箱一体化设计； 7. 电气参数：高能锂离子电池，额定电压 DC22.2V，额定容量 10Ah；充电时间约 8h，电池循环寿命≥1000 次； 8. 环境适应性：防护等级 IP66，全密封结构，可暴雨环境正常使用；铝合金外壳，抗冲击、耐磕碰； 9. 外形尺寸：1200×150×2300mm； 10. 整机重量：8Kg。 应急指示牌：30 块 尺寸36*14CM 材质：PVC夜光膜 功能：疏散方向、功能区标识齐全 应急围栏 / 警戒带：20 卷 1.尺寸：5cm*100m；2.体积：2000cm³；3.重量：1000g；4.材质：涤纶布。 应急垃圾桶：20 个 1.规格：100L加厚款带轮带盖；2.尺寸：520*470*780mm；3.开合方式：脚踏式；4.材质：防火阻燃材质 （2）生活保障物资 折叠床：≥500 张 执行标准：YJ/T 11.1-2010《救灾装具 第 1 部分：折叠床》 - 样式要求：折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头； 2.布料要求：666dtex×666dtex天蓝色单面涂覆PVC涂层布；单位面积质量≥450g/㎡；撕破强力：经向≥45N，纬向≥40N；断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；静水压≥50kpa； 3.管材：φ25mm（直径）±0.5mm×1.1mm（厚度）±0.11mm钢管；4.折叠外形尺寸： 930mm×700mm×100mm；允许偏差 ±20mm；5.展开外形尺寸：长≥1850mm×宽≥700mm×高≥350mm；6.缝制工艺要求：起止针须回针3道- 5道，长度为10mm-15mm,断线接头处须重缝20mm -30mm，针码密度，7针/30mm-10针/30mm，明线距边宽1mm-2mm；7.床架工艺要求：床架、床脚及折页各配件喷塑处理，颜色为本白。折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。活动三节环经电镀锌及钝化处理；8.整体水平放置水平偏差≤5mm，展开后无晃动、不侧翻；9.布面外观质量要求：外观应规整、平展、整洁；10.床架表面处理要求： - 喷塑漆膜厚度≥35 um；11.喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑；12.镀锌件镀锌层耐腐蚀：中性盐雾喷雾48h，主要表面无锈斑；13.床脚折页钢板：厚度2.0mm±0.5mm； 14.承重≥150kg。 棉被、棉褥、床单：各100 套 棉被 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》 棉胎 1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）； 2.等级：100%棉； 3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道； 4.研磨率：≥85%； 5.短纤维含量：≤20%； 6.含杂率：≤0.8%； 7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套 8.纤维成分：100%棉； 9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链； 10.规格：210cm×150cm(±2%)； 11.材质：100%棉； 12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm； 13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级； 14.甲醛含量：≤75mg/Kg； 15.PH值：4.0—8.5。 棉褥 16.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 17.规格：棉褥150×200cm； 18.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 19.重量：≥1.5kg； 20.质保：≥1年，无异味、无破损； 床单 21.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 22.规格：≥160×220cm； 23.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 24.重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； 折叠桌凳：20 套 1.产品名称:L120小方管+4凳； 2.产品材质:密度板+铝合金； 3.产品尺寸:120*60*55-70CM； 4.颜色:白色桌+白色4凳单个独立包装； 5.尺寸:62*63*11CM； 6.产品净重量:6.3KG92.9； 7.产品毛重量:7.1kG； 8.桌面厚度:0.45厘米； 9.桌腿壁厚:0.65厘米； 10.桌腿管径;2.5厘米； 11.凳子材质:600D单层牛津布； 12.凳子桌腿;16管径； 13.凳子尺寸:27.5x30x34cm。 饮用水、应急食品：满足≥1000 人 3天用量 饮用纯净水：9000瓶 符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准，550ml 应急食品：方便面：9000桶 净重（面饼+配料）：103g 符合GB 17400《食品安全国家标准 方便面》‌食品安全标准 （3）应急保障物资 发电机：1台 1. 产品名称：汽油发电机组； 2. 额定功率：11.0kW； 3. 最大功率：12.0kW； 4. 额定频率：50Hz； 5. 输出电压：230V/400V； 6. 油箱容量：40L； 7. 发动机排量：597.2cc； 8. 发动机型式：顶置气门、单缸、风冷、四冲程； 9. 机油容量：1.2L； 10. 启动方式：支持手拉启动、电启动两种启动方式； 11. 包装尺寸：730×560×630mm； 12. 重量参数：净重 102kg，毛重 105kg； 13.续航：≥12h。 应急灯、帐篷灯：50 盏 1. 应急灯具有照明、收音、报警和应急充电于数码终端设备主要功能，广泛应用于抢险救灾、户外探险； 2.温度范围15到35℃，相对湿度：25%-75%，气压：86-106kpa的试验环境中，产品符合GB/T 4208-2017≥IP30测试的标准要求； 3.高亮照明3种模式可选：头部≥3颗LED和优质聚光环的高亮度照明，配合三档≥90度角度的可调手提把手，满足远程聚光探照和近光散光照明目标的需求；中间≥10颗LED的野营灯／台灯／帐篷灯等多用途照明需求； 4.AM/FM收音功能，声光电报警功能，移动电源输出功能：连接USB口为手机充电；手摇发电可以直接给手机等小型电子设备应急供给； 5.吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特的吊挂提手； 6.配用光源：LED光源； 7.连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ； 8.报警声强度≥96dB； 9.电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 手电筒：50 把 1. 外形尺寸：Φ30×145mm；整机重量125g； 2. 外观结构：体积轻巧，便于衣袋携带，操作简便； 3. 光源：高亮度白光LED光源，光源平均使用寿命≥100000h，额定功率10W； 4. 照射功能：反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达100米以上，支持远近变焦，灯头可调焦实现聚泛光照明； 5. 档位模式：具备强光、工作光、弱光、爆闪、SOS五档灯光模式，可用于照明或远距离信号指示； 6. 供电方式：内置高能无记忆锂电池；同时支持三节7号碱性电池作为备用电源； 7. 电气参数：额定工作电压DC3.7V，电池额定容量2000mAh；连续放电时间≥3h（强光）/≥6h（工作光）；充电时间＞2h；电池使用寿命＞1000次充放电循环； 8. 安全保护：灯具内置过充、过放及短路保护装置； 9. 壳体性能：高硬度合金外壳，可承受强烈冲击；具备防水、耐高低温、高湿环境适应能力；外壳深度防滑处理； 10. 充电方式：座充充电。 扩音器：5 台 1.功能：喊话 录音 音乐 报警 蓝牙 USB/TF卡 ； 2.性能：音量大，声音清晰； 3.传播距离：2000米； 4.待机时间：约8-15小时（根据音量大小）； 5.录音时间：360秒； 6.功率：100W； 7.电池：配备2节可充电锂电池； 8.材料：ABS； 9.电池容量：4800MWH； 10.产品重量：0.97KG。 对讲机：10 部 1.频率范围：UHF1：400-470MHz、UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； 2.发射功率：UHF 1W/4W；VHF 1W/5W； 3.信道配置：总信道≥1024个，单区域最大≥256信道，支持≥64个区域；信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz；频率稳定度 ±0.5ppm； 4.屏幕配置：≥2.4 英寸彩色 LCD 屏，分辨率≥ 320×240，262000 色，支持≥10行内容显示； 5.尺寸重量：外形 ≤132×55×29.5mm；整机（含天线、电池）≤310g； 6.供电续航：标配 ≥2400mAh 锂聚合物防伪电池，额定电压7V5/5/90 工作循环下，无 GPS 续航≥ 24 小时，带 GPS 续航≥ 20 小时； 7.无线连接：内置蓝牙 5.0（BLE+EDR）； 8.接收灵敏度：模拟 0.18μV（12dB SINAD）；数字 0.18μV（BER5%）； 9.抗干扰指标：邻道选择性、杂散响应抑制最高 70dB，互调最高 70dB，阻塞最高 84dB； 10.音频性能：额定音频功率 0.5W，音频失真≤3%；搭载AI 智能降噪、喇叭创新导水结构，嘈杂 / 涉水环境通话清晰； 11.定位模块：内置 GPS + 北斗双模定位，水平定位精度＜5 米，冷启动＜1 分钟，热启动＜10 秒； 12.按键与操控：配备专用紧急报警键、音量 / 信道一体式旋钮、可编程按键，支持界面智能循环切换；PU 耐磨按键，全键盘布局； 13.安全设计：支持开机密码、Micro SD/TF 加密卡槽，具备单独工作模式； 14.特色功能：数字集群通信、组群管理、信息收发、待机快捷操作； 15.防护标准：IP68 防尘防水，2 米水深浸泡≥ 4 小时正常工作；可承受 ≥2 米跌落冲击； 16.温湿度：工作温度 - 20℃~+60℃，存储温度 - 40℃~+85℃； 17.可靠性：符合 GJB150A-2009、MIL-STD-810 G 冲击、振动标准；ESD 静电防护 Level 4（接触 ±8kV，空气 ±15kV）； 18.机身工艺：防滑纹理外壳，轻薄机身，握持稳固。 防汛、灭火基本器材：各1 套 （4）医疗救护物资 急救箱：20 套（含绷带、消毒、止血、心肺复苏用品） 1.碘伏消毒液：10 支； 2.医用酒精棉片：6cm×3cm，20 片； 3.酒精卫生湿巾：5 片； 4.医用纱布块（大号）：10cm×10cm-8 层，30 片； 5.医用弹性绷带：8cm×450cm，8 卷； 6.自粘弹性绷带：5cm×450cm，2 卷； 7.创口贴：7.2cm×1.9cm，40 片； 8.医用透气胶带：1.25cm×500cm，4 卷； 9.医用敷贴（中号）：10cm×10cm，4 片； 10.弹力帽：9 号，2 个； 11.三角绷带：96cm×96cm×136cm，2 包； 12.烧伤敷料：60cm×40cm，2 包； 13.卡扣式止血带：3cm×40cm，2 个； 14.颈托：L 号，1 个； 15.医用夹板：11cm×90cm，1 副； 16.电子体温计：1 支； 17.急救毯：160cm×210cm，2 块； 18.呼吸面罩：20cm×20cm，2 个； 19.一次性使用医用橡胶检查手套：M 码，4 副； 20.瞬冷冰袋：120g，2 袋； 21.敷料镊子：12.5cm，塑料，1 个； 22.暖贴：1 袋； 23.普通脱脂纱布口罩：6 只； 24.圆头剪刀：15cm，1 把； 25.安全别针：10 枚 / 包，10 枚； 26.手电筒（含电池）：1 个； 27.高频救生哨：2 个； 28.防风防水火柴：2 筒； 29.急救手册：1 本； 30.急救知识光盘：1 个； 31.ZE-N-002A 外包（含肩带）：1 个。 担架：2 副 1.有效⼯作负载:⽔平300kg；垂直300kg； 2.执⾏标准：苏苏械备20153016； 3.⽤于救援⼯作中伤员转移使⽤； 4.主管⼀体成型弯管，副管满焊，强度⼤，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊⽅式，四点式悬吊； 5.担架平稳舒适，三点式悬吊，担架可快速调整姿态； 6.配置背部⽀撑耐⽤PE背板⻓⾄⼩腿部，更舒适，配备阻燃⽹衬，四条快拆装功能的固定带； 7.使⽤螺纹连接⽅式，底部互扣快速连接结构，结构强度⼤，可实现快速拆装； 8.本担架可⽤于垂直、平移、斜坡等多种⻆度环境使⽤； 9.担架采⽤两段分体结构，为存储、运输，实现更多便利； 10.配备防震型垫子，转运伤员更便捷、舒适； 11.规格：304不锈钢（ 配件：聚⼄稀、PE、涤纶） ； 12.重量：≤21kg； 13.外箱尺寸：≤125cmx70x32cm。 | 2 | 批 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | 棉被、棉褥、床单：各100 套 棉被 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》 棉胎（配套配备） 1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）； 2.等级：100%棉； 3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道； 4.研磨率：≥85%； 5.短纤维含量：≤20%； 6.含杂率：≤0.8%； 7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套≥100 套 8.纤维成分：100%棉； 9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链； 10.规格：210cm×150cm(±2%)； 11.材质：100%棉； 12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm； 13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级； 14.甲醛含量：≤75mg/Kg； 15.PH值：4.0—8.5。 棉褥≥100 套 16.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 17.规格：棉褥150×200cm； 18.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 19.重量：≥1.5kg； 20.质保：≥1年，无异味、无破损； 床单≥100 套 21.材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 22.规格：≥160×220cm； 23.性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 24.重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； 折叠桌凳：≥20 套 1.产品名称:L120小方管+4凳； 2.产品材质:密度板+铝合金； 3.产品尺寸:120*60*55-70CM； 4.颜色:白色桌+白色4凳单个独立包装； 5.尺寸:62*63*11CM； 6.产品净重量:6.3KG92.9； 7.产品毛重量:7.1kG； 8.桌面厚度:0.45厘米； 9.桌腿壁厚:0.65厘米； 10.桌腿管径;2.5厘米； 11.凳子材质:600D单层牛津布； 12.凳子桌腿;16管径； 13.凳子尺寸:27.5x30x34cm。 饮用水、应急食品：满足≥1000 人 3天用量 饮用纯净水：9000瓶 符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准，550ml 应急食品：方便面：≥9000桶 净重（面饼+配料）：103g 符合GB 17400《食品安全国家标准 方便面》‌食品安全标准 （3）应急保障物资 发电机：≥1台 1. 产品名称：汽油发电机组； 2. 额定功率：11.0kW； 3. 最大功率：12.0kW； 4. 额定频率：50Hz； 5. 输出电压：230V/400V； 6. 油箱容量：40L； 7. 发动机排量：597.2cc； 8. 发动机型式：顶置气门、单缸、风冷、四冲程； 9. 机油容量：1.2L； 10. 启动方式：支持手拉启动、电启动两种启动方式； 11. 包装尺寸：730×560×630mm； 12. 重量参数：净重 102kg，毛重 105kg； 13.续航：≥12h。 应急灯、帐篷灯：≥50 盏 1. 应急灯具有照明、收音、报警和应急充电于数码终端设备主要功能，广泛应用于抢险救灾、户外探险； 2.温度范围15到35℃，相对湿度：25%-75%，气压：86-106kpa的试验环境中，产品符合GB/T 4208-2017≥IP30测试的标准要求； 3.高亮照明3种模式可选：头部≥3颗LED和优质聚光环的高亮度照明，配合三档≥90度角度的可调手提把手，满足远程聚光探照和近光散光照明目标的需求；中间≥10颗LED的野营灯／台灯／帐篷灯等多用途照明需求； 4.AM/FM收音功能，声光电报警功能，移动电源输出功能：连接USB口为手机充电；手摇发电可以直接给手机等小型电子设备应急供给； 5.吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特的吊挂提手； 6.配用光源：LED光源； 7.连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ； 8.报警声强度≥96dB； 9.电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 手电筒：≥50 把 1. 外形尺寸：Φ30×145mm；整机重量125g； 2. 外观结构：体积轻巧，便于衣袋携带，操作简便； 3. 光源：高亮度白光LED光源，光源平均使用寿命≥100000h，额定功率10W； 4. 照射功能：反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达100米以上，支持远近变焦，灯头可调焦实现聚泛光照明； 5. 档位模式：具备强光、工作光、弱光、爆闪、SOS五档灯光模式，可用于照明或远距离信号指示； 6. 供电方式：内置高能无记忆锂电池；同时支持三节7号碱性电池作为备用电源； 7. 电气参数：额定工作电压DC3.7V，电池额定容量2000mAh；连续放电时间≥3h（强光）/≥6h（工作光）；充电时间＞2h；电池使用寿命＞1000次充放电循环； 8. 安全保护：灯具内置过充、过放及短路保护装置； 9. 壳体性能：高硬度合金外壳，可承受强烈冲击；具备防水、耐高低温、高湿环境适应能力；外壳深度防滑处理； 10. 充电方式：座充充电。 扩音器：5 台 1.功能：喊话 录音 音乐 报警 蓝牙 USB/TF卡 ； 2.性能：音量大，声音清晰； 3.传播距离：≥2000米； 4.待机时间：约8-15小时（根据音量大小）； 5.录音时间：≥360秒； 6.功率：≥100W； 7.电池：配备2节可充电锂电池； 8.材料：ABS； 9.电池容量：≥4800MWH； 10.产品重量：≥0.97KG。 对讲机：≥10 部 1.频率范围：UHF1：400-470MHz、UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； 2.发射功率：UHF 1W/4W；VHF 1W/5W； 3.信道配置：总信道≥1024个，单区域最大≥256信道，支持≥64个区域；信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz；频率稳定度 ±0.5ppm； 4.屏幕配置：≥2.4 英寸彩色 LCD 屏，分辨率≥ 320×240，262000 色，支持≥10行内容显示； 5.尺寸重量：外形 ≤132×55×29.5mm；整机（含天线、电池）≤310g； 6.供电续航：标配 ≥2400mAh 锂聚合物防伪电池，额定电压7V5/5/90 工作循环下，无 GPS 续航≥ 24 小时，带 GPS 续航≥ 20 小时； 7.无线连接：内置蓝牙 5.0（BLE+EDR）； 8.接收灵敏度：模拟 0.18μV（12dB SINAD）；数字 0.18μV（BER5%）； 9.抗干扰指标：邻道选择性、杂散响应抑制最高 70dB，互调最高 70dB，阻塞最高 84dB； 10.音频性能：额定音频功率 0.5W，音频失真≤3%；搭载AI 智能降噪、喇叭创新导水结构，嘈杂 / 涉水环境通话清晰； 11.定位模块：内置 GPS + 北斗双模定位，水平定位精度＜5 米，冷启动＜1 分钟，热启动＜10 秒； 12.按键与操控：配备专用紧急报警键、音量 / 信道一体式旋钮、可编程按键，支持界面智能循环切换；PU 耐磨按键，全键盘布局； 13.安全设计：支持开机密码、Micro SD/TF 加密卡槽，具备单独工作模式； 14.特色功能：数字集群通信、组群管理、信息收发、待机快捷操作； 15.防护标准：IP68 防尘防水，2 米水深浸泡≥ 4 小时正常工作；可承受 ≥2 米跌落冲击； 16.温湿度：工作温度 - 20℃~+60℃，存储温度 - 40℃~+85℃； 17.可靠性：符合 GJB150A-2009、MIL-STD-810 G 冲击、振动标准；ESD 静电防护 Level 4（接触 ±8kV，空气 ±15kV）； 18.机身工艺：防滑纹理外壳，轻薄机身，握持稳固。 防汛、灭火基本器材：各1 套 （4）医疗救护物资 急救箱：20 套（含绷带、消毒、止血、心肺复苏用品） 1.碘伏消毒液：10 支； 2.医用酒精棉片：6cm×3cm，20 片； 3.酒精卫生湿巾：5 片； 4.医用纱布块（大号）：10cm×10cm-8 层，30 片； 5.医用弹性绷带：8cm×450cm，8 卷； 6.自粘弹性绷带：5cm×450cm，2 卷； 7.创口贴：7.2cm×1.9cm，40 片； 8.医用透气胶带：1.25cm×500cm，4 卷； 9.医用敷贴（中号）：10cm×10cm，4 片； 10.弹力帽：9 号，2 个； 11.三角绷带：96cm×96cm×136cm，2 包； 12.烧伤敷料：60cm×40cm，2 包； 13.卡扣式止血带：3cm×40cm，2 个； 14.颈托：L 号，1 个； 15.医用夹板：11cm×90cm，1 副； 16.电子体温计：1 支； 17.急救毯：160cm×210cm，2 块； 18.呼吸面罩：20cm×20cm，2 个； 19.一次性使用医用橡胶检查手套：M 码，4 副； 20.瞬冷冰袋：120g，2 袋； 21.敷料镊子：12.5cm，塑料，1 个； 22.暖贴：1 袋； 23.普通脱脂纱布口罩：6 只； 24.圆头剪刀：15cm，1 把； 25.安全别针：10 枚 / 包，10 枚； 26.手电筒（含电池）：1 个； 27.高频救生哨：2 个； 28.防风防水火柴：2 筒； 29.急救手册：1 本； 30.急救知识光盘：1 个； 31.ZE-N-002A 外包（含肩带）：1 个。 担架：≥2 副 1.有效⼯作负载:⽔平≥300kg；垂直≥300kg； 2.执⾏标准：苏苏械备20153016； 3.⽤于救援⼯作中伤员转移使⽤； 4.主管⼀体成型弯管，副管满焊，强度⼤，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊⽅式，四点式悬吊； 5.担架平稳舒适，三点式悬吊，担架可快速调整姿态； 6.配置背部⽀撑耐⽤PE背板⻓⾄⼩腿部，更舒适，配备阻燃⽹衬，四条快拆装功能的固定带； 7.使⽤螺纹连接⽅式，底部互扣快速连接结构，结构强度⼤，可实现快速拆装； 8.本担架可⽤于垂直、平移、斜坡等多种⻆度环境使⽤； 9.担架采⽤两段分体结构，为存储、运输，实现更多便利； 10.配备防震型垫子，转运伤员更便捷、舒适； 11.规格：304不锈钢（ 配件：聚⼄稀、PE、涤纶） ； 12.重量：≤21kg； 13.外箱尺寸：≤125cmx70x32cm。 |  |  |
|  | 镇级应急避难场所 | 设施改造 | 符合应急避难场所标准 建设内容：标识系统更新、应急通道清理、简易功能分区、无障碍优化、照明补点 标识：反光材质，清晰规范 验收：现场核验合格 | 9 | 套 |
| 4 |  | 物资配备 | 每批包含： （1）基础保障物资 应急指示标牌：≥15 块 尺寸36*14CM 材质：PVC夜光膜 功能：疏散方向、功能区标识齐全 应急照明：≥20 盏 配用光源：LED光源； 连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ； 报警声强度≥96dB； 电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 警戒带：≥10 卷 尺寸：5cm*100m；体积：2000cm³；重量：1000g；材质：涤纶布 折叠床：≥150张 样式要求：折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头（按需配备）； 布料要求：666dtex×666dtex天蓝色单面涂覆PVC涂层布；单位面积质量≥450g/㎡；撕破强力：经向≥45N，纬向≥40N；断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；静水压≥50kpa； 管材：φ25mm（直径）±0.5mm×1.1mm（厚度）±0.11mm钢管；折叠外形尺寸： 930mm×700mm×100mm；允许偏差 ±20mm；展开外形尺寸：长≥1850mm×宽≥700mm×高≥350mm；缝制工艺要求：起止针须回针3道- 5道，长度10mm-15mm,断线接头处须重缝20mm -30mm，针码密度，7针/30mm-10针/30mm，明线距边宽1mm-2mm；床架工艺要求：床架、床脚及折页各配件喷塑处理，颜色为本白。折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。活动三节环经电镀锌及钝化处理；整体水平放置水平偏差≤5mm，展开后无晃动、不侧翻；布面外观质量要求：外观应规整、平展、整洁； 床架表面处理要求：喷塑漆膜厚度≥35 um；喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑；镀锌件镀锌层耐腐蚀：中性盐雾喷雾48h，主要表面无锈斑；床脚折页钢板：厚度2.0mm±0.5mm； 承重≥150kg 棉被：≥30 套 规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）；等级：100%棉； 网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道；研磨率：≥85%；短纤维含量：≤20%；含杂率：≤0.8%；卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 棉褥:≥30 套 材质：纯棉面料 + 中空棉填充，符合救灾标准； 规格：棉褥150×200cm； 性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 重量：≥1.5kg； 床单：≥30 套 材质：纯棉面料 + 中空棉填充，救灾标准； 规格：≥160×220cm； 性能：保暖、透气、防缩水，阻燃处理； 重量：棉被≥2kg，棉褥≥1.5kg； 应急饮用水、食品：满足≥300 人 2 天用量 饮用纯净水：≥1800瓶 符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准，550ml 应急食品：方便面≥31800桶净重（面饼+配料）：≥103g 符合GB 17400《食品安全国家标准 方便面》‌食品安全标准 （2）应急保障物资 发电机：≥1 台（5kW 及以上） 1.额定电压：230V；2.额定频率：50Hz；3.最大功率：5.5KW；4.额定功率：5.0KW；5.额定电流：21.7A；6.额定转速：3000r/min；7.功率因数：1.0；8.最高适用海拔：≥1000m；9.包装尺寸：≥690×520×580mm；10.整机配置：搭载数字电压显示屏，设有发动机机油报警系统、断路保护器，开放式框架结构，配备 AC230V 输出接口。 扩音器：≥2 台 1.功能：喊话 录音 音乐 报警 蓝牙 USB/TF卡 ；2.性能：音量大，声音清晰；3.传播距离：2000米；4.待机时间：约8-15小时（根据音量大小）；5.录音时间：360秒；6.功率：100W；7.电池：配备2节可充电锂电池；8.材料：ABS；9.电池容量：4800MWH；10.产品重量：0.97KG。 手电筒：≥30 个 1. 外形尺寸：Φ30×145mm；整机重量125g；2. 外观结构：体积轻巧，便于衣袋携带，操作简便；3. 光源：高亮度白光LED光源，光源平均使用寿命≥100000h，额定功率10W；4. 照射功能：反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达100米以上，支持远近变焦，灯头可调焦实现聚泛光照明；5.档位模式：具备强光、工作光、弱光、爆闪、SOS五档灯光模式，可用于照明或远距离信号指示；6.供电方式：内置高能无记忆锂电池；同时支持三节7号碱性电池作为备用电源；7.电气参数：额定工作电压DC3.7V，电池额定容量2000mAh；连续放电时间≥3h（强光）/≥6h（工作光）；充电时间＞2h；电池使用寿命＞1000次充放电循环；8.安全保护：灯具内置过充、过放及短路保护装置；9.壳体性能：高硬度合金外壳，可承受强烈冲击；具备防水、耐高低温、高湿环境适应能力；外壳深度防滑处理；10.充电方式：座充充电； 应急灯≥30套 1. 应急灯具有照明、收音、报警和应急充电于数码终端设备主要功能，广泛应用于抢险救灾、户外探险；2.温度范围15到35℃，相对湿度：25%-75%，气压：86-106kpa的试验环境中，产品符合GB/T 4208-2017≥IP30测试的标准要求；3.高亮照明3种模式可选：头部≥3颗LED和优质聚光环的高亮度照明，配合三档≥90度角度的可调手提把手，满足远程聚光探照和近光散光照明目标的需求；中间≥10颗LED的野营灯／台灯／帐篷灯等多用途照明需求；4.AM/FM收音功能，声光电报警功能，移动电源输出功能：连接USB口为手机充电；手摇发电可以直接给手机等小型电子设备应急供给；5.吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特的吊挂提手；6.配用光源：LED光源；7.连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ；8.报警声强度≥96dB；9.电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 简易灭火、防汛器材：各1 套 推车式灭火器：1台 - 灭火剂：ABC 干粉，磷酸二氢铵 75%，额定充装量 35kg，充装误差 ±2% 以内； - 灭火级别：10A、233B、C、E 类火灾适用，-20℃可扑灭 144B 火； - 喷射参数：20℃有效喷射≥33.7s，喷射距离≥6.4m；高低温喷射剩余率≤10%； - 使用温度：-20℃～60℃，驱动介质干燥空气，20℃工作压力 1.2MPa； - 整车总质量：54kg±4kg； - 喷射软管长：度≥4.1m，配金属间歇喷射枪； - 筒体：43L HP295 碳钢焊接瓶体，水压试验压力 2.1MPa，通体 R03 大红色防腐涂层阀门、压力表配套完整，压力表可单独拆卸；保险装置解脱力 20～100N，带防开启封记推车车架可自立、倾斜 10° 自动回正； - 底盘：离地间隙≥100mm，推拉轻便，行驶试验无开裂渗漏； - 9.橡胶密封件、塑料件耐高低温、耐老化、耐灭火剂腐蚀，无变形开裂。 1.尺寸：≥705*680*528mm； 2.材质：红色ABS、表面抗UV涂层； 简易防汛器材：1台 1.尺寸：≥705*680*528mm；2.材质：红色ABS、表面抗UV涂层； （3）医疗救护物资 急救箱：3套 - 四合一颈托：2 个； - 医用夹板：≥11cm×90cm，2 副； - 三角绷带：≥96cm×96cm×136cm，10 包； - 纱布绷带：≥6cm×6m，1 卷； - 酒精：≥100ml，1 瓶； - 碘伏：≥100ml，1 瓶 - 医用脱脂棉球（5g / 袋）：≥5g / 袋，2 袋； - 圆头剪刀：≥15cm，1 把； - 石膏衬垫：≥15cm×300cm，10 卷； - 呼吸面罩：≥20cm×20cm，2 个； - 11.一次性 CPR 屏障消毒面膜：20 张； 12.一次性使用医用橡胶检查手套：M 码，2 副； 13.丁字式开口器：≥13cm，1 个； 14.舌钳：≥17cm，1 把； 15.敷料镊子：≥12.5cm，塑料，2 把； 16.卡扣式止血带：≥3cm×40cm，5 个； 17.医用敷贴（小号）：≥6cm×7cm，10 片； 18.ZS-L-014A 外箱：1 个。 | 9 | 批 |
| 5 | 村级应急避难场所 | 物资配备 | 每批包含： 指示标牌：8个 尺寸≥36*14CM 材质：PVC夜光膜 功能：疏散方向、功能区标识齐全 应急照明：帐篷灯 / 应急灯 10盏 - 应急灯具有照明、收音、报警和应急充电于数码终端设备主要功能，广泛应用于抢险救灾、户外探险； - 温度范围15到35℃，相对湿度：25%-75%，气压：86-106kpa的试验环境中，产品符合GB/T 4208-2017≥IP30测试的标准要求； - 高亮照明3种模式可选：头部≥3颗LED和优质聚光环的高亮度照明，配合三档≥90度角度的可调手提把手，满足远程聚光探照和近光散光照明目标的需求；中间≥10颗LED的野营灯／台灯／帐篷灯等多用途照明需求； - AM/FM收音功能，声光电报警功能，移动电源输出功能：连接USB口为手机充电；手摇发电可以直接给手机等小型电子设备应急供给； - 吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特的吊挂提手； - 配用光源：LED光源； - 连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ； - 报警声强度≥96dB； - 9.电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 折叠床：≥10 张 执行标准：YJ/T 11.1-2010《救灾装具 第 1 部分：折叠床》 1.样式要求：折叠床为钢管床架折叠式，由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头； 2.布料要求：666dtex×666dtex天蓝色单面涂覆PVC涂层布；单位面积质量≥450g/㎡；撕破强力：经向≥45N，纬向≥40N；断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；静水压≥50kpa； 3.管材：φ25mm（直径）±0.5mm×1.1mm（厚度）±0.11mm钢管；4.折叠外形尺寸： 930mm×700mm×100mm；允许偏差 ±20mm；5.展开外形尺寸：长≥1850mm×宽≥700mm×高≥350mm；6.缝制工艺要求：起止针须回针3道- 5道，长度为10mm-15mm,断线接头处须重缝20mm -30mm，针码密度，7针/30mm-10针/30mm，明线距边宽1mm-2mm；7.床架工艺要求：床架、床脚及折页各配件喷塑处理，颜色为本白。折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。活动三节环经电镀锌及钝化处理；8.整体水平放置水平偏差≤5mm，展开后无晃动、不侧翻；9.布面外观质量要求：外观应规整、平展、整洁；10.床架表面处理要求：喷塑漆膜厚度≥35 um；11.喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑；12.镀锌件镀锌层耐腐蚀：中性盐雾喷雾48h，主要表面无锈斑；13.床脚折页钢板：厚度2.0mm±0.5mm； 14.承重≥150kg。 棉被：≥10 床 执行标准：YJ/T 7.1-2010《救灾被服 第 1 部分：棉被》 棉胎 1.规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）； 2.等级：100%棉； 3.网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道； 4.研磨率：≥85%； 5.短纤维含量：≤20%； 6.含杂率：≤0.8%； 7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 棉胎≥10 床 - 规格：1500mm×2000mm（±2%）；重量2.5kg（±3%）； - 等级：100%棉； - 网纱：面纱3层，密度≥15根/10cm，竖筋≥14道，左筋≥18道，右筋≥18道； - 研磨率：≥85%； - 短纤维含量：≤20%； - 含杂率：≤0.8%； - 7.卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常； 被套：≥10 床 - 8.纤维成分：100%棉； - 9.外观：被套封口端为3#尼龙拉链方式，封口要居中，长度≥100cm，尼龙拉链； - 10.规格：210cm×150cm(±2%)； - 11.材质：100%棉； - 12.密度：径向≥275根/10cm，纬向≥269根/10cm； - 13.耐干摩擦色牢度：≥4级(湿摩：≥3级)。耐刷洗色牢度：≥3级； - 14.甲醛含量：≤75mg/Kg； - 15.PH值：4.0—8.5。 手电筒：≥10 把 - 外形尺寸：Φ30×145mm；整机重量125g； - 外观结构：体积轻巧，便于衣袋携带，操作简便； - 光源：高亮度白光LED光源，光源平均使用寿命≥100000h，额定功率10W； - 照射功能：反射器采用高科技表面处理工艺，反光效率高，灯具照射距离可达100米以上，支持远近变焦，灯头可调焦实现聚泛光照明； - 档位模式：具备强光、工作光、弱光、爆闪、SOS五档灯光模式，可用于照明或远距离信号指示； - 供电方式：内置高能无记忆锂电池；同时支持三节7号碱性电池作为备用电源； - 电气参数：额定工作电压DC3.7V，电池额定容量2000mAh；连续放电时间≥3h（强光）/≥6h（工作光）；充电时间＞2h；电池使用寿命＞1000次充放电循环； - 安全保护：灯具内置过充、过放及短路保护装置； - 壳体性能：高硬度合金外壳，可承受强烈冲击；具备防水、耐高低温、高湿环境适应能力；外壳深度防滑处理； - 10. 充电方式：座充充电。 扩音器：≥1 台 - 功能：喊话 录音 音乐 报警 蓝牙 USB/TF卡 ； - 性能：音量大，声音清晰； - 传播距离：≥2000米； - 待机时间：约8-15小时（根据音量大小）； - 录音时间：≥360秒； - 功率：≥100W； - 电池：配备2节可充电锂电池； - 材料：ABS； - 电池容量：≥4800MWH； - 10.产品重量：0.97KG。 防汛灭火基本器材：各 1 套 - 尺寸：≥705*680*528mm； - 材质：红色ABS、表面抗UV涂层； - 3.包装：10个一套。 急救箱：1 套 - 四合一颈托：2 个； - 医用夹板：11cm×90cm，2 副； - 三角绷带：96cm×96cm×136cm，10 包； - 纱布绷带：6cm×6m，1 卷； - 酒精：100ml，1 瓶； - 碘伏：100ml，1 瓶； - 医用脱脂棉球（5g / 袋）：5g / 袋，2 袋； - 圆头剪刀：15cm，1 把； - 石膏衬垫：15cm×300cm，10 卷； - 呼吸面罩：20cm×20cm，2 个； - 11.一次性 CPR 屏障消毒面膜：20 张； 12.一次性使用医用橡胶检查手套：M 码，2 副； 13.丁字式开口器：13cm，1 个； 14.舌钳：17cm，1 把； 15.敷料镊子：12.5cm，塑料，2 把； 16.卡扣式止血带：3cm×40cm，5 个； 17.医用敷贴（小号）：6cm×7cm，10 片； 18.ZS-L-014A 外箱：1 个。 应急饮用水、食品： 满足≥50 人1天临时避险 饮用纯净水：≥150瓶 符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》标准，550ml 应急食品：≥方便面150桶 净重（面饼+配料）：≥103g 符合GB 17400《食品安全国家标准 方便面》‌食品安全标准 | 82 | 批 |
| 6 | 安全岛 | 物资配备 | 每批包含： 应急指示标识：5 块 尺寸：≥36*14CM 材质：PVC夜光膜 功能：疏散方向、功能区标识齐全 应急照明：帐篷灯 / 应急灯 6 盏 1. 应急灯具有照明、收音、报警和应急充电于数码终端设备主要功能，广泛应用于抢险救灾、户外探险； 2.温度范围15到35℃，相对湿度：25%-75%，气压：86-106kpa的试验环境中，产品符合GB/T 4208-2017≥IP30测试的标准要求； 3.高亮照明3种模式可选：头部≥3颗LED和优质聚光环的高亮度照明，配合三档≥90度角度的可调手提把手，满足远程聚光探照和近光散光照明目标的需求；中间≥10颗LED的野营灯／台灯／帐篷灯等多用途照明需求； 4.AM/FM收音功能，声光电报警功能，移动电源输出功能：连接USB口为手机充电；手摇发电可以直接给手机等小型电子设备应急供给； 5.吊挂提手和手提把手设计：产品头部顶端设计独特的吊挂提手； 6.配用光源：LED光源； 7.连续工作时间：强光≥8h 工作光≥15h ； 8.报警声强度≥96dB； 9.电源：可充电池，电池容量≥1.8ah。 救生、警示用品：救生衣、救生圈、警戒带 救生衣： - ≥61*54*20，人可穿至240斤/四色可选（红黄蓝绿）； - 加厚防水牛津布：精选420D牛津布料，内层有防水涂层，结实耐磨，吸水少，浮力大； - 加厚5大块珍珠泡沫：由大块EPE珍珠棉组成，浮力强； - 高频逃生口哨：人性化设计，带呼救口哨可遇紧急情况使用还贴心配有口哨袋子；5.夜间发光条：在水中明显易辨，方便搜救者用探明灯找到求救者； - 三条腰带调节扣：腰部采用调节扣可方便调节到舒适的位置； - 7.安全跨带设计：下摆配有双重跨带可根据具体情况选择使用与否。 救生圈: 1.外径≥710mm；2.内径≥440mm；3.重量≥2.5kg；4.浮力≥14.5kg；5.材质：高密度乙烯+聚乙烯泡沫；6.带反光条和救生绳。 警戒带： - 尺寸：5cm*100m； - 体积：2000cm³； - 重量：1000g； - 4.材质：涤纶布。 急救包：1 套 - 碘伏消毒液：10 支； - 医用酒精棉片：6cm×3cm，20 片； - 酒精卫生湿巾：5 片； - 医用纱布块（大号）：10cm×10cm-8 层，30 片； - 医用弹性绷带：8cm×450cm，8 卷； - 6.自粘弹性绷带：5cm×450cm，2 卷； 7.创口贴：7.2cm×1.9cm，40 片； 8.医用透气胶带：1.25cm×500cm，4 卷； 9.医用敷贴（中号）：10cm×10cm，4 片； 10.弹力帽：9 号，2 个； 11.三角绷带：96cm×96cm×136cm，2 包； 12.烧伤敷料：60cm×40cm，2 包； 13.卡扣式止血带：3cm×40cm，2 个； 14.颈托：L 号，1 个； 15.医用夹板：11cm×90cm，1 副； 16.电子体温计：1 支； 17.急救毯：160cm×210cm，2 块； 18.呼吸面罩：20cm×20cm，2 个； 19.一次性使用医用橡胶检查手套：M 码，4 副； 20.瞬冷冰袋：120g，2 袋； 21.敷料镊子：12.5cm，塑料，1 个； 22.暖贴：1 袋； 23.普通脱脂纱布口罩：6 只； 24.圆头剪刀：15cm，1 把； 25.安全别针：10 枚 / 包，10 枚； 26.手电筒（含电池）：1 个； 27.高频救生哨：2 个； 28.防风防水火柴：2 筒； 29.急救手册：1 本； 30.急救知识光盘：1 个； 31.ZE-N-002A 外包（含肩带）：1 个。 | 18 | 批 |
| 四、提升宣教培训和应急演练能力 |  |  |  | / | / |
| 1 | 县级防灾减灾科普宣教基地 | 投影设备 | - 技术参数 1. 显示技术：采用3LCD三片式液晶投影技术，三色光源独立输出，无彩虹纹 2. 液晶面板：≥0.59英寸大尺寸三片式液晶面板，色彩深度≥8Bit，液晶刷新率≥120Hz ▲3. 亮度：白色亮度≥3000流明，色彩亮度≥3000流明 4. 对比度：≥16000:1 5. 光源类型：超高压汞灯光源 ▲6. 光源寿命：标准模式≥6000小时，节能模式≥12000小时 7. 变焦倍数：≥1.0-1.35倍数码变焦 8. 投射比：1.27-1.71 9. 投射画面尺寸：33-378英寸 10. 梯形校正：支持手动垂直±30°、水平±30°双向梯形校正 11. 整机尺寸：≤295×211×87mm（长×宽×高） 12. 整机重量：≤2.4kg二、接口配置 ≥1路HDMI 1.4高清输入接口 ≥1路USB-A 5V/2A供电接口 分辨率：1920*1080dpi（100英寸） 内置扬声器功率≥5W 配备复合视频、音频输入/输出接口 三、其他要求 1. 节能模式噪音≤27dB 2. 外观颜色：白色 3. 具备手机、电脑无线投屏功能 | 1 | 台 |
| 2 |  | 平板电脑 | - 硬件参数 1. 操作系统：商用定制版 ▲2. 处理器：≥八核处理器，制程工艺≤6nm 3. 运行内存：≥6GB LPDDR4X 4. 机身存储：≥128GB，支持Micro SD卡扩展至≥1TB 5. 机身材质：全金属一体化机身 二、屏幕参数 1. 屏幕尺寸：≥10.4英寸IPS高清全面屏 ▲2. 屏幕分辨率：≥2000×1200（2K级），像素密度≥225PPI 3. 色域：≥100% sRGB广色域 4. 亮度调节：≥4096级智能亮度调节 5. 触控：支持≥10点电容触控 6. 支持电子书墨水阅读模式 7. 产品具备3C强制认证证书 8. 产品具备CQC节能产品认证证书 9. 产品具备中国环境标志产品认证（十环认证）证书 | 1 | 台 |
| 3 |  | ★VR套装（核心产品） | - 硬件配置（头显设备） 1. 处理器：≥高通骁龙XR2平台 2. 运行内存：≥6GB LPDDR4X 2133MHz 3. 存储容量：≥128GB UFS3.1 4. 屏幕规格：单块≥5.5英寸SFR TFT分体屏 5. 总分辨率：≥3664×1920（4K级，单眼≥1832×1920），像素密度≥773PPI 6. 刷新率：原生≥72Hz，支持≥120Hz模式 7. 视场角（FOV）：≥98° 8.电池参数：容量：5300 mAh 充电：高通平台 QC3.0 快充，USB PD 3.0 快充 二、软件内容（≥11个灾害场景模块） 1. VR地震灾害防范与处置技能训练模块 2. VR洪涝灾难防范与处置技能训练模块 3. VR雷击灾害防范与处置技能训练模块 4. VR沙尘暴灾害应急处置训练模块 5. VR冰雪灾害防范与处置技能训练模块 6. VR滑坡与泥石流灾害防范与应急处置模块 7. VR山林火灾防范与处置技能训练模块 8. VR台风灾害防范与处置技能训练模块 9. VR地震应急避险训练模块 10. VR山洪应急避险训练模块 11. VR台风应急避险训练模块 三、功能要求 1. 每个场景模块包含灾害预警、灾害发生、防范措施、灾后处置等完整训练流程 2. 支持手柄交互操作，包含躲避、搬运、关闭开关、拨打救援电话、心肺复苏等多种操作 3. 配备语音引导系统，全程语音提示操作要点 4. 场景内容符合防灾减灾科普教育规范，科学准确 | 12 | 套 |
| 4 |  | 科普宣传材料 | 一、内容构成（依据县应急管理局要求） 每套包含《社区应急指导手册》《家庭应急指导手册》《地震灾害防范与应急》《洪涝灾害防范与应急》《台风灾害防范与应急》《 地质灾害防范与应急》《森林草原火灾防范与应急》手册 二、内容要求 1. 内容涵盖常见灾害类型的防范知识与应急处置方法 2. 图文并茂，语言通俗易懂，适合不同年龄段人群阅读学习 3. 符合国家防灾减灾科普宣传相关规范要求 4. 印刷清晰，装订规范，便于发放和携带 | 840 | 套 |
| 5 |  | ★CPR急救训练基础半身模拟人 | - 设备组成 心肺复苏救助体验装置系统，含半身模拟人及配套操作系统 二、功能参数 1. 模拟人形态：基础半身模拟人模型，解剖标志清晰，便于操作定位 2. 操作功能：支持标准心肺复苏术（CPR）操作训练，包含胸外按压、人工呼吸等核心操作 3. 反馈系统：配备操作指示系统，可指导体验者按照规范步骤进行操作 4. 训练效果：通过系统训练可掌握正确的心肺复苏术方法和操作流程 三、材质要求 1.模拟人采用环保耐用材料制作，触感真实，经久耐用，适合高频次训练使用。 2：外形尺寸：75*37*25 3：重量：8KG | 1 | 个 |
| 6 |  | 32英寸触摸一体机 | 类型：壁挂触摸一体机 配备红外触摸屏，支持两点触控和手指书写；采用32英寸LED显示屏，分辨率为1920x1080，亮度为400cd/㎡，对比度为3000:1；内置音箱；提供HDMI、VGA、AV、TV和网络接口；采用铝合金边框设计，黑色外观，尺寸为760×454×60mm，重量为15kg；电源适配100-240V，功耗80W。 软件系统（应急急救知识整合系统） 1. 心肺复苏急救板块（教学视频+操作演示） 2. 海姆立克急救板块（教学视频+操作演示） 3. 创伤急救板块（教学视频+操作演示） 功能特点 1. 触控交互，自助学习 2. 高清视频播放 3. 界面简洁，操作简便 | 1 | 台 |
| 7 |  | 创伤功能假人模型 | 一、 基本参数 数量：1具创伤急救模拟人 类型：成年男性整体人模型 ▲外形尺寸：86*44*32.5 重量：12KG 材质：PVC 二、功能特点 1. 解剖标志明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，便于操作定位 2. 头部可左右摆动，水平转动角度≥180度 3. 具备生命特征模拟功能 4. 支持创伤急救相关操作训练 三、材质要求 采用热塑弹性体混合胶材料制作，经久耐用，适合反复操作训练 | 1 | 个 |
| 8 |  | VR体验区场地改造 | 一、改造内容 VR体验区地面及场地展板适配性改造工程 二、技术要求 1. 地面改造满足VR设备安装及体验安全要求 2. 展板改造适配VR体验区整体视觉与功能布局 3. 改造后场地符合安全规范，无突出棱角、防滑处理到位 4. 施工材料环保达标，符合室内装修相关标准 | 20 | m² |
| 9 |  | 宣传展板 | - 规格数量 设计制作防灾减灾科普海报，共8块 材质：PVC 尺寸：1200*2400CM 安装方式：挂壁 二、内容要求 1. 主题围绕防灾减灾科普知识宣传 2. 内容科学准确，符合国家防灾减灾宣传教育规范 3. 图文并茂，视觉冲击力强，易于公众理解接受 4. 设计风格统一，版式美观大方 三、制作要求 1. 画面清晰，色彩还原准确 2. 材质耐用，适合室内长期展示 3. 安装方式简便稳固 | 8 | 块 |
| 10 |  | 小型液压或电动平台 | 一、设备功能 单人小型地震体验台是模仿地震发生的系统，启动后，体验者犹如进入真实的地震环境中，可模仿不同等级的地震，体验者身临其境。通过控制台的选择按钮可以选择多个级别的地震效果，纵波运动，横波运动。 控制台的按钮可以选择6个级别的地震效果，体验纵波：四级，六级，八级；横波：四级，六级，八级。 二、技术参数 1. 驱动方式：液压或电动驱动 2. 地震模拟等级：支持≥6个级别地震效果模拟 3. 运动模式：支持纵波运动、横波运动两种模式 4. 分级控制：纵波模式支持四级、六级、八级三档；横波模式支持四级、六级、八级三档 5. 控制方式：配备控制台，通过按钮选择不同地震级别和运动模式 ▲6.尺寸;700mm*700mm*1290mm 三、安全要求 1. 平台结构稳固，承重满足单人安全体验要求 2. 配备安全防护措施，防止体验过程中摔倒受伤 3. 运行噪音低，体验环境舒适 | 1 | 台 |
| 11 |  | 智能感应课桌椅 | 一、学生课桌 1. 支架材质：采用≥2cm×5cm加厚矩形钢管一体焊接成型 2. 表面处理：经过除锈、磷化、高温静电喷塑多重工艺处理，防潮防锈、耐磕碰磨损 3. 桌脚垫：配备防滑静音橡胶脚垫 4. 桌面材质：厚度≥1.8cm高密度防火面板 5. 封边工艺：四周全包封边工艺，边缘光滑无毛刺 6. 功能要求：支持高度调节，桌下预留储物空间 二、学生椅子 1. 钢架材质：采用≥2cm×5cm加厚矩形方管架构，满焊工艺成型 2. 表面处理：静电喷塑，防腐耐刮 3. 椅面椅背：一体成型加厚PE原生塑料材质，人体工学弧形曲面设计 4. 椅脚垫：加装静音防滑脚垫 5. 结构要求：整体牢固抗冲击，长期使用不易晃动断裂 三、其他要求 1. 每套含1张课桌+1把椅子 2. 适配教室、应急集中安置点等多场景使用 3. 符合校用家具相关安全标准 | 10 | 套 |
| 12 |  | 灭火器 | 一、配置清单 1. 水基型灭火器 2. 干粉灭火器 二、技术参数 1. 水基型灭火器：药剂容量≥3L，可扑救固体可燃物、小型带电初期火情，环保无污染 2. 干粉灭火器：充装量≥4kg，适用于A、B、C类及电气火灾，灭火速度快 三、资质要求 所有灭火器均具备国家强制性产品认证（3C认证），符合GB 4351相关标准 | 10 | 个 |
| 13 | 常态化预案演练 | 科普宣传材料 | 一、内容构成 每套包含《社区应急指导手册》《家庭应急指导手册》《地震灾害防范与应急》《洪涝灾害防范与应急》《台风灾害防范与应急》《 地质灾害防范与应急》《森林草原火灾防范与应急》手册 二、内容要求 1. 内容涵盖常见灾害类型的防范知识与应急处置方法 2. 图文并茂，语言通俗易懂，适合不同年龄段人群阅读学习 3. 符合国家防灾减灾科普宣传相关规范要求 4. 印刷清晰，装订规范，便于发放和携带 技术要求：规格：≥185X260（MM） 印刷：封面封底四色印刷，内页单色印刷 纸张：封面封底200g铜版纸，内页70g胶版纸 后期：胶装 | 400 | 套 |
| 14 |  | 演练用警示标牌、哨子等应急演练物料 | 物料构成 每场包含警示标牌、应急哨子等应急演练必备物料 二、功能用途 1. 适用于险情先期处置、人员转移避险、自救互救及集中安置等演练活动 2. 警示标牌用于危险区域标识、疏散路线指引 3. 应急哨子用于险情预警、人员集合信号传递 三、质量要求 1. 警示标牌材质醒目耐用，文字图案清晰 规格参数： 尺寸36*14CM 材质：PVC夜光膜 功能：疏散方向、功能区标识齐全 2. 应急哨子声音洪亮，防潮耐用 3. 符合应急演练物资相关标准要求 | 10 | 场 |
| 15 | 综合应急救援宣教服务点 | VR套装 | - 硬件配置（头显设备） 1. 处理器：≥高通骁龙XR2平台 ▲2. 运行内存：≥6GB LPDDR4X 2133MHz 3. 存储容量：≥128GB UFS3.1 4. 屏幕规格：单块≥5.5英寸SFR TFT分体屏 5. 总分辨率：≥3664×1920（4K级，单眼≥1832×1920） 6. 刷新率：原生≥72Hz，支持≥120Hz模式 7. 视场角（FOV）：≥98° 8.电池参数：容量：5300 mAh 9.充电：高通平台 QC3.0 快充，USB PD 3.0 快充 二、软件内容（≥11个灾害场景模块） 1. VR地震灾害防范与处置技能训练模块 2. VR洪涝灾难防范与处置技能训练模块 3. VR雷击灾害防范与处置技能训练模块 4. VR沙尘暴灾害应急处置训练模块 5. VR冰雪灾害防范与处置技能训练模块 6. VR滑坡与泥石流灾害防范与应急处置模块 7. VR山林火灾防范与处置技能训练模块 8. VR台风灾害防范与处置技能训练模块 9. VR地震应急避险训练模块 10. VR山洪应急避险训练模块 11. VR台风应急避险训练模块 三、功能要求 1. 每个场景模块包含灾害预警、灾害发生、防范措施、灾后处置等完整训练流程 2. 支持手柄交互操作，包含躲避、搬运、关闭开关、拨打救援电话、心肺复苏等多种操作 3. 配备语音引导系统，全程语音提示操作要点 4. 场景内容符合防灾减灾科普教育规范，科学准确 | 5 | 套 |
| 16 |  | 本地化科普展板 | - 数量规格 规格数量 设计制作防灾减灾科普海报，共8块 材质：PVC ▲尺寸：≥1200*2400CM 安装方式：挂壁或支架安装 二、内容要求 1. 主题围绕防灾减灾科普知识宣传 2. 内容科学准确，符合国家防灾减灾宣传教育规范 3. 图文并茂，视觉冲击力强，易于公众理解接受 4. 设计风格统一，版式美观大方 三、制作要求 1. 画面清晰，色彩还原准确 2. 材质耐用，适合室内长期展示 3. 安装方式简便稳固 针对服务点所在区域的高发灾害类型进行定制化设计 二、内容要求 1. 结合当地地理气候特点，针对性展示区域高发灾害的防范知识 2. 内容科学准确，符合防灾减灾宣传教育规范 3. 图文并茂，通俗易懂，适合公众阅读学习 4. 设计风格统一，版式美观 三、制作要求 1. 画面清晰，色彩还原准确 2. 材质耐用，适合室内外长期展示 3. 安装方式简便稳固 | 5 | 块 |
| 17 |  | 科普宣传材料 | 一、内容构成 每套包含《社区应急指导手册》《家庭应急指导手册》《地震灾害防范与应急》《洪涝灾害防范与应急》《台风灾害防范与应急》《 地质灾害防范与应急》《森林草原火灾防范与应急》手册 二、内容要求 1. 内容涵盖常见灾害类型的防范知识与应急处置方法 2. 图文并茂，语言通俗易懂，适合不同年龄段人群阅读学习 3. 符合国家防灾减灾科普宣传相关规范要求 4. 印刷清晰，装订规范，便于发放和携带 技术要求：规格：≥185X260（MM） 印刷：封面封底四色印刷，内页单色印刷 纸张：封面封底200g铜版纸，内页70g胶版纸 后期：胶装 | 1000 | 套 |