包3技术参数

| 序号 |  | 模块 |  | 设备名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升普查数据更新及成果应用能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集和汇聚处理能力 |  | ★高性能工作站（核心产品） |  |  | 国产信创台式整机，整机纳入国家信创产品目录并提供有效信创资质证明；搭载12核以上X86 架构处理器或ARM架构处理器，最高主频≥3.0GHz，支持超线程技术；整机纳入最新期国家信创产品目录，兼容麒麟、统信、方德、凝思等主流国产桌面操作系统。配套专用塔式机箱主板不少于 4 根 DDR4 内存插槽，整机最大内存支持容量不低于 256GB；主板配置不少于 1 个 M.2 固态硬盘高速接口，搭配不少于 2 个 3.5 寸硬盘仓位 + 1 个 2.5 寸硬盘仓位；具备 4 条 PCIe 多规格扩展插槽，具备各类拓展硬件加装；内存配置不低于 32GB DDR4 原厂配套内存，具备原厂扩容升级；存储配置配备 1 块≥512GB NVMe M.2 高速固态硬盘作为系统盘，搭配 1 块≥1TB 机械硬盘用于数据存储；容量≥2GB 国产独立图形显；整套设备包含主机、键盘鼠标及24寸液晶显示器。 | 6 | 台 |
| 2 |  |  | 移动采集终端 |  |  | 1.处理器：满足多任务处理与轻量创作性能需求； 2.★运行内存：≥8GB；存储容量：≥128GB； 3.操作系统：安卓或者鸿蒙同类操作系统，提供稳定、安全的运行环境； 4.▲屏幕参数：≥11.2 英寸 LCD 面板，分辨率≥3200×2136（3.2K），屏幕比例 3:2，亮度≥750nits，支持高亮度户外可视； 5.▲电池容量：≥9200mAh，保障长时间移动使用； 6.网络连接： Wi-Fi 无线网络连接（WiFi 版）； 7.▲机身尺寸：长≤251.22mm，宽≤173.42mm，厚度≤7.0mm； 影音配置： 4 扬声器系统，满足影音播放、会议通话等场景需求； 8.▲影像配置：前置摄像头≥3200 万像素，后置摄像头≥5000 万像素，具备高清视频通话与场景拍摄； 9.辅助功能：内置陀螺仪，适配各类移动交互与应用场景。 | 12 | 台 |
| 3 | 县级数据库及更新能力 |  | 县级数据库建设 |  |  | - 依据相关标准，开展县域自然灾害综合风险数据库建设，核心数据指标更新率达到100%； - ★数据库统一采用CGCS2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，所有数据统一编码并建立元数据。 - 数据内容涵盖基础地理信息数据、致灾因子、承灾体与历史灾情、减灾能力及各类物联感知数据等，通过坐标转换、格式转换、属性映射等数据治理实现多源数据标准化入库与更新，同步编制数据库管理规范文档作为验收依据。 | 1 | 县 |
| 4 |  |  | 国产数据库、中间件 |  |  | - 中间件软件参数需求：具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统；具备多种主流国产数据库系统； - ★在全国产环境下满足长时间运行稳定，90%平均响应时间低于400毫秒；在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。 - 数据库软件参数需求：适配32核、64G以上内存硬件环境，满足县级数据库高并发访问、海量数据存储与频繁数据更新业务需求，事务处理响应迅速，可支撑GIS数据、业务台账等多类型数据稳定读写；兼容主流国产操作系统及Linux系统，支持国产处理器架构。 | 1 | 套 |
| 5 |  |  | 数据库管理平台 |  |  | - 基础数据库管理平台应包括资源目录管理、资源申请审批管理、灾害科普与工作动态、门户后台。其中，资源目录管理模块主要包括资源编目管理、资源目录分类管理、资源目录信息管理、资源目录查询统计和接入数据目录管理。资源申请审批管理模块主要包括申请审批流程设计、数据权限配置、审批权限配置、用户角色管理和审批消息管理等功能。灾害科普与工作动态模块主要包括图文科普、视频科普、新闻编辑、工作动态发布、数据库信息概览等功能。门户后台包括任务管理、审批管理、运维中心、高级配置管理、目录信息维护和用户管理等功能。性能指标方面，数据恢复时间不超过3小时，系统恢复时间不超过6小时，具备7×24小时连续长时间大压力下工作， - ★数据资源目录节点新增、修改、删除、更新等服务平均响应时间不大于1秒，并发请求不小于300；数据资源数据检索服务平均响应时间不大于1秒。 | 1 | 个 |
| 6 | 风险隐患一张图建设 |  | 风险隐患图编制 |  |  | 依据相关技术标准，编制覆盖全县、反映不同灾种风险的县域灾害综合风险图。收集数据并开展数据治理和标准化处理，数据统一采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。围绕县域内森林火灾和洪涝灾害频发的特征，兼顾地质灾害与雨雪冰冻灾害等灾种，融合“基础地理要素—风险要素—辅助说明要素”三层信息架构，综合考虑孕灾环境、致灾因子和承灾体要素，开展县域单灾种风险隐患评估，清晰划分风险区。最终成果纳入自然灾害风险隐患综合管理平台。 | 1 | 个 |
| 7 |  |  | 风险隐患一张图系统 |  |  | 自然灾害风险隐患综合管理平台主要包括数据资源管理、救援能力分析、县情分析、单灾种影响分析、一张图导出、历史灾情复盘等模块；数据资源管理模块主要包括数据目录、服务配置、 要素查询统计、二维分析、三维分析工具和要素可视化。救援能力分析模块主要包括政府、企业、公共服务和基层减灾能力分析等功能。县情分析模块主要包括 区域概况、接入数据要素分析、区域危险要素、区域应急资源分析等功能。单灾种影响统计包括气象、地质、洪水和森林草原火灾影响分析等功能。一张图导出模块包括导出图层配置和图件导出功能。历史灾情复盘模块包含视频弹播和历史灾害档案等功能。性能指标方面，数据恢复时间不超过3小时，系统恢复时间不超过6小时，平台相关业务数据存储系统需要具备99.9%可用性，系统需要具备99.99%数据有效性，栅格瓦片服务接口平均响应时间不大于2秒，矢量瓦片服务接口平均响应时间不大于1秒，地形瓦片服务接口平均响应时间不大于2秒，数据统计平均响应时间不大于1秒，空间分析平均响应时间不大于2秒，实景三维展示平均响应时间不大于4秒。 | 1 | 个 |
| 8 |  |  | 洪水淹没图 |  |  | 依据相关技术文件，编制县域内重点河段洪水风险图，编制内容：在现状基础资料收集整理和评估基础上，构建满足演进分析要求的洪水风险分析模型（★包括洪水分析模型、洪水影响分析与损失评估模型、避洪转移分析模型），根据防洪保护区洪水来源及组合、洪水（暴雨）量级、溃口等情况设定计算方案，开展保护区堤防溃决、漫溢和暴雨内涝条件下的洪水演进分析、洪水影响分析与损失评估、避洪转移分析和结果合理性分析，提取洪水风险要素、避洪转移信息以及其他相关制图要素，绘制洪水淹没范围、淹没水深、淹没历时、洪水前锋到达时间等基本洪水风险图和避洪转移图等专题洪水风险图。 | 1 | 个 |
| 9 |  |  | 尾矿库淹没图 |  |  | 依据相关技术标准及规范要求，★编制县域内7座重点尾矿库溃坝洪水风险图。在现状基础资料收集整理与评估基础上，构建尾矿库溃坝数值分析模型，开展溃坝过程演进分析、影响分析与损失评估、避洪转移分析和结果合理性分析，提取洪水风险要素、避洪转移信息以及其他相关制图要素，绘制溃坝洪水淹没范围等基本洪水风险图和避洪转移图等专题洪水风险图。 | 7 | 个 |