### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：野外大气连续观测设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 货物名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 数据采集器Ⅰ; 1.最大扫描频率：≥1000Hz 2.工作温度：-40℃～70℃ 3.A/D转换位数：≥24位 ▲4.模拟输入通道：≥12个单端或6对差分，同时可以接入数字信号 5.输入电压测量范围：≥±5 V,模拟量测量精度：≤±（0.04%读数+偏移量）@0-40℃ 6.存储容量：≥72Mb，配置2张≥16G存储卡 7.支持数据实时读取 ▲8.通讯端口：包含但不限于Ethernet以太网、RS-485、RS-422、SDI-12、CPI、USB-B等通讯端口 9.脉冲计数端口数量：不少于16个 ▲10.功耗：休眠时小于1mA；1Hz工作状态时为3mA ▲11.具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明 12.配置野外防护机箱，带有双导管电缆口，适用于现场安装，防护等级：IP65，防紫外 13.具有4G无线通讯功能，含每月≥300M的三年的通讯费，支持云端数据免费存储，云端数据计算，云端历史曲线显示，提供私有化平台数据对接 14.数据采集器Ⅰ-1：要求能够兼容连接通道扩展1个，采集本次采购的1台大气涡动相关通量仪、10套土壤水分/温度/电导率多参数传感器、2个热通量传感器、1个四分量净辐射、1套低功耗小型自动气象站、1套总紫外辐射、1套光合有效辐射等仪器设备的数据 15.数据采集器Ⅰ-2：要求能够兼容连接通道扩展1个，采集本次采购的1套总紫外辐射、1套光合有效辐射、2个紫外辐射、1套总辐射、1套日照时数、10套空气温湿度传感器、气压传感器、2个风速风向传感器、1个雨量桶等仪器设备的数据; 2; 个. 2; 大气涡动相关通量仪（核心产品）; 1.工作频率：≥60Hz 2.工作环境温度：-30℃～+50℃ ▲3.整机运行功率：≤5W 4.风速量程：±65m/s 5.风速分辨率：Ux≤1mm/s，Uy≤1mm/s，Uz≤0.5mm/s ▲6.风速风向偏移误差：≤±8.0 cm /s(ux, uy），≤±4.0 cm/s(uz)，≤±0.7°(风向) 7.声速：能从三个声频路径测得 8.二氧化碳量程：0～1000μmol/mol ▲9.二氧化碳准确度：≤1% 10.二氧化碳增益漂移：≤0.1%/℃ 11.二氧化碳零点漂移（温度）：≤±0.3 μmol/mol/℃ 12.二氧化碳交叉灵敏度(最大)：≤±1.1*10-4 mol CO2/mol H2O 13.最低检出限：≤0.15ppm ▲14.水汽量程：0～72mmol/mol 15.水汽准确度：≤2% 16.水汽增益漂移：≤0.3%/℃ 17.水汽零点漂移（温度）：≤±0.05 mmol/mol/℃ 18.水汽交叉灵敏度(最大)：≤±0.1 mol H2O/mol CO2 ▲19.要求红外气体分析仪和超声风速仪共测同一空间 20.要求红外气体分析仪和超声风速仪共用一套电子信号处理系统 21.≥5米安装定制支架，在不破坏安装环境结构的情况下合理固定 ▲22.要求有配套的在线通量数据处理软件 23.提供≥15米电源及通讯线缆; 1; 台. 3; 低功耗小型自动气象站; 1.信号接口：SDI-12 2.工作温度范围：-50℃～+60℃ 3.电源电压：5～15Vdc连续 ▲4.典型测量持续时间：≥110ms 5.气温测量范围：-50℃～+60℃；分辨率：≤0.1℃；测量准确性：≤0.6℃ 6.相对湿度测量范围：0～100％；分辨率：≤0.1；测量准确性：≤3％RH（典型值，随温度和湿度变化） 7.气压测量范围：600～1100hPa；气压工作温度范围：-40℃～+60℃；分辨率：≤0.1hPa；测量准确性：≤1hPa(在-10°～+50°C范围内），≤5hPa(在-40°～+60°C范围内） 8.风速测量范围：0～30m/s；分辨率：≤0.01 m/s；测量准确性：≤0.3m/s或3％（以较大者为准） 9.风向测量范围：0～359°；分辨率：≤1°；测量准确性：≤5° 10.太阳辐射测量范围：0～1000W/m²分辨率：≤1W/m²；准确性：≤5％的测量（典型值） 11.降雨量测量范围：0～200mm/h；分辨率：≤0.017mm；11.准确性：≤5％的测量值（从0～50mm/h） ▲12.倾斜角度测量范围：0°～180°；分辨率：≤0.1°；准确性：≤1° ▲13.闪电打击计数测量范围：0～65500次攻击；分辨率：≤1次；准确性：≤25％检测（典型值，≤10km（随距离变化））；闪电平均距离测量范围：0～40km；分辨率：≤3km 14.含≥3米安装塔; 3; 套. 4; 数据采集器Ⅱ; ▲1.内置4G无线通讯模块，含100M/月，三年流量费 ▲2.模拟测量范围：±80mV、±240mV、±1000mV、±2500mV量程可选，≥24位AD位，精度≤0.02%；供货时提供所供设备的国家级计量单位出具的精度标准证书 3.脉冲通道数量：≥4个 4.数字端口：≥3个（SDI-12,RS-232,RS-485） 5.模拟输入通道：≥8个单端或4对差分 6.本地通讯：USB(TYPE-C)与蓝牙进行通讯 ▲7.集成：温度、湿度、大气压传感器 ▲8.支持用户二次编程,同时支持变量表述 9.支持采集器程序文件管理系统 10.每套数据采集器采集1套低功耗小型自动气象站、1套水面蒸发计、1个氧气传感器的数据; 2; 个. 5; 固态通道扩展板; 1.电源：9.6～16Vdc 2.静态电流：≤0.5mA 3.PT1000精度等级：Class A级及以上 4.内部阻抗：≤500Ω 5.可扩展通道：≥50个单端或25对差分 6.最大开关电流：≤25mA; 2; 个. 6; 土壤水分/温度/电导率多参数传感器; ▲1.传感器输出参数：土壤温度摄氏度、土壤温度华氏度、土壤含水量、土壤电导率、介电常数实部、介电常数实部（温度补偿）、介电常数虚部、介电常数虚部（温度补偿）、温度校正后的土壤电导率 2.水分测量范围：完全干状态到饱和 3.测量精度：≤±0.03水分体积含量 4.温度测量范围：-30℃～55℃ 5.测量精度：≤±0.3℃ 6.电导率测量范围：0～1.5S/m 7.精度：≤3.0%或±0.03 S/m 8.介电常数测量范围：1～80 9.精度：≤1.5%或±0.5 10.输出信号：SDI-12 11.配套线缆≥5米 12. 传感器材质：不锈钢; 10; 套. 7; 水面蒸发; 1.精度：≤1.5mm 2.量程：0～265mm 3.工作温度：-40℃～+60℃ ； 4.含配套蒸发皿（规格：内径＞61 cm(±0.3cm)，高度：＞58.0cm(±0.5cm)。 ▲5.输出信号：SDI-12 6.配套线缆≥10米; 2; 套. 8; 空气温湿度传感器、气压及防护罩; 1.温度测量范围：-40℃～+75℃ 2.温度精度：当＋20℃～+50℃时，优于或等于±0.1℃ 3.长期稳定性：≤0.03℃/y 4.湿度测量范围：0～100%RH ▲5.湿度精度：≤1.5% 6.长期稳定性：≤0.25%RH/y 7.大气压测量范围： 450～1100hPa 8.大气压精度：≤±1 hPa（10℃～+50℃） 9.配套线缆≥10米 10.每个传感器含≥10层的防辐射罩; 10; 套. 9; 风速风向传感器; 1.风速量程0～60米/秒 ▲2.启动风速：≤0.2米/秒 3.风速精度：≤±1 %，输出信号：10V方波 4.风向范围 0～360° 5.风向精度：≤2°，输出信号：0～2.5Vdc 6.传感器类型：连续旋转电位风向标 7.配套线缆≥10米; 2; 个. 10; 雨量桶; 1.承水口径：≥150mm 2.降雨强度：0～4mm/min 3.分辨率：≤0.1mm 4.精准度：≤±4% 5.配套线缆≥5米; 1; 个. 11; 热通量传感器; 1.量程：-2000～2000W/m2 ▲2.灵敏度：≥180µV/W•m-2 3.温度范围：-30℃～70℃ 4.传感器电阻范围：3～4Ω 5.校准的不确定性：±3％ 6.防护等级：IP67 7.配套线缆≥5米; 2; 个. 12; 四分量净辐射传感器; 1.测量：向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 2.光谱范围短波：300 nm～3000 nm 3.光谱范围长波：4.5 μm～42 μm 4.不稳定性：≤±1%/年 5.灵敏度：≥7μV/W/m2 6.视角：180°（短波辐射表），150°（长波辐射表） 7.测量范围：-250～250W/m2（长波）；0～2000W/m2（短波） 8.响应时间：≤10s 9.配套线缆≥5米; 1; 个. 13; 总紫外辐射传感器; 1.光谱波段：280～400nm 2.灵敏度范围：50～300μV/(W/m2) ▲3.余弦误差（≤70°）：≤7% 4.工作环境：温度-30℃～60℃，相对湿度0～100% 5.防护等级：IP65 6.配套线缆≥5米; 2; 套. 14; 光合有效辐射传感器; 1.光谱范围：400nm～700nm 2.灵敏度：5～15µV/μmol*s-1*m-2 ▲3.响应时间：≤0.1s 4.余弦误差：≤±6% (校正至80°) 5.配套线缆≥5米; 2; 套. 15; 紫外辐射传感器; 1.UVA光谱波段：315～400nm 2.灵敏度范围： 50～300μV/(W/m2) ▲3.余弦误差（≤70°）：≤7% 4.UVB光谱波段：280～315nm 5.灵敏度范围： 300～700mV/(W/m2) 6.余弦误差（≤70°）：≤4% 7.配套线缆≥5米; 2; 个. 16; 氧气传感器; 1.测量范围：0~30% O2 2.重复性：≤0.1%/mV 输出在 20.95 %O2 3.非线性：≤1% ▲4.耗氧速率：≤2µmol/O2 / 天@ 20.95 %O2 和 23℃ 5.响应时间：≤15s 6.配空气转换接头，用于连接软管，用于空气由此通过 7.配套线缆≥5米; 2; 个. 17; 总辐射传感器; 1.ISO等级：二级总辐射表（ISO 9060/WMO） 2.非线性：≤±2% 3.响应时间：≤10s（95%响应） 4.测量范围：0～2000 W/m2 5.灵敏度范围：≥10μV/(W/m2) ▲6.稳定性: ≤±1.5% 7.配套线缆≥5米; 1; 套. 18; 日照时数传感器; 1.光谱范围：400～1100nm 2.直接辐照度阈值：120±24 W/m2 3.月累计误差：≤±10% 4.响应时间(95％响应)：≤1s 5.温度响应误差（感应器件）：≤±0.1％/℃ 6.年稳定性误差（感应器件）：≤±2% 7.配套线缆≥5米; 1; 套. 19; 便携式负氧离子监测仪; 1.测量范围：0～1万/0～10万/0～100万个/cm³，离子迁移率≥0.4（cm²／V•sec） 2.测量精度：≤±10% 3.分辨率：≤2 (个•cm-3) 4.显示屏：5寸液晶触摸显示屏 4.1显示内容：具有实时（秒级）测量值，调零过程等信息即时显示功能，屏幕数据刷新频率≥1Hz 4.2数据显示：具有显示测量时间段内的最大、最小、平均值，自动生成历史数据曲线; 1; 台. 20; 花粉采样仪; 1.符合GB/T 24689.3 2009植物保护器械 孢子捕捉仪（器）标准 2.电源电压：≥100W太阳能供电/≥70Ah胶体蓄电池 3.功率：≤180W 4.材料：GB32080-92不锈钢 5.定时：可设8个时间段 6.粒径范围：5-100 µm 7.采样流量：≥120 L/min 8.配置含成像镜头的实验室用显微镜： 8.1放大倍率：标准总放大8×～50×，配 0.5×/2× 辅助物镜可扩至4×～200× 8.2工作距离：标准115mm，选配辅助物镜后为43.5mm～211mm ▲8.3光学系统：连续变倍物镜0.8×～5×（变倍比 6.7:1），配 WF10X/20mm 高眼点大视场目镜 8.4传感器：1/1.9"，5.04M 像素（2592×1944） 图像捕获 8.5输出与接口：HDMI 1080P/60fps + WIFI 双输出，支持 SD 卡存储 8.6控制与系统：USB鼠标直控，支持Windows/Linux/OSX 多平台 SDK; 1; 台. |