采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单项预算 （元） | 数量 （台/套/批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐式双向推胸训练器 | 38000 | 1 |  |
| 2 | 坐式推举下拉训练器 | 38000 | 1 |  |
| 3 | 坐式扩胸训练器 | 38000 | 1 |  |
| 4 | 坐式飞鸟上臂下压训练器 | 48200 | 1 |  |
| 5 | 自由轨迹康复训练器 | 39690 | 1 |  |
| 6 | 坐式双臂屈伸训练器 | 27960 | 1 |  |
| 7 | 二头肌/三头肌训练器 | 27000 | 1 |  |
| 8 | 坐式划船训练器 | 38000 | 1 |  |
| 9 | 无障碍轮椅垂直律动机（核心产品） | 67500 | 1 | 核心产品 |
| 10 | 残疾人轮椅适配（无障碍环境模拟场景） | 75880 | 1 |  |
| 11 | 握力测试器、拉力测试器 | 1250 | 4 |  |
| 12 | 训练垫子 | 1290 | 1 |  |
| 13 | 肺活量测试（含多个吹嘴） | 1080 | 1 |  |
| 14 | 间歇导尿模型（男、女） | 1500 | 2 |  |
| 15 | 转移板 | 466.67 | 3 |  |

- 一、坐式双向推胸训练器

- 1．▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要集中锻炼胸部肌群，用于增强上肢、胸背部肌群力量，增强心肺功能，改善腰部、肩部肌群力量。

- 2．主管材：≥120×60×3mm管材

- 3．液晶显示

- 4．外形尺寸：≥1100×1100×1000mm

- 5．电源：DC12V电源适配器

- 6．▲气动阻尼式阻力设计，阻力调节范围：0～45Kg

- 7．手把运动角度可调，手把行程可调

- 8．背垫前后位置可调。

- 二、坐式推举下拉训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要锻炼：三角肌、背部肌群，用于增强手臂与胸部肌力，提高日常生活手扶及搬运能力，增强上肢屈伸能力，改善肘关节屈伸活动障碍，改善肩部关节活动，减少肩部酸痛。

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：≥1300×1100×1300mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.▲气动阻尼式阻力设计，阻力调节范围：0~45Kg

- 7.手把运动角度可调，手把行程可调

- 8.背垫前后位置可调

- 9.起始及终点位置可以调节

- 三、坐式扩胸训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要锻炼：胸大肌，用于增强手臂与胸部肌力，提高日常生活手扶及搬运能力，增强上肢屈伸能力，改善肘关节屈伸活动障碍。

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：1000×1300×1200mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.▲气动阻尼式阻力设计，阻力调节范围：0-35Kg

- 7.手动运动角度≥100°，手把可调

- 8.背垫前后位置可调

- 四、坐式飞鸟上臂下压训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用。主要锻炼三角肌、胸大肌，用于增强手臂与胸部肌力，肩关节灵活性和活动度，改善肩部肌群，减少肩部酸痛。

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：≥1100×1000×1300mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.▲气动阻尼式阻力设计，阻力调节范围：0～50Kg

- 7.手把运动角度为90度

- 五、自由轨迹康复训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，用于可以进行胸背部训练、肩部训练、腿部训练、臂部训练、腹肌训练。

- 2.仪表显示，电源：DC12V电源适配器

- 3.外形尺寸：≥1200×1000×1600mm

- 4.配有两个可调节的转臂，可能实现全方位的自由运动

- 5.▲采用气动阻尼技术，阻力大小可调节；

- 6.转臂上下、前后可调节；

- 7.器材采用动滑轮系统，手把行程：单边：≥3600mm，双边：≥1800mm

- 六、坐式双臂屈伸训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要锻炼三角肌、胸大肌，用于增强手臂肌力，改善日常活动能力，增强上肢屈伸能力，改善肘关节、肩关节协调性，改善肩部关节活动，减少肩部酸痛

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：≥1300×1100×1000mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.▲气动阻尼式阻力设计，阻力可调节

- 7.背垫前后位置、手把中心距可调节

- 8.起始及终点位置可以调节

- 七、二头肌/三头肌训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要锻炼肱三头肌肱二头肌，用于增强手臂肌力和身体的协调性，消除蝴蝶袖，改善上臂酸痛，增强肘关节的灵活性和稳定性。

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：≥1000×1100×1000mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.左右手把分动式设计，可单手臂使用

- 7.▲气动阻尼式阻力设计，阻力可调节

- 8.起始、终点位置可调节

- 9.手把运动角度≥150°

- 八、坐式划船训练器设备

- 1.▲无障碍设计，可供乘坐轮椅人士使用，主要背阔肌、大圆肌、三角肌后部、肱二头肌、肱肌、肱桡肌，用于增强上肢、胸背部肌群力量，增强心肺功能，增强肘关节活动度，增强机体协调性

- 2.主管材：≥120×60×3mm管材

- 3.液晶显示

- 4.外形尺寸：≥1100×1100×1200mm

- 5.电源：DC12V电源适配器

- 6.▲气动阻尼式阻力设计，阻力可调节

- 7.手把运动角度可调，手把行程可调

- 8.背垫前后位置可调

- 九、无障碍轮椅垂直律动机（核心产品）

- 1.▲功能受限者可将自己使用的轮椅无障碍的驶入轮椅律动平台，防止肌肉萎缩，放松自律神经，加速肠胃蠕动，律动增肌骨密度预防骨质疏松；律动改善纤维肌痛与慢性疲劳；

- 2.▲运动方式：单一垂直方向震动。

- 3.震动频率：0～15Hz

- 4.震动幅度：≥2mm

- 5.档位设定：1-10档

- 6.承重重量：≥180kg

- 7.时间设定：≥15分钟

- 8.外形尺寸：≥1400×1000×1200mm

十、残疾人轮椅适配（无障碍环境模拟场景）

- 1.座宽：臀部最宽处+5cm，常规40～50cm。

- 2.座深：腘窝离坐垫前缘约6.5cm，常规40～45cm。

- 3.座高：脚踏离地高度≥5cm，常规43～51cm。

- 4.靠背高：低背至肩胛下，高背至肩/后枕。

- 5.脚托高：膝屈90°时可调，保证双足支撑。

- 6.车架：铝合金，壁厚≥2.0mm，可折叠、双交叉承重结构。

- 7.轮胎/轮径：前轮6～12英寸，后轮22～24英寸；免充气PU/PVC实心轮或充气胎。

- 8.扶手/脚托：扶手可抬/可拆卸；脚托高度可调、可抬起。

- 9.▲配置要求：纸尿裤：棉质，亲肤，不夜漏，数量1920片。

- 10.▲坐便椅：防滑，可折叠，可调高度，皮革纹理，数量3把。

- 11.制动功能。

- 十一、握力测试器、拉力测试器

- 1.显示握力、拉力数字

- 2.适合大小手

- 3.能实时数据清零

- 十二、训练垫子

- 1.海绵垫，高弹性速回弹

- 2.尺寸：≥长200*宽150*厚30cm

- 3.外皮材质：加厚防水PVC刀刮布

- 4.内胆材质：高密度海绵

- 5.▲海绵密度：≥28D

- 十三、肺活量测试（多个嘴吹）

- 1.贴合嘴型

- 2.防滑，方便使用

- 3.液晶屏显示肺活量数值

- 4.容积0～6000ml

- 5.▲配备一次性无菌过滤器、嘴吹数量各60个

- 十四、间歇导尿模型参数（男、女)

- 1.材料成分：pvc，仿真硅胶材质，模拟真人皮肤

- 2.尺寸：≥19×13×17cmcm

- 3.▲模拟成人下腹部盆腔与会阴部的解剖结构，内置仿真尿道、尿道括约肌、膀胱腔体、管路走向、生理弯曲和狭窄位置；

- 4.演示功能：模拟男女性导尿管插入过程及规范操作。

- 十五、转移板

- 1.承重：≥150kg

- 2.波浪型把手。

- 3.▲用于脊髓损伤患者床椅转移。

- 4.加具有滑卡槽。

- 5.厚度：≥1.5cm。

- 6.数量：3个。

7.长度：60～80cm；宽度：20～30cm。