高新区集贤园2026年度市政基础设施维护服务项目服务合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为做好20     年    月-20    年    月西安高新区市政设施日常运行及养护管理，经甲方公开招标，乙方中标为本合同的承包人，按照《中华人民共和国民法典》及西安市市政设施养护管理有关规定，现经双方协商达成如下协议：

一、承包内容

1.服务地点：高新区集贤园内已建成并移交市政道路。

2.服务内容：市政基础设施维护服务包括了道路、人行道、涵洞、给水管网、雨污水管网、路灯、泵站、市政基础设施相关维护事项、电工、标识标牌、交通隔离墩等集贤园区所有市政基础设施的养护、维护及管理等工作。

3.投标报价：¥       元 。

二、合同期限

本合同自 20    年    月    日起开始至20    年     月     日。

每年服务期结束后，采购人将对服务进行考核，采购人对中标单位服务满意，方可续签服务合同。

合同终止不影响以下事物：

1、合同终止，乙方应根据合同约定，履行的义务未履行完毕的；

2、甲方已支付相关费用，但乙方未履行相关义务的或未履行完毕的或服务达不到要求的；

3、乙方应履行的保修责任的。

三、材料质量要求

所有材料、设备、成品半成品必须均满足国家相关标准，进场查验合格后方可使用。

（一）总体要求

（1）乙方按照《高新区市政设施养护范围》清单、《高新区市政基础设施部管辖边界及数量统计》及内容进行自行勘察，7日内完成交接工作。

（2）乙方需配备足额的巡查队伍，实行365天*24小时巡查制度，巡查内容为辖区所管辖范围内道路、人行道、、排水、照明等各类市政基础设施，建立健全日常养护巡查制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度，并做好养护计划。在巡查过程中要完成发现的力所能及的防撞桶、球歪斜、硬质隔离的整理、雨污水井盖、雨水箅子管理等工作。

（3）乙方具备健全的日常养护制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度。

（4）乙方需指定全年及每月巡查管理方案，实施前需报甲方审核，乙方按照审核后的方案实施工作并接受甲方的监督检查。

（5）乙方负责养护作业现场的市政设施及人员的安全及安全教育，并与甲方签订“安全生产目标责任书”，特殊工种持证上岗。

（6）乙方在养护期间内自觉接受采购人、群众及有关部门监督。接受甲方现场代表的监督检查。突击性任务、重大活动组织和迎检活动须无条件配合，所产生的相关费用据实结算。

（二）道路养护内容、要求

1.道路管理补充标准

（1）应急抢险类：影响车辆及行人安全的应急类市政设施乙方应立即警示并修复，及时上报市政管理部门。

（2）日常维护类：不影响车辆及行人安全的市政设施，乙方定期上报市政管理部门维修计划，市政管理部门审核后下发任务单。

（3）凡在高新区集贤园内出存在破坏开挖市政设施的行为，乙方必须检查开挖证，有无证开挖现场，如未检查督促到位，出现无证开挖破坏路面及人行道等无养护主体的情况，则由乙方进行修复，费用由乙方自行承担，乙方承担责任后，由乙方自行追偿。

（三）排水养护内容、要求

1.排水养护工作内容

完成全区雨污水的日常巡查、雨污水混流、井盖井口、消防栓等的维护及配件更换，黑臭水体的治理、雨污水管网基础数据的普查、收水口的清理、夏季防汛、冬季应急除雪、污水泵站维护及高压预防性试验及泵站内安全工具及劳保用品、水泵保养、更换轴承、密封圈、发电机保养、高压预防性试验、格栅间、污水池垃圾淤泥清运、格栅机保养等；完成对排水用户普查、雨污水管网GIS平台数据库、雨水排放口远程监控系统的建设与维护等。

2.排水养护要求

（1）要求乙方做好城市排水相关设施的日常养护及各类配件的及时更换，确保排水设施正常使用。

（2）在养护过程中，关于需要更换的井盖、井箅的材质及质量须符合相关要求，并提供质量及材质检验报告，更换后的井盖井箅如在质保期内发生损坏，则由乙方无偿更换。

（3）应急抢险类：影响安全及易产生舆情的应急类排水设施应立即警示并修复，及时上报市政管理部门。

（4）日常管理类：不影响车辆及行人安全的市政设施乙方定期上报市政管理部门，市政管理部门审核后下发任务单后进行实施。

（5）凡在高新区内出现存在破坏、接入市政排水设施的行为，乙方必须检查排水许可，如未检查督促到位，出现无证接入、破坏排水设施的情况，则由乙方进行修复，费用由乙方自行承担。

（6）乙方负责做好全区城市防汛工作。

（四）园区照明养护内容、要求

1.照明养护工作内容

完成全区照明设施的日常巡查、灯具、电缆等的维护，电源箱变预防性试验、箱变外观及外部环境整修、防护、防火、除草、除锈、刷漆、更换外围护栏，箱变的日常维修及临时断电的应急抢修等。

2.照明养护要求

（1）要求乙方做好城市照明设施的日常养护，及各类零配件及时更换，确保照明设施的正常使用。

（2）要求乙方确保城市道路照明设施完好率应达到90%以上。城市道路照明应当根据季节和天气变化，结合道路等级、交通流量、照度水平等情况，科学确定道路照明设施的启闭时间并向社会公布。极端天气条件下，应及时开启照明设施。

（3）在照明设施更换各类零部件时路灯、电器元器件及其它附属设施维修更换应提供相应的合格证明材料。

六、考核及费用支付

（一）考核工作

1.日常养护工作。乙方根据甲方提供的养护范围、养护标准、养护要求制定每月日常养护工作计划于上月25日前报甲方，经甲方审核签字同意后，制定任务单，下发乙方，乙方按照任务单按时按质完成本月的工作任务。次月月初甲方工作人员对上月日常养护工作进行考核，按照考核结果审核签字无误后按季度给乙方核算相应的养护经费。

2.突发、应急性养护工作。甲方根据上级有关部门的安排下派给乙方的任务单，要求乙方按时按质完成任务，任务完成后，甲方将对养护工作进行考核，同时核算养护经费。

（二）结算及支付

1.合同总费用暂定为：

2.承包方式：包工包料，固定全费用综合单价。

3.结算方式：按季度据实结算。最终结算价不得超过磋商总报价，具体结算金额，以财政评审金额为准。

七、权利和义务

1.甲方的权利和义务：

(1)审定乙方制定的服务方案和制度，并监督实施。

(2)为乙方提供技术管理文件。

(3)委派第三方监督机构指导核实乙方的管理措施，每日监督检查管理质量，下发整改通知单。

(4)每日巡查，对不合格问题下达整改要求，如未及时并按质量要求整改者下发通报单并在考评中进行扣分。

(5)根据养护的变化，核定乙方的管理费用。

(6)根据技术养护文件及考核办法计算并支付管理费用。

(7)按期支付养护费用给乙方。

(8)对乙方多次整改通知单不予执行，且警告无效者，甲方有权终止合同。

(9)有权对技术管理文件中的相关检查项目和评分标准根据实际情况进行调整修改。

(10)每季度将养护费用转入乙方指定公司账户：

单位全称：

账号：

开户行：

- 2.乙方的权利和义务：

(1)根据有关法律、法规、规章及本合同的约定，按照服务标准和内容提供服务，收取服务费用。

(2)制定服务计划和管理制度，负责编制工作计划以及设施设备，附属建筑物的维修养护计划。

(3)及时向甲方通报有关服务的重大事项；接受甲方对服务内容和质量标准的监督。

(4)对需进入区域内的宣传、检查、执法、救援等公共事务，甲乙双方均应积极配合。

(5)遵守国家有关规定，教育秩序维护人员在维护管理区域内的公共秩序时，应履行职责，不得侵害公民的合法权益。

(6)制定预防火灾、水灾、地震等应急突发事件或灾害事件的工作预案，明确妥善处置应急事件的具体内容。

(7)负责对作业人员进行安全教育，岗前培训，提供安全作业的一切措施，并承担相应的安全责任及费用

(8)设立服务监督电话，并在区域内公示。

(9)搞好安全生产，定期检查配套设施，杜绝安全隐患并承担相应后果。

(10)未经甲方同意，乙方单位不得擅自变更本服务在响应文件中认定的服务范围。

(11)根据整改通知书的要求，及时完成整改项目，及时整改数字化城管等相关投诉问题。

(12)服从甲方制定的管理标准和考核评分办法相关规定。

八、其它条款

（1）乙方必须根据《西安高新区城市管理局市政设施管理标准及检查考核细则》进行维护并接受甲方监督。

（2）乙方承包期间应遵守《劳动法》及相关法律、法规，所聘用的工作人员所发生的社保、医保及工伤等一切费用及责任均由乙方承担。乙方工作人员必须严格执行安全操作规程， 加强安全防护，出现安全事故责任和费用均由乙方承担。

（3）乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方的管理制度和工作人员的工作守则，甲方有权要求乙方调换不合格的人员，乙方在收到甲方要求调换人员的通知后，必须24小时内完成调换。

（4）维护人员须加强自身建设，自觉学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防患意识和技术水平。在维护抢修过程中，应持证上岗。

（5）乙方实行24小时巡查，范围为所辖标段内所有市政设施。巡查时首先检查主干道红绿灯、路灯、护栏、井、箅子影响道路交通安全的设施。并在第4个季度末对所辖设施出具评价报告。

（6）乙方发现问题后要报初步施工方案，经城市管理局审核后方可实施。处理问题要有时效性，超过处理时效，承担违约责任。突发问题的特殊处理，须及时向城市管理局通报，须经过相关人员现场查看，并有明确的依据。

（7）井盖、井箅的材质及质量须符合相关要求，并提供质量及材质检验报告。更换后的井盖井箅如在质保期内发生损坏，则由乙方无偿更换。路灯、信号灯、电缆、电器元器件及其它附属设施维修更换参照该款执行。

（8）严格按安全操作规程规范，操作人员在操作时必须穿反光服和绝缘 鞋、戴安全帽等；上杆操作人员必须关闭手机，系好安全带，并佩带有身份证明证件或穿印制有服务单位标志的服装，以便识别；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管；设置漏电安全保护设施，若违反操作规程，应承担全部安全和经济责任，若因乙方管理不到位或者未进行安全培训导致乙方工作人员发生安全事故导致自身或者他人人身及财产损失的，应当由乙方自行承担责任。

（9）夜间巡查人员要到位，特别郊区地段，做好设施安全运行和防盗事项，否则，由此产生的丢失、修复及安全事故责任和一切费用由承包方全部负责。

（10）维护路灯现场应保持现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意杆下及作业场地安全,不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志，夜间应有警示灯或照明灯，若有违反，除处罚外还必须承担由此造成的全部责任。

（11）更换器、线材要求：导线、电器配件、光源等器材必须按照发包方的要求，严禁使用假冒伪劣产品若违反本规定，一经发现，一律返工并处罚，使用假冒伪劣产生导致的所有事故及经济损失均由乙方承担。

（12）应安排专人日夜巡查管理，遇到片区路段夜间灭灯或白天亮灯等控制失灵情况，应在 30 分钟内到现场修复；经常巡回检查，发现灯杆张贴、悬挂广告 牌或其它构物件（发包方同意除外）应及时拆除；发现偷电应及时制止，否则处罚并承担一切不良后果。

（13）控制系统和电缆损坏、被盗应在 12 小时内恢复正常；遇监控控制主板、 防盗报警器损坏或被盗应及时修复；灯杆、灯具、灯罩每年清洗一次；在节日或庆典、重大活动中，亮灯率、灯具清洁度必须按甲方的特殊要求达标；要及时加固修复丢失、损坏的灯杆检查门、灯罩。

（14）乙方承担其承包范围、承包期内市政设施日常运营管理、维护责任，若致第三人损害，乙方应承担一切责任。

（15）未尽事宜按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市排水设施维护安全技术规程》（CJJ6—2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）《西安市城市夜景照明管理办法》、《西安市城市夜景亮化建设管理工作实施细则》和《西安市市政工程设施管理条例》执行。

七、违约责任

1.乙方接受甲方根据《西安高新区城市管理局市政设施管理标准及检查考核细则》进行考核，甲方将组织检查考核，最终考核结果扣除该月维护款。

2.乙方接受甲方依据本合同及合同组成内容的文件对乙方的罚款、扣款，该罚款、扣款为乙方应向甲方承担的违约金，甲方有权在应付乙方的款项中扣除。

3.若第三人的损害牵连甲方承担责任，乙方应承担甲方的一切损失。

4.甲乙双方任何一方违反本合同约定的行为即视为违约行为，守约方有权追究违约方包括但不限于合同标的30%的违约责任、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等因维权产生的合理费用。

八、附则

1.在合同履行中，双方若发生争议，应协商解决，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2.本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：                乙方（签章）：

法定代表：                    法定代表：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

日期：20  年   月  日         日期：20   年   月  日