磋商报价一览表(第一次报价)

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 磋商有效期 | 自磋商截止之日起 日历天 |
| 优惠承诺/其他事项 |  |
| 备注 |  |

注：1.磋商报价 ( 小写) 保留小数点后两位。

2.磋商报价为磋商标总价,包括直接费、税金等全部费用,合同执行期间不得调整。

供应商名称 (盖公章) ：

法定代表人或授权代表人：               (签字或盖章)

日期：        年     月     日

## 分项报价表

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合 价 |
| 1 | 041001001001 | 道路路面维修养护 | 1.沥青路面拆除4cm厚 2.AC10细粒式沥青砼铺设厚度4cm 3.厂拌细粒式沥青砼: 运距自定 4.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.铺洒底油 2.面层铺筑 | m2 | 100 |  |  |
| 2 | 040201003001 | 道路路基修补 | 1.人工掺10%灰处理路基，厚度50cm 2.密实度：按照设计要求综合考虑 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.开挖 2.人工掺灰 3.碾压 4.土方外运 | m2 | 50 |  |  |
| 3 | 040101001001 | 土方开挖 | 1.土石类别：综合考虑 2.挖土深度：2m以内 3.开挖方式：人工机械比例综合考虑 4.其他满足集贤园办要求 5.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.开挖 | m3 | 158 |  |  |
| 4 | 040103002001 | 土方回填 | 1.土石类别：综合考虑 2.回填密实度：满足设计及规范要求 3.土源综合考虑，回填方式综合考虑 4.其他满足集贤园办要求 5.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.回填 | m3 | 159 |  |  |
| 5 | 040204001001 | 人行道修补 | 1.20厚1:3水泥砂浆垫层 2.透水砖尺寸：300*150*66mm 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工拆除 2.垫层铺设 3.块料铺设 | m2 | 60 |  |  |
| 6 | 04B001 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：PE100级管道 de100 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 12.5 |  |  |
| 7 | 04B002 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：PE100级管道 de200 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 10 |  |  |
| 8 | 04B003 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：PE100级管道、双壁波纹管 de300 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 13 |  |  |
| 9 | 04B004 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：de400PE100级管道、de400双壁波纹管、d400水泥混凝土管 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 9 |  |  |
| 10 | 04B005 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：水泥混凝土管 d800 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 9 |  |  |
| 11 | 04B006 | 疏通管道 | 1.疏通管道 2.材质：水泥混凝土管 d1000 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.人工掏渣 2.清理杂物 2.场内运输 | m | 10 |  |  |
| 12 | 04B007 | 检查井维护检修 | 1.井内壁直径：800*800mm 2.拆除砖砌：厚度120mm 深度0.5m 3.拆除抹灰一圈深度0.5m 4.砖砌及抹灰：深度0.8m；标准砖砌筑 20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.修复 3.场内运输 | 座 | 5 |  |  |
| 13 | 040504002001 | 更换井框 | 1.材质、尺寸：铸铁井框 D690 承载等级250 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 个 | 5 |  |  |
| 14 | 040504002002 | 更换井框 | 1.材质、尺寸：水泥井框 D690 承载等级250 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 个 | 5 |  |  |
| 15 | 040504002003 | 更换井盖 | 1.材质、尺寸：铸铁井盖 D690 承载等级250 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 040504002004 | 更换井盖 | 1.材质、尺寸：水泥井盖 D690 承载等级250 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 040501001001 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：混凝土管道，II级钢筋混凝土管DN800mm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 20 |  |  |
| 18 | 040501001002 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：混凝土管道，II级钢筋混凝土管DN1000mm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 30 |  |  |
| 19 | 040501001003 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：混凝土管道，II级钢筋混凝土管DN1500mm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 50 |  |  |
| 20 | 040501001004 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：混凝土管道，II级钢筋混凝土管DN1800mm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 50 |  |  |
| 21 | 040501001005 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：de200 PE100级管 1.6MPa 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 14 |  |  |
| 22 | 040501001006 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：de300 PE100级管 1.6MPa 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 11 |  |  |
| 23 | 040501001007 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：de400 PE100级管 1.6MPa 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 70 |  |  |
| 24 | 040501001008 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：de300 HDPE双壁波纹管 SN8 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 60 |  |  |
| 25 | 040501001009 | 维修管道 | 1.材质、尺寸：de400 HDPE双壁波纹管 SN8 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.换新 3.安装 | m | 45 |  |  |
| 26 | 04B008 | 抢险应急发电 | 1.应急抢险配备120Kw发电机 2.以现场签认台班数量据实结算 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.设备安放 2.清理现场 | 台班 | 5 |  |  |
| 27 | 04B009 | 防汛应急排水 | 1.防汛应急抢险配备12寸抽水泵车 2.以现场签认台班数量据实结算 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.机械安放 | 台班 | 5 |  |  |
| 28 | 04B010 | 路灯金属杆更换 | 1.材质、尺寸：金属杆，15m 2.杆径200mm*5mm 3.材质：材质镀锌、 4.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 基 | 10 |  |  |
| 29 | 04B011 | 单臂悬挑灯架更换 | 1.镀锌油漆单臂悬挑灯架，单抱箍臂长1.8m 2.材质：镀锌 3.厚度：2mm 4.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 | 套 | 10 |  |  |
| 30 | 04B012 | 路灯灯具更换 | 1.15m杆 250W LED灯更换 2.材质：铝塑钢 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 3.调试 | 套 | 10 |  |  |
| 31 | 04B013 | 镇流器更换 | 1.汞纳灯镇流器 2.参数：适配功率400W；输入电压范围160~265V宽压；额定输出电流5.30A；功率因数≥0.98； 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除 2.安装 3.调试 | 套 | 20 |  |  |
| 32 | 04B014 | 人工（普通） | 1.普通劳务用工，综合考虑工时及现场作业要求 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.现场作业执行 2.工完场清 | 工日 | 100 |  |  |
| 33 | 04B015 | 低压电工 | 1.低压电气作业，含接线、调试，符合安全规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.线路敷设 2.设备接线 3.通电调试 | 工日 | 10 |  |  |
| 34 | 04B016 | 高压电工 | 1.高压电气作业，含绝缘防护、停送电操作，符合高压作业规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.停送电操作 2.高压设备检修 3.安全防护 | 工日 | 10 |  |  |
| 35 | 040504001001 | 球墨铸铁雨水井篦(含井框) | 1.材质：球墨铸铁，尺寸450×750，含底座安装（混凝土底座C20 30*5cm） 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除旧井篦（含井框） 2.基础处理 3.安装新井篦（含井框） | 套 | 10 |  |  |
| 36 | 040504001002 | 球墨铸铁雨水井篦 | 1.材质：材质：球墨铸铁 D400，尺寸450×750，无底座，直接安装 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除旧篦子 2.安装新篦子 3.找平固定 4.密封处理 | 套 | 10 |  |  |
| 37 | 040504001003 | 球墨铸铁平箅式雨水篦子（含井框） | 1.材质：材质：球墨铸铁，尺寸510×310，E600，带底座（混凝土底座C20 30*5cm），满足排水及承重要求 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除旧井篦（含井框） 2.底座安装 3.安装新井篦（含井框） | 套 | 20 |  |  |
| 38 | 040504001004 | 水泥基平箅雨水篦子 | 1.材质：水泥，尺寸510×310，E600，带底座（混凝土底座30*5cm），耐腐蚀、承重达标 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.拆除旧篦子 2.底座找平 3.篦子安装 | 套 | 20 |  |  |
| 39 | 040205007001 | 地面标线 | 1.标线宽度15cm，2mm厚热熔材质，反光性能符合道路 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.路面清理 2.放线定位 3.热熔施划 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 040203007001 | 混凝土路面硬化 | 1.18cm厚C35混凝土，强度满足设计要求， 2.基层：30cm3:7灰土垫层 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.路床碾压 2.浇筑、养护、切缝 | m2 | 100 |  |  |
| 41 | 040203007002 | 混凝土路面硬化 | 1.30cm厚C35混凝土，强度满足设计要求， 2.基层：30cm3:7灰土垫层 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.路床碾压 2.混凝土浇筑、钢筋制安 3.养护切缝 | m2 | 100 |  |  |
| 42 | 04B017 | 交通隔离墩 | 1.长50cm、高50cm、宽35cm，孔径45mm，重量120kg，水泥材质 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.运输到位 2.定位摆放 3.固定处理 | 块 | 200 |  |  |
| 43 | 040205013001 | 隔离墩钢管 | 1.钢管外径42mm厚度1mm，用于隔离墩连接，含安装固定辅材 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.钢管切割 2.钻孔固定 3.连接组装 | m | 200 |  |  |
| 44 | 040205003001 | 标识标牌 | 1.φ45cm圆形标识牌，2mm铝合金 2.不锈钢立杆长度2m，φ110mm壁厚2mm 3.混凝土基础C30 30*40*30cm，30*40*5cm砂石垫层 4.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.土方开挖、外运 2.基础浇筑 3.立杆吊装 4.标牌调试 | 套 | 2 |  |  |
| 45 | 040205003002 | 标识标牌 | 1.1.2*1.5m标识牌，3mm厚铝合金 2.不锈钢双立杆，长度3m，φ110mm壁厚2mm 3.混凝土基础C30 50*60*50cm，50*60*10cm砂石垫层 4.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.土方开挖、外运 2.基础浇筑 3.立杆吊装 4.标牌调试 | 套 | 2 |  |  |
| 46 | 04B018 | 砖墙砌筑 | 1.12cm厚标准砖 M7.5预拌砂浆 2.10mm1:2.5水泥砂浆两面抹面 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.放线砌墙 2.勾缝处理 3.墙面找平 | m2 | 50 |  |  |
| 47 | 04B019 | 砖墙砌筑 | 1.24cm厚标准砖 M7.5预拌砂浆 2.10mm1:2.5水泥砂浆两面抹面 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.放线砌墙 2.勾缝处理 3.墙面找平 | m2 | 50 |  |  |
| 48 | 04B020 | 砖墙砌筑 | 1.36cm厚标准砖 M7.5预拌砂浆 2.10mm1:2.5水泥砂浆两面抹面 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.放线砌墙 2.勾缝处理 3.墙面找平 | m2 | 50 |  |  |
| 49 | 040205016001 | 人行道挡车石柱 | 1.芝麻白花岗岩挡车石柱φ20cm 2.埋深深度：40cm 3.基础开挖：40*40*50cm 4.回填：C25商品混凝土 5.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.基础开挖 2.石柱就位 3.灌浆固定 | 个 | 20 |  |  |
| 50 | 040205016002 | 人行道挡车石柱 | 1.芝麻白花岗岩挡车石柱φ25cm 2.埋深深度：40cm 3.基础开挖：40*40*50cm 4.回填：C25商品混凝土 5.工程量暂估，结算按实结算【工作内容】 1.基础开挖 2.石柱吊装 3.灌浆固定 | 个 | 20 |  |  |
| 51 | 040501012001 | 定向钻施工 | 1.PE100管 de20mm，含管材、顶进设备及人工，满足排水/管线敷设要求 2.工作坑尺寸：3*5*2cm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.工作坑开挖 2.顶进作业 3.接口处理 | m | 50 |  |  |
| 52 | 040501012002 | 定向钻施工 | 1.PE100管 de40mm，含管材、顶进设备及人工，满足排水/管线敷设要求 2.工作坑尺寸：5*7*3cm 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.工作坑开挖 2.顶进作业 3.接口处理 | m | 50 |  |  |
| 53 | 040501012003 | 定向钻施工 | 1.PE100管 de90mm，含管材、顶进设备及人工，满足排水/管线敷设要求 2.工作坑尺寸：5*7*3cm 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.工作坑开挖 2.顶进作业 3.接口处理 | m | 50 |  |  |
| 54 | 040501012004 | 定向钻施工 | 1.PE100管 de110mm，含管材、顶进设备及人工，满足排水/管线敷设要求 2.工作坑尺寸：5*7*3cm 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.工作坑开挖 2.顶进作业 3.接口处理 | m | 50 |  |  |
| 55 | 04B021 | 垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.余方点装料运输至弃置点 3.工程量暂估，结算按实结算 | m3 | 197.5 |  |  |
| 56 | 04B022 | 聚乙烯PE管 | 1.PE管材质，DN110，含管材、管件及辅材，铺设管道满足给排水工程要求 2.开挖尺寸：20*40cm 3.垫层：砂土5cm 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.沟槽开挖 2.管道敷设 3.回填试压 | m | 100 |  |  |
| 57 | 04B023 | 熔断器式隔离开关 | 1.隔离开关型号：HR6-160/3P； 额定工作电压：AC 400V ；额定绝缘电压：690V；额定冲击耐压：12kV ；壳架等级电流：400A ；额定工作电流300A 符合电气安全规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.设备就位 2.接线固定 3.通电测试 | 套 | 5 |  |  |
| 58 | 04B024 | ZC-YJLV-3*10电缆 | 1.电缆型号ZC-YJLV-3*10，含敷设、终端制作及辅材，符合电力施工规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.电缆敷设 2.终端制作 3.接线调试 | m | 400 |  |  |
| 59 | 04B025 | 双极开关 | 1.型号：2P 16A 照明专用两极隔离开关；额定电压：AC230V/400V 50Hz；额定电流：16A；极数：2极（双极，零火同时断开）；壳架电流：63A；分断能力：≥4.5kA；使用类别：AC-21A 照明专用 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.开关安装 2.接线固定 3.通电测试 | 套 | 10 |  |  |
| 60 | 04B026 | 配电箱空开 | 1. 型号：DZ47-63 3P；额定电压：AC400V 50Hz；额定电流：100A；极限分断：≥6KA符合电气安全规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.空开安装 2.线路接线 3.通电测试 | 套 | 10 |  |  |
| 61 | 040205007002 | 道路震荡线标线 | 1.2cm震荡线宽度0.4m，热熔材质，凸起结构，满足防滑、警示道路规范 2.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.路面清理 2.放线定位 3.热熔施划 | m2 | 50 |  |  |
| 62 | 04B027 | 铝塑板4mm 35S电信 | 1.规格:4mm厚35S级电信专用铝塑板 2.用途：标识牌/外立面装饰 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.下料切割 2.安装固定 | m2 | 90 |  |  |
| 63 | 04B028 | 钢材30mm镀锌方管 | 1.规格：30mm*30mm*3mm镀锌方管 2.用途：支架/框架制作 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.下料切割 2.焊接/安装固定 | kg | 57.3 |  |  |
| 64 | 04B029 | PVC字 | 1.材质：17mm厚高密度PVC 2.工艺：双层叠装+UV打印 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.雕刻制作 2.安装固定 | m2 | 60 |  |  |
| 65 | 011402003001 | 油漆（底漆、面漆） | 1.底层：锌黄环氧防锈底漆 ，二层氟碳面漆 2.适用于钢结构/构件防腐装饰 3.工程量暂估，结算按实结算 【工作内容】 1.基层处理 2.底漆涂刷 3.面漆涂刷 | m2 | 100 |  |  |
| 66 | 041202019001 | 围挡 | 1.材质：0.8mm不锈钢围挡、立柱（含柱顶造型） 2.高度：2m | m | 124 |  |  |
| 67 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上综合单价为全费用综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日

编制说明

（1）本报价依据本项目磋商文件、合同文件、工程建设标准及其他有关文件进行。

（2）工程量清单计价表中的工程数量为暂定工程量，供应商不得在磋商时擅自修改，具体以实际发生的为准进行结算。

（3）工程量清单计价表中所填的综合单价为全费用综合单价（包括服务过程中一切费用；包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等），供应商应按采购人发出的工程量清单中的综合单价填报，不得在磋商时擅自修改。

（4）工程量清单报价文件应参照采购人发出的磋商文件进行编制，报价文件应至少包含总价、工程量、综合单价等报价有关要素。

（5）工程量清单报价文件供应商应只填报综合单价和投标总报价（其他给定内容不允许供应商擅自修改调整）。