技术要求

项目概况：数字秦岭大厅承担指挥调度、业务协同、观摩演示等核心职能，因长期高频运行，装修老化、设备损坏、安防存在隐患，现实施整体升级改造。

项目预算：人民币 400000.00 元（大写：肆拾万元整）

标段划分：

一标段：分包名称：数字秦岭大厅硬件升级项目（预算金额340000.00元）

## 一标段：分包名称：数字秦岭大厅硬件升级项目

一、工程范围

原有装饰面层拆除、地面改造、墙面改造、顶面吊顶与涂装、定制柜体、门窗定制、不锈钢门套、背景墙发光广告、窗帘及电机、电路改造、线路排查、灯具开关插座、过道电子指示牌、办公家具、人工服务、垃圾外运、成品保护、开荒保洁等全部装修施工内容。

二、主要项目技术要求

| 序号 | 项目内容 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面改造（木地板） | 室内木地板，厚度≥12mm，满足常规铺设要求 | 95.0 | 平方 | 1. 环保等级：不低于 E1 级，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合 GB 18580-2017； 2. 耐磨转数≥6000 转，符合 GB/T 18102； 3. 防火性能：B1 级难燃标准。 |
| 2 | 合金踢脚线 | 铝合金踢脚线，按现场尺寸适配 | 56.0 | 米 | 1. 材质：国标铝合金型材，力学性能符合国家通用标准； 2. 表面处理：氧化 / 喷涂，耐刮擦、防腐蚀； 3. 规格：高度、厚度满足安装使用需求； 4. 安装：卡扣 / 打胶固定，拼接平整； 5. 性能：抗冲击、不易变形，满足室内长期使用。 |
| 3 | 墙面改造（墙板） | 室内装饰墙板，厚度≥8mm | 145.0 | 平方 | 1. 环保等级：E1 级及以上，甲醛释放量符合 GB 18580-2017； 2. 防火性能：B1 级难燃标准； 3. 物理性能：抗冲击、防潮、变形率低； 4. 拼接工艺：无明显缝隙，平整度偏差≤1mm/2m，安装牢固。 |
| 4 | 门口地台 | 按现场尺寸定制门口地台 | 1.0 | 项 | 1. 结构：木龙骨 + OSB 板基础框架； 2. 材料：环保 E1 级、防火 B1 级； 3. 承重≥3.5kN/㎡，满足人员与设备放置； 4. 按现场尺寸定制； 5. 验收：无松动、无异响、无变形。 |
| 5 | 地面标识 | 按现场尺寸定制地面标识 | 1.0 | 项 | 1. 材料：PVC 防滑耐磨、环保无毒； 2. 工艺：印刷 / 蚀刻，附着力强、不易脱落； 3. 耐磨耐用，使用寿命≥5 年； 4. 外观：图案文字清晰、颜色持久不褪色。 |
| 6 | 钢化玻璃对开门 | 按门洞尺寸定制钢化玻璃对开门 | 3.6 | 平方 | 1. 玻璃：厚度≥8mm，3C 认证，符合 GB 15763.2； 2. 五金：不锈钢合页、门锁，耐腐蚀耐用； 3. 安全：边角磨边，破碎呈钝角颗粒； 4. 密封：配密封条，隔音防尘； 5. 验收：安装牢固、开关顺畅无异响。 |
| 7 | 不锈钢套 | 按现场尺寸定制不锈钢门套 | 1.0 | 套 | 1. 材质：304 及以上国标不锈钢，符合 GB/T 14976； 2. 厚度≥2mm； 3. 表面：哑光拉丝，无毛刺划痕； 4. 安装牢固可靠； 5. 验收：表面平整、无缝隙、无变形翘边。 |
| 8 | 背景墙广告 | 按现场尺寸定制背景墙发光广告 | 1.0 | 项 | 1. 面板：高透亚克力≥8mm，透光率≥90%； 2. 光源：LED 背发光，DC12V/24V，亮度≥300cd/㎡，IP54； 3. 色温 3000K 暖白，寿命≥50000 小时，配 3C 认证电源； 4. 安装稳固无变形； 5. 外观：切割光滑、发光均匀、无漏光无频闪。 |
| 9 | 定制柜体（饮水区+文件柜+消防器材+打印区） | 按现场定制多功能柜体 | 6.0 | 平方 | 1. 板材：E1 级及以上，符合 GB 18580； 2. 板材厚度≥18mm，背板≥5mm； 3. 五金：国标优质五金，开合次数≥5 万次； 4. 层板承重≥50kg/㎡； 5. 工艺：封边平整，缝隙≤0.5mm； 6. 含饮水、文件、消防、打印区分隔； 7. 安装牢固，水平度偏差≤2mm/2m。 |
| 10 | 窗帘 | 按实际尺寸定制窗帘 | 24.0 | 米 | 1. 面料：涤纶 / 棉麻混纺，克重≥280g/㎡； 2. 遮光率≥90%； 3. 阻燃等级 B1 级； 4. 环保符合 GB 18401； 5. 工艺精细、走线平整； 6. 安装垂挂平整无歪斜。 |
| 11 | 电机 | 窗帘专用电机 | 3.0 | 个 | 1. 扭矩≥1.2N・m，承重≥30kg； 2.DC12V/24V 低压供电； 3. 运行噪音≤40dB； 4. 支持遥控 / 智能控制，运行平稳； 5. 质保≥3 年，使用寿命≥10000 小时。 |
| 12 | 灯具开关插座 | 标准开关插座套装 | 1.0 | 项 | 1. 规格：86/118 型通用，适配底盒； 2.PC 阻燃面板，阻燃 V0 级； 3.220V，10A/16A，3C 认证； 4. 开关通断顺畅，寿命≥10000 次； 5. 插座带保护门，接触良好； 6. 安装牢固、面板平整。 |
| 13 | 过道电子指示牌 | 按现场定制电子指示牌 | 1.0 | 项 | 1. 金属边框 + 钢化玻璃 / 亚克力面板，阻燃 V0 级； 2.LED 光源，无频闪，寿命≥50000 小时； 3.220V，3C 认证，应急 / 常亮双模式； 4.IP40 防护，防潮防尘； 5. 安装牢固、标识清晰。 |
| 14 | 电路改造 | 室内电路改造 | 1.0 | 项 | 1. 国标铜芯线≥2.5/4㎡，阻燃穿线管，符合 GB 5023； 2. 强弱电分离≥300mm，布线规范； 3. 绝缘电阻≥0.5MΩ，接地可靠； 4. 线路分色、接头牢固； 5. 验收无短路漏电； 6. 隐蔽工程质保≥3 年，附电路走向图。 |
| 15 | 顶面封石膏板 | 顶面轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.0 | 项 | 1. 石膏板≥9.5/12mm，符合 GB/T 9775； 2. 轻钢龙骨防锈，间距符合规范； 3. 自攻螺丝防锈固定； 4. 嵌缝 + 防裂处理，无开裂起翘； 5. 平整度偏差≤3mm/2m； 6. 耐火符合室内防火规范。 |
| 16 | 顶面基层处理 | 顶面基层找平处理 | 1.0 | 项 | 1. 基层清理干净，无空鼓开裂；2. 找平偏差≤3mm/2m，阴阳角顺直；3. 接缝防裂处理；4. 批刮腻子 2-3 遍，打磨光滑；5. 按需做防潮底漆；6. 基层坚实无粉化起皮。 |
| 17 | 顶面刷漆 | 内墙乳胶漆涂刷 | 1.0 | 项 | 1. 环保达标，甲醛、VOC 符合国标；2. 防霉防潮，耐擦洗≥10000 次；3. 底漆 1 遍 + 面漆 2 遍；4. 颜色均匀、无透底流挂；5. 漆膜饱满，平整度偏差≤3mm/2m。 |
| 18 | 排查线路 | 强弱电线路全面排查 | 1.0 | 项 | 1. 排查全线路通断、绝缘、接地；2. 排查老化、虚接、短路隐患；3. 通电与信号测试；4. 出具排查报告；5. 验收无故障、功能正常。 |
| 19 | 拆除 | 原有装饰面层拆除 | 1.0 | 项 | 1. 拆除地面、墙面原有面层； 2. 人工无尘作业，不破坏结构与管线； 3. 做好成品保护； 4. 及时清理垃圾； 5. 拆除彻底、无安全隐患。 |
| 20 | 垃圾外运 | 施工垃圾清运处置 | 1.0 | 项 | 1. 分类装袋、密闭车辆外运； 2. 无滴漏遗撒，符合城市管理规定； 3. 合规消纳处置； 4. 现场清理整洁； 5. 运输抑尘、环保合规。 |
| 21 | 开荒保洁 | 竣工验收开荒保洁 | 1.0 | 项 | 1. 全面清洁地面、墙面、玻璃、柜体等； 2. 清除污渍、水泥点、胶渍； 3. 无死角、符合竣工资检标准； 4. 不腐蚀损伤成品。 |
| 22 | 办公桌 | 办公用桌，满足常规使用 | 10.0 | 个 | 1. 桌面厚度≥30mm，环保 E1 级； 2. 材质稳定，无开裂变形； 3. 桌架稳固，整体承重≥100kg； 4. 表面光滑、防潮耐用； 5. 安装牢固，水平度偏差≤2mm/2m。 |
| 23 | 办公椅 | 人体工学办公椅 | 10.0 | 个 | 1. 人体工学设计，带靠背、扶手、五星脚； 2. 透气耐磨面料，高密度海绵； 3. 可升降、可后仰锁定，滚轮静音顺滑； 4. 承重≥150kg，稳固安全； 5. 配件牢固，使用寿命≥5 年。 |
| 24 | 水电人工 | 水电专业施工服务 | 12.0 | 人 | 1. 施工人员持有效电工证； 2. 按 GB 50303 规范施工； 3. 测试合格并出具隐蔽工程记录； 4. 施工安全规范； 5. 隐蔽工程质保≥3 年。 |
| 25 | 木工人工 | 木工专业施工服务 | 14.0 | 人 | 1. 具备两年以上施工经验； 2. 按图纸与规范施工； 3. 平整度、垂直度偏差≤3mm/2m； 4. 现场防火安全； 5. 质保≥3 年。 |
| 26 | 油漆人工 | 涂装专业施工服务 | 16.0 | 人 | 1. 具备两年以上施工经验； 2. 按涂装工艺规范施工； 3. 漆膜均匀无瑕疵； 4. 现场防尘防火； 5. 质保≥2 年。 |
| 27 | 广告人工 | 广告标识安装服务 | 14.0 | 人 | 1. 具备两年以上安装经验； 2. 安装规范、牢固平整； 3. 通电发光正常； 4. 高空作业安全规范； 5. 质保≥3 年。 |
| 28 | 墙板人工 | 墙板安装施工服务 | 9.0 | 人 | 1. 具备两年以上安装经验； 2. 按工艺规范施工； 3. 平整度偏差≤2mm/2m； 4. 现场防潮防变形； 5. 质保≥3 年。 |
| 29 | 木地板人工 | 木地板安装施工服务 | 8.0 | 人 | 1. 具备两年以上安装经验； 2. 按规范铺设，预留伸缩缝； 3. 行走无松动异响； 4. 做好成品保护； 5. 质保≥3 年。 |
| 30 | 电子设备 | 电子设备安装调试服务 | 7.0 | 项 | 1. 负责设备安装、接线、调试； 2. 布线整齐、连接牢固； 3. 联调确保运行稳定； 4. 配合验收并提供记录； 5. 施工符合用电安全。 |
| 31 | 成品保护 | 施工现场成品保护服务 | 1.0 | 项 | 1. 保护门窗、墙面、地面、家具等； 2. 使用专用保护材料； 3. 包裹覆盖到位，防刮碰污染； 4. 竣工完好移交； 5. 因保护不当损坏由供方负责。 |

三、质量标准：符合国家现行装修工程质量验收规范

## 四、工期：自合同签订之日起60日历日

## 五、付款方式：合同签订进场施工后付 40%；全部竣工、验收合格交付后付60%

## 六、本项目整体质保期为 3 年，各分项另有质保要求的，按照各分项技术要求执行。

技术要求

项目概况：数字秦岭大厅承担指挥调度、业务协同、观摩演示等核心职能，因长期高频运行，装修老化、设备损坏、安防存在隐患，现实施整体升级改造。

项目预算：人民币 400000.00 元（大写：肆拾万元整）

标段划分：

## 二标段：分包名称：特殊功能应用电视设备（预算金额60000.00元）

## 二标段：分包名称：特殊功能应用电视设备

一、供货范围

密码指纹锁、电子桌签、上墙显示屏、LED 屏、管线机等设备的采购、运输、安装、调试等。

二、主要设备技术参数

| 序号 | 项目内容 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码指纹锁 | 智能指纹密码锁，适配常规标准门体安装 | 1.0 | 套 | 1.识别方式：支持指纹、密码、机械钥匙多种解锁方式，识别响应快； 2.安全性能：配置 C 级锁芯，具备防撬报警、防猫眼开启功能，符合国家安防相关标准； 3.供电方式：可充电电池供电，具备低电量提醒功能与应急供电能力； 4.功能：具备防试开锁定、操作日志查询功能，适配现场门体安装。 |
| 2 | 电子桌签 | 桌面式电子桌签，满足会议信息显示需求 | 10.0 | 个 | 1.显示性能：高清显示，可视角度≥170°，支持多语言显示与内容更新； 2.供电方式：电池供电，单次续航时间满足长期使用需求，低功耗设计； 3.控制方式：支持无线方式批量更新内容，便于集中管理； 4.外观与安装：桌面摆放式，无频闪、低蓝光，适配办公场景使用。 |
| 4 | LED屏（核心产品） | 室内高清 LED 显示屏，按现场实际尺寸定制，像素间距≤1.5mm | 6.5 | 平方 | 1.显示性能：亮度≥500cd/㎡，对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz，屏幕无坏点； 2.分辨率：支持 1920×1080 及以上高清信号输入； 3.安装辅材：含钢结构、电源、控制系统、线材等全套安装辅材； 4.验收标准：画面显示均匀、无马赛克，安装牢固可靠，满足现场使用要求。 |
| 5 | 管线机 | 壁挂式管线直饮机，适配常规饮用水管路连接 | 1.0 | 个 | 1.出水模式：支持多档水温调节，至少包含常温、热水模式，满足日常饮用； 2.安全保护：具备防干烧、防漏水、童锁功能，采用水电分离设计； 3.材质要求：水接触部件采用食品级材质，符合国家饮用水卫生相关标准； 4.安装：壁挂式安装，适配现场墙面，安装后无漏水隐患。 |

三、质量标准：合格

## 四、交货期：60 日历日，自采购人发出交货通知之日起计算，供货工作须待本项目前期施工全部竣工完成后方可启动。

## 五、付款方式：收到货物之后，检验合格一次性付清。

## 六、本项目整体质保期为 3 年，各分项另有质保要求的，按照各分项技术要求执行。