- 产品技术参数表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 谈判文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 | 支撑材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量分析频率、轴向冲击力与转速、钻压的耦合特性，采集钻压、扭矩、转速、位移、冲击载荷等参数。 |  |  |  |
| 2 | 钻进系统 2.1轴向冲击：伺服电机通过减速机构驱动恒力加载的棘轮机构旋转，棘轮机构按恒定角度间隔冲击钻杆，进而带动钻头冲击岩石，最大轴向冲击力不低于50kN；最高冲击频率不低于30Hz； 2.2冲击力测量及采集：配备高速力传感器；配备高速采集硬件及软件，实时显示，采集频率不低于100Hz； 2.3钻杆旋转系统：0r/min～300r/min，无级可变，精度≤5r/min；最大钻孔深度不低于400mm； 2.4钻压系统：恒压加载，钻压范围0～30kN，无级可变； 2.5钻头：钻头尺寸2寸，2寸半，3寸，按照采购人要求加工平面齿、异形齿各5个； 2.6扭矩：0～900N·m； |  |  |  |
| 3 | 夹持器 3.1三轴应力：不小于90MPa 3.2夹持尺寸：规则岩样：圆柱形：0～300mm（直径）×0～500mm（高）；方形：0～300(长)mm×0～300(宽)mm×0～500(高)mm； |  |  |  |
| 4 | 加热系统 4.1油浴加热：最高加热温度不低于150℃，恒温油浴加热，导热油在三轴加载腔室内循环，对岩心进行加热； |  |  |  |
| 5 | 主体框架 5.1三轴框架采用高强度钢，内部空间可安装夹持器； 5.2刚度≥10GN/m，承载能力≥35T； |  |  |  |
| 6 | 测量系统 6.1位移传感器：量程不低于400mm，精度±2mm； 6.2冲击载荷传感器：量程≥5T，精度±5N； 6.3扭矩传感器：量程≥900N·m，精度±10N·m； 6.4最高加热温度不低于150℃；精度≤±1℃；温度分辨力≤0.1℃； |  |  |  |
| 7 | 数据与控制系统 7.1能够快速、准确地采集各种传感器测量到的实时数据，如载荷、位移、转速、扭矩、冲击载荷等；能够实现对钻压、转速、冲击力、冲击频率等各参数的控制，控制精度可分别达到设定值的±0.5%到±5%； |  |  |  |
| 8 | 循环系统 8.1最大排量不小于6L/s； |  |  |  |
| 9 | 三轴加载系统 9.1高精度恒流恒压泵：压力范围0-100MPa，精度±0.1MPa；流量范围0-40mL/min，精度±0.1mL/min； 9.2高压气动阀：压力范围0-100MPa； 9.3空气压缩机：最大压力不小于0.8MPa，最大排量不小于465L/min。 |  |  |  |

注：1.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应。