采购需求

一、采购清单

| 高质量教学研究全生命周期AI自演化支持系统 | 序号 | 系统配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 环幕播控系统 | 1套 | 核心产品 |
|  | 2 | LED屏视频控制器 | 2台 |  |
|  | 3 | 教学互动管理套件 | 1套 |  |
|  | 4 | 全景智能操作终端 | 1套 |  |
|  | 5 | 智能控制台显示组件 | 1套 |  |
|  | 6 | 全景中控控制系统 | 1台 |  |
|  | 7 | 串口控制器 | 1台 |  |
|  | 8 | 时序电源 | 2台 |  |
|  | 9 | 机柜 | 2套 |  |
|  | 10 | 直录播互动融合系统 | 1套 |  |
|  | 11 | 多场景调度系统 | 1套 |  |
|  | 12 | 单通道手持无线套装 | 2套 |  |
|  | 13 | 单通道腰包无线套装 | 1套 |  |
|  | 14 | 无线天线套装 | 1套 |  |
|  | 15 | 吸顶会议麦克风 | 2台 |  |
|  | 16 | 音频处理器 | 1台 |  |
|  | 17 | 调音台 | 1台 |  |
|  | 18 | 数字音频处理器 | 1套 |  |
|  | 19 | 功放 | 2台 |  |
|  | 20 | 音箱 | 4只 |  |
|  | 21 | 路由器 | 1台 |  |
|  | 22 | 无线AP | 1台 |  |
|  | 23 | POE交换机 | 2台 |  |
|  | 24 | 全景资源管理软件 | 1套 |  |
|  | 25 | 全景本地化教学软件 | 1套 |  |
|  | 26 | 全景书写板软件 | 1套 |  |
|  | 27 | 配件及辅材 | 1项 |  |
|  | 28 | 系统安装与调试 | 1项 |  |
|  | 29 | 全景创新课程基础版 | 1项 |  |

二、技术参数

（一）环幕播控系统

1、LED显示屏

1.1.一体式环幕全彩显示屏，其环幕面积：≥17.9m*2.8m；

1.2.像素间距：≤1.9mm；

▲1.3.像素点密度：≥280000点/㎡；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

1.4.灰度等级：≥8bit；

1.5.亮度均匀性：≥95%；

1.6.刷新频率：≥3840Hz；

1.7.亮度：≥500cd/㎡；

1.8.水平视角：≥140°，垂直视角：≥140°；

1.9.对比度：≥6000:1；

1.10.换帧频率：≥60Hz；

1.11.具备亮度调节功能；

▲1.12.具有防静电、防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕等功能；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

2、全景PPT播控

演示项2.1.全景模式支持普通PPT演示为5页式布局，中间为当前画面，同时会显示前两页和后两页的画面，为老师提供前后文提示的同时，使讲课内容主次分明，后两页可以进行屏蔽，便于当前页题目讲解和展示；

2.2.支持后两页遮罩，采用磨砂玻璃效果；

2.3.支持大分辨率PPT的全景展示模式，支持全景分辨率文件的无损渲染；

2.4.支持翻页笔进行远程翻页，支持讲台物理按键与软件虚拟按钮同步响应；

2.5.支持通过缩略图预览快速跳转到任意PPT页面，实时显示PPT页面切换；提供多种预设PPT背景主题。支持教师通过设置背景图片来自由切换当前背景，并支持保存个人配置；

2.6.支持PPT展示时同时以小窗口方式显示其他信号源内容；

2.7.支持多课件信号源投屏功能，允许多个设备如电脑、平板、手机连接并展示内容；

2.8.支持课件信号源的快捷切换。支持在讲台端实时切换信号源；

2.9.支持无线投屏功能，教师可通过Wi-Fi将设备内容投射至大屏。支持多组无线投屏，多个设备同时接入；

2.10.支持翻页动画。通过GPU硬件加速保持画面流畅运行，并支持动画效果，增加互动性。

（二）LED屏视频控制器

1.支持≥1路DP、≥1路HDMI 2.0输入；支持最大输入分辨率≥4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置；

2.支持≥10路千兆网口输出；支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；支持≥4画面显示，位置，大小可自由调节；支持独立音频输入输出；

3.支持HDMI和DP音频解析输出；支持串口协议控制；支持亮度和色温调节；设备面板具有液晶屏支持显示操作菜单及系统信息。

▲4.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。可一键恢复出厂标准设置。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

▲5.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）。

▲6.WEB端控制支持Windows、mac0S、国产Linux、统信U0S、Ubuntu和麒麟操作系统。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）。

（三）教学互动管理套件

1、智能调度终端

1.1.处理器基准时钟频率≥2.5GHz，核心≥8核，线程≥16线程；

1.2.内存：≥64GB；

1.3.硬盘：≥2TB(固态硬盘)；

1.4.接口：USB端口≥6个，type-c接口≥1个，音频输出口≥1个，音频输入≥1个；

1.5.网口：≥1xRJ45网络接口；

1.6.电源：≥1000W；

1.7.声卡：支持5.1声道输出；

1.8.显卡：装配≥1张图形处理显卡(显存容量≥20G、支持DP或HDMI输出接口，数量≥4个)；

1.9.采集卡：装配≥5路HDMI采集卡，接口5*HDMI、采集视频最高支持≥2048x2160分辨率；

2、智能调度操作系统

2.1.支持在公网模式下通过云端平台生成的教室ID进行授权。其中包括软件、功能、资源等授权；

2.2.授权成功后，可从云端拉取本教室的软件列表，并显示当前软件安装进度；

2.3.支持教室内的软件根据讲台上的模式切换，支持自动调度软件到前台显示；

▲2.4.支持实时检测课堂状态，可判断上课与下课状态；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

2.5.支持教室系统按用户切换模式触发软件启动；

▲2.6.支持对软件的异常崩溃进行自动检测与处理；支持对教室内各类工作站设备的运行信息进行实时记录，包括CPU使用率、内存占用、磁盘容量。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

2.7.支持对教室系统软件的未响应状态进行实时监测，一旦发现异常将自动触发重启机制，并恢复至此前正常运行状态；

2.8.支持教室所有软件的运行状态的监控，包括CPU、内存占用信息；

2.9.支持将所有的教室软件的异常状态实时推送至智能讲台。

（四）全景智能操作终端

1、智能控制台

1.1.一体化设计智能控制台内含高性能多任务处理终端，鹅颈话筒，笔记本接口模块，升降电机等；

1.2.控制台高度电动升降：可升高≥150mm；

1.3.桌面嵌入鹅颈话筒，有效收音距离≥20cm；

1.4.智能控制台可支持显示终端，整体成水平≥10度向用户方向倾斜；

1.5.可以随时控制鹅颈话筒开关和静音；

1.6.接口：支持HDMI、USB、Type-c输入；

2、控制台教学应用

2.1.支持访客登录与微信扫码双模式身份认证；

▲2.2.提供≥5种教学场景智能切换：桌面投屏、全景板书、远程授课、资源播控、小组分屏；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

2.3.书写内容支持手动截图并本地化存储至本机个人或访客文件夹；

2.4.支持环幕端内容同步预览系统；

2.5.具备本地文件智能管理模块，支持预览本地文件、U盘文件，提供文件类型缩略图和列表的浏览模式，支持打开大型文件，可删除个人或访客文件；

2.6.支持自动识别存储设备；

▲2.7.支持全景图片、全景视频、PPT（含动画特效，声音，支持翻页笔操作）、3D场景（虚拟仿真资源）的播放控制，支持多点触控操作面板；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

▲2.8支持裸眼3D场景课程的加载与切换；支持断网保护与状态恢复，异常退出后可自动恢复到断线前打开文件或场景。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

2.9.多通道信号管理系统，可启用≥8路视频矩阵HDMI输入信号，并且可自定义输入信号名称，同时带有立体环绕音音响；

2.10.支持课堂签到与随机点名功能；

演示项2.11支持通过智能讲台打开互动场景课件资源，该互动场景课件资源中包含若干个互动点，现场可以在环幕上看到该互动场景课件，并且当老师点击课件中的互动点后，环幕上可以看到针对该互动点的相关讲解内容。

（五）智能控制台显示组件

1.触摸显示屏：≥21寸；

2.视角：≥175°；

3.接口：支持HDMI等输入；

4.屏幕比例：支持16:9或者16:10等多种显示比例；

5.分辨率：≥1920*1080；

6.亮度：≥250cd/㎡；

7.对比度：≥1000：1；

8.配备手绘笔。

（六）全景中控控制系统

1、全景中控控制器

1.1.处理器基准时钟频率≥2.5GHz，核心≥8核，线程≥16线程；

1.2.内存：≥32GB；

1.3.硬盘：≥2TB(固态硬盘)；

1.4.接口：USB端口≥6个，type-c接口≥1个，音频输出口≥1个，音频输入≥1个；

1.5.网口：≥1xRJ45网络接口；

1.6.电源：≥500W。

2、中控面板

2.1.屏幕尺寸：≥10寸；

2.2.屏幕类型：IPS多点触摸屏；

2.3.分辨率：≥1920*1200；

2.4.亮度：≥300cd/㎡；

2.5.显示比例：支持16:9或者16:10等多种显示比例；

2.6.可视角度：≥170°；

2.7.支持PoE供电。

3、全景智能控制

3.1.控制面板提供一键开关教室系统功能；

3.2.墙面控制面板支持触摸按键操作；

3.3.教师可通过智能讲台上的软件，进行一键开关教室系统；

3.4.智能讲台的一键开关机功能与墙面控制面板的一键开关机功能效果相同；

3.5.智能讲台控制界面提供开关状态显示和二次操作确认；

3.6.可在智能讲台的控制界面上，调节音响的音量；

▲3.7.智能讲台控制界面可显示当前音量级别，支持一键静音、恢复原先音量的操作；通过智能讲台可远程控制教室摄像机，包括云台转动（PTZ：水平/垂直移动）、镜头变焦调整；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

3.8.高清摄像机控制适用于不同教学场景；

3.9.系统提供针对时序电源、音频处理器、视频矩阵的独立控制和调试功能；

3.10.当一键开关机出现异常时，能够告知运维保障人员。

（七）串口控制器

1.支持WEB控制台(HTTP)或Windows管理工具进行设备管理；

2.网络端通信协议支持TCP、UDP、Telnet、ModbusTCP；

3.嵌入式处理器，主频≥400MHz，内存≥64M，闪存≥128M；

4.10/100Mbps自适应网口≥1个，支持MDI/MDI-X自适应功能；

5.RS232/485/422通信串口≥16个，可软件切换；

6.单个串口可支持≥6个会话；

7.标准机架式，单侧出线；

8.波特率支持10bps、300bps、600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps。

（八）时序电源

1.支持≥8通道独立控制的时序通道，≥8通道独立常开控制；

2.支持设置时序延时1-999秒；

3.电源输出插座：国标≥10A安全划盖插座≥4路，国标≥16A安全划盖插座≥4路，面板两个直通为国标≥10A安全划盖插座；

4.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为≥40A；

5.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP；

6.红外学习功能：内置红外IR学习功能；

7.电源滤波器：带电源滤波器。

（九）机柜

1.容量：≥32U；

2.需配套托板及机柜电源；

3.材质：冷轧钢等；

4.可拆卸侧板；

5.配机柜钥匙。

（十）直录播互动融合系统

1、固定摄像机

1.1.视频分辨率：≥4K；

1.2.传感器：≥1/2.5英寸,CMOS,有效像素：≥800万；

1.3.数字变焦：≥16x；

1.4.背光补偿；

1.5.3D数字降噪；

1.6.水平转动范围：±160°；

1.7.垂直转动范围：-30°～+90°；

1.8.支持水平、垂直翻转；

1.9.支持摄像机设置≥250个预置位；

1.10.支持H.265/H.264/MJPEG等格式；

1.11.支持协议：支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播；

1.12.控制方式：支持RS232、网络对摄像机进行控制；

1.13.支持POE+供电；

1.14.配置配套安装支架。

2、场景摄像机

2.1.支持智能分析处理，具备智能中心构图功能；

2.2.图像成像器：≥1/2.5英寸CMOS；

2.3.信号系统：≥4K；

2.4.变焦倍率：≥12倍；

2.5.焦距：4.5mm～52.5mm；

2.6.水平视角（广角）：≥65°；

3、直播互动

3.1.支持通过客户端采集教室音频流，内置编解码模块，可通过网络抓取技术采集显示信号和音频信号同步进行压缩编码传输；

3.2.支持共享桌面画面，听课教室以及观摩学生可以直接看到主讲教室桌面，方便教学课件进行展示；

3.3.支持调用本地的摄像机，采集教室视频流；

3.4.支持静音设置；

3.5.支持复制听课信息，听课教室通过参加码分享加入直播课程；

3.6.支持复制观摩信息，邀请旁听学生通过课堂观摩直播链接快速进入观摩课堂；

3.7.支持客户端设置是否开启直播流；

3.8.支持学生通过微信小程序观摩课堂；

3.9.支持学生通过WEB端观摩课堂；

3.10.可以将主讲教室教学画面、远程互动教学画面经过导播和画面组合后进行实时直播和同步录制。

4、课堂录制

4.1.提供高清视频采集能力，支持1080P、4K分辨率录制模式；

4.2.具备多格式编码输出功能，支持生成标准FLV流媒体格式及通用MP4流媒体格式；

4.3.支持对应球机PTZ控制，切换不同视角实现人为导播功能；

4.4.布局切换时动态效果引擎支持预设淡入淡出动画模板；

4.5.导播台提供多画面布局模板，实时切换视频/课件/摄像头的布局画面；

4.6.集成RTMP协议传输模块；

4.7.多路独立录制系统可将教师、学生、课件画面不同信号源分别存储为独立视频文件；

4.8.支持录制文件在web端的预览；

4.9.时间同步显示已录制时长；

4.10.上传自定义Logo，并可设置显示时长及循环间隔时间；

4.11.支持主讲老师信息自定义；支持主讲老师自定义信息显示时长，显示间隔设置；

4.12.录制状态同步机制通过websocket保持多终端信息同步；

4.13.支持录播异常重启恢复rtmp推流；

4.14.跨平台接入服务兼容讲台端、网页端互斥接入模式。

（十一）多场景调度系统

1、视频矩阵

1.1.≥4K60p4×4无缝高清矩阵；

1.2.符合HDCP 2.2规范；支持符合HDMI 2.0规范的视频分辨率（≥4K@60Hz 4:4:4）和≥18Gbps视频带宽；

1.3.多画面模式下可支持≥12种显示模式，视频墙模式下可支持≥9种拼接模式；

1.4.HDMI音频格式：LPCM,Dolby Digital/Plus/EX,Dolby True HD,DTS,DTS-EX,DTS-96/24,DTS High Res,DTS-HD Master Audio；

1.5.通过前面板按键、IR遥控器、Web GUI和RS-232指令进行控制。

2、投屏器

2.1.接口：HDMI视频接口≥1个；USB接口≥2个；网络接口≥1个；内置天线≥3个；3.5mm音频≥1个；

2.2.开机时长：≤30s；

2.3.显示分辨率：≥4K；

2.4.投屏路数≥2路。

3、全景课堂工具

3.1.支持麦克风语音输入功能；

3.2.内置AI资料搜索与择优功能；

3.3.具备AI文本理解与应答能力；

3.4.支持AI解析文字绘画能力；

3.5.支持与环幕联动控制能力，可将指定图像内容精准同步显示至环幕，提升课堂视觉表现力；

3.6.支持根据课程信息自动生产课程邀请码。用户通过扫码可快速加入到远程互动课程中；

3.7.支持多种类型设备接入功能，如移动端，web端，可获取远端用户画面，并将其显示到讲台电脑屏幕；

3.8.支持在智能讲台端控制其他接入设备静音功能；

3.9.支持控制所有手机端麦克风语音输入开关的功能；

3.10.支持远程画面随手机相机翻转变化；

3.11.支持远程画面随手机平台切换适配尺寸；

3.12.支持断线重连功能。

（十二）单通道手持无线套装

1.U段或2.4G单通道手持无线话筒套装

2.工作范围：直线距离≥80米；

3.音频响应：不劣于40Hz～18000Hz；

4.音频输出接口：XLR、6.35mm等接口。

（十三）单通道腰包无线套装

1.U段或2.4G单通道腰包无线话筒套装
 2.工作范围：直线距离≥80米；
 3.音频响应：不劣于40Hz～18000Hz；
 4.音频输出接口：XLR、6.35mm等接口。

（十四）无线天线套装

1.天线分配系统，≥五路射频信号输出；

2.可放大射频信号；

3.可支持≥五个无线接收机。

（十五）吸顶会议麦克风

1.吸顶式阵列麦，支持吸顶安装；

2.支持Dante音频协议，兼容第三方Dante设备，支持多台设备级联部署；

3.设备支持视频会议、录播、本地扩声和混合场景，且本地扩声时不影响录播和视频通话效果；

4.设备的音频采样率≥48kHz；

5.设备可根据场景在软件中对房间长宽高建模，能在教室内根据需要划定不同拾音区域；

6.设备应支持拾音位置的识别，能区分讲台区域和学员区域，并可向三方系统提供发言人的位置信息，用于需要发言人位置的系统集成；

7.设备支持基于TCP/IP的API接口，支持可以提供音频控制、功能开关、设备重启、状态查询等接口；

8.设备支持与本地扬声器集成工作，实现本地扩声，扩声时延≤30ms，增益≥10dB；

9.设备支持对教室内常见的座椅移动声，键盘鼠标声进行有效抑制；

（十六）音频处理器

1.模拟输入通道：≥8，模拟输出通道：≥8；

2.Dante输入通道：≥8，Dante输出通道：≥8；

3.采样率：≥48 kHz；

4.输入动态范围：≥100dB；

5.输出动态范围：≥103dB

6.闪避器(Ducker)：支持；

7.内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如:ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）

8.具有中央控制功能，支持RS232、UDP等控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。

（十七）调音台

1.输入通道规格：≥12。
 2.频率响应：20Hz~20kHz。
 3.AUX辅助输出：≥2，支持48V幻像供电。

4.立体声输入（配有≥3频段均衡器）；
 5.话筒最大输入电平：≥+12.5dBu。
 6.线路最大输入电平：≥+26dBu。
 7.立体声最大输入电平：≥+26dBu。
 8.最大混音输出电平：:≥+16dBu。

（十八）数字音频处理器

1.模拟输入通道：≥16路；

2.模拟输出通道：≥16路；

3.采样率/量化位数：≥48K/24bit；

4.幻象电源：支持≥+48V/10mAmax；

5.频率响应：20~20kHz；

6.通道隔离度：≥100dB；

7.支持输入通道≥8段PEQ，提供≥五种滤波器类型选择；

8.具有≥4路GIPO、≥1路RS485；

9.支持每个通道独立的AFC（反馈抑制）；

（十九）功放

1.立体声功率8Ω：≥400W；立体声功率4Ω：≥600W；桥接模式8Ω：≥1000W；

2.频率响应：20Hz-20kHz；

3.总谐波失真：≤0.5%；

4.互调失真：≤0.35%；

5.转换速率：≥10V/us；

6.电压增益：≥37.5dB；

7.阻尼系数：≥200；

8.信噪比：≥100dB；

9.串扰：≤-59dB；

10.输入灵敏度(额定功率8Ω)：≥0.775V or 1.4V；

11.输入阻抗(额定)：≥20KΩ（平衡），≥10KΩ（非平衡）；

（二十）音箱

1.频率响应：65Hz-20KHz；

2.灵敏度：≥92dB；

3.最大声压级：≥120dB；

4.系统峰值声压级：≥130dB；

5.系统额定阻抗：≥8Ω；

6.功率：持续≥350W/节目≥700W/峰值≥1400W；

（二十一）路由器

1.设备接口：支持≥8个千兆电口，≥2个千兆光口；
 2.带机量：≥400个；
 3.可管理AP数量：≥16个AP；
 4.支持智能流控：集成AC功能；
 5.接入带宽：≥2G；
 6.内存：≥2G。

（二十二）无线AP

1.无线协议：支持802.11a/b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持MU-MIMO双流技术；
 2.工作模式：支持双频（2.4GHz，5GHz）；
 3.传输速率：2.4G提供≥600Mbps的接入速率，5G提供≥4000Mbps的接入速率；
 4.内置天线；
 5.固定端口：≥1个10/100/1000/2500Mbps电口，≥1个10/100/1000Mbps电口；
 6.供电方式：支持本地供电，支持POE 802.3at供电；
 7.安装方式：壁挂、吸顶。

（二十三）POE交换机

1.端口：≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个SFP千兆光口；
 2.交换容量：≥300Gbps；
 3.包转发率：≥35Mpps；
 4.支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤；
 5.MAC表项：≥8K；
 6.PoE：≥24个电口支持PoE和PoE+。

（二十四）全景资源管理软件

1.支持本地资源分角色管理，实现访客资源与教师资源分区隔离；

2.提供本地资源管理权限，支持教师对本机个人资源的删除操作；

3.支持U盘与移动硬盘挂载功能；

4.具备全局资源搜索能力，覆盖个人、U盘及共享资源；

5.支持多设备资源空间挂载，集成智能讲台、控制器资源节点，实现资源集中统一管理；

6.支持从U盘直接打开图片、视频、PPT资源文件，并可同步在环幕上实时展示，提升教学效率；

▲7.提供录播资源预览页面，可直接在预览中下载文件，也可在线播放录播视频；上传PPT资源后自动生成缩略图，教师可在智能讲台上通过预览图选定和切换页面；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）

8.支持外接存储设备文件排序功能；

9.允许用户对本机个人资源进行重命名，支持分类与查找管理；

10.支持U盘资源快速上传，支持包括图片、视频、PPT、U3D类型文件的快速上传；

11.提供类Windows文件夹模式。

演示项12.支持通过智能讲台，打开教学三维模型，操控该教学模型一键拆分和一键组合，现场可以在环幕上看到该教学模型拆分和组合的画面；可以通过智能讲台拆分该教学模型中的指定零部件，现场可以在环幕上看到该零部件从该教学模型整体中分离的效果；可以通过智能讲台放大、缩小或旋转该教学模型，现场可以在环幕上看到该教学模型同步放大、缩小或旋转的画面。

（二十五）全景本地化教学软件

▲1.支持全景视频播放，支持播放分辨率≥15360×2160P@30Hz的视频，支持视频倍速播放、画面展示方式的改变以及图像环绕显示屏幕旋转；小组模式支持一名教师主屏投屏和四个小组分屏投屏，各小组可独立播放音视频内容。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
 演示项2.支持通过智能讲台操控全景图片类资源的360°水平旋转和一定角度的上下拖动，现场可以看到该图片类资源在环幕上360°水平旋转和一定角度的上下拖动。
 3.支持通过讲台将任意全景图片设置为教室环幕背景；
 4.支持任意两个小组进行PK展示，在PK状态下仅参与对战的两个小组音频保持播放，其他小组自动静音；
 5.支持老师通过无线投屏、HDMI、智能讲台的远程桌面等方式展示教学课件；
 6.共享课模式支持自动化布局，可以根据远端用户加入及退出的顺序实时变换布局；
 ▲7.老师课件支持一屏/三屏切换，并支持自定义缩放和更改位置。支持主讲方和收视方分别进课。双方用户可以通过讲台电脑，分别进入对应的直播课程；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
 8.支持将U盘中图片手动同步展示在环幕上，并可进行图片的缩放、旋转、标记操作；
 9.支持课件信号源的随意切换。通过讲台电脑可以选择课件信号源的展示方式，如：投屏器信号、HDMI信号、讲台远程桌面画面等；
 10.支持显示用户自定义Logo。
 11.共享课支持老师回显与课件之间互相切换。

（二十六）全景书写板软件

1.支持多种画笔工具选择，提供≥4种标准笔迹颜色及多级粗细调节功能；
 2.支持智能橡皮擦工具实现选择性笔迹擦除，配备操作回退功能；
 3.支持调整橡皮擦擦除范围，橡皮擦可调整擦除区域半径；
 4.支持书写板保存截图，截图格式：PNG等。保存的板书文件名称携带时间戳，支持后续快速检索；
 5.支持线性撤销、重做。支持撤销重做，支持防错模式，支持中途操作打断机制；
 6.支持清除所有内容，支持清除后会打断撤销重做机制。
 7.支持电磁笔书写；
 8.支持工具栏响应手指操作，支持工具栏可折叠；
 9.支持多点触控；
 10.支持环幕预览区域左右拖动，从而改变板书书写范围；
 11.支持讲台和环幕同步书写，支持多种分辨率自适应调节。
 12.支持调用多个预设图形。

（二十七）配件及辅材

1.涵盖必要的网络布线（如网线、水晶头）、必要的电力布线（如电线、插座）、必要的音视频连接线（如HDMI线、音频线）、必要的安装固定（如音视频设备支架、线槽）相关材料等。

（二十八）系统安装与调试

1.系统安装:
 1.1.包含多媒体系统设备安装、线路连接，安装在空间的中央位置，满足整体环幕弧度要求。安装前需要进行环幕屏的调试，确保图像显示质量良好，同时需要与控制系统相连通；
 1.2.包含直播互动系统设备安装、线路连接，其中摄像系统需捕捉不同的视角和场景。安装前需要对设备进行测试，确保设备正常运作；
 1.3.包含网络系统设备安装、线路连接；
 1.4.包含中控系统设备安装、线路连接，安装前需要对控制系统进行测试，确保其与其他设备连接良好，并且能够顺畅地控制整个系统；
 1.5.包含音响系统设备安装、线路连接，安装需考虑整体声场环境，以达到音效立体、清晰、逼真的效果。安装前需要进行音效测试，以确保音效质量良好；
 1.6.包含其他配套软硬件安装、线路连接，保证线路整洁、有序，不影响整个系统的运行；
 1.7.包含整体教学空间配套线材、配套安装支架、辅材。
 2.系统调试:
 2.1.包含多媒体系统调试，对多媒体设备的连接、配置、校准等工作，确保多媒体设备能够正常使用，并且画面和声音的效果良好，达到使用预期效果；
 2.2.包含直播互动系统调试，主要包括对直播互动软硬件设备（如摄像头、麦克风、直播互动软件等）的配置和校准，以及对网络传输质量的测试和优化。目的是确保直播效果清晰稳定，并且能够实现互动功能，达到使用预期需求；
 2.3.包含网络系统调试，主要包括对网络设备（如交换机、路由器、无线AP等）的配置和调试，以及网络质量的测试和优化。目的是确保网络畅通无阻，保证各种设备和系统能够稳定运行；
 2.4.包含中控系统调试，此项是核心控制系统，需要对其进行全面的配置和调试，以确保各个设备的联动和协调。主要包括对中控系统的软硬件设置、联网配置、场景模拟等方面的调试；
 2.5.包含音响系统调试，需要对其进行音效调试，以确保音质清晰、音量适中、环境效果良好，从而提高教学效果和听课体验；
 2.6.包含整体系统联合调试，联合调试是对所有设备和系统进行整体测试和优化的过程，目的是确保各个部分能够协调工作，实现高效稳定的运行。调试工作还需要对场景的应用进行验证和测试，以确保场景的还原度和真实感，为后续日常教学活动和应用做好准备与保障。

（二十九）全景创新课程基础版

1.支持基于高质量教学研究全生命周期AI自动演化支持系统，定制≥1个裸眼3D教学场景，添加动态视觉效果、动画及音效，模拟真实教学或实践环境，融合真实场景，打造沉浸式学习体验，增强教学内容质量。

2.支持根据课程基本信息与资料，结合教师授课流程、课堂内容及日常教学，规划课堂整体结构与模块；配合教师协同打磨，确保课堂流程顺畅、内容衔接完整，形成专属授课模式。

3.支持依据课堂内容需求，设计整体风格，搭配和谐且突出信息的色彩方案，课程视觉效果显示更直观；合理规划各环节区域内容，按重要性与关联性划分信息层次，引导用户视线，增强视觉感染力的，加速信息传递效能。

4.支持基于学校教室的硬件、软件、云服务，智能讲台端、环幕端、小程序端交互式界面；搭建本堂课所需的交互式教学场景软件框架，串联各类富媒体资源与交互式AI能力，管理数据链与业务调度，保障课堂资源可用，实现流畅教学互动。

5.支持基于AI向量数据库、分类模型、实时语音功能等AI智能体；为智能教学提供数据支持，助力教师把握学情，调整教学策略，实现个性化教学，增强课堂互动效率。

6.支持根据教师授课流程与课堂内容，设计适配课件，提升教学内容完整性、连贯性。