附件：工程量清单及限价

| 序号 | 项目清单 名称 | 工作内容 | 单位 | 全费用综合单价限价（元） | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦镇供水站（王渭村）维修养护 | 供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗1000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 供水管道 维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 278.99 | 10 |  |
| 2 | 40PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 224.47 | 10 |  |
| 3 | 40PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 115.28 | 40 | 无破除混凝土路面 |
| 4 | 25PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 163.79 | 70 |  |
| 5 | 25PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 97.09 | 70 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 1 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 6 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 8 | 无破除混凝土路面 |
| 三 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 2 | 韩五桥供水工程（韩五桥村） | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米，消毒设备维护（次氯酸钠发生器L-50）1套。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 三 | 消毒设备维护、更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒设备维修 | 电解法次氯酸钠发生器L-50 |  |  |  |  |
| 1.1 | 计量泵 | AKS800 803 | 台 | 1820.43 | 1 |  |
| 1.2 | 加药软管、药箱盐箱配交 | 配套 | 套 | 728.77 | 1 |  |
| 1.3 | 浮球阀 | 2A1 | 个 | 148.99 | 1 |  |
| 1.4 | 球阀 | DN25 | 个 | 225.89 | 1 |  |
| 1.5 | 背压阀氯发生器液管二联件 | 4*6 | 套 | 134.81 | 1 |  |
| 1.6 | PE管道 | 1.管道材料名称:PE聚乙烯管 2.管材规格:DN25 3.连接方式:热熔连接 | 米 | 19.19 | 1 |  |
| 1.7 | 潜水泵 | HJ-1500 | 台 | 341.99 | 1 |  |
| 1.8 | 水位控制器 |  | 个 | 158.34 | 1 |  |
| 1.9 | 出液管 |  | 米 | 47.12 | 1 |  |
| 1.10 | 泵头 | （带上下单向阀） | 套 | 337.96 | 1 |  |
| 1.11 | 技术服务费 |  | 项 | 626.48 | 1 |  |
| 3 | 韩五桥供水工程（卢五桥村） | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 4 | 崔家湾供水工程（崔家湾） | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 三 | 变频柜维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泵智能控制器 | DM-3-18500 | 台 | 2304.91 | 1 |  |
| 2 | 变频柜控制器 | SK-920 | 台 | 1854.82 | 1 |  |
| 5 | 崔家湾供水工程（北稻务） | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 6 | 张五桥村供水工程 | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗1000米，消毒设备更换（次氯酸钠发生器L-50）1套。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 1000 |  |
| 三 | 消毒设备维护、更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒设备更换 | 电解法次氯酸钠发生器L-50 | 套 | 79812.25 | 1 |  |
| 7 | 五星一号供水站（河头村） | 管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗2000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 1 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 6 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 8 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 2000 |  |
| 8 | 五星一号供水站（晓阳村） | 管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗2000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 1 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 6 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 8 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 2000 |  |
| 9 | 五星一号供水站（兴隆村） | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗2000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 2000 |  |
| 10 | 大吉集中供水站（李家桥） | 供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗2000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 供水管道 维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 278.99 | 10 |  |
| 2 | 40PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 224.47 | 10 |  |
| 3 | 40PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 115.28 | 40 | 无破除混凝土路面 |
| 4 | 25PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 163.79 | 70 |  |
| 5 | 25PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 97.09 | 70 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 2 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 3 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 三 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 2000 |  |
| 11 | 大吉集中供水站（晨光村） | 供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）16座，管道冲洗3000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 供水管道 维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 278.99 | 10 |  |
| 2 | 40PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 224.47 | 10 |  |
| 3 | 40PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 115.28 | 40 | 无破除混凝土路面 |
| 4 | 25PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 163.79 | 70 |  |
| 5 | 25PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 97.09 | 70 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 1 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 6 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 8 | 无破除混凝土路面 |
| 三 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 3000 |  |
| 12 | 大吉集中供水站（大吉村） | 供水管道维修（25、40、75PE管道）200米，管道冲洗井（D500、D800）20座，管道冲洗3000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 供水管道 维修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（75PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 278.99 | 10 |  |
| 2 | 40PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 224.47 | 10 |  |
| 3 | 40PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（40PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 115.28 | 40 | 无破除混凝土路面 |
| 4 | 25PE管道 | 破除混凝土路面（C20）、管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、混凝土路面恢复（C20）、垃圾外运。 | 延米 | 163.79 | 70 |  |
| 5 | 25PE管道 | 管沟开挖、细沙垫层（10CM）、管道管件安装（25PE)、人工回填、垃圾外运。 | 延米 | 97.09 | 70 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 4 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 6 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 6 | 无破除混凝土路面 |
| 三 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 3000 |  |
| 13 | 北大村供水工程 | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗3000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 3000 |  |
| 14 | 苗驾村供水工程 | 管道冲洗井（D500、D800）11座，管道冲洗3000米。 |  |  |  |  |
| 一 | 管道冲洗井 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干管道冲洗井（D=800） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 4487.99 | 1 |  |
| 2 | 干管道冲洗井（D=800） | 竖井开挖、3:7灰土、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 4063.48 | 2 | 无破除混凝土路面 |
| 3 | 支管道冲洗井（D=500） | 破除混凝土路面（C20）、竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、混凝土路面恢复（C20）、余方弃置。 | 座 | 2736.55 | 4 |  |
| 4 | 支管道冲洗井（D=500） | 竖井开挖、1:3水泥砂浆垫层、井体砌砖、井体墙帽、球墨铸铁井盖、人工回填、管件及冲洗龙带（6米）、余方弃置。 | 座 | 2474.55 | 4 | 无破除混凝土路面 |
| 二 | 管道冲洗 | 流速冲洗，技工操作管控、普工配套辅助清理。 | m | 2.30 | 3000 |  |

注：供应商磋商报价不得超过工程量清单中规定的全费用综合单价限价金额。