| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购产品清单及限价： 序号; 名称; 技术要求; 预采购量; 单价限价（元）. 1; 酒精（75%酒精）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：60ml/瓶； - 3、有效成分：乙醇 - 4、含量要求：75%±5%（V/V） - 5、国家标准：GB/T 26373-2020 - 6、其他要求：瓶口为翻盖开口，并且提供效期标识，封口膜带手撕片。 - 备注：用于卫生手消毒、皮肤消毒等; 17000; 1.58. 2; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：乙醇 - 4、含量要求：75%±5%（V/V） - 5、国家标准：GB/T 26373-2020 - 6、其他要求：带保护膜预防污染，封口膜带手撕片。 备注：用于卫生手消毒、皮肤消毒等; 14000; 5.48. 3; 酒精（95%酒精）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：乙醇 - 4、含量要求：95%±5%（V/V） - 5、国家标准：GB/T 26373-2020 备注：用于防腐、溶媒、试剂等; 2490; 5.75. 4; 环境物表消毒剂; 环境物表消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：季铵盐类 - 4、含量要求：有效成分含量应符合产品质量标准，标示中值±10% - 5、国家标准：GB 27952-2020 备注：适用于环境、物体表面的消毒; 500; 28.00. 5; 消毒泡腾片; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：100片/瓶 - 3、有效成分：有效氯（三氯异氰尿酸等） - 4、含量要求：有效氯含量500mg±10% - 5、国家标准：GB/T 36758-2018 备注：环境物体表面、医疗器具、餐饮具、吐泻物和排泄物等的消毒; 5200; 13.75. 6; 器械消毒剂; 戊二醛消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500g/桶 - 3、有效成分：戊二醛 - 4、含量要求：2.0%～2.5%（W/V） - 5、国家标准：GB/T 26372-2020 备注：用于医疗器械高水平消毒; 20; 5.00. 7; 邻苯二甲醛消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：5L/桶 - 3、有效成分：邻苯二甲醛 - 4、含量要求：0.5%～0.6%（W/V） - 5、国家标准：WS/T 10017-2024 备注：用于不耐热内窥镜等器械高水平消毒; 180; 100.00. 8; 血透机用柠檬酸消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：5L/桶 - 3、有效成分：柠檬酸 - 4、含量要求：24～28%（W/V） - 5、国家标准：YY/T 1761-2021 备注：用于血液透析机内部管路加热消毒; 3; 70.00. 9; 检查用消毒剂 （卢戈氏溶液）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：120ml - 3、有效成分：有效碘 - 4、含量要求：有效碘含量5%±0.5%（W/V） - 5、国家标准：GB/T 26368-2010 备注：用于皮肤、黏膜消毒及医用检查; 200; 45.50. 10; 皮肤/黏膜消毒剂; 皮肤消毒剂 （核心产品）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：60ml/瓶 - 3、有效成分：醇类/碘/醋酸氯己定等 - 4、含量要求：有效碘含量2.4g/L±10%；醋酸氯己定含量5.0g/L±10%；乙醇含量65%±5%（V/V） - 5、国家标准：GB 27951-2021 备注：用于皮肤、手、创面及伤口消毒; 55100; 2.89. 11; 皮肤黏膜消毒剂; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：60ml/瓶 - 3、有效成分：有效碘 - 4、含量要求：有效碘含量1g/L±10% - 5、国家标准：GB27951-2021;GB/T26368-2010 备注：用于皮肤和黏膜消毒（新生儿科适用）; 15000; 2.89. 12; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：有效碘 - 4、含量要求：有效碘含量1g/L±10% - 5、国家标准：GB27951-2021;GB/T26368-2010 备注：用于会阴部清洗消毒（妇科适用）; 1500; 9.50. 13; 聚维酮碘消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：60ml/瓶 - 3、有效成分：聚维酮碘 - 4、含量要求：有效碘含量0.45%～0.55%（W/V） - 5、国家标准：GB/T 26368-2010 备注：用于黏膜冲洗消毒（眼科适用）; 300; 4.46. 14; 黏膜护理消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：葡萄糖酸氯己定 - 4、含量要求：葡萄糖酸氯己定含量0.405%～0.495%（W/V） - 5、国家标准：GB/T26368-2010;GB27954-2020 备注：用于黏膜消毒及护理（碘过敏者适用）; 150; 15.70. 15; 碘伏消毒液; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：碘 - 4、含量要求：有效碘含量0.45%～0.55%（W/V） - 5、国家标准：GB/T 26368-2010 备注：用于皮肤、黏膜及手消毒; 54000; 6.88. 16; 洗手液 （抗菌洗手液）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：1000ml/瓶 - 3、有效成分：对氯间二甲苯酚、三氯羟基二苯醚或其他抗菌成分 - 4、含量要求：应符合产品标签标注要求及产品标准规定 - 5、国家标准：GB 38456-2020 备注：用于手部皮肤的清洁、去污及抗菌，对皮肤无刺激性，非按压式（手术室适用）; 2000; 32.80. 17; 手消毒剂; 免洗外科手消毒剂（核心产品）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：1000ml/瓶 - 3、有效成分：葡萄糖酸氯己定、乙醇 - 4、含量要求：葡萄糖酸氯己定；醇类含量≥60%（V/V） - 5、国家标准：GB 27950-2020 备注：用于外科手消毒，含保湿成分，对皮肤无刺激性（手术室适用）; 2000; 89.00. 18; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：葡萄糖酸氯己定、乙醇 - 4、含量要求：葡萄糖酸氯己定；醇类含量≥60%（V/V） - 5、国家标准：GB 27950-2020 备注：用于外科手消毒，含保湿成分，对皮肤无刺激性（新生儿科适用）; 5000; 45.00. 19; 速干手消毒剂; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：100ml/瓶 - 3、有效成分：乙醇、过氧化氢 - 4、含量要求：乙醇含量80%±5%（V/V）；过氧化氢含量1.3g/L±0.13g/L - 5、国家标准：GB 27950-2020 备注：用于卫生手消毒，含保湿成分，对皮肤无刺激性; 600; 12.90. 20; 速干手消毒剂（核心产品）; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：乙醇、过氧化氢 - 4、含量要求：乙醇含量80%±5%（V/V）；过氧化氢含量1.3g/L±0.13g/L - 5、国家标准：GB 27950-2020 备注：用于卫生手消毒，含保湿成分，对皮肤无刺激性; 27000; 25.80. 21; 手消毒剂; - 1、▲投标文件中须提供符合执行标准的，有CMA/MA认证的检测报告或包含CMA/MA认证的检测报告的卫生安全评价报告。 - 2、规格：500ml/瓶 - 3、有效成分：葡萄糖酸氯己定、乙醇 - 4、含量要求：葡萄糖酸氯己定；乙醇 - 5、国家标准：GB 27950-2020 备注：用于卫生手消毒，含保湿成分，对皮肤无刺激性; 200; 21.00. |
|  | 2 | 注：1、所有产品必须符合相应国家标准；2、本项目以成交单价为依据，按供应商每批次实际配送量结算（最终不超过采购预算）。 |
|  | 3 | 售后服务：消毒用品在使用过程中发生的任何问题（包括：破损、近效期等），供应商应配合解决； |
|  | 4 | 本项目须提供以下样品：①75%酒精 60ml 1瓶；②皮肤消毒剂 60ml 1瓶；③碘伏消毒液 500ml 1瓶；④抗菌洗手液 1000ml 1瓶；⑤速干手消毒剂 500ml 1瓶；⑥免洗外科手消毒剂 1000ml 1瓶、500ml 1瓶； 注：1、样品须整体封装递交，外包装上注明样品清单并加盖公司公章；2、供应商应按照要求提供相应的样品，须满足技术参数要求；且在开标截止时间前送达开标现场；3、中标单位样品作为验收依据不予退还，未中标单位样品在中标结果公示后退还。 |