## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为机关办公楼消防维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

# 工程项目清单汇总表

工程名称 :机关办公楼消防维修改造工程                     第  1  页   共  1  页

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 机关办公楼消防维修改造工程 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称 :机关办公楼消防维修改造工程                        第 1页  共1页

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 土建工程 |
| 2 | 电气工程 |
| 3 | 火灾自动报警工程 |
| 4 | 消防水工程 |
| 5 | 给排水工程 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第 1页    共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 1 | 010503006001 | 过梁 | [项目特征] 1.名称： 门、窗过梁 2.规格 : H=200mm 3.钢筋、混凝土： C20混凝土，HPB30 0 Φ 8钢筋 [工作内容] 1.构件就位、安装 2.接头灌缝、养护 | m3 | 2.04 |
|  |  | 砖砌体 |  |  |  |
| 2 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、 强度等级 :烧结普通砖、规格240mm × 1 15mm ×53mm 2.基础类型 :300mm高砖基础 3.砂浆强度等级 :砂浆强度等级MU15 4.部位：水箱基础[工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 13.6 |
| 3 | 010401003001 | 多孔砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、 强度等级 :煤矸石多孔砖、规格240mm × 115mm ×90mm 2.基础类型 :新建墙体 3.砂浆强度等级 :砂浆强度等级MU15 4.部位：地下一层至屋顶层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 59.75 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程    专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第  2  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 4 | 010807002001 | 金属防火窗 | [项目特征] 1.名称：钢制防火窗 2.规格:FC甲1212 3. 防火等级 : 甲级4.部位：一层值班室 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 | m2 | 1.44 |
| 5 | 010801004001 | 木质防火门 | [项目特征] 1.名称：木质防火门 2.规格:M1021 3.部位：地下一层 、二层 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 | m2 | 4.2 |
| 6 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称：双开钢制防火门(含闭门器） 2.规格:FM甲1521 3. 防火等级 : 甲级4.部位：地下一层 、二层、六层 [工作内容] 1. 防火门安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 9.45 |
| 7 | 010802004002 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称：单开钢制防火门(含闭门器） 2.规格:FM甲1021 3. 防火等级 : 甲级4.部位：地下一层 、屋顶 [工作内容] 1. 防火门安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 12.6 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程    专业/标段：房屋建筑与装饰工程       第  3  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 010802004003 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称：单开钢制防火门(含闭门器） 2.规格:FM甲0921 3. 防火等级 : 甲级4.部位：屋顶 [工作内容] 1. 防火门安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 3.78 |
| 9 | 010802004004 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.名称：单开钢制防火门(含闭门器） 2.规格:FM乙0921 3. 防火等级 : 乙级4.部位：一层、二层 [工作内容] 1. 防火门安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 3.78 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.名称： 10厚防滑地砖 2.规格：600*600 3.结构做法： 10厚防滑地砖、30厚1 ： 3水泥砂浆结合层 、界面剂一道、现浇混凝土楼板 4.部位：屋顶[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.勾缝 | m2 | 14.28 |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第  4  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | [项目特征] 1.名称：墙面干挂石材 2.规格： 300*300 3.结构做法： 型钢骨架安装 4.部位：一层[工作内容] 1.清理基层 2.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 14.12 |
| 12 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰-砌块墙面-内墙 | [项目特征] 1.名称 :墙体抹灰 2.做法： 5厚1 ∶2. 5水泥砂浆抹面，压实赶光、5厚1 ∶0. 5 :2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 、8厚1 : 1 :6水泥砂浆打底扫光、刷 (抹）界面剂一道 (先用水润湿墙面） 3.部位：新建墙体（含300mm高砖基础） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 652.32 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程     第  5  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰-外墙面 | [项目特征] 1.名称 :外墙墙体抹灰 2.做法：真实漆面层，木抹子抹平、8厚1 : 1 :6水泥砂浆打底扫光、刷（抹 ) 界面剂一道（先用水润湿墙面） 3.部位：拆除LC-1窗的外墙 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 18.9 |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 010502004001 | 设备基础 | [项目特征] 1.名称：集水坑 2.规格： 1000*120 0*1.0（H） 3.结构做法：混凝土垫层、钢筋混凝土 4.部位： 消防水泵房 [工作内容] 1.土方开挖 2.钢筋制作、安装 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.余土外运 | 座 | 2 |
| 15 | 030416001001 | 基础槽钢、角钢 | [项目特征] 1. 品种、规格 : 100槽钢 2.部位：水箱基础[工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 | m | 82 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程        专业/标段：房屋建筑与装饰工程   第  6  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称 :手动开启装置 2.部位：在1.3米高处每层 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 17 | 011402003001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.名称 :钢梯梯段及平台防火涂料 2. 防火等级：采取防火涂料保护后的平台耐火极限不低于1.0h ，采取防火涂料保护后的梯段耐火极限不低于0. 25h 3. 内容： 除锈及防火涂料 [工作内容] 1.清理基层 2. 除锈 3. 喷或刷防护材料 、油漆 | m2 | 60 |
| 18 | 031005023001 | 成品水箱 | [项目特征] 1.名称 :定制成品不锈钢水箱 2.规格：90m3 3.材质：按图集厚度底板和下侧厚2m m ，上侧厚1.5mm,盖板1.2mm [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验 | 台 | 1 |
| 19 | 031005023002 | 成品水箱 | [项目特征] 1.名称 :定制成品不锈钢水箱 2.规格：220m3 3.材质：按图集厚度底板和下侧厚2m m ，上侧厚1.5mm,盖板1.2mm [工作内容] 1.安装 2.消毒清洗 3.满水试验 | 台 | 1 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程   第  7  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 030413014002 | 采光井 | [项目特征] 1.名称 :地下室采光井 2.做法： 百叶底标高高于室外地坪0. 8m， 井道顶部为夹胶玻璃顶盖 [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 21 | 031006002001 | 燃气采暖炉 | [项目特征] 1.名称 :采暖器 2.部位： 安装在地一层水箱上 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 22 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.拆除原有240厚砌块墙体 2.部位：二层、六层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.垃圾外运 | m3 | 5.85 |
| 23 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.拆除外墙LC-1窗户 2.部位：一层~六层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | 樘 | 6 |

# 措施项目清单

工程名称：土建工程    专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程        专业/标段：通用安装工程       第  1  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 控制柜 |  |  |  |
| 1 | 030402011001 | 低压开关柜 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵控制柜 ATXFBF1-B 1 2.规格 :800X800X2 000 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030402011002 | 低压开关柜 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB1 2.规格 :800X800X2 000 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1 |
| 3 | 030402011003 | 低压开关柜 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB2 2.规格 :800X800X2 000 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1 |
| 4 | 030402011004 | 低压开关柜 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵控制柜 AP-XFB3 2.规格 :800X800X2 000 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 台 | 1 |
| 5 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称 :潜污泵控制箱QWB2(设备配套， 只计安装） [工作内容] 1.安装 2.配电箱二次线连接 3.本体接地 | 台 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程     专业/标段：通用安装工程        第  2  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称 :稳压泵控制箱WYB(设备配套 , 只计安装） [工作内容] 1.安装 2.配电箱二次线连接 3.本体接地 | 台 | 1 |
|  |  | 电缆 |  |  |  |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:WDZN-YJY- 4*70+2*35 2.敷设方式 : 穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 300 |
| 8 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16 2.敷设方式 : 穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 42.6 |
| 9 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:WDZN-YJY- 3*10+2*10 2.敷设方式 : 穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 33.5 |
| 10 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.规格:WDZN-YJY- 5*4 2.敷设方式 : 穿管或桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 15.9 |

分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程        专业/标段：通用安装工程    第  3  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 :干包式电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16 3.材质、类型 :干包 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 12 | 030409002003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 :干包式电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 3*35+1*16 3.材质、类型 :干包 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 13 | 030409002002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 :热缩式电缆终端头 2.规格:WDZN-YJY- 4*70+2*35 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 |
| 14 | 030409012002 | 直埋电缆沟槽挖填 | [项目特征] 1.名称 : 电缆沟挖填土 [工作内容] 1.开挖 2. 回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输 | m3 | 135 |
|  |  | 灯具开关 |  |  |  |
| 15 | 030413003001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称 :壁装应急单管荧光灯 2.安装形式 :壁装[工作内容] 1.安装 | 套 | 22 |

分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程        专业/标段：通用安装工程        第  4  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称 : 防水防尘灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 17 | 030413012001 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称 :单联开关 2.安装形式 :壁暗装 (底边)H=1.3m [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 18 | 030412005001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称 :接线盒 2.安装形式 : 暗装[工作内容] 1.安装 | 个 | 33 |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |
| 19 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 132.3 |
| 20 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 明配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 120.8 |
| 21 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 69.2 |
| 22 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 15.5 |

分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程      专业/标段：通用安装工程       第  5  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 24.4 |
| 24 | 030412001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :塑料管 2.规格:PE80 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 300 |
| 25 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式 :管内配线 2.规格:WDZN-BYJ- 2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 646.8 |
| 26 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式 :管内配线 2.规格:WDZN-BYJ- 4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 331.2 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 27 | 030415006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称 :送配电系统调试 2. 电压等级（kV） : 1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 8 |
| 28 | 030407004001 | 小型电动机 | [项目特征] 1.名称 : 电机检查接线及调试 2.类型 : 电磁控制 3.额定功率（kW） : 13KW以下 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地 | 台 | 4 |

分部分项工程量清单

工程名称： 电气工程      专业/标段：通用安装工程     第  6  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 030407004002 | 小型电动机 | [项目特征] 1.名称 : 电机检查接线及调试 2.类型 : 电磁控制 3.额定功率（kW） :3KW以下 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地 | 台 | 2 |

# 措施项目清单

工程名称： 电气工程      专业/标段：通用安装工程          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警工程  专业/标段：通用安装工程    第 1  页   共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 1 | 030905012001 | 区域报警控制器 | [项目特征] 1.名称 :气体灭火控制器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识 | 台 | 1 |
| 2 | 030905001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称 :可燃气体探测器 2.安装方式 : 吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 | 个 | 2 |
| 3 | 030905004001 | 按钮 | [项目特征] 1.名称 :消火栓按钮 2.安装方式 :消火栓内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 | 个 | 27 |
| 4 | 030412005001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称 :接线盒 2.安装形式 : 暗装[工作内容] 1.安装 | 个 | 217 |
| 5 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 119.8 |
| 6 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 明配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 185.1 |

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警工程    专业/标段：通用安装工程              第  2  页   共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYS- 2X1.5 2.配线形式 : 穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 316.8 |
| 8 | 031301001002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称 :墙面刻槽[工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理 | m | 119.8 |
| 9 | 030911001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称 :火灾自动报警调试 2.点数 :64点以下[工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 应急照明系统 |  |  |  |
| 10 | 030907002001 | 消防应急灯具专用电源 | [项目特征] 1.名称 :应急照明配电箱 Y-YJPD-1- 1 2.规格 :400X500X1 40 3.安装方式 :壁装[工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 11 | 030907004003 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称 :应急照明灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 73 |
| 12 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称 :安全出口指示灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 30 |
| 13 | 030907004004 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称 :单向疏散指示灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 32 |

工

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警工程     专业/标段：通用安装工程       第  3  页   共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 030907004005 | 智能应急灯具及标志灯 | [项目特征] 1.名称 :双向疏散指示灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 15 | 030412005002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称 :接线盒 2.安装形式 : 暗装[工作内容] 1.安装 | 个 | 139 |
| 16 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 暗配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 455.7 |
| 17 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式 : 明配[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 | m | 455.7 |
| 18 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS -2*2.5 2.配线形式 : 穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 1004.3 |
| 19 | 031301001001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称 :墙面刻槽[工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆 、清理 | m | 455.7 |
| 20 | 030911010001 | 智能应急照明及疏散指示系统调试 | [项目特征] 1.名称 :消防应急照明系统调试 2.点数 : 150点以内[工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

# 措施项目清单

工程名称：火灾自动报警工程  专业/标段：通用安装工程    第1页   共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程          专业/标段：通用安装工程            第  1  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |
| 1 | 030109001002 | 泵 | [项目特征] 1.名称 :消火栓泵 2.规格 :q=15L/s,h =60m,N=15kw [工作内容] 1.安装 2. 电动机安装 | 台 | 2 |
| 2 | 030109001003 | 泵 | [项目特征] 1.名称 :潜污泵 2.规格 :Q=40m/h， H=15m ，N=4.0KW [工作内容] 1.安装 2. 电动机安装 | 台 | 2 |
| 3 | 031005002001 | 稳压给水设备 | [项目特征] 1.名称 :消防增压稳压设备（水泵一用一备） 2.规格 :q=1.5L/s, h=54m,N=1.5kw， 稳压罐φ1000 [工作内容] 1.设备安装 2. 附件安装 | 套 | 1 |
| 4 | 030901014002 | 消防水泵接合器 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵接合器 2.型号、规格:DN1 50 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩 | 套 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程          专业/标段：通用安装工程         第  2  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 030901012001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称 :消火栓箱(单栓) 2.型号:SG16E65Z- J型 3. 附件材质、规格 :柜内均配DN65阀, DN65麻质水龙带长25m,柜内设一组QZ 19直流水枪,设一组JPS1.6—19消防软管卷盘(长度为3 0米),手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 (每具5kg) [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验 | 套 | 29 |
| 6 | 030901013001 | 室外消火栓 | [项目特征] 1.名称 :消火栓箱(单栓) 2.型号、规格:SG1 6E65Z-J型 3. 附件材质、规格 :柜内均配DN65阀, DN65麻质水龙带长25m,柜内设一组QZ 19直流水枪,设一组JPS1.6—19消防软管卷盘(长度为3 0米),手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具 (每具5kg) [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩 | 套 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程      第  3 页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 030901002003 | 消火栓管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 333.7 |
| 8 | 030901002002 | 消火栓管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 75.3 |
| 9 | 030901004003 | 沟槽式管件 | [项目特征] 1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍 3.规格:DN100 4.卡箍材质 :钢制[工作内容] 1.安装 | 个 | 71 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  4  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 030901004004 | 沟槽式管件 | [项目特征] 1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍 3.规格:DN65 4.卡箍材质 :钢制[工作内容] 1.安装 | 个 | 26 |
| 11 | 031002001012 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :对夹式橡胶密封蝶阀 DN100 2.型号:D71X-25型 3.规格、压力等级 : 1.6MPa 4.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 14 |
| 12 | 031002001013 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN10 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 13 | 031002001014 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :止回阀 DN 100 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 14 | 031002001015 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 自动排气阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  5  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 031002001011 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器 DN100 2.型号:SG41H-25型 3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 16 | 031002001016 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :异径管 DN 100 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 17 | 031002017002 | 水锤消除器 | [项目特征] 1.名称 :水锤消除器 DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 18 | 030901007002 | 水流指示器 | [项目特征] 1.名称 :水流指示器 DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 19 | 031002001018 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :信号阀 DN 150 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |
| 20 | 031002008002 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称 :橡胶软连接 DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  6  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 030601002003 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力表[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 4 |
| 22 | 030601002004 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力开关[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 1 |
| 23 | 031002001017 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :安全阀 DN 100 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 24 | 031002010002 | 倒流防止器 | [项目特征] 1.名称 :倒流防止器 DN65 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 25 | 031002009003 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN100 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 30 |
| 26 | 030904001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质 :消防管道综合支（吊）架制作安装 2.单件重量 :综合 3.材质 :型钢[工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 671.6 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  7  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 137.49 |
| 28 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :管道 支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 671.6 |
| 29 | 031207002002 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露 2.绝热厚度 : 10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 | m3 | 1.55 |
| 30 | 031301009004 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型 : 刚性防水套管DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 30 |
| 31 | 031301009005 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型:B型柔性防水套管DN15 0 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  8  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 03B001 | 抗震支架 | [项目特征] 1.名称 :抗震支架[工作内容] 1.安装 | 套 | 34 |
| 33 | 030901019001 | 水灭火系统管道调试 | 1.系统形式 :消火栓系统 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 | 系统 | 1 |
|  |  | 自喷系统 |  |  |  |
| 34 | 030109001001 | 泵 | [项目特征] 1.名称 : 自喷水泵 2.规格 :q=30L/s,h =40m,N=37kw [工作内容] 1.安装 2. 电动机安装 | 台 | 2 |
| 35 | 030901014003 | 消防水泵接合器 | [项目特征] 1.名称 :消防水泵接合器 2.型号、规格:DN1 50 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩 | 套 | 2 |
| 36 | 030901005001 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.名称 :直立型玻璃球闭式喷头 DN1 5 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 128 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  9  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 030901001001 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 103.3 |
| 38 | 030901001002 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 32.8 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  10  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 030901001003 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 14.4 |
| 40 | 030901001004 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式 :沟槽式连接（卡箍） 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 5.3 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  11  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 030901001005 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式 :螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 47.1 |
| 42 | 030901001006 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式 :螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 41.3 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  12  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 030901001007 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式 :螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 91.4 |
| 44 | 030901001008 | 喷淋管道 | [项目特征] 1.安装部位 :室内安装 2.材质 : 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求 :安装完成后，应对其进行强度测试、清洗和严格测试。 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 | m | 205.8 |
| 45 | 030901004001 | 沟槽式管件 | [项目特征] 1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍 3.规格:DN150 4.卡箍材质 :钢制[工作内容] 1.安装 | 个 | 55 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  13  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 030901004002 | 沟槽式管件 | [项目特征] 1.材质 :卡箍管件2.类型 :弯头、三通、四通、大小头 、卡箍 3.规格:DN65 4.卡箍材质 :钢制[工作内容] 1.安装 | 个 | 116 |
| 47 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :手动碟阀DN150 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 48 | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :碟阀 DN15 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |
| 49 | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN15 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |
| 50 | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN10 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  14  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :止回阀 DN 150 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 3 |
| 52 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :安全阀 DN 100 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 53 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :截止阀 DN 50 2.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 54 | 031002001019 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器 DN100 2.型号:SG41H-25型 3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 55 | 031002001009 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :异径管 DN 150 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  15  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 031002010001 | 倒流防止器 | [项目特征] 1.名称 :倒流防止器 DN65 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 57 | 031002017001 | 水锤消除器 | [项目特征] 1.名称 :水锤消除器 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 58 | 030901007001 | 水流指示器 | [项目特征] 1.名称 :水流指示器 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 59 | 031002001010 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :信号阀 DN 150 2.型号:XKF41D型[工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 60 | 031002001020 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :湿式报警阀 DN150 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 61 | 030506003001 | 入侵报警中心显示设备 | [项目特征] 1.名称 :水力警铃[工作内容] 1.安装 2.接线 | 套 | 1 |
| 62 | 031002008001 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称 :橡胶软连接 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  16  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力表[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 2 |
| 64 | 030601002002 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力开关[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 1 |
| 65 | 030901010001 | 末端试水装置 | [项目特征] 1.名称 :末端试水装置 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验 | 组 | 1 |
| 66 | 031002009001 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN100 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3 |
| 67 | 031002009002 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN150 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 17 |
| 68 | 030904001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质 : 自喷管道综合支（吊）架制作安装 2.单件重量 :综合 3.材质 :型钢[工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 447.9 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  17  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 119.11 |
| 70 | 031201003003 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :管道 支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 447.9 |
| 71 | 031207002003 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露 2.绝热厚度 : 10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 | m3 | 1.68 |
| 72 | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型 : 刚性防水套管DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 12 |
| 73 | 031301009002 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型 :柔性防水套管DN80 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称： 消防水工程         专业/标段：通用安装工程          第  18  页   共  18  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 031301009003 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型 :柔性防水套管DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 1 |
| 75 | 03B002 | 抗震支架 | [项目特征] 1.名称 :抗震支架[工作内容] 1.安装 | 套 | 13 |

# 措施项目清单

工程名称： 消防水工程     专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程        专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN250 3.连接形式 :沟槽卡箍 4.安装部位 :室内[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 30.5 |
| 2 | 031001001003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式 :沟槽卡箍 4.安装部位 :室内[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 3.3 |
| 3 | 031001001004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式 :沟槽卡箍 4.安装部位 :室内[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 6.5 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程       专业/标段：通用安装工程      第  2  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.材质 : 内外壁热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式 :沟槽卡箍 4.安装部位 :室内[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 39.3 |
| 5 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN10 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |
| 6 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN15 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 7 | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN20 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程          专业/标段：通用安装工程      第  3  页    共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 : 闸阀 DN25 0 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 5 |
| 9 | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :浮球阀 DN 100 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 10 | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :异径管 DN 150 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 4 |
| 11 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :异径管 DN 200 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 12 | 031002001011 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:Y型拉杆伸缩过滤器 DN100 2.型号:SG41H-25型 3.材质 :球墨铸铁,不锈钢过滤网 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程        专业/标段：通用安装工程     第  4  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 031002008004 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称 :橡胶软连接 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 14 | 031002008005 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称 :橡胶软连接 DN200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 15 | 031002009001 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN250 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 5 |
| 16 | 031002009003 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN200 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6 |
| 17 | 031002009002 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN150 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 8 |
| 18 | 031002009004 | 法兰 | [项目特征] 1.名称 :卡箍式法兰 DN100 2.连接形式 :沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6 |
| 19 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力表[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 6 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程          专业/标段：通用安装工程         第  5  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 031002011001 | 水表 | [项目特征] 1.名称 :水表 DN10 0 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 21 | 030904001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质 :消防管道综合支（吊）架制作安装 2.单件重量 :综合 3.材质 :型钢[工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 153.9 |
| 22 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :外壁刷银粉漆两道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 45.87 |
| 23 | 031201003002 | 一般钢结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :管道 支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | kg | 153.9 |
| 24 | 031207002002 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露 2.绝热厚度 : 10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 | m3 | 0.55 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程       专业/标段：通用安装工程        第  6  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 031301009001 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型 : 刚性防水套管DN150 [工作内容] 1.制作 2.安装 3. 除锈、刷油 4.填塞密封材料、堵洞 | 个 | 4 |
| 26 | 03B001 | 抗震支架 | [项目特征] 1.名称 :抗震支架[工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
|  |  | 废水系统 |  |  |  |
| 27 | 031001002001 | 钢管 | [项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN100 3.连接形式 :焊接[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 4.14 |
| 28 | 031001002002 | 钢管 | [项目特征] 1.材质 :焊接钢管 2.规格:DN70 3.连接形式 :焊接[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作 、安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 | m | 2.69 |
| 29 | 031002001009 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :蝶阀 DN70 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 30 | 031002008003 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称 :橡胶软连接 DN70 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程       专业/标段：通用安装工程         第  7  页    共  7  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 031002001010 | 阀门 | [项目特征] 1.类型 :消音止回阀 DN70 2.连接形式 :法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |
| 32 | 030601002002 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称 :压力表[工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整 | 套 | 2 |
| 33 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种 :外壁 均先除锈后, 以樟丹打底,再刷银粉漆两道 2.其他未尽事宜详见相关图纸、技术规范及说明等 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 2.12 |
| 34 | 031207002003 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种 :橡塑管壳防结露 2.绝热厚度 : 10mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装 | m3 | 0.02 |

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程      专业/标段：通用安装工程  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |