报价明细表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堆体安全监测及稳定评估 |  |  |  | 622448.00 |  |
| 1.1 | 监测点位建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 填埋堆体内钻孔费 | m | 225 |  |  | 在堆体内钻孔9个，单孔平均深25m，钻进过程中需要做好垃圾摆样和垃圾取样工作（每5m取一个垃圾样品），取出的多余垃圾需要按业主要求进行妥善处理。 |
| 1.1.2 | 气压管埋设 | m | 75 |  |  | 在其中3个钻孔中埋设气压管，气压管单井深度25m，采用DN50 PPR管，壁厚不小于2mm,管底部开筛并用有纺布包裹。此项费用包含管材、膨润土球等耗材费，以及埋设施工费。 |
| 1.1.3 | 孔压计埋设 | 个 | 6 |  |  | 在其中6个钻孔中埋设孔压计（包含温度测试功能），孔压计型号为VWP-0.35，线长为20m~30m。此项费用包含孔压计设备费、埋设施工费。 |
| 1.1.4 | 表面变形监测点建设 | 个 | 8 |  |  | 在堆体顶部覆膜区域新建表面变形监测点，总计8个，采用膜下监测点技术。此项费用包含膜下监测点材料费（包括特制螺纹杆、HDPE圆盘、膜下磁铁、膜上磁铁和小棱镜）、监测点安装施工费。 |
| 1.2 | 跟踪监测 |  |  |  |  | 监测周期为8个月，监测频率为6、7、8、9月每月2次，其余月份每月1次，总计12次。 |
| 1.2.1 | 表面水平位移监测 | 点*次 | 1716 |  |  | 对共计143个表面水平位移监测点开展监测 |
| 1.2.2 | 表面沉降监测 | 点*次 | 1716 |  |  | 对共计143个表面沉降监测点开展监测 |
| 1.2.3 | 深层水平位移监测 | m*次 | 9240 |  |  | 对共计34个深层水平位移监测井开展监测，单口井平均深度约22.6m，单次监测总进尺为770m。 |
| 1.2.4 | 滞水位监测 | 点*次 | 420 |  |  | 对共计35个滞水位监测点开展监测 |
| 1.2.5 | 孔压监测 | 点*次 | 336 |  |  | 对共计28个孔压监测点开展监测 |
| 1.2.6 | 气压监测 | 点*次 | 36 |  |  | 对共计3口气压监测井开展监测 |
| 1.3 | 技术工作费 | 项 | 1 |  |  | 包括对堆体监测数据的整理和分析以及报告的编制等相关技术工作 |
| 二 | 垃圾坝监测及评估 |  |  |  | 88192.00 |  |
| 2.1 | 监测点位建设 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 在垃圾坝内钻孔费 | m | 50 |  |  | 在垃圾坝区域钻孔3个，单孔平均深16.7m，钻进过程中需要做好土壤的摆样及取样工作（钻至垃圾坝部分后每5m取一个土壤样品），取出的土壤样品需要按业主要求进行妥善处理。 |
| 2.1.2 | 测斜管埋设 | m | 50 |  |  | 在3个钻孔中埋设测斜管（用于监测坝体深层水平位移），测斜管单井深度16.7m，采用70 PVC管，壁厚不小于5mm。此项费用包含管材、膨润土球、砾料等耗材费，以及加工和埋设施工费。 |
| 2.2 | 跟踪监测 |  |  |  |  | 监测周期为8个月，监测频率为6、7、8、9月每月2次，其余月份每月1次，总计12次。 |
| 2.2.1 | 表面水平位移监测 | 点*次 | 204 |  |  | 对共计17个表面水平位移监测点开展监测 |
| 2.2.2 | 表面沉降监测 | 点*次 | 204 |  |  | 对共计17个表面沉降监测点开展监测 |
| 2.2.3 | 深层水平位移监测 | m*次 | 1560 |  |  | 对共计7个深层水平位移监测井开展监测，单口井平均深度约18.6m，单次监测总进尺为130m。 |
| 2.2.4 | 滞水位监测 | 点*次 | 84 |  |  | 对共计7个滞水位监测点开展监测 |
| 2.3 | 技术工作费 | 项 | 1 |  |  | 包括对垃圾坝监测数据的整理和分析以及报告的编制等相关技术工作 |
| 三 | 取样分析及堆体降解稳定化评估 |  |  |  | 80,520.00 |  |
| 3.1 | 样品送样检测 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 垃圾样送样检测（物理指标） | 组 | 25 |  |  | 在垃圾堆体内钻孔过程中取得垃圾样25组，进行物理指标测试，包括含水率、组分、密度。 |
| 3.1.2 | 垃圾样送样检测（化学指标） | 组 | 10 |  |  | 在垃圾堆体内钻孔过程中取得垃圾样10组，进行化学指标测试，包括有机质含量、木质素、纤维素。 |
| 3.1.3 | 渗滤液送样检测 | 组 | 10 |  |  | 在测斜井（深层水平位移监测井）中取得渗滤液样10组，检测指标包括CODcr、氨氮、BOD5、VFA、SUV254、DOC和三维荧光光谱，其中氨氮、BOD5、CODcr按照GB/T 18772规定方法测试；VFA按照化学滴定法测试；SUV254使用分光光度计测试；DOC按照HJ 501燃烧氧化-非分散红外吸收法测试；三维荧光光谱采用荧光光谱仪测试。 |
| 3.2 | 堆体降解稳定化评估 | 项 | 1 |  |  | 包括对堆体降解潜力进行分析评估以及报告的编制等相关技术工作 |
| 四 | 渗滤液积存量动态评估 |  |  |  | 21,000.00 |  |
| 4.1 | 渗滤液积存量建模计算 | 次 | 3 |  |  | 根据现场监测的主滞水位数据及前期资料，采用积存量计算经验公式，利用三维建模软件对堆体内的渗滤液积存量进行计算。频次为每季度1次，总共3次。 |
| 五 | 渗滤液导排系统效能跟踪评估 |  |  |  | 29,280.00 |  |
| 5.1 | 现场调查与数据收集 | 次 | 3 |  |  | 在填埋场全场开展渗滤液导排系统效能评估，对全场约280口渗滤液抽排竖井进行实地检查，收集记录每口渗滤液抽排竖井的状态信息，同时对渗滤液输送管道开展实地调查。频次为每季度1次，总共3次。 |
| 5.3 | 渗滤液导排系统效能评估技术工作费 | 项 | 1 |  |  | 根据实地调查得到的结果，对全场渗滤液导排系统的效能进行评估。 |
| 六 | 填埋气收集效能跟踪评估 |  |  |  | 58,560.00 |  |
| 6.1 | 气体组分测试 | 组 | 30 |  |  | 利用沼气分析仪测试填埋气导排井和深层水平位移监测井内的填埋气气体组分，测试指标包括甲烷、二氧化碳、氧气、硫化氢。 |
| 6.2 | 现场调查与数据收集 | 次 | 3 |  |  | 在填埋场实地调查目前的填埋气收集导排系统的效能，包括抽气竖井和水平井（总计约80口）的完整性、有效性及运行状态，同时收集发电厂的填埋气收集利用信息。频次为每季度1次，总共3次。 |
| 6.3 | 填埋气产量评估技术工作费 | 项 | 1 |  |  | 利用现场测试及调查得到的数据，对填埋场堆体内填埋气组分进行分析，并评估填埋场填埋气收集效能，建模计算填埋气的产量，根据结果为业主提出后续填埋气的利用建议。 |
| 费用合计 |  |  |  |  | 900,000.00 |  |

注：

1、投标报价精确到小数点后两位；

2、投标报价均不得超过各分项控制价。

供应商（加盖公章）：

日期：{日期}