- 一、项目概况

- 本项目位于西安市高陵老城区，本次改造的线路总长度约19177m，其中东方红路雨污分流改造工程，改造范围西起热力公司，东至污水厂，全长3068m；上林一路雨污分流改造工程，改造范围西起西环南延伸，东至二干渠，全长1675m；鹿景路雨污分流改造工程，改造范围北起鹿歌路，南至环城南路，全长620m；北广场路雨污分流改造工程，改造范围西起城管局，东至环城东路，全长745m；环城北路雨污分流改造工程，改造范围西起北关路十字，东至东二环路，全长1458m；环城西路雨污分流改造工程，改造范围北起北广场路，南至东方红路，全长981m；西韩路雨污分流改造工程，改造范围北起二级路网，南至渭阳九路，全长4390m；环城东路雨污分流改造工程，改造范围北起环城北路，南至东方红路，全长1197m；环城南路雨污分流改造工程，改造范围西起西环南延伸，东至鹿景路，全长1841m；文卫路雨污分流改造工程，改造范围西起环城东路，东至高家村，全长1502m；鹿鸣路雨污分流改造工程，改造范围西起环城东路，东至高家村，全长1700m。除环城西路段采用明挖法施工外，其它路段均采用顶管施工。

- 二、服务内容

- 路面变形及深基坑监测包括但不限于以下内容：

- 1、对项目十一条路变形基准网的设计及其变形监测基准点的埋设；

- 2、整个服务期间对变形监测网的周期性复测检查；

- 3、项目全部变形监测观测点及变形监测工作点的设置；

- 4、对十一条道路施工期工作井支护体系坡顶竖向位移监测、坡顶水平位移监测及顶管施工路面的沉降监测；

- 5、服务期间异常情况时的应急响应。