工程量清单：

| 工程名称：光伏储能系统及水泵系统 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030109001002 | 泵 | [项目特征] 1.名称:水泵 2.参数:流量25m3/h,功率30kw [工作内容] 1.安装 2.电动机安装 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030405002001 | 低压熔断器 | [项目特征] 1.名称:并网柜 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030406007001 | 光伏逆变器 | [项目特征] 1.名称:60KW逆变器（交流输出功率:60kW输出电压:AC400V光伏输入功率:60kW） [工作内容] 1.基础底座安装 2.逆变器安装 3.接线 4.本体接地 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030406006001 | 光伏组件 | [项目特征] 1.名称:太阳能光伏组件 2.容量:双晶硅620W 3.光伏支架与组件相配套 [工作内容] 1.光伏组件安装 2.接线 3.本体接地 4.支架制作、安装 |  | 块 | 80 |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:直流线缆 2.型号:PV 1-F 1*4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  | m | 200 |
| 6 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:直流线缆 2.型号:PV 1-F 1*25mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  | m | 120 |
| 7 | 030406008001 | 光伏方阵联测 | [项目特征] 1.测试内容:太阳能电池与控制屏联测 [工作内容] 1.联测 |  | 方阵组 | 4 |
| 8 | 030415027001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地系统调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1 |
| 9 | 040501002001 | 复合管 | [项目特征] 1.管道规格:给水用钢丝网增强聚乙烯复合管 dn90 2.5MPa 2.连接形式:电熔连接 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验 3.防腐 |  | m | 5 |
| 10 | 040501002002 | 复合管 | [项目特征] 1.管道规格:给水用钢丝网增强聚乙烯复合管 dn160 1.6MPa 2.连接形式:电熔连接 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验 3.防腐 |  | m | 10 |
| 11 | 040502005001 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:闸阀 DN80 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 12 | 040502005002 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:闸阀 DN150 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 种植土回填 |  |  | m3 | 7750.5 |
| 2 |  | 回填土方 |  |  | m3 | 19730.5 |
| 工程名称：阀门井 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 取水口阀门井 |  |  |  |  |
| 1 | 040504005001 | 砖砌井筒 | 1.井筒规格:1540*1540*950mm矩形 2.砌筑材料品种、规格:MU20非黏土实心砖 3.砌筑、勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆 4.砂浆强度等级:M10 5.具体做法见图纸 |  | 座 | 1 |
| 2 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.规格:内径700mm，高500mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm级配砂石，100mmC25砼垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:直径700mm铸铁井盖 5.防坠装置品种及规格:成品 6.具体做法见图纸 |  | 座 | 1 |
|  |  | 出水口阀门井 |  |  |  |  |
| 3 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.规格:井室1300*1300*1500mm,井筒内径700mm，高度2750mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm级配砂石，100mmC25砼垫层 3.混凝土强度等级:C30 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:直径700mm铸铁井盖 5.防坠装置品种及规格:成品 6.踏步材质、规格:钢爬梯 |  | 座 | 1 |
| 4 |  | 取水口阀门井挖基坑土方 |  |  | m3 | 6.66 |
| 5 |  | 取水口阀门井回填方 |  |  | m3 | 0.96 |
| 6 |  | 取水口阀门井褥垫层150mm级配砂石 |  |  | m3 | 0.71 |
| 7 |  | 出水口阀门井挖基坑土方 |  |  | m3 | 24.2 |
| 8 |  | 出水口阀门井回填方 |  |  | m3 | 14.43 |
| 9 |  | 出水口阀门井褥垫层150mm级配砂石 |  |  | m3 | 0.73 |
| 工程名称：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:独立基础 2.厚度:0.1米 3.材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 |  | m3 | 0.78 |
| 2 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 |  | m3 | 3.23 |
| 3 | 010502025001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土，150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 2.面层厚度: 20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 10.2 |
| 4 | 010502028001 | 台阶 | 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 索水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 索土夯实 |  | m2 | 1.68 |
| 5 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:钢柱底部砼 2.混凝土种类:微膨胀细石砼 3.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 0.02 |
| 6 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.复合模板 |  | m2 | 2.24 |
| 7 | 010505002001 | 基础模板 | 1.复合模板 |  | m2 | 11.52 |
| 8 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12 |  | t | 0.13 |
| 9 | 010506009001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235 M24地脚螺栓 |  | t | 0.048 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 10 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型 2.钢材品种、规格:Q235C 200*200*10 3.构件涂（镀）层要求:镀锌 |  | t | 1.258 |
| 11 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:C型 2.钢材品种、规格:Q235C BC260*180*8 3.构件涂（镀）层要求:镀锌 |  | t | 0.599 |
| 12 | 010608004001 | 剪力栓钉 | 1.栓钉种类、规格:Φ16 |  | 套 | 32 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:1200*2400mm 2.门类型:塑钢门 3.开启方式:平开 |  | m2 | 2.88 |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1500*1800mm 2.窗类型:塑钢窗 3.开启方式:推拉 |  | m2 | 5.4 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 15 | 010901002001 | 夹芯板屋面 | 1.板品种、规格:100mm厚夹芯板 |  | m2 | 19.13 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 16 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:60mm厚C15砼垫层，150mm厚3:7灰土，素土夯实 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平压光 |  | m2 | 13.76 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 17 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:100mm厚夹芯板 |  | m2 | 56.15 |
| 18 |  | 挖基坑土方 |  |  | m3 | 22.4 |
| 19 |  | 回填方 |  |  | m3 | 13.59 |
| 20 |  | 自然级配砂石 |  |  | m3 | 4.8 |
| 工程名称：市政工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 破除 220 厚原有混凝土道路 275m |  |  |  |  |
|  |  | 新建道路 274m |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:220mm 3.300厚级配砂砾石垫层（另计） |  | m2 | 822 |
|  |  | 暗排水渠内径 1500*1500mm 过水涵管67.93m |  |  |  |  |
| 2 | 040501020001 | 混凝土渠道 | 1.断面规格:1500*1500mm矩形 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品砼100mm厚,级配砂石300mm厚 3.混凝土强度等级:C30商品砼 4.伸缩缝（沉降缝）要求:22J16-42大样1 |  | m | 49.51 |
| 3 | 040901001002 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径≤10mm |  | t | 5.028 |
|  |  | 暗排水渠内径 2500*2000mm 过水涵管271.83m |  |  |  |  |
| 4 | 040501020002 | 混凝土渠道 | 1.断面规格:2500*2000mm矩形 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品砼150mm厚,级配砂石300mm厚 3.混凝土强度等级:C30商品砼 4.伸缩缝（沉降缝）要求:22J16-42大样1 |  | m | 271.83 |
| 5 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径≤10mm |  | t | 2.272 |
| 6 | 040901001003 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径＞10mm |  | t | 74.811 |
|  |  | 新建排水渠573.41m |  |  |  |  |
| 7 | 040501020003 | 混凝土渠道 | 1.断面规格:500*500mm矩形 2.垫层、基础材质及厚度:C20商品砼100mm厚,级配砂石100mm厚 3.混凝土强度等级:C25商品砼 4.防渗、防水、防腐要求:1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道 |  | m | 573.41 |
|  |  | 涵管穿路 15m |  |  |  |  |
| 8 | 040203001001 | 沥青表面处治 | 1.沥青品种:40mm厚细粒式，80mm厚粗粒式 2.层数:2层 |  | m2 | 392 |
| 9 | 040501020004 | 混凝土渠道 | 1.断面规格:4000*3000mm矩形 2.垫层、基础材质及厚度:C15商品砼150mm厚,级配砂石300mm厚 3.混凝土强度等级:C30商品砼 4.伸缩缝（沉降缝）要求:22J16-42大样1 |  | m | 15 |
| 10 | 040901001004 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径≤10mm |  | t | 0.205 |
| 11 | 040901001005 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径＞10mm |  | t | 9.744 |
| 12 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.部位:护坡 2.厚度:50mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20砼 |  | m2 | 263.76 |
| 13 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1.钢筋规格:A6@250*250 |  | t | 0.52 |
| 14 | 040306003001 | 箱涵底板 | 1.混凝土强度及抗渗等级:C30混凝土 2.部位:涵管出口端墙基础、地板 3.做法:做法见图集20S517-9页 |  | m3 | 20.94 |
|  |  | 排水口 |  |  |  |  |
| 15 | 040504008001 | 混凝土出水口 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15商品砼150mm厚,级配砂石300mm厚 2.混凝土强度等级:C30商品砼 3.尺寸:开口尺寸2000*800 4.做法:详见图纸 |  | 座 | 1 |
| 16 | 040901001006 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:直径≤10mm |  | t | 0.26 |
| 17 |  | 破除 220mm 厚原有混凝土道路 275m |  |  | m2 | 1925 |
| 18 |  | 混凝土路面300mm厚级配砂砾石 |  |  | m2 | 822 |
| 19 |  | 混凝土渠道300mm厚级配砂砾石 |  |  | m3 | 411.92 |
| 20 |  | 土方开挖 |  |  | m3 | 8437.67 |
| 21 |  | 土方回填 |  |  | m3 | 5066.23 |
| 22 |  | 铣刨沥青路面 |  |  | m3 | 47.04 |
| 23 |  | 拆除基层 |  |  | m3 | 156.8 |
| 24 |  | 沥青路面400mm厚砂砾石垫层 |  |  | m2 | 392 |
| 25 |  | 浆砌片石护坡、挡墙 |  |  | m3 | 230.63 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。