| 序号 | 部室名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验室（初） | 教师演示讲台 | 参考规格：2400*700*900mm 1、台面：台面采用约15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、柜体：全钢结构，采用约1.0mm镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页。 6、防腐三节静音导轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 化学实验室（初） | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 | 工业 |
| 3 | 化学实验室（初） | 折叠学生桌 | 参考规格：1225*600*780/820mm 1、台面：采用约15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形参考尺寸为1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝，尺寸≥405*75*15mm，围边长度≥390mm，高出台面≥35mm；后档条为铝合金，高出台面≥35mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型，高出台面≥145mm； 4、下面两个书包斗，材质采用ABS一体化成型中间设挂凳卡； ▲5、桌腿采用两节折叠式，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.5mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 | 28 | 工业 |
| 4 | 化学实验室（初） | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15*30*1.5mm钢管弯制一次成型，全圆管焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm，凳面约Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。采用标准螺栓与圆形托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 56 | 工业 |
| 5 | 化学实验室（初） | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm 2、参考底围：590x440x60mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径参考尺寸为405x480mm，底部内径参考尺寸为346*436mm，水槽最高深度约为360mm；水槽内部带滴水架，滴水架带≥10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装定向轮 5、多功能防溅水槽柜技术要求满足： (1)、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； (2)、水槽柜隐藏：柜体上部有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (3)、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (4)、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 15 | 工业 |
| 6 | 化学实验室（初） | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径约25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚≥2.5mm，固定底座直径约50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳。 5、开关旋钮：材质PP，符合人体工学，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。 | 套 | 15 | 工业 |
| 7 | 化学实验室（初） | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，背板采用约9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质 | 个 | 6 | 工业 |
| 8 | 化学实验室（初） | 准备台 | 参考规格：5600*450*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作 2、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 9 | 化学实验室（初） | 智能系统控制柜 | 参考规格：500*200*1250mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 化学实验室（初） | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 | 工业 |
| 11 | 化学实验室（初） | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作； 2、使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压； | 项 | 1 | 工业 |
| 12 | 化学实验室（初） | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 工业 |
| 13 | 化学实验室（初） | 铝合金万向罩 | 1、关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。 2、关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3、关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。 4、关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，调节旋钮可以调节关节旋转扭矩。 6、铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成。 7、导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8、旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管旋转功能。 9、扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理。 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 化学实验室（初） | 万向吸风罩底座 | 钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构。 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | 化学实验室（初） | 活动式学生端抽风装置 | 风管与其他装置连接。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求 | 套 | 28 | 工业 |
| 16 | 化学实验室（初） | 吊装式通风系统 | 室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。 | 套 | 15 | 工业 |
| 17 | 化学实验室（初） | 室外行程通风系统 | 1、采用防腐蚀材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点，同时具有耐酸碱性能。 2、参考规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3、管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 18 | 化学实验室（初） | 防腐风机 | 功率：≥7.5KW。风量：10602-21204m3/h。风压：1550-984Pa。 | 台 | 1 | 工业 |
| 19 | 化学实验室（初） | 风机控制线 | 国标纯铜，4.0mm²*3+2.5mm²*2 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 化学实验室（初） | 摇臂升降动力系统 | 采用≥4000N推杆电机，采用三支点式支撑，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 15 | 工业 |
| 21 | 化学实验室（初） | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压进行调节及锁定。 | 套 | 15 | 工业 |
| 22 | 化学实验室（初） | 主体结构系统 | 两侧采用参考规格1200*200*35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖。 | 套 | 15 | 工业 |
| 23 | 化学实验室（初） | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | ▲1、分两段式，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片。 2、多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体技术要求满足： (1)、性能测试 功能面板的自动升降和伸缩范围 具有水，电，网三种接口，并且有USB供电接口(DC 5V，1.5A) (2)、寿命测试：能够承受≥20000次，能自动伸缩。 | 套 | 15 | 工业 |
| 24 | 化学实验室（初） | 智能摇臂升降系统 | 1、摇臂可以自动伸缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度≥380mm。 2、摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 | 套 | 15 | 工业 |
| 25 | 化学实验室（初） | 学生电源系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥49*24mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 30 | 工业 |
| 26 | 化学实验室（初） | 供应端口 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 30 | 工业 |
| 27 | 化学实验室（初） | 故障显示系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。 | 套 | 15 | 工业 |
| 28 | 化学实验室（初） | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 15 | 工业 |
| 29 | 化学实验室（初） | 给水系统 | 采用Φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 | 工业 |
| 30 | 化学实验室（初） | 排水系统 | 采用Φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 化学实验室（初） | 电源供应线路 | 采用2.5mm²国标纯铜电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 | 工业 |
| 32 | 化学实验室（初） | 智能控制系统线路 | 采用1mm²国标纯铜屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 | 工业 |
| 33 | 化学实验室（初） | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 34 | 化学实验室（初） | 集成系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| 35 | 化学实验室（初） | 室内基础改造 | 天棚吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨，水电路顶部改造、照明改造、定制窗帘、根据现场定制文化建设装饰。面积约99平方米。 注：本项目一层化学通风实验室排风主机设置于建筑五层屋面，排风主管依托建筑原有通风风井竖向布设。风管改造期间，可在风井对应各楼层楼板开设临时洞口，满足风管分段吊装、管段对接、支吊架安装加固作业需求。 全部竖向风管安装、改造完成并验收合格后，供应商须对各楼层楼板临时洞口实施结构封堵；封堵改造严格参照原楼板配筋、混凝土技术标准恢复结构层，楼面面层做法与原有楼面统一，实现完整修复，保障建筑结构安全。完成后恢复楼层原貌，不得影响建筑正常使用功能。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 36 | 化学危化品室 | 准备台 | 参考规格：2400*750*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门，采用约1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 37 | 化学危化品室 | 挡水条 | 采用≥12.5mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 | 工业 |
| 38 | 化学危化品室 | 实验室专用水槽 | 参考规格：800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 | 工业 |
| 39 | 化学危化品室 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 | 工业 |
| 40 | 化学危化品室 | 实验室专用试剂架 | 参考规格：1300*200*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面参考尺寸：42mm*82mm,型材壁厚约1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架约1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚约1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 | 工业 |
| 41 | 化学危化品室 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动。 | 组 | 1 | 工业 |
| 42 | 化学危化品室 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 付 | 1 | 工业 |
| 43 | 化学危化品室 | 药品柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，背板采用9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质 | 个 | 2 | 工业 |
| 44 | 化学危化品室 | 阶梯药品柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，背板采用9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质 | 个 | 1 | 工业 |
| 45 | 化学危化品室 | 教师办公位 | 办公桌：参考规格：1400mm×700mm×780mm，基材采用EO级高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级。办公椅：椅面、靠背选用优质网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 46 | 化学危化品室 | 通风柜 | 参考规格：1500*850*2350mm 1、结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜）。 2、外壳：全钢结构，采用约1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、内壳：采用约5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 4、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 5、照明：采用30W日光灯，并设有约5mm厚磨沙玻璃。 6、移门拉手：采用铝合金一字拉手。 7、气流板：采用约5mm厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。 8、化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。 9、化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀。 10、窗口：采用约6mm厚的防爆钢化玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。 | 台 | 1 | 工业 |
| 47 | 化学危化品室 | 毒品柜 | 1、参考规格：900*510*2000mm；门类型：双开门 2、毒品柜外壳体全部采用约1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用约2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、毒品柜体内胆均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度约4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ约10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h≥160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个移动尼龙轮；前轮后有2个手动调节罗杆。 5、柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值约4.5mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值约3.5mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）（PP层板）。 6、柜顶部开出风口，配一次成型PP法兰（适配管道直径160mm），柜顶风口内置一个流风机，毒品柜通电前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉。 9、铰链：铰链应确保门能开180度。 10、电子密码锁：配备《机械防盗锁》标准的B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成。 11、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径采用约Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀。 12、温湿度报警装置： 12.1高灵敏度电化学探头； 12.2高精度探头，精确监测温湿度：配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH。 12.3对于温湿度的监测，可自行设置合适的报警点。 13、配备接地装置实现完全接地。 | 个 | 2 | 工业 |
| 48 | 化学危化品室 | 防火柜 | 1、外部参考尺寸：H1650*W1090*D460mm内部参考尺寸：H1550*W1010*D360mm层板参考尺寸：W1008*D360*H25mm 2、容积：≥45/170（加仑/升） 3、开门方式：手动/自动层板：二板可调 4、门型：双门锁具：双锁 | 个 | 1 | 工业 |
| 49 | 化学危化品室 | 安全防护站 | 参考规格：430*530*110mm 含防漏液托盘，PP材质，注塑成型，载重≥36KG | 个 | 2 | 工业 |
| 50 | 化学危化品室 | 安全防护站 | 含废液桶，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 1 | 工业 |
| 51 | 化学危化品室 | 安全防护站 | 含固废桶，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 | 工业 |
| 52 | 化学危化品室 | 安全防护站 | 参考规格：600*400*400mm 1、含黄沙箱 2、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。 3、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙。 4、采用加厚钢铁加工，高硬度耐用。 5、五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 个 | 1 | 工业 |
| 53 | 化学危化品室 | PP离心风机 | 5#,功率；≥2.2KW,风量；≥3856-7728m³/h，压头：790-502Pa,转速；≥1440转/分,电压：380V | 台 | 1 | 工业 |
| 54 | 化学危化品室 | 风帽 | 5#，PP材质，具有防雨功能，风阻小。 | 只 | 1 | 工业 |
| 55 | 化学危化品室 | 进风口软接头 | De500/300*250H，软质PVC | 只 | 1 | 工业 |
| 56 | 化学危化品室 | 防火阀 | 300*250H，不锈钢材质 | 只 | 1 | 工业 |
| 57 | 化学危化品室 | 室内行程通风管道 | 室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高的大小管道组成，各支管风速2-8m/s | 项 | 1 | 工业 |
| 58 | 化学危化品室 | 室外行程通风管道 | 室外管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各主管风速2-12m/s | 项 | 1 | 工业 |
| 59 | 化学危化品室 | 风机电缆线、控制线 | 4mm²*3+2.5mm²*2 | 项 | 1 | 工业 |
| 60 | 化学危化品室 | 智能变频时控控制电箱 | 电箱尺寸≥300*400*200mm，内含空开交流接触器散热风扇，变频调速系统:变频器:2.2KW,3个点，时间定时控制系统:含时控开关、配套继电器，实现手动、自动可以切换 | 套 | 1 | 工业 |
| 61 | 化学危化品室 | 耗材及附件 | 含风管安装及支架，安装螺杆，密封垫 | 项 | 1 | 工业 |
| 62 | 化学危化品室 | 通风系统安装 | 标准化安装、现场安装机具 | 项 | 1 | 工业 |
| 63 | 化学危化品室 | 室内基础改造 | 地面水电路改造（线槽加明管）、照明改造、定制窗帘 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 64 | 化学准备间 | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，背板采用9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质 | 个 | 14 | 工业 |
| 65 | 化学准备间 | 教师办公位 | 办公桌：参考规格：1400mm×700mm×780mm，基材采用EO级高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级。办公椅：椅面、靠背选用优质网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 66 | 化学仪器设备 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组≥ 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 4 | 工业 |
| 67 | 化学仪器设备 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 2 | 工业 |
| 68 | 化学仪器设备 | 电动钻孔器 | 1、全金属材质，适合在各种橡胶塞上进行电动打孔，打孔直径：1-13mm 2、电机为铝浇制机壳，功率为700W，使用寿命长。 3、安装触动式行程开关松手断电安全、高效、节能。 4、带动双向旋转夹具。 5、卧式。分4档加微调调速 6、夹具横向平移 约15mm 7、夹具纵向进给大于100mm 8、工作电压：220v±10% 50hz | 台 | 1 | 工业 |
| 69 | 化学仪器设备 | 仪器车 | 适用范围、参考规格：适用于中学化学实验室转运实验所需器材用。 手推式。 技术参数： 1.结构：有两层托盘，每层托盘四周经折边处理，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。 2.全车除万向轮金属固定件为不锈钢，其余金属部件均喷塑防锈处理。 3.仪器车参考尺寸为≥830mm×680mm×460mm。 4.上盘距地面约630mm，下盘距地面约270mm。 5.托盘折边高度为≥30mm。 6.车架由直径≥19mm国标304，1.2mm厚不锈钢制造，托盘支架由直径≥13mm不锈钢制造。 7.万向轮为塑料制，直径≥50mm，厚≥20mm。 | 辆 | 2 | 工业 |
| 70 | 化学仪器设备 | 酒精喷灯 | 座式,铜制 | 个 | 4 | 工业 |
| 71 | 化学仪器设备 | 电加热器 | 密封式,参考规格：≥200*258*73mm。 材质：底座：铸铝；面板：ABS工程塑料。 功能：用于加热。 功率：600W。 | 个 | 1 | 工业 |
| 72 | 化学仪器设备 | 蒸馏水器 | 5L尺寸≥39*28*85,输入电压220v，功率≥4.5kw，采用优质不锈钢材料，利用先进工艺焊接而成，冷凝器以不锈钢无缝管盘制。带有水位观察镜。不锈钢密封扣结实耐用密封性好。电加热管采用无缝不锈钢管制成热效率高。 | 台 | 1 | 工业 |
| 73 | 化学仪器设备 | 列管式烘干器 | 1.化学实验设备，供试管瓶子干燥用，仪器外壳采用不锈钢金属材质 2.电热式。 3.额定电压：220V。 4.发热功率：≥240W。 5.干燥位：≥13个。 6.热风温度：50℃－60℃。（温度调节范围：40－120℃） 7.绝缘电阻：大于20MΩ。 8.干燥时间：3～5min。 9.耐压强度：AC1.5KV、50HZ正弦波，历时1分钟，无击穿、飞弧现象。 10.分别有风扇及加热按钮，并有指示灯提示。 | 台 | 1 | 工业 |
| 74 | 化学仪器设备 | 烘干箱 | 1、控温范围：室温～200℃或室温+5℃～300℃。工作电压:220V/50Hz。 2、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术。箱门设有观察窗，内胆采用不锈钢材质。 3、≥4寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 4、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 5、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 6、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 7、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 ▲8、容积：≥140L； 9、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示 10、功率：≥2400w； 11、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟； | 台 | 1 | 工业 |
| 75 | 化学仪器设备 | 水浴锅 | 双孔式恒温水浴锅， 1.工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属，形状呈四个同心圆环， 2.外直径分别约为：Φ123mm，Φ102mm，Φ80mm，Φ58mm 温控精确并带有数字显示，自动控温。 3.技术指标：孔数：2孔，加热功率：≥800W。 4.温控范围：室温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。 5.搅拌速度：0-1000转/分钟。 6.工作电压：AC 220V 50HZ。 | 个 | 2 | 工业 |
| 76 | 化学仪器设备 | 注射器 | 5mL，塑料（教学、教具用） | 只 | 120 | 工业 |
| 77 | 化学仪器设备 | 注射器 | 50mL，塑料（教学、教具用） | 只 | 56 | 工业 |
| 78 | 化学仪器设备 | 注射器 | 100mL,，塑料（教学、教具用） | 只 | 5 | 工业 |
| 79 | 化学仪器设备 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料（教学、教具用） | 个 | 56 | 工业 |
| 80 | 化学仪器设备 | 试剂瓶托盘 | 托盘外形尺寸≥300mm×*200mm。托盘应由搪瓷材料制造（或高分子材料）。 | 个 | 80 | 工业 |
| 81 | 化学仪器设备 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 16 | 工业 |
| 82 | 化学仪器设备 | 塑料水槽 | 参考规格：≥275mm×200mm×125mm。 材质：高透光率PC塑料制。 功能：用于盛放水以及排水法收集气体。 | 个 | 56 | 工业 |
| 83 | 化学仪器设备 | 聚光小手电筒 | LED强光，便携式≥1400毫安 | 支 | 28 | 工业 |
| 84 | 化学仪器设备 | 方座支架 | 1.由立杆、方形座、平行夹、垂直夹、烧瓶夹、大铁环、小铁环组成； 2.底座尺寸约为：210*135mm。 3.立杆用金属棒材制造，立杆直径约为Φ12mm，一端有M10螺纹。 4.垂直夹、平行夹用金属材料铸造成形，采用V型夹口； 5.大小铁环用金属材料铸造成形，开口式；大、小铁环内径分别为约90mm、约50mm，柄长约125mm； 6.立杆和烧瓶夹夹持部分采用碳钢不锈钢，碳钢表面镀铬；底座、平行夹、垂直夹选用耐腐蚀性不低于铸铁的金属材料，表面喷塑或烤漆，铁环、烧瓶夹组装后应与立杆垂直； 7.金属镀层表面致密、平滑、均匀，油漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑。 | 套 | 56 | 工业 |
| 85 | 化学仪器设备 | 三脚架 | 1．由铁环和 3 只脚组成。 2．铁环内径：约73mm，外径：约90mm，厚度约4mm。 3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行。脚高：约155mm，直径约 6mm。 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 56 | 工业 |
| 86 | 化学仪器设备 | 泥三角 | 加热辅助设备。 泥三角由黄泥棒、铁丝组成。 黄泥棒外径约Φ10mm，长约53mm，其中心孔能穿过约1mm的铁丝。 三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 个 | 56 | 工业 |
| 87 | 化学仪器设备 | 试管架 | 规格：≥250mm×110mm×70mm，≥6孔*31mm+8孔*21mm+7柱 材质：PVC塑料制。 功能：用于放置试管和滴管。 | 个 | 120 | 工业 |
| 88 | 化学仪器设备 | 漏斗架 | 为木制，底板≥35*9.5*1.8，杆长≥36CM,带2个锥形孔的板≥32*6.5*1.5CM | 个 | 4 | 工业 |
| 89 | 化学仪器设备 | 滴定台 | 1.一般要求：①底座为铸铁，表面油漆②立杆表面镀铬③底座和支撑部件应有足够的稳定性，便于调整安放④以薄板为主体材料的或部件，应有足够的刚性，不变形⑤调节部位应能达到规定的调节范围，调整方便可靠。⑥紧固件不脱扣、劈头、断裂和歪斜 2.规格尺寸：①尺寸≥ 300mm×150mm×18mm②2. 立杆 Φ12mm×550mm，长度≥600mm③立杆与底座垂直度误差不大于 3mm 3.组成及材质：由台板、支杆组成。台板用实芯理化板制作，底部附四个橡胶脚 | 个 | 56 | 工业 |
| 90 | 化学仪器设备 | 滴定夹 | 左右可夹持直长度为≥800mm，容量为≥50ml的滴定管两支，最大夹持直径≥20mm，夹持竖质量≥1kg。夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。 | 个 | 56 | 工业 |
| 91 | 化学仪器设备 | 多用滴管架 | 可放滴管数≥20个。 | 个 | 56 | 工业 |
| 92 | 化学仪器设备 | 移液管架 | ≥260*160*250mm ，塑料或亚克力材质，孔直径约为14mm | 个 | 28 | 工业 |
| 93 | 化学仪器设备 | 比色管架 | ≥6孔 | 个 | 28 | 工业 |
| 94 | 化学仪器设备 | 托盘天平 | 量程约100g，分度值约0.1g。 | 台 | 56 | 工业 |
| 95 | 化学仪器设备 | 托盘天平 | 量程约500g，分度值约0.5g。 | 台 | 2 | 工业 |
| 96 | 化学仪器设备 | 电子天平 | 1、100g，0.1g，组成：由秤盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2、材质：外壳：ABS工程塑料；秤盘：304不锈钢。 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构。 4、秤盘完全拆卸式结构。 5、内置程序：红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能。 | 台 | 28 | 工业 |
| 97 | 化学仪器设备 | 电子天平 | 1、200g，0.001g，组成：由秤盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2、材质：外壳：ABS工程塑料；秤盘：304不锈钢。 3、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构 4、秤盘完全拆卸式结构 5、内置程序：红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能 | 台 | 2 | 工业 |
| 98 | 化学仪器设备 | 电子天平 | 1、400g，0.1g，组成：由秤盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2、材质：外壳：ABS工程塑料；秤盘：304不锈钢。 3、功能：用于称量物质的质量 4、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构 5、秤盘完全拆卸式结构，方便更换 6、内置程序：红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能 | 台 | 2 | 工业 |
| 99 | 化学仪器设备 | 电子天平 | 1、200g，0.0001g，组成：由秤盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 2、材质：外壳：ABS工程塑料；秤盘：304不锈钢。 3、功能：用于称量物质的质量 4、大屏幕：大屏幕TFT液晶显示器； 5、秤盘完全拆卸式结构； 6、显示模块、CPU数字处理模块、电磁机械传感器部分分离式结构； 7、操作信息提示； 8、红外感应操作系统，可设置操作自动校正和去皮功能； 9、电磁平衡式传感器； 10、金属制底座； 11、实际分度值：0.1mg； 12、校准砝码值：200g； 13、类型：外部自动校准； 13、天平的外形参考尺寸：350mm×210mm×290mm； 14、秤盘参考尺寸：Ф80mm； | 台 | 2 | 工业 |
| 100 | 化学仪器设备 | 电子停表 | 0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示。 | 只 | 28 | 工业 |
| 101 | 化学仪器设备 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 56 | 工业 |
| 102 | 化学仪器设备 | 温度计 | 水银，0℃～200℃（教学、教具用） | 支 | 4 | 工业 |
| 103 | 化学仪器设备 | 温度计 | 水银，0℃～360℃（教学、教具用） | 支 | 4 | 工业 |
| 104 | 化学仪器设备 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V、2W 2.外形参考尺寸：200×175×80mm 3.测温范围：-30～+200℃ 4.测量误差：±0.5℃ 5.显示方式：4位LED显示 6.传感方式：直接接触式 7.仪器面板上有LED、摄氏标志、华氏标志、摄氏/华氏切换按钮、温度测量接口及电源总开关 8.仪器带过载保险丝 | 台 | 2 | 工业 |
| 105 | 化学仪器设备 | 直流电流表 | 2.5级，3A,0.6A， | 只 | 28 | 工业 |
| 106 | 化学仪器设备 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流，教学用指针式电表 | 台 | 2 | 工业 |
| 107 | 化学仪器设备 | 密度计 | 密度＞1g/cm3，玻璃制 | 支 | 4 | 工业 |
| 108 | 化学仪器设备 | 密度计 | 密度＜1g/cm3，玻璃制 | 支 | 4 | 工业 |
| 109 | 化学仪器设备 | 酸度计(pH计) | 1、测量范围：pH 0-14，分辨率：0.1 2、ABS工程塑料外壳； 3、液晶背光，仪器自动识别，手动校准功能； 4、电极：内置 | 台 | 28 | 工业 |
| 110 | 化学仪器设备 | 贮气装置 | 化学实验室设备，用于收集、贮存气体。由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm。气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 台 | 4 | 工业 |
| 111 | 化学仪器设备 | 溶液导电演示器 | 示教板式示教板≥520mmX425mmX40mm。 组成：由≥5只贮液盒、毫安表、电源开关、转换开关、外界表接口、电位器、定值电阻、电极、电极和电源插口、面板、底座组成。 电流：10 mA，准确度等级2.5 电压：DC 6 V 串联电位器：1 kΩ 五组溶液同时比较，测试电极采用碳棒制成。1×7开关（其中一档校准） | 台 | 4 | 工业 |
| 112 | 化学仪器设备 | 中和热测定仪 | 教学用：里层为锥型玻璃烧杯，容积约为150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。 | 套 | 56 | 工业 |
| 113 | 化学仪器设备 | 化学试验废液处理装置 | 1.仪器由主机（含搅拌机）、440ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、过滤布、滤布夹4个、通针、胶皮手套、钥匙等组成，外形尺寸≥510mm×310mm×370mm。 2.满足中学化学实验教学的要求。 | 台 | 2 | 工业 |
| 114 | 化学仪器设备 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反映容器一般不超过30mL | 套 | 28 | 工业 |
| 115 | 化学仪器设备 | 炼铁高炉模型 | 一、组成：黑色塑料壳体、加盖透明塑料容器、移动光源组成。 二、主要参数： 1、参考规格：≥100㎜×50㎜×70㎜ 2、塑料加盖容器：≥2个，≥60㎜×20㎜×15㎜ | 个 | 2 | 工业 |
| 116 | 化学仪器设备 | 金刚石结构模型 | 塑料球，球直径约为30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体参考尺寸：22cm*22cm*22cm | 套 | 2 | 工业 |
| 117 | 化学仪器设备 | 石墨结构模型 | 塑料球，球直径约为30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体参考尺寸：21.5cm*21.5cm*21.5cm | 套 | 2 | 工业 |
| 118 | 化学仪器设备 | 碳-60结构模型 | 碳原子：约Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：约Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆90根 | 套 | 2 | 工业 |
| 119 | 化学仪器设备 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子约Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球13个；钠原子约Φ 30mm的6孔银灰色塑料球 14个；化学键：约Φ3 mm×60mm的镀镍金属杆54 根 | 套 | 2 | 工业 |
| 120 | 化学仪器设备 | 碳的同素异形体结构模型 | 球棍式，氯原子约Φ30 mm 的 6 孔绿色塑料球13个；钠原子约Φ 30mm的6孔银灰色塑料球 14个；化学键：约Φ3 mm×60mm的镀镍金属杆54 根 | 套 | 15 | 工业 |
| 121 | 化学仪器设备 | 氯化铯晶体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸，球直径≥9mm | 套 | 2 | 工业 |
| 122 | 化学仪器设备 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球参考直径为30mm和23mm组合，铝合金棍子连接组装好 | 套 | 2 | 工业 |
| 123 | 化学仪器设备 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球参考直径为30-25mm，铝合金棍，组装好 | 套 | 2 | 工业 |
| 124 | 化学仪器设备 | 金属晶体结构模型 | 球参考直径为30mm和50mm，铝合金棍，（2件/套）组装好 | 套 | 2 | 工业 |
| 125 | 化学仪器设备 | 电子云杂化轨道模型 | 每个整体高度约35cm，带底座，带XYZ字母坐标，铝合金棍子连接，组装好。球体为PE塑料球 | 套 | 2 | 工业 |
| 126 | 化学仪器设备 | 沸腾焙烧炉模型 | ≥56*26*26cm塑料材质（教师用） | 个 | 2 | 工业 |
| 127 | 化学仪器设备 | 硫酸接触室模型 | ≥高67cm，直径13cm塑料材质（教师用） | 个 | 2 | 工业 |
| 128 | 化学仪器设备 | 氨合成塔模型 | ≥高67cm，直径13cm塑料材质（教师用） | 个 | 2 | 工业 |
| 129 | 化学仪器设备 | 金属矿物、金属及合金标本 | 金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成 | 盒 | 2 | 工业 |
| 130 | 化学仪器设备 | 合成有机高分子材料标本 | 选用十种以上高分子材料标本。每种材料标本外形尺寸≥50mm×15mm×1mm。选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。 | 盒 | 2 | 工业 |
| 131 | 化学仪器设备 | 新型无机非金属材料标本 | 选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本。每种材料标本外形尺寸≥50mm×15mm×1mm。选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。 | 盒 | 2 | 工业 |
| 132 | 化学仪器设备 | 复合材料标本 | ≥5种 | 盒 | 2 | 工业 |
| 133 | 化学仪器设备 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 4 | 工业 |
| 134 | 化学仪器设备 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 2 | 工业 |
| 135 | 化学仪器设备 | 中学化学投影拼版 | 单片参考尺寸：≥8cm*4.5cm，厚度约0.3mm，印刷清晰，读书清楚 | 套 | 2 | 工业 |
| 136 | 化学仪器设备 | 量筒 | 1、用于量度液体体积。2、高硼硅玻璃制。3、参考规格：10ml，最小分度：0.2ml。 | 个 | 56 | 工业 |
| 137 | 化学仪器设备 | 量筒 | 用于量度液体体积。参考规格：25ml，外形尺寸要求：高硼硅玻璃制，最小分度值：0.2mm。 | 个 | 56 | 工业 |
| 138 | 化学仪器设备 | 量筒 | 用于量度液体体积。参考规格：50ml，外形尺寸要求：高硼硅玻璃制，最小分度：1.0ml。 | 个 | 56 | 工业 |
| 139 | 化学仪器设备 | 量筒 | 1．标称容量：100ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．透明高硼硅玻璃制。 | 个 | 4 | 工业 |
| 140 | 化学仪器设备 | 量筒 | 高硼硅玻璃制，参考规格：500ml。 最小分度：5ml。 | 个 | 4 | 工业 |
| 141 | 化学仪器设备 | 量筒 | 高硼硅玻璃制，标称容量1000mL；最小分度值度值：10mL。 | 个 | 4 | 工业 |
| 142 | 化学仪器设备 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，最小分度值度值：10mL | 个 | 4 | 工业 |
| 143 | 化学仪器设备 | 容量瓶 | 高硼硅玻璃制，50ml | 个 | 4 | 工业 |
| 144 | 化学仪器设备 | 容量瓶 | 高硼硅玻璃制，100ml | 个 | 56 | 工业 |
| 145 | 化学仪器设备 | 容量瓶 | 高硼硅玻璃制，250ml | 个 | 8 | 工业 |
| 146 | 化学仪器设备 | 容量瓶 | 高硼硅玻璃制，500ml | 个 | 4 | 工业 |
| 147 | 化学仪器设备 | 容量瓶 | 高硼硅玻璃制，1000ml | 个 | 4 | 工业 |
| 148 | 化学仪器设备 | 滴定管 | 酸式，25mL，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 56 | 工业 |
| 149 | 化学仪器设备 | 滴定管 | 酸式，50mL，透明钠钙玻璃制，应采用刻蚀刻度，刻度清晰不易腐蚀，整数分度应为环形刻度 | 支 | 28 | 工业 |
| 150 | 化学仪器设备 | 滴定管 | 碱式，25mL,透明钠钙玻璃制 | 支 | 56 | 工业 |
| 151 | 化学仪器设备 | 滴定管 | 碱式，50mL,透明钠钙玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 152 | 化学仪器设备 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL,透明钠钙玻璃制 | 支 | 2 | 工业 |
| 153 | 化学仪器设备 | 移液管 | 1mL,高硼硅玻璃制 | 支 | 56 | 工业 |
| 154 | 化学仪器设备 | 移液管 | 2mL,高硼硅玻璃制 | 支 | 56 | 工业 |
| 155 | 化学仪器设备 | 移液管 | 5mL,高硼硅玻璃制 | 支 | 56 | 工业 |
| 156 | 化学仪器设备 | 移液管 | 25mL,高硼硅玻璃制 | 支 | 56 | 工业 |
| 157 | 化学仪器设备 | 试管 | 高硼硅玻璃制，Φ12mm×70mm | 支 | 500 | 工业 |
| 158 | 化学仪器设备 | 试管 | 高硼硅玻璃制，Φ15mm×150mm | 支 | 1000 | 工业 |
| 159 | 化学仪器设备 | 试管 | 高硼硅玻璃制，Φ18mm×180mm | 支 | 500 | 工业 |
| 160 | 化学仪器设备 | 试管 | 高硼硅玻璃制，Φ20mm×200mm | 支 | 500 | 工业 |
| 161 | 化学仪器设备 | 试管 | Φ32mm×200mm,硬质 | 支 | 120 | 工业 |
| 162 | 化学仪器设备 | 试管 | 高硼硅玻璃制，Φ40mm×200mm | 支 | 80 | 工业 |
| 163 | 化学仪器设备 | 具支试管 | Φ18mm×180mm，高硼硅玻璃制。 | 支 | 40 | 工业 |
| 164 | 化学仪器设备 | 具支试管 | Φ20mm×200mm，高硼硅玻璃制。 | 支 | 40 | 工业 |
| 165 | 化学仪器设备 | 硬质玻璃管 | 高硼硅玻璃制，Φ15mm×150mm | 支 | 56 | 工业 |
| 166 | 化学仪器设备 | 硬质玻璃管 | 高硼硅玻璃制，Φ20mm×250mm | 支 | 40 | 工业 |
| 167 | 化学仪器设备 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm，硬质高硼硅玻璃制 | 支 | 10 | 工业 |
| 168 | 化学仪器设备 | Y形试管 | Φ20mm，硬质高硼硅玻璃制 | 支 | 10 | 工业 |
| 169 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，5mL | 个 | 56 | 工业 |
| 170 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，10mL | 个 | 56 | 工业 |
| 171 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，25mL | 个 | 120 | 工业 |
| 172 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，50mL | 个 | 120 | 工业 |
| 173 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，100mL | 个 | 180 | 工业 |
| 174 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，250mL | 个 | 240 | 工业 |
| 175 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 176 | 化学仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，1000mL | 个 | 10 | 工业 |
| 177 | 化学仪器设备 | 烧瓶 | 高硼硅玻璃制，圆底、长颈，250mL | 个 | 80 | 工业 |
| 178 | 化学仪器设备 | 烧瓶 | 圆底、短颈，厚口 ，250mL，高硼硅玻璃制。 | 个 | 28 | 工业 |
| 179 | 化学仪器设备 | 烧瓶 | 圆底、长颈，500mL，高硼硅玻璃制。 | 个 | 20 | 工业 |
| 180 | 化学仪器设备 | 烧瓶 | 平底、长颈，250mL，高硼硅玻璃制。 | 个 | 10 | 工业 |
| 181 | 化学仪器设备 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃制，100mL | 个 | 120 | 工业 |
| 182 | 化学仪器设备 | 锥形瓶 | 高硼硅玻璃制，250mL | 个 | 15 | 工业 |
| 183 | 化学仪器设备 | 蒸馏烧瓶 | 参考规格：250ml。高硼硅玻璃制 支管应连接牢固光滑，底部无结石、节瘤存在。 | 个 | 56 | 工业 |
| 184 | 化学仪器设备 | 三口烧瓶 | 250mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 185 | 化学仪器设备 | 酒精灯 | 1.150mL，单头 2.透明高硼硅玻璃制 3.灯体厚实均匀，无气泡。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，透明度高。 | 个 | 120 | 工业 |
| 186 | 化学仪器设备 | 酒精灯 | 1.250mL，单头 2.透明高硼硅玻璃制 3.灯体厚实均匀，无气泡。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，透明度高。 | 个 | 8 | 工业 |
| 187 | 化学仪器设备 | 酒精灯 | 1.250mL，双头 2.透明高硼硅玻璃制 3.灯体厚实均匀，无气泡。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，透明度高。 | 个 | 2 | 工业 |
| 188 | 化学仪器设备 | 干燥塔 | 250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 189 | 化学仪器设备 | 气体洗瓶 | 250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 8 | 工业 |
| 190 | 化学仪器设备 | 抽滤瓶 | 500mL，玻璃器皿 | 个 | 4 | 工业 |
| 191 | 化学仪器设备 | 抽气管 | 1、内外管应在同一轴线上，内管喷口正对下管口，两口间距不大于3mm。 2、内管喷口磨平，不允许有斜口和缺口，直观内磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不懂。 3、外观节瘤最大直径小于2mm，数量不超过3个，结石最大小于1.5mm，数量不超过2个。 | 个 | 4 | 工业 |
| 192 | 化学仪器设备 | 干燥器 | 160mm | 个 | 8 | 工业 |
| 193 | 化学仪器设备 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 194 | 化学仪器设备 | 简易气体发生器 | 125ml，用于固体与液体试剂在常温条件下（不用加热)下起反应制取气体的典型装置。如氢气、二氧化碳、硫化氢等制取 | 个 | 8 | 工业 |
| 195 | 化学仪器设备 | 冷凝器 | 直固，300mm。高硼硅酸盐玻璃制 二、技术要求： 1. 外形参考尺寸：外套管长300mm，外径30 mm，上管长80mm，外径20mm，下管长100mm，下管外径12mm，进出水管口径4mm，内芯外径10mm，内芯、外套管厚1.2mm，下管厚1.5mm。 2. 造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 | 支 | 56 | 工业 |
| 196 | 化学仪器设备 | 冷凝器 | 1.球形，300mm 2.透明硼硅玻璃制； 3.管径均匀，应有防滑脱沟槽，造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固； | 支 | 4 | 工业 |
| 197 | 化学仪器设备 | 牛角管 | 一、参考规格：变形，Φ18mm×150mm。 二、技术要求： 1. 外形参考尺寸：套厚＞1.3mm，上管外径18mm,下管外径9mm. 2. 造型规整，弯角处不得偏瘪，无严重玻璃缺陷。 | 支 | 56 | 工业 |
| 198 | 化学仪器设备 | 漏斗 | 参考规格：60mm。选用钠钙玻璃制成。斗柄长60mm，外径7—8mm。 | 个 | 120 | 工业 |
| 199 | 化学仪器设备 | 漏斗 | 参考规格：90mm。选用钠钙玻璃制成。斗柄外径10—11mm。 | 个 | 12 | 工业 |
| 200 | 化学仪器设备 | 安全漏斗 | 一、参考规格：长颈，50ml。壁厚＞1.3mm,斗柄长250mm。 参考规格：上口直径40mm±3mm，漏斗球高52±3mm，漏斗颈长300±10mm，漏斗颈直径7-8mm，壁厚1.0-1.3mm； 2.硼硅玻璃制，漏斗不应有明显歪颈，口端应平整圆滑，漏斗球无明显偏斜； | 个 | 10 | 工业 |
| 201 | 化学仪器设备 | 安全漏斗 | 1. 外形参考尺寸：壁厚＞1.3mm,颈上双球直径Φ20mm，斗柄外径Φ7—8mm，斗柄长250mm。 2. 造型规整。颈上两球大小均匀，斗柄弯曲处不得有明显偏瘪。上口圆正，无毛刺。 | 个 | 4 | 工业 |
| 202 | 化学仪器设备 | 分液漏斗 | 锥（梨）形，100mL，硼硅玻璃制 | 个 | 56 | 工业 |
| 203 | 化学仪器设备 | 分液漏斗 | 球形，50ml。壁厚＞1.2mm，柄长100mm。硼硅玻璃制 | 个 | 20 | 工业 |
| 204 | 化学仪器设备 | 滴液漏斗 | 60mL，硼硅玻璃制 | 个 | 8 | 工业 |
| 205 | 化学仪器设备 | 布氏漏斗 | 一、参考规格：瓷，80mm 二、技术要求： 1. 外形参考尺寸：壁厚＞1.3mm，，斗外径80mm，斗长60mm，漏斗管外径6—7mm，漏斗管长60mm。 2. 无严重玻璃缺陷。轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度。 | 个 | 4 | 工业 |
| 206 | 化学仪器设备 | T形管 | 一、.Φ7mm～8mm 二、技术要求： 1. 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。 | 个 | 56 | 工业 |
| 207 | 化学仪器设备 | Y形管 | 一、Φ7mm～8mm 二、技术要求： 1. 选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。 2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。 | 个 | 56 | 工业 |
| 208 | 化学仪器设备 | 离心管 | 1. 离心管容量10ml。透明硼硅酸盐玻璃制 2. 外形参考尺寸：全长110mm，圆柱管径 17mm，壁厚0.7mm。 3. 成型规整。 4. 应无严重玻璃缺陷。 | 支 | 20 | 工业 |
| 209 | 化学仪器设备 | 干燥管 | 一、规格：直形单球，全长145±13mm，上管直径17±1mm，下管直径6±1mm，下管长45±5mm，球直径35±3mm，壁厚1.3±0.1mm； 二、 技术要求： 1.透明硼硅酸盐玻璃制 2. 无严重玻璃缺陷。 | 支 | 56 | 工业 |
| 210 | 化学仪器设备 | 干燥管 | 一、规格：U型，Φ15mm×150mm 二、技术要求： 1.透明硼硅酸盐玻璃制 2. U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。 3. 无严重玻璃缺陷。 | 支 | 56 | 工业 |
| 211 | 化学仪器设备 | 干燥管 | 一、规格：U型，Φ15mm×150mm； 二、技术要求： 1.透明硼硅酸盐玻璃制 2. U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。 3. 无严重玻璃缺陷。 | 支 | 10 | 工业 |
| 212 | 化学仪器设备 | 干燥管 | 一、规格：U型，具支，Φ15mm×150mm； 二、技术要求： 1.透明硼硅酸盐玻璃制 2. U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。 3. 无严重玻璃缺陷。 | 支 | 10 | 工业 |
| 213 | 化学仪器设备 | 比色管 | 25mL，高硼硅玻璃制 | 支 | 240 | 工业 |
| 214 | 化学仪器设备 | 活塞 | 直形，高硼硅玻璃制 | 支 | 10 | 工业 |
| 215 | 化学仪器设备 | 活塞 | T形，高硼硅玻璃制 | 支 | 10 | 工业 |
| 216 | 化学仪器设备 | 圆水槽 | 一、Φ200mm×100mm。 二、技术要求： 1. 为玻璃透明水槽。 2. 外形参考尺寸：Φ200mm×100mm，壁厚2mm。 | 个 | 12 | 工业 |
| 217 | 化学仪器设备 | 圆水槽 | 一、参考规格：Φ270mm×140mm。 二、技术要求： 1. 为玻璃透明水槽。 2. 外形参考尺寸：Φ270mm×140mm，壁厚≥2mm。 | 个 | 8 | 工业 |
| 218 | 化学仪器设备 | 玻璃钟罩 | 一、参考规格：Φ150mm×280mm，具塞。 二、技术要求： 1. 材质应为钠钙玻璃。 2. 外形参考尺寸：全高280mm，身高250mm，内径150mm，壁厚1.5mm。 | 个 | 4 | 工业 |
| 219 | 化学仪器设备 | 钴玻璃片 | 5*5cm | 个 | 120 | 工业 |
| 220 | 化学仪器设备 | 集气瓶 | 1.参考规格：125ml 2.透明钠钙玻璃制。 | 个 | 240 | 工业 |
| 221 | 化学仪器设备 | 集气瓶 | 1.参考规格：250ml。 2.透明钠钙玻璃制。 | 个 | 40 | 工业 |
| 222 | 化学仪器设备 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片，透明钠钙玻璃制， | 个 | 10 | 工业 |
| 223 | 化学仪器设备 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL，高硼硅玻璃制， | 个 | 10 | 工业 |
| 224 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 60ml。透明钠钙玻璃制。 | 个 | 800 | 工业 |
| 225 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 125ml。透明钠钙玻璃制。 | 个 | 120 | 工业 |
| 226 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 250ml。透明钠钙玻璃制。 | 个 | 56 | 工业 |
| 227 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 500ml。透明钠钙玻璃制。 | 个 | 20 | 工业 |
| 228 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 茶色、60ml，.钠钙玻璃制 | 个 | 200 | 工业 |
| 229 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 125ml，茶色，钠钙玻璃制 | 个 | 40 | 工业 |
| 230 | 化学仪器设备 | 广口瓶 | 茶色、250ml，钠钙玻璃制 | 个 | 40 | 工业 |
| 231 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制 | 个 | 1200 | 工业 |
| 232 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 125ml，透明钠钙玻璃制 | 个 | 600 | 工业 |
| 233 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 250ml，透明钠钙玻璃制。 | 个 | 120 | 工业 |
| 234 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 500ml，透明钠钙玻璃制。 | 个 | 56 | 工业 |
| 235 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 1000ml，透明钠钙玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 236 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 3000ml，透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 237 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 60ml，茶色，.钠钙玻璃制 | 个 | 400 | 工业 |
| 238 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 125m，茶色，钠钙玻璃制。 | 个 | 200 | 工业 |
| 239 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 茶色，250ml，钠钙玻璃制。 | 个 | 56 | 工业 |
| 240 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 茶色、500ml，钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 241 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 茶色、1000ml，钠钙玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 242 | 化学仪器设备 | 细口瓶 | 2500mL，透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 243 | 化学仪器设备 | 下口瓶 | 高硼硅玻璃制作，标称容量5000ml，上口配磨砂玻璃盖，下口配带玻璃导管橡胶塞、橡胶塞各1个。 | 个 | 4 | 工业 |
| 244 | 化学仪器设备 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制。 | 个 | 400 | 工业 |
| 245 | 化学仪器设备 | 滴瓶 | 60ml，透明钠钙玻璃制 | 个 | 1000 | 工业 |
| 246 | 化学仪器设备 | 滴瓶 | 茶色、30ml，钠钙玻璃制。 | 个 | 200 | 工业 |
| 247 | 化学仪器设备 | 滴瓶 | 茶色、60ml，钠钙玻璃制 | 个 | 200 | 工业 |
| 248 | 化学仪器设备 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm，透明钠钙玻璃制， | 个 | 10 | 工业 |
| 249 | 化学仪器设备 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 56 | 工业 |
| 250 | 化学仪器设备 | 坩埚钳 | 200mm，不锈钢材质 | 个 | 56 | 工业 |
| 251 | 化学仪器设备 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触，长≥125mm，钢板厚≥1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 8 | 工业 |
| 252 | 化学仪器设备 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长≥125mm，钢板厚≥1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 56 | 工业 |
| 253 | 化学仪器设备 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。 | 个 | 120 | 工业 |
| 254 | 化学仪器设备 | 水止皮管夹 | 水止皮管夹用钢丝拧制而成，表面作镀铬处理。 | 个 | 56 | 工业 |
| 255 | 化学仪器设备 | 螺旋皮管夹 | 1. 螺旋皮管夹用于调整夹持强的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度 2. 成型规整，表面无锈蚀。 | 个 | 10 | 工业 |
| 256 | 化学仪器设备 | 石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，参考尺寸：125mm*125mm | 个 | 120 | 工业 |
| 257 | 化学仪器设备 | 隔热网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 120 | 工业 |
| 258 | 化学仪器设备 | 二连球 | 可将空气鼓入的装置， 用于需要氧气或排出空气的实验 | 个 | 10 | 工业 |
| 259 | 化学仪器设备 | 燃烧匙 | 1、由半圆面和金属丝结合制成。2、半圆面为铜材制造，直径约为25mm左右。 | 个 | 56 | 工业 |
| 260 | 化学仪器设备 | 药匙 | 药匙采用硬质塑料制成 | 个 | 180 | 工业 |
| 261 | 化学仪器设备 | 玻璃管 | 玻璃管直径5～6mm，壁厚≥1mm。 | 千克 | 8 | 工业 |
| 262 | 化学仪器设备 | 玻璃管 | 玻璃管直径Φ7～8mm，壁厚≥1mm。 | 千克 | 8 | 工业 |
| 263 | 化学仪器设备 | 玻璃棒 | 1.参考规格：Φ3mm～Φ4mm，长度300mm； 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑； | 千克 | 8 | 工业 |
| 264 | 化学仪器设备 | 玻璃棒 | 1.参考规格：Φ5～6mm，长度300mm； 2.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑； | 千克 | 8 | 工业 |
| 265 | 化学仪器设备 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 20 | 工业 |
| 266 | 化学仪器设备 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 千克 | 8 | 工业 |
| 267 | 化学仪器设备 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm，弹力好，回弹力100% | 米 | 120 | 工业 |
| 268 | 化学仪器设备 | 洗耳球 | 60mL，橡胶材质 | 个 | 56 | 工业 |
| 269 | 化学仪器设备 | 试管刷 | 手持部分顶端应为带环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 120 | 工业 |
| 270 | 化学仪器设备 | 烧瓶刷 | 烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 56 | 工业 |
| 271 | 化学仪器设备 | 滴定管刷 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 56 | 工业 |
| 272 | 化学仪器设备 | 结晶皿 | 参考规格：Φ80㎜。由高硼硅玻璃制造。 | 个 | 8 | 工业 |
| 273 | 化学仪器设备 | 表面皿 | 参考规格：Φ60㎜。由钠钙玻璃制造。 | 个 | 56 | 工业 |
| 274 | 化学仪器设备 | 表面皿 | 参考规格：Φ100㎜。由钠钙玻璃制造。 | 个 | 8 | 工业 |
| 275 | 化学仪器设备 | 培养皿 | 120mm | 个 | 56 | 工业 |
| 276 | 化学仪器设备 | 研钵 | 瓷制，60㎜。配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 56 | 工业 |
| 277 | 化学仪器设备 | 研钵 | 瓷制，90mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑. | 个 | 8 | 工业 |
| 278 | 化学仪器设备 | 蒸发皿 | 瓷，60㎜。 | 个 | 56 | 工业 |
| 279 | 化学仪器设备 | 蒸发皿 | 瓷，100㎜。 | 个 | 8 | 工业 |
| 280 | 化学仪器设备 | 反应板 | 至少6穴。白色瓷质材料制成，表面涂釉。 | 个 | 56 | 工业 |
| 281 | 化学仪器设备 | 井穴板 | 9穴。由透明的聚苯乙烯注塑而成。 | 个 | 56 | 工业 |
| 282 | 化学仪器设备 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 56 | 工业 |
| 283 | 化学仪器设备 | 塑料多用滴管 | 1.为直形滴管。由一个有弹性的圆筒吸泡和一根细长的径管连接而成。 2.外形参考尺寸：用无毒塑料制成，圆筒吸泡容积4ml。全长约120mm，细管直径约1mm。耐无机酸、碱、盐的腐蚀。 | 支 | 1000 | 工业 |
| 284 | 化学仪器设备 | 白金丝 | Φ0.5mm×50mm；具金属柄；可拆卸 | 支 | 8 | 工业 |
| 285 | 化学仪器设备 | 一字螺丝刀 | 1．头部参考尺寸：#2；工作参考长度：≥150 mm； 旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成； | 把 | 2 | 工业 |
| 286 | 化学仪器设备 | 十字螺丝刀 | 1．规格≥1 mm×5 mm×150 mm，头部参考尺寸：宽5 mm，厚1 mm；工作参考长度：150 mm； 旋杆采用45#钢，工作部位硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质； 旋杆应经镀鉻防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成。 | 把 | 2 | 工业 |
| 287 | 化学仪器设备 | 尖嘴钳 | 150mm，钢材质 | 把 | 2 | 工业 |
| 288 | 化学仪器设备 | 手锤 | ≥0.25 kg，羊角锤，锰钢，实木柄 | 把 | 2 | 工业 |
| 289 | 化学仪器设备 | 三角锉刀 | 250mm 带柄 | 个 | 2 | 工业 |
| 290 | 化学仪器设备 | 剪刀 | 3 号，≥150 mm，A 型 | 把 | 2 | 工业 |
| 291 | 化学仪器设备 | 玻璃瓶盖开启器 | 由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 2 | 工业 |
| 292 | 化学仪器设备 | 玻璃管切割器 | 由切割头、手柄两大部分组成。总长≥160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 2 | 工业 |
| 293 | 化学仪器设备 | 工作服 | 防酸碱，可分为大中小号 | 件 | 8 | 工业 |
| 294 | 化学仪器设备 | 护目镜 | 1． 护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率≥97％。2． 镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。3． 镜架有一定的强度，且佩戴舒适，镜架可调。4．指标符合国家及眼镜行业有关标准的规定。5． 配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。 | 个 | 56 | 工业 |
| 295 | 化学仪器设备 | 防护面罩 | 1． 由透明有机玻璃和帽架组成。2． 由主体、滤毒盒、滤毒材料、呼气阀和系带组成。3． 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4． 系带可调节松紧。5． 防毒时间≥1小时。不得用有毒材料制作。 | 个 | 2 | 工业 |
| 296 | 化学仪器设备 | 防毒口罩 | 1． 直接式防毒口罩。2． 由主体、滤毒盒、滤毒材料、呼气阀和系带组成。3． 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4． 系带可调节松紧。5． 防毒时间≥1小时。不得用有毒材料制作 | 个 | 2 | 工业 |
| 297 | 化学仪器设备 | 手套 | 耐酸，机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 双 | 5 | 工业 |
| 298 | 化学仪器设备 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 56 | 工业 |
| 299 | 化学仪器设备 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁 定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网， 流量 12 L/min～18 L/min | 套 | 4 | 工业 |
| 300 | 化学仪器设备 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。甘油1瓶，紫药水1瓶，醋酸（1%）1瓶，碳酸钠（10%）1瓶，饱和碳酸钠1瓶，碳酸钠粉末1瓶，碳酸氢钠（2%）1瓶，高锰酸钾（10%）1瓶，高锰酸钾（1：2000-1：5000）1瓶，消炎粉1瓶，薄荷粉1瓶，滑石粉1瓶，纱布1卷。 | 件 | 1 | 工业 |
| 301 | 化学仪器设备 | 实验防护屏 | 1.为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.外形尺寸≥650mm×360mm，厚度≥5mm。 3.防护屏支撑牢靠，底座平稳。 4.板面不得有划痕、裂纹等缺陷。 5.合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 4 | 工业 |
| 302 | 化学仪器设备 | 干燥器 | （150mm）钠钙玻璃，磨砂密封，含瓷板 | 个 | 1 | 工业 |
| 303 | 化学仪器设备 | 储气式本生灯 | 台式不锈钢，火焰温度≥1000℃ | 个 | 1 | 工业 |
| 304 | 化学仪器设备 | 储气装置 | （容积≥2L）存储气体用 | 台 | 2 | 工业 |
| 305 | 化学仪器设备 | 储气袋（容积≥30L） | 容积≥30 L，可承受≥10.6 kPa 压力，使用 PVC和橡胶尼龙材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50 cm，软管应有止气阀。 | 个 | 2 | 工业 |
| 306 | 化学仪器设备 | 初中化学实验材料 | 含黄铜片、火柴、蜡烛等 | 份 | 50 | 工业 |
| 307 | 化学仪器设备 | 溶液导电演示器 | 示教板式，5组溶液同时比较 | 台 | 2 | 工业 |
| 308 | 化学仪器设备 | 微型溶液导电实验器 | 所需溶液≤3mL | 套 | 25 | 工业 |
| 309 | 化学仪器设备 | 身边的化学物质实验箱 | 可完成空气、金属、酸碱盐等实验 | 套 | 13 | 工业 |
| 310 | 化学仪器设备 | 水电解演示器 | 玻璃管30mL，自带12V电源 | 台 | 3 | 工业 |
| 311 | 化学仪器设备 | 水电解实验器 | 电解Na2SO4溶液，时间≤5min | 台 | 25 | 工业 |
| 312 | 化学仪器设备 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 313 | 化学仪器设备 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 | 工业 |
| 314 | 化学仪器设备 | 碘升华凝华管 | Φ34mm×28mm，硼硅酸盐玻璃 | 个 | 25 | 工业 |
| 315 | 化学仪器设备 | 分子间隔演示器 | 容积约100mL，观察酒精与水混合体积变化 | 件 | 2 | 工业 |
| 316 | 化学仪器设备 | 元素学习卡 | 含元素名称、符号及图片 | 套 | 25 | 工业 |
| 317 | 化学仪器设备 | 物质构成的奥秘实验箱 | 可完成微观粒子、水的组成实验 | 套 | 6 | 工业 |
| 318 | 化学仪器设备 | 原油常见馏分标本 | ≥8种，密封完好 | 盒 | 1 | 工业 |
| 319 | 生物实验室 | 教师演示讲台 | 参考规格：2400*700*900mm 1、台面：台面采用约15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、柜体：全钢结构，采用约1.0mm镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页。 6、防腐三节静音导轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 320 | 生物实验室 | 折叠学生桌 | 参考规格：1225*600*780/820mm 1、台面：采用约15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形参考尺寸为1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝，尺寸≥405*75*15mm，围边长度≥390mm，高出台面≥35mm；后档条为铝合金，高出台面≥35mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型，高出台面≥145mm； 4、下面两个书包斗，材质采用ABS一体化成型中间设挂凳卡； 5、桌腿采用两节折叠式，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.5mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 | 28 | 工业 |
| 321 | 生物实验室 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为600*450*820mm 2、底围：590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.0mm镀锌钢板，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 3、一体水槽，PP改性材质，水槽上部内径参考尺寸为405x480mm，底部内径参考尺寸为346*436mm，水槽最高深度约为360mm；水槽内部带滴水架，滴水架带≥10根滴水棒，滴水棒可以翻转收纳； 4、水槽柜预留收纳翻盖，有收纳水管功能；检修门带锁，底围安装定向轮 5、多功能防溅水槽柜技术要求满足： (1)、水槽柜滴水架具有折叠隐藏功能； (2)、水槽柜隐藏：柜体上部有隐藏式上下水管功能，可以搭配上走水电的需求； (3)、水槽柜过滤功能：下水带2层过滤装置，可以过滤不同的杂质； (4)、水槽柜排水功能：水槽底部设置矩形式下水口，可以快速排出水槽废水。 | 套 | 15 | 工业 |
| 322 | 生物实验室 | 升降折叠水龙头 | 1、主体材质为加厚铜管，主管管径≥26mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、双龙头可以独立折叠式，使用时打开折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴。 4、实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫。双联龙头可以分开折叠90度收纳。 5、开关旋钮：材质PP。 | 套 | 15 | 工业 |
| 323 | 生物实验室 | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15*30*1.5mm钢管弯制一次成型，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm，凳面约Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 56 | 工业 |
| 324 | 生物实验室 | 标本柜 | 参考规格：1000*500*2000mm 1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 个 | 6 | 工业 |
| 325 | 生物实验室 | 准备台 | 参考规格：5600*450*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整。 | 张 | 1 | 工业 |
| 326 | 生物实验室 | 智能系统控制柜 | 参考规格：500*200*1250mm 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制; (4)智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； | 台 | 1 | 工业 |
| 327 | 生物实验室 | 顶装智能控制平台 | 集中控制系统。可执行各分项分页控制。 给排水控制：控制顶装给排水。 照明控制：控制顶装照明。 电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。 摇臂控制：控制摇臂升降。 | 套 | 1 | 工业 |
| 328 | 生物实验室 | 远程控制系统 | 1、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2、能使用APP能控制总电源关闭； 3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值； 5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭 | 项 | 1 | 工业 |
| 329 | 生物实验室 | 温湿度监视系统 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度。 | 项 | 1 | 工业 |
| 330 | 生物实验室 | 摇臂升降动力系统 | 采用24V 250mm 14mm/s 4000N推杆电机，采用三支点式支撑，保证运动过程结构稳定，噪音不超过65分贝，抗腐蚀能力强。 | 套 | 15 | 工业 |
| 331 | 生物实验室 | 校本实验课程视频制作平台设备 | 1.处理芯片及光板控制中心工作流包含主要功能： （1）将传感器信号、数码显微镜画面、第三方软件等窗口拉流至画面空间，无需后期制作，实现图层实时合成； （2）人像、实验器材等实物、手写板书、第三方软件窗口四图层智能融合，增强显示效果； （3）PPT全屏悬浮显示，动态演示； （4）兼容第三方投屏，实时合成影像，制作无限制角度分镜头； （6）流畅书写板书，板书自发光，悬浮不遮挡。 （7）一键录制至指定路径，实时监看流媒体效果，实时转码合成影像，一键推流至第三方平台。 2.增强显示功能： （1）双置信度监视器，显示实时视频会议参与者和/或演示者画面 （2）≥四路HDMI输入，输出支持type-C虚拟摄像头，辅助输出接口总数：1 3.提供高度可调光板： （1）具备带有偏振滤波片的4K摄像机 （2）高度调节范围支持：1.4m-1.7m （3）带有两个≥43英寸显示终端 （4）集成摄像头和双显示三脚架： ·传感器：CMOS 1/2.3 ·有效像素：≥1200万 ·支持数码变焦 （5）麦克风采声系统 （6）一键式电源控制器 （7）增强显示效果背景灯/顶灯 （8）工作面积≥95英寸（比例为16：9） （9）提供可调光的玻璃全反射光源。 满足以下教学需求（演示内容）： 1、能够实时联动数字化实验：制作实验视频课程能够实时联动理化生传感器，数码显微镜第三方实验软件窗口，并能够实现对悬浮效果的直观标记、演示、分析。能够实现图层叠加，窗口悬浮，人对主体内容不遮挡。 2、课程制作虚、实结合：增强显示功能展示实验课程原理，将PPT或任何计算机窗口拉投至展示空间，悬浮显示，与人物主体或桌面实验器材深度融合，实现实验在静态展示、动态演示、空间标注的全方位呈现。 3、兼容投屏增加实验特写镜头：可以将在局域网中的第三方设备投屏拉投至虚拟画面，支持利用手机将摄像头作为分镜头，呈现演示实验细节，直接生成合成影像，不需要后期合成。教学过程中教师也可直接讲解手机显示内容。 4、透明光板板书流畅讲解：使用特制信号笔，对实验器材和实验过程悬浮标注，演算。字体悬浮发光。字迹支持擦除、修改。 5、一键录制，合成视频：无需后期制作，实时监看课堂效果，教姿教态，实现实物、人物、信息窗口、板书文字一体的信息集合画面布局。通过摄像头信号直传电脑，实现直播推流至第三方平台，并能够实时互动。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 332 | 生物实验室 | 自动控制系统 | 集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1、执行给排水控制：给水系统：每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 2、执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3、执行电源控制：可以对220V和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。 | 套 | 15 | 工业 |
| 333 | 生物实验室 | 主体结构系统 | 两侧采用1200*200*35mm铝合金一体成型工艺，底部采用钢制焊接而成，主框架沉重部分采用加厚钢板焊接，顶部设有防尘盖。 | 套 | 15 | 工业 |
| 334 | 生物实验室 | 多功能伸缩摇臂集成功能模块舱体 | 分两段式，上部分由外壳、安装导轨、捆绑服务软管和桥式塑料拖链线槽等组成；下部分预留安装学生电源、供应端口、抽风管道空间位置，上下部分的运动间隙采用硅胶材质密封片，保证密闭性。 | 套 | 15 | 工业 |
| 335 | 生物实验室 | 智能摇臂升降系统 | （1）摇臂可以自动仲缩，可以无机调节高度，摇臂伸展的长度≥380mm。 （2）摇臂具有障碍物保护功能，在摇臂摇摆的过程中遇到障碍物会自动停止并复位。 | 套 | 15 | 工业 |
| 336 | 生物实验室 | 学生电源系统 | 包含：低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座2个、USB输出5V电源1组。 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥49*24mm尺寸面板； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、学生直流电源通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 | 套 | 30 | 工业 |
| 337 | 生物实验室 | 供应端口 | 1、给排水端口：采用PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈等特点；即插即用，带自动锁紧功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口也不会有任何滴漏现象； 2、控制端口：采用航空插头供应装置，保证水槽柜供应电源及控制信号线。 | 套 | 30 | 工业 |
| 338 | 生物实验室 | 故障显示系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。功能面板采用146*24mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。 | 套 | 15 | 工业 |
| 339 | 生物实验室 | 废水存储过滤系统 | 由水过滤箱和排水装置组成。尺寸≥280*330*290mm。水过滤箱包括箱体、过滤件组成，具有耐酸碱，箱体由一隔板分为上下两层，过滤件设置在上层，抽水装置设置在下层。入水口处设置有液位计传感器，检测箱体的水位，排水装置包含水泵和控制器，控制器接受控制系统信号，控制器与液位计信号连接，且与水泵的开关信号连接。设备下面配有一个万向轮，方便设备移动。 | 套 | 15 | 工业 |
| 340 | 生物实验室 | 给水系统 | 采用Φ20-32mmPP-R给水管，连接每组模块给水。 | 套 | 1 | 工业 |
| 341 | 生物实验室 | 排水系统 | 采用Φ50-75mmPVC-U国标管，连接每组模块排水。 | 套 | 1 | 工业 |
| 342 | 生物实验室 | 电源供应线路 | 采用2.5mm²国标纯铜电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 套 | 1 | 工业 |
| 343 | 生物实验室 | 智能控制系统线路 | 采用1mm²国标纯铜屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。 | 套 | 1 | 工业 |
| 344 | 生物实验室 | 安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 345 | 生物实验室 | 集成系统调试 | 系统调试： 1、吊顶式系统采用模块化结构，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 | 项 | 1 | 工业 |
| 346 | 生物实验室 | 室内基础改造 | 天棚吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨，水电路顶部改造、照明改造、定制窗帘、根据现场定制文化建设装饰。整间教室面积：约99平方米 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 347 | 生物实验室 | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，背板采用9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质 | 个 | 6 | 工业 |
| 348 | 生物实验室 | 准备台 | 参考规格：5600*450*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作 2、柜体：全钢结构，采用约1.0mm镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 349 | 生物实验室 | 室内基础改造 | 定制窗帘、根据现场定制文化建设装饰。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 350 | 生物准备间 | 准备台 | 参考规格：3000*750*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门，采用约1.0mm镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 351 | 生物准备间 | 挡水条 | 采用≥12.5mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 | 工业 |
| 352 | 生物准备间 | 实验室专用水槽 | 参考规格：800*460*325mm 采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 | 只 | 1 | 工业 |
| 353 | 生物准备间 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头。 | 套 | 1 | 工业 |
| 354 | 生物准备间 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能。 | 付 | 1 | 工业 |
| 355 | 生物准备间 | 实验室专用试剂架 | 参考规格：1900*200*750mm 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2、试剂架立柱截面参考尺寸：42mm*82mm,型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 1 | 工业 |
| 356 | 生物准备间 | 滴水架 | PP材质 1、整体采用PP材质。 2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。 3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动。 | 组 | 1 | 工业 |
| 357 | 生物准备间 | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*1970mm 1、PP材质 2、柜体：柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料，注塑模一次性成型，背板采用9mm厚E0级三聚氰胺板。 3、下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌≥4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5、层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6、门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7、门铰链：采用PP材料制成。 8、螺丝：PP材质。 | 个 | 11 | 工业 |
| 358 | 生物准备间 | 教师办公位 | 办公桌：参考规格：1400mm×700mm×780mm，基材采用EO级高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级。办公椅：椅面、靠背选用优质网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 359 | 生物准备间 | 室内基础改造 | 地面水电路改造（线槽加明管）、照明改造、定制窗帘，面积约55平方米 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 360 | 生物仪器设备 | 打孔器 | 齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组≥4 支，外径分别为5.0 mm、6.5 mm、8.0 mm、9.5 mm等，并配一支带柄金属通钎 | 套 | 10 | 工业 |
| 361 | 生物仪器设备 | 生物显微镜 | 30°铰链式双目镜筒，瞳距55-75mm，可实现360°旋转观察，±5视度可调。 2、40X-1000X(最大可选1600X)、消色差物镜高质量消色差物镜，成像清晰，细节可见、4X，10X，40X(弹簧)，100X(弹簧，油) 2、阿贝聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，配可变光阑，聚光镜采用螺旋升降式结构。 4、长寿命LED照明、下光源采用1WLED照明。 5、125mmX110mm 双层机械载物台 6、粗微同轴调焦，行程范围20mm，微调格值0.015mm | 台 | 28 | 工业 |
| 362 | 生物仪器设备 | 学生数码显微镜 | 一、基础光学系统部分： 1.1、光学系统: 独立色差校正光学系统。 1.2、镜筒：30°铰链双目镜筒，360°旋转观察，瞳间距48mm-75mm； 目镜：WF 10×/18mm，补偿平场目镜。 1.3、物镜：独立消色差物镜4X / NA0.1 / WD26.7mm；10X / NA0.25 / WD5.4mm；40X / NA0.65 / WD0.4mm ( 弹簧 ) 1.4、转换器：N634四孔定位转换器。 ▲1.5、调焦机构: 粗微同轴调焦手轮，微调 0.4mm/ 转，格值 0.004mm，粗调行程 20mm.采用行星齿轮结构，极限位置可以自动反转； 1.6、载物台：机械式，面积：115mm×125mm，移动范围：70mm×26mm，配单片片夹组。金属表面采用“杜邦”粉末静电喷涂工艺。 1.7、聚光镜：固定式，N.A.1.25 阿贝聚光镜，配可变光阑 1.8、照明：0.5WLED，全色谱，数字调光，多功能拨档开关。支持 30min 无调光操作自动进入关机状态。 1.9、颜色编码孔径光阑系统，调整孔径光阑与物镜色环匹配的颜色区域，可快速定位合适的孔径光阑。 1.10、多功能显示窗：机身搭载OLED显示窗。 1.11、Type-C 接口 *1（电源输入 / 输出 DC 5V/1A），UCB-A 接口 *1 ( 仅电源输出 DC 5V/1A )， DC 接口 *1( 仅电源输出 DC 12V/2.5A)；Type-C接口可输入可输出，可通过充电宝输入给显微镜供电，也可连接给外接设备（平板、手机、摄像装置等）输出供电。 1.12、电源输入：AC100~240V 50/60Hz 电源适配器转换 DC 12V/2.5A 或 Type-C 5V/1A 输入。 二、数码成像系统部分： 2.1、数码部分：静态 ≥1600 万像素，动态分辨率 1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端； 2.2、数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行； 2.3、平板电脑：参考尺寸：≥9.6 寸、分辨率：≥1920X1080、CPU：≥8 核、运行内存：≥4G、 机身内存：≥32G ； 三、配套软件： 当作为互动系统的学生终端时可实现以下功能：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等；一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 | 台 | 2 | 工业 |
| 363 | 生物仪器设备 | 双目立体显微镜 | 1、总放大倍数40X ；目镜WF10X ；变倍筒物镜A型： 2X-4X ；镜筒双目斜筒45°；调焦范围40mm、 行程90mm；光源无光源上光源照明上下光源照明 2、光学技术指标：2.1成像清晰范围（以视场直径的百分比计）：上下≥67%，左右≥55% 2.2 总放大率误差：不超过±2.15% 3 、附件配置：WF10X目镜，一对；变倍物镜： 2X、4X； 护眼罩，一对；. 防尘罩。 黑白板；ST-30-2L底座配有入射光源及透射光源的磨砂工作台 可选附件目镜(WF5X、WF15X、WF20X) | 台 | 2 | 工业 |
| 364 | 生物仪器设备 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍 | 个 | 28 | 工业 |
| 365 | 生物仪器设备 | 恒温水浴锅 | 1、水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示。 2、一列二孔，工作室参考尺寸：300mm×160mm×90mm； 3、功率：≥600W； 4、数显； 5、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型； 6、控温系统：微机PID智能控制。 | 台 | 8 | 工业 |
| 366 | 生物仪器设备 | 烘干箱 | 1、外壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。 2、≥4.0寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间； 4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热 5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强； 6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5℃-300℃； 9、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作； 10、功率：≥2400w±2%； 11、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟； 12、内胆参考尺寸（长*宽*高）：500mm×530mm×572mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 367 | 生物仪器设备 | 恒温培养箱 | 1、箱体由优质冷轧钢板冲制而成，表面喷涂处理，内胆采用优质不锈钢板制成； 2、4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度； 3、工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架的数量。加热器产生的热量以自然对流的方式进入工作室； 4、箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察。选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏，高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准； 5、具备传感器故障报警，参数记忆≥20组和长达9999分钟的定时功能，具有照明功能； 6、具有紫外消毒一键启动功能和预约杀菌功能，可对箱体定时杀菌； 7、容积：≥140L； 8、控温范围：室温+5-99.9℃，恒温方式：自然对流，温度波动度：±0.5℃，为双层可视观察窗前门； 9、内胆尺寸（长*宽*高）：547mm×458mm×577mm（±20mm）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 368 | 生物仪器设备 | 光照培养箱 | 1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀； 2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺； 3、箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求； ▲4、人机界面采用≥4.0寸彩色触摸屏智能控制器，多组数据一屏显示； 5、培养箱自带照明开关； 6、控制器安全管理含多级密码保护； 7、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强； 8、光源灯组采用全铝合金支架，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式； 9、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射； 10、控光方式采用无极等量调光方式； 11、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999； 12、培养箱制冷采用压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作； 13、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器； 14、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道； 15、培养箱标配机械门锁，保证样品安全； 16、容积:280L±10%； 17、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）； 18、控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ； 19、控温精度:±0.1℃ ； 20、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)； 21、电源:AC220V±10%，50Hz±10%； 22、时间设定:定时运行/连续运行； 23、工作室参考尺寸：500mm*520mm*1080mm | 台 | 1 | 工业 |
| 369 | 生物仪器设备 | 超净工作台 | 1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，20度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节； 2、工作台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； ▲3、≥4.0寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿； 4、显示开机时间和持续运行时间； 5、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 6、洁净等级：≥100级，0.5μm； 7、菌落数：≤0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)； 8、光照度：≥300LX； 9、内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 10、高效过滤器参考规格及数量：715mm×460mm×46mm，一个； 11、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个； 12、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)； 13、噪声：≤62dB； 14、工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）； 15、电源：AC220V； | 台 | 1 | 工业 |
| 370 | 生物仪器设备 | 注射器 | 5mL，塑料（教学、教具用） | 支 | 28 | 工业 |
| 371 | 生物仪器设备 | 注射器 | 100mL，塑料（教学、教具用） | 支 | 28 | 工业 |
| 372 | 生物仪器设备 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 个 | 5 | 工业 |
| 373 | 生物仪器设备 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 个 | 5 | 工业 |
| 374 | 生物仪器设备 | 方座支架 | 1、由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径≥Φ9.5mm； 4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 6、大铁圈内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁圈内径≥50mm，柄长≥125mm。 7、底板重量≥1.5kg。 参考规格：底座：240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层。 组成：由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成。 材质：底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢。 | 套 | 28 | 工业 |
| 375 | 生物仪器设备 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 3、圆环、支撑脚用料为冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 4、支撑圆环直径外径≥Φ130mm，Φ内径≥Φ90mm 参考规格：环内径75mm，高150mm。 材质：304不锈钢。 功能：用于支撑加热容器 | 个 | 28 | 工业 |
| 376 | 生物仪器设备 | 试管架 | 12孔，12柱，与Φ15mm×150mm试管匹配 参考规格：250mm×110mm×70mm，6孔*31mm+8孔*21mm+7柱 材质：PVC塑料制。 功能：用于放置试管。 | 个 | 28 | 工业 |
| 377 | 生物仪器设备 | 试管架 | 32孔,铝合金，与Φ15mm×150mm试管匹配 | 个 | 2 | 工业 |
| 378 | 生物仪器设备 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 16 | 工业 |
| 379 | 生物仪器设备 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 1 | 工业 |
| 380 | 生物仪器设备 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 | 工业 |
| 381 | 生物仪器设备 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 28 | 工业 |
| 382 | 生物仪器设备 | 温度计 | 1、测量范围：0～14，分辨率：0.1 2、ABS工程塑料外壳； 3、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 4、仪器级别：0.01级； 5、mV：-1880～1880；自动±极性显示，分辨率为pH：0.01，mV：1； 6、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； | 支 | 5 | 工业 |
| 383 | 生物仪器设备 | 酸度计(pH计) | 1、测量范围：0～14，分辨率：0.1 2、ABS工程塑料外壳； 3、数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能； 4、仪器级别：0.01级； 5、mV：-1880～1880；自动±极性显示，分辨率为pH：0.01，mV：1； 6、测量精度：mV为±2，pH为±0.01； | 台 | 5 | 工业 |
| 384 | 生物仪器设备 | 血球计数板 | H型凹槽，两个计数池，计数池深度 0.1 mm，配套盖玻片 | 片 | 28 | 工业 |
| 385 | 生物仪器设备 | 计数器 | 手持式 | 个 | 28 | 工业 |
| 386 | 生物仪器设备 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 参考规格：长度250mm。 组成：由接种环、接种棒组成。 材质：接种棒：材质：铜镀镍，D=5mm,L=200mm,；接种环：材质：镍铬合金，L=50mm,丝D=0.3mm，环D=4mm。 功能：用于接种微生物。 | 支 | 28 | 工业 |
| 387 | 生物仪器设备 | 研磨过滤器 | 容量20mL，塑料制 | 个 | 28 | 工业 |
| 388 | 生物仪器设备 | 光照培养架 | 1、4层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 2、培养架参考尺寸（长*宽*高）:1300mm×500mm×1800mm； 3、每层配三组高效自然光灯组； 4、独立开关 5、培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 6、带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，使用温度：-20℃-55℃，计时误差±1s/24h； | 台 | 1 | 工业 |
| 389 | 生物仪器设备 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 28 | 工业 |
| 390 | 生物仪器设备 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 把 | 2 | 工业 |
| 391 | 生物仪器设备 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松。 | 把 | 4 | 工业 |
| 392 | 生物仪器设备 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利。 | 包 | 4 | 工业 |
| 393 | 生物仪器设备 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 28 | 工业 |
| 394 | 生物仪器设备 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 28 | 工业 |
| 395 | 生物仪器设备 | 眼用镊 | 直唇头齿，100mm | 把 | 2 | 工业 |
| 396 | 生物仪器设备 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。 |  | 1 | 工业 |
| 397 | 生物仪器设备 | 细胞亚显微结构模型 | 1、为高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明； 2、元件的组装应牢固可靠，拆装方便。 |  | 1 | 工业 |
| 398 | 生物仪器设备 | 细胞膜结构模型 | 1、放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。本应采用硬塑料或符合材料。环保塑料制品； 2、应能适应气温-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存；应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。 |  | 1 | 工业 |
| 399 | 生物仪器设备 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1、环保塑料制品，每个细胞约为25mm； 2、蛋白质分子，磷脂分子，多糖。 |  | 16 | 工业 |
| 400 | 生物仪器设备 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 由底板、磁贴板、染色体组成。磁贴板固定在塑料底板上塑料底板尺寸≥275×175mm。 |  | 16 | 工业 |
| 401 | 生物仪器设备 | DNA结构模型 | 1、ABS塑料材质，元件之间要能拆开重新组合，各个碱基对的排列位置应能互换； 2、元件的组装应松紧适度，不应自由松脱或滑出。 |  | 1 | 工业 |
| 402 | 生物仪器设备 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  | 16 | 工业 |
| 403 | 生物仪器设备 | 验证基因的分离规律玉米标本 | 一、材质： 1、标本由显示基因分离规律的玉米穗组成。玉米穗色泽自然，无泛白现象。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 二、尺寸参考规格：164*78*20mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 404 | 生物仪器设备 | 验证基因的自由组合规律玉米标本 | 玉米穗，标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； | 套 | 16 | 工业 |
| 405 | 生物仪器设备 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体。 | 片 | 28 | 工业 |
| 406 | 生物仪器设备 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 28 | 工业 |
| 407 | 生物仪器设备 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 28 | 工业 |
| 408 | 生物仪器设备 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 28 | 工业 |
| 409 | 生物仪器设备 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体。 | 片 | 28 | 工业 |
| 410 | 生物仪器设备 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 28 | 工业 |
| 411 | 生物仪器设备 | 大肠杆菌涂片 | 优质涂片，倒角处理 | 片 | 28 | 工业 |
| 412 | 生物仪器设备 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2~4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 2、切片厚度为6~8μm。 | 片 | 28 | 工业 |
| 413 | 生物仪器设备 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象。 | 片 | 28 | 工业 |
| 414 | 生物仪器设备 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3、材料应取自蝗虫精巢； 4、切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 28 | 工业 |
| 415 | 生物仪器设备 | 蛙血涂片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清有核的红细胞； 3、标本取材于蛙的新鲜血液； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色。 | 片 | 28 | 工业 |
| 416 | 生物仪器设备 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 片 | 28 | 工业 |
| 417 | 生物仪器设备 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4、标本取材于哺乳动物的隔肌。 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 片 | 28 | 工业 |
| 418 | 生物仪器设备 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。 4、细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。 | 片 | 28 | 工业 |
| 419 | 生物仪器设备 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6、标本取材于哺乳动物的心脏。 7、切片厚度在8μm以内，材料面积≥4x4mm。 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9、呈纵断面的肌纤维应≥材料面积的2／5。 10、应保持细胞结构正常。 | 片 | 28 | 工业 |
| 420 | 生物仪器设备 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3、不要求显示尼氏体。 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应≥五个运动神经原。 | 片 | 28 | 工业 |
| 421 | 生物仪器设备 | 胰腺切片(示胰岛) | 倒角处理 | 片 | 28 | 工业 |
| 422 | 生物仪器设备 | 正常人染色体装片 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体; 每组两片，男、女性各一片。 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 | 片 | 28 | 工业 |
| 423 | 生物仪器设备 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 倒角处理 | 片 | 28 | 工业 |
| 424 | 生物仪器设备 | 线粒体切片 | 倒角处理 | 片 | 28 | 工业 |
| 425 | 生物仪器设备 | 量筒 | 1、用于量度液体体积。2、高硼硅玻璃制。3、参考规格：10ml，最小分度：0.2ml。 | 个 | 28 | 工业 |
| 426 | 生物仪器设备 | 量筒 | 用于量度液体体积。参考规格：25ml，外形尺寸要求：高硼硅玻璃制，最小分度值：0.2mm。 | 个 | 28 | 工业 |
| 427 | 生物仪器设备 | 量筒 | 用于量度液体体积。参考规格：50ml，外形尺寸要求：高硼硅玻璃制，最小分度：1.0ml。 | 个 | 28 | 工业 |
| 428 | 生物仪器设备 | 量筒 | 1．标称容量：100ml。 2．最小分度：1.0ml。 3．透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 429 | 生物仪器设备 | 量筒 | 高硼硅玻璃制，参考规格：500ml。 最小分度：5ml。 | 个 | 5 | 工业 |
| 430 | 生物仪器设备 | 量筒 | 高硼硅玻璃制，标称容量1000mL；最小分度值度值：10mL。 | 个 | 5 | 工业 |
| 431 | 生物仪器设备 | 容量瓶 | 25mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 432 | 生物仪器设备 | 容量瓶 | 100mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 433 | 生物仪器设备 | 容量瓶 | 250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 434 | 生物仪器设备 | 容量瓶 | 500mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 435 | 生物仪器设备 | 容量瓶 | 1000mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 436 | 生物仪器设备 | 移液管 | 1mL，硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 437 | 生物仪器设备 | 移液管 | 2mL，硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 438 | 生物仪器设备 | 移液管 | 5mL，硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 439 | 生物仪器设备 | 移液管 | 10mL，硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 440 | 生物仪器设备 | 试管 | 1. 规格：Φ15mm×150mm，壁厚1.2±0.2mm； 材质：透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 300 | 工业 |
| 441 | 生物仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，50mL | 个 | 300 | 工业 |
| 442 | 生物仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，100mL | 个 | 150 | 工业 |
| 443 | 生物仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，250mL | 个 | 56 | 工业 |
| 444 | 生物仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，500mL | 个 | 28 | 工业 |
| 445 | 生物仪器设备 | 烧杯 | 高硼硅玻璃制，1000mL | 个 | 28 | 工业 |
| 446 | 生物仪器设备 | 锥形瓶 | 50mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 250 | 工业 |
| 447 | 生物仪器设备 | 锥形瓶 | 100mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 250 | 工业 |
| 448 | 生物仪器设备 | 锥形瓶 | 250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 56 | 工业 |
| 449 | 生物仪器设备 | 锥形瓶 | 500mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 56 | 工业 |
| 450 | 生物仪器设备 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 451 | 生物仪器设备 | 酒精灯 | 1.参考规格：标称容量150mL，全高95±2mm，灯体高62±2mm，灯体直径83±2mm，灯底直径60±2mm，灯口直径15±2mm，灯颈高32±2mm，灯体壁厚≥2mm； 2.透明高硼硅玻璃制，灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm，塑料灯帽高约45mm，壁厚约2.5mm，与灯身盖合紧密，盖合后密封不漏水，瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 3.刻度酒精灯采用高硼硅玻璃材质，灯体厚实均匀，无气泡，耐高温防爆坚固耐用。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，方便使用时，倒入酒精的容量和使用中酒精的最低安全容量，使用时更加安全可靠。透明度高，易观察灯内酒精剩余量。精细的制作工艺，底部防滑安全，提高酒精灯使用的安全性，更加适合学生和精细实验作业。 | 个 | 28 | 工业 |
| 452 | 生物仪器设备 | 干燥器 | 1.参考规格：150mm；透明玻璃 2.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔； | 个 | 1 | 工业 |
| 453 | 生物仪器设备 | 漏斗 | 1．规格：75mm。透明玻璃 2．漏斗口径：60mm；厚度：约2mm。 3．漏斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm | 个 | 28 | 工业 |
| 454 | 生物仪器设备 | 漏斗 | 1．规格：90mm。透明玻璃 2．漏斗口径：90mm；厚度：约2mm。 3．漏斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm； | 个 | 28 | 工业 |
| 455 | 生物仪器设备 | 滴管 | 150mm，直形，透明玻璃 | 支 | 300 | 工业 |
| 456 | 生物仪器设备 | 比色管 | 1.高硼硅玻璃制，标称容量25ml，全长150±3㎜，外径20±0.5mm，壁厚1.2mm。 | 支 | 150 | 工业 |
| 457 | 生物仪器设备 | 广口瓶 | 500ml。透明钠钙玻璃制。 | 个 | 100 | 工业 |
| 458 | 生物仪器设备 | 细口瓶 | 250ml，透明钠钙玻璃制。 | 个 | 5 | 工业 |
| 459 | 生物仪器设备 | 细口瓶 | 500mL,透明钠钙玻璃制。 | 个 | 10 | 工业 |
| 460 | 生物仪器设备 | 细口瓶 | 1000mL,透明钠钙玻璃制。 | 个 | 10 | 工业 |
| 461 | 生物仪器设备 | 滴瓶 | 30ml，透明钠钙玻璃制。 | 个 | 300 | 工业 |
| 462 | 生物仪器设备 | 滴瓶 | 60mL,透明钠钙玻璃制。 | 个 | 300 | 工业 |
| 463 | 生物仪器设备 | 滴瓶 | 茶色，30mL,钠钙玻璃制。 | 个 | 200 | 工业 |
| 464 | 生物仪器设备 | 滴瓶 | 茶色，60mL,钠钙玻璃制。 | 个 | 200 | 工业 |
| 465 | 生物仪器设备 | 试管夹 | 1、为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 把 | 56 | 工业 |
| 466 | 生物仪器设备 | 药匙 | 1． 药匙采用牛角制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。2． 制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 把 | 28 | 工业 |
| 467 | 生物仪器设备 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 千克 | 4.5 | 工业 |
| 468 | 生物仪器设备 | 洗耳球 | 60 mL，橡胶材质 | 个 | 28 | 工业 |
| 469 | 生物仪器设备 | 培养皿 | Φ60mm | 套 | 400 | 工业 |
| 470 | 生物仪器设备 | 培养皿 | Φ120mm | 套 | 28 | 工业 |
| 471 | 生物仪器设备 | 研钵 | 瓷，Φ60mm | 个 | 28 | 工业 |
| 472 | 生物仪器设备 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 | 工业 |
| 473 | 生物仪器设备 | 一字螺丝刀 | 长150㎜ | 支 | 1 | 工业 |
| 474 | 生物仪器设备 | 十字螺丝刀 | Φ6㎜，长150㎜ | 支 | 1 | 工业 |
| 475 | 生物仪器设备 | 木工锤 | 重约0.25㎏ | 把 | 1 | 工业 |
| 476 | 生物仪器设备 | 钢手锯 | 1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。 2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 | 工业 |
| 477 | 生物仪器设备 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度≥170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-2017 《剥线钳》标准。 | 把 | 1 | 工业 |
| 478 | 生物仪器设备 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m，15°；剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44 HRC；PVC 手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 | 工业 |
| 479 | 生物仪器设备 | 活扳手 | 250 mm，锰钢 | 把 | 1 | 工业 |
| 480 | 生物仪器设备 | 工作服 | 耐酸碱，可分为大中小号 | 件 | 2 | 工业 |
| 481 | 生物仪器设备 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 56 | 工业 |
| 482 | 生物仪器设备 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 付 | 5 | 工业 |
| 483 | 生物仪器设备 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 1 | 工业 |
| 484 | 生物仪器设备 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W | 台 | 1 | 工业 |
| 485 | 生物仪器设备 | 榨汁机 | ≥18000r/min，≥1.0L | 台 | 1 | 工业 |
| 486 | 生物仪器设备 | 全金属大功率塑封机 | 冷裱/热裱功能，多档位温度 | 台 | 1 | 工业 |
| 487 | 生物仪器设备 | 孵化器 | 自动控温、控湿，温度波动性±1℃，可孵化10～20个蛋 | 台 | 1 | 工业 |
| 488 | 生物仪器设备 | 水族箱 | ≥50L | 套 | 2 | 工业 |
| 489 | 生物仪器设备 | 超声波清洗机 | 20L～30L | 台 | 1 | 工业 |
| 490 | 生物仪器设备 | 仪器车 | ≥600 mm×400 mm×800 mm，一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；不锈钢材，至少两层，载重≥60 kg | 辆 | 1 | 工业 |
| 491 | 生物仪器设备 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 | 工业 |
| 492 | 生物仪器设备 | 打孔器刮刀 | 65M板制成，表面热处理，55HRC~60HRC | 个 | 1 | 工业 |
| 493 | 生物仪器设备 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，配有2个以上不同孔径钻头 | 台 | 1 | 工业 |
| 494 | 生物仪器设备 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测量范围100V～500V | 支 | 1 | 工业 |
| 495 | 生物仪器设备 | 钢手锯 | 钢制 | 把 | 1 | 工业 |
| 496 | 生物仪器设备 | 剥线钳 | 可适应多种线材 | 把 | 1 | 工业 |
| 497 | 生物仪器设备 | 钢丝钳 | 长≥160mm | 把 | 1 | 工业 |
| 498 | 生物仪器设备 | 钢锤 | ≥0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 | 工业 |
| 499 | 生物仪器设备 | 活扳手 | ≥200mm，硬度≥40HRC | 把 | 1 | 工业 |
| 500 | 生物仪器设备 | 砂轮片 | Φ20mm~Φ30mm | 片 | 5 | 工业 |
| 501 | 生物仪器设备 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 4 | 工业 |
| 502 | 生物仪器设备 | 软尺 | 长度≥1500mm，布制涂漆，最小分度值2mm | 个 | 13 | 工业 |
| 503 | 生物仪器设备 | 激光测距仪 | 手持式，1mm～100m，精度1mm | 台 | 2 | 工业 |
| 504 | 生物仪器设备 | 水银温度计 | 0℃~200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，带保护套 | 支 | 5 | 工业 |
| 505 | 生物仪器设备 | 干湿球温度计 | -25℃~50℃，分度值0.2℃，测量湿度0%～100% | 个 | 13 | 工业 |
| 506 | 生物仪器设备 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 把 | 1 | 工业 |
| 507 | 生物仪器设备 | 生物与环境教学套装 | 含生态系统组成、不同类型生态系统等 | 套 | 1 | 工业 |
| 508 | 生物仪器设备 | 生物圈中的绿色植物教学套装 | 含植物种子结构、芽的结构等 | 套 | 1 | 工业 |
| 509 | 生物仪器设备 | 生物圈中的人教学套装 | 含消化系统、血液循环系统等 | 套 | 1 | 工业 |
| 510 | 生物仪器设备 | 动物的运动和行为教学套装 | 含鲫鱼、家鸽、家兔结构等 | 套 | 1 | 工业 |
| 511 | 生物仪器设备 | 生物的生殖、发育和遗传教学套装 | 含生殖系统、生活史图解等 | 套 | 1 | 工业 |
| 512 | 生物仪器设备 | 生物多样性教学套装 | 含细菌、病毒、植物类群等 | 套 | 1 | 工业 |
| 513 | 生物仪器设备 | 生物技术教学套装 | 含克隆技术、植物组织培养技术图解 | 套 | 1 | 工业 |
| 514 | 生物仪器设备 | 健康地生活教学套装 | 含青春期发育、传染病预防等 | 套 | 1 | 工业 |
| 515 | 生物仪器设备 | 青春期教育教学套装 | 含身体发育、心理变化等 | 套 | 1 | 工业 |
| 516 | 生物仪器设备 | 中学生物显微图谱 | 含动物、植物、微生物玻片标本拍摄图片 | 本 | 1 | 工业 |
| 517 | 生物仪器设备 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 15 | 工业 |
| 518 | 生物仪器设备 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm~Φ8mm，无色透明硼硅玻璃制 | 个 | 15 | 工业 |
| 519 | 生物仪器设备 | 离心管 | 10mL，塑料 | 支 | 25 | 工业 |
| 520 | 生物仪器设备 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 个 | 2 | 工业 |
| 521 | 生物仪器设备 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 13 | 工业 |
| 522 | 生物仪器设备 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 50 | 工业 |
| 523 | 生物仪器设备 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL | 个 | 1 | 工业 |
| 524 | 生物仪器设备 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长1mm，400个小方格 | 片 | 13 | 工业 |
| 525 | 生物仪器设备 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 4 | 工业 |
| 526 | 生物仪器设备 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 50 | 工业 |
| 527 | 生物仪器设备 | 种植工具包 | 含铲子、耙子，铁质，软橡胶手柄 | 套 | 1 | 工业 |
| 528 | 生物仪器设备 | 种植辅助材料 | 砾石、珍珠岩、腐殖土等 | kg | 10 | 工业 |
| 529 | 生物仪器设备 | 育苗盘 | 塑料材质 | 套 | 13 | 工业 |
| 530 | 生物仪器设备 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 4 | 工业 |
| 531 | 生物仪器设备 | 保温桶 | 1L～2L | 个 | 2 | 工业 |
| 532 | 生物仪器设备 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1 | 工业 |
| 533 | 生物仪器设备 | 鱼缸 | 不同规格 | 个 | 3 | 工业 |
| 534 | 生物仪器设备 | 昆虫针 | 七种规格（00、0、1、2、3、4、5号） | 盒 | 9 | 工业 |
| 535 | 生物仪器设备 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 把 | 9 | 工业 |
| 536 | 生物仪器设备 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔 | 盒 | 9 | 工业 |
| 537 | 生物仪器设备 | 展翅板 | 中缝可调节 | 个 | 9 | 工业 |
| 538 | 生物仪器设备 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 | 工业 |
| 539 | 生物仪器设备 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 13 | 工业 |
| 540 | 生物仪器设备 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 50 | 工业 |
| 541 | 生物仪器设备 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70mm | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 542 | 生物仪器设备 | 水质检测工具箱 | 含水质测试笔、氨氮试剂等 | 套 | 1 | 工业 |
| 543 | 生物仪器设备 | 空气质量检测仪 | 可检测甲醛、PM2.5等 | 台 | 1 | 工业 |
| 544 | 生物仪器设备 | 声级计 | 130dB，0.1dB，手持式，数显 | 台 | 1 | 工业 |
| 545 | 生物仪器设备 | 根纵剖模型 | 以玉米根尖为参考，示根冠、分生区等 | 件 | 1 | 工业 |
| 546 | 生物仪器设备 | 桃花模型 | 放大盛开状态，花冠直径330mm±15mm，可拆装 | 件 | 13 | 工业 |
| 547 | 生物仪器设备 | 小麦花模型 | 放大，高300mm±20mm，附复穗状花序模型 | 件 | 1 | 工业 |
| 548 | 生物仪器设备 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 549 | 生物仪器设备 | 百合子房切片 | 示子房横切面结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 550 | 生物仪器设备 | 百合花药切片 | 示花药横切面结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 551 | 生物仪器设备 | 荠菜幼胚切片 | 示果皮、胚珠和幼胚结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 552 | 生物仪器设备 | 荠菜老胚切片 | 示果皮、胚珠和成熟胚结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 553 | 生物仪器设备 | 单子叶植物茎模型 | 示表皮、维管束等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 554 | 生物仪器设备 | 双子叶草本植物茎模型 | 以向日葵茎为参考，示纵、横切面结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 555 | 生物仪器设备 | 导管、筛管结构模型 | 立体放大，含多种导管及筛管 | 件 | 1 | 工业 |
| 556 | 生物仪器设备 | 单子叶植物茎横切 | 示表皮、散生维管束等 | 片 | 5 | 工业 |
| 557 | 生物仪器设备 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎 | 片 | 5 | 工业 |
| 558 | 生物仪器设备 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝 | 片 | 25 | 工业 |
| 559 | 生物仪器设备 | 南瓜茎纵切 | 示双韧维管束等结构 | 片 | 25 | 工业 |
| 560 | 生物仪器设备 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考，示双子叶植物叶构造 | 件 | 1 | 工业 |
| 561 | 生物仪器设备 | 松叶横切 | 示表皮、树脂道等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 562 | 生物仪器设备 | 蕨叶切片 | 示叶片横断面及孢子囊群 | 片 | 5 | 工业 |
| 563 | 生物仪器设备 | 迎春叶横切 | 示叶片横断面结构 | 片 | 25 | 工业 |
| 564 | 生物仪器设备 | 植物光合作用等演示器 | 透明有机容器，含漏斗、试管等 | 套 | 9 | 工业 |
| 565 | 生物仪器设备 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化、呼吸、泌尿系统 | 件 | 1 | 工业 |
| 566 | 生物仪器设备 | 胃壁切片 | 示粘膜皱襞、胃底腺等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 567 | 生物仪器设备 | 小肠切片 | 示粘膜、绒毛、肠腺等结构 | 片 | 25 | 工业 |
| 568 | 生物仪器设备 | 喉解剖模型 | 示喉软骨、喉腔等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 569 | 生物仪器设备 | 肺泡模型 | 示细支气管、肺泡等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 570 | 生物仪器设备 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，模拟呼吸运动过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 571 | 生物仪器设备 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，模拟胸腔、肺等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 572 | 生物仪器设备 | 肺活量计 | 量程0mL～9999mL，分辨力5mL | 台 | 1 | 工业 |
| 573 | 生物仪器设备 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物腹主动脉和下腔静脉 | 片 | 25 | 工业 |
| 574 | 生物仪器设备 | 肺血管注射切片 | 示肺泡外毛细血管网 | 片 | 5 | 工业 |
| 575 | 生物仪器设备 | 肾血管注射切片 | 示肾皮质血管分布 | 片 | 5 | 工业 |
| 576 | 生物仪器设备 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示心脏各结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 577 | 生物仪器设备 | 心脏解剖模型 | 自然大，示心脏基本结构 | 件 | 13 | 工业 |
| 578 | 生物仪器设备 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环 | 件 | 1 | 工业 |
| 579 | 生物仪器设备 | 听诊器 | 医用 | 个 | 2 | 工业 |
| 580 | 生物仪器设备 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 13 | 工业 |
| 581 | 生物仪器设备 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰 | 件 | 1 | 工业 |
| 582 | 生物仪器设备 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰 | 件 | 1 | 工业 |
| 583 | 生物仪器设备 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，肾小体直径≥100mm | 件 | 1 | 工业 |
| 584 | 生物仪器设备 | 肾脏纵切 | 示肾皮质、髓质等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 585 | 生物仪器设备 | 尿的形成动态模型 | 动态显示滤过和重吸收过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 586 | 生物仪器设备 | 皮肤结构模型 | 示表皮、真皮、汗腺等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 587 | 生物仪器设备 | 人皮过毛囊切片 | 示表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 588 | 生物仪器设备 | 人皮过汗腺切片 | 示表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 589 | 生物仪器设备 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，可拆装 | 件 | 13 | 工业 |
| 590 | 生物仪器设备 | 眼球仪 | 含眼球模型、晶状体曲度调节器等 | 件 | 1 | 工业 |
| 591 | 生物仪器设备 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，示外耳道、鼓膜等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 592 | 生物仪器设备 | 脑解剖模型 | 自然大，示大脑、小脑等结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 593 | 生物仪器设备 | 脊髓横切 | 示被膜、灰质和白质 | 片 | 25 | 工业 |
| 594 | 生物仪器设备 | 运动神经末梢装片 | 示神经纤维及运动终板 | 片 | 13 | 工业 |
| 595 | 生物仪器设备 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 | 工业 |
| 596 | 生物仪器设备 | 人体骨骼模型 | 850mm，形态真实 | 件 | 1 | 工业 |
| 597 | 生物仪器设备 | 人体骨骼模型 | 1700mm，形态真实 | 件 | 1 | 工业 |
| 598 | 生物仪器设备 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 工业 |
| 599 | 生物仪器设备 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 工业 |
| 600 | 生物仪器设备 | 兔骨骼标本 | 干制，包埋于透明树脂块 | 盒 | 1 | 工业 |
| 601 | 生物仪器设备 | 鱼骨骼标本 | 干制，包埋于透明树脂块 | 盒 | 1 | 工业 |
| 602 | 生物仪器设备 | 蛙骨骼标本 | 干制，包埋于透明树脂块 | 盒 | 1 | 工业 |
| 603 | 生物仪器设备 | 鸽骨骼标本 | 干制，包埋于透明树脂块 | 盒 | 1 | 工业 |
| 604 | 生物仪器设备 | 卵巢切片 | 示卵巢上皮、卵泡等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 605 | 生物仪器设备 | 精巢切片 | 示曲细精管等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 606 | 生物仪器设备 | 精子涂片 | 示精子头、颈和尾 | 片 | 5 | 工业 |
| 607 | 生物仪器设备 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋，含卵、幼虫、蛹、成虫 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 608 | 生物仪器设备 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋，含卵、跳蝻、成虫 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 609 | 生物仪器设备 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋，显示完全变态 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 610 | 生物仪器设备 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋，含卵、幼虫、蛹、成虫 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 611 | 生物仪器设备 | 蛙发育顺序标本 | 浸制或包埋，含8个发育期 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 612 | 生物仪器设备 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 25 | 工业 |
| 613 | 生物仪器设备 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制玉米穗，包埋于树脂块 | 套 | 13 | 工业 |
| 614 | 生物仪器设备 | 海葵标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 615 | 生物仪器设备 | 海蛰标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 616 | 生物仪器设备 | 珊瑚标本 | 干制，包埋于树脂块 | 盒 | 1 | 工业 |
| 617 | 生物仪器设备 | 水螅带芽整体装片 | 结构清晰典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 618 | 生物仪器设备 | 水螅纵切 | 示刺细胞、消化道 | 片 | 5 | 工业 |
| 619 | 生物仪器设备 | 水螅过精巢横切 | 示精巢、胚层等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 620 | 生物仪器设备 | 水螅过卵巢横切 | 示卵巢、胚层等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 621 | 生物仪器设备 | 囊虫装片 | 示头节吸盘和小钩 | 片 | 5 | 工业 |
| 622 | 生物仪器设备 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 | 工业 |
| 623 | 生物仪器设备 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 示雌、雄虫主要结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 624 | 生物仪器设备 | 血吸虫雄虫装片 | 虫体形态正常 | 片 | 5 | 工业 |
| 625 | 生物仪器设备 | 血吸虫雌虫装片 | 虫体形态正常 | 片 | 5 | 工业 |
| 626 | 生物仪器设备 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 627 | 生物仪器设备 | 蚯蚓横切 | 示表皮、肌层、体腔 | 片 | 5 | 工业 |
| 628 | 生物仪器设备 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，一半剖面示内部系统 | 件 | 1 | 工业 |
| 629 | 生物仪器设备 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 630 | 生物仪器设备 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 631 | 生物仪器设备 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 示复眼、触角等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 632 | 生物仪器设备 | 蝶虹吸式口器装片 | 示下颚外叶、下唇须等 | 片 | 5 | 工业 |
| 633 | 生物仪器设备 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 示上唇、下颚等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 634 | 生物仪器设备 | 鱼解剖标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 635 | 生物仪器设备 | 蛙解剖标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 636 | 生物仪器设备 | 鸽解剖标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 637 | 生物仪器设备 | 兔解剖标本 | 浸制或包埋 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 638 | 生物仪器设备 | 苔藓类植物标本 | 浸制或包埋，含4种苔藓 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 639 | 生物仪器设备 | 蕨类植物标本 | 浸制或包埋，含4种蕨类 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 640 | 生物仪器设备 | 裸子植物标本 | 浸制或包埋，含4种裸子植物 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 641 | 生物仪器设备 | 被子植物标本 | 浸制或包埋，含棉、大豆等4种 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 642 | 生物仪器设备 | 珍贵植物保色标本 | 浸制或包埋，含3种珍贵植物 | 瓶/块 | 1 | 工业 |
| 643 | 生物仪器设备 | 团藻装片 | 形态正常，无收缩 | 片 | 5 | 工业 |
| 644 | 生物仪器设备 | 胞间连丝切片 | 示相邻细胞原生质体连接 | 片 | 5 | 工业 |
| 645 | 生物仪器设备 | 褐藻类标本 | 浸制或包埋，含海带等4种 | 瓶/块/套 | 1 | 工业 |
| 646 | 生物仪器设备 | 红藻类标本 | 浸制或包埋，含紫菜等4种 | 瓶/块/套 | 1 | 工业 |
| 647 | 生物仪器设备 | 衣藻模型 | 一半完整，一半剖面示内部结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 648 | 生物仪器设备 | 衣藻装片 | 示细胞壁、叶绿体等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 649 | 生物仪器设备 | 水绵装片 | 结构清晰典型 | 片 | 25 | 工业 |
| 650 | 生物仪器设备 | 水绵接合生殖装片 | 含营养细胞和接合生殖各期 | 片 | 5 | 工业 |
| 651 | 生物仪器设备 | 病毒模型 | 放大100万倍，示噬菌体结构 | 件 | 1 | 工业 |
| 652 | 生物仪器设备 | 细菌模型 | 示细菌横截面及典型构造 | 件 | 1 | 工业 |
| 653 | 生物仪器设备 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌 | 片 | 25 | 工业 |
| 654 | 生物仪器设备 | 酵母菌装片 | 示细胞壁、细胞核等，可见芽体 | 片 | 25 | 工业 |
| 655 | 生物仪器设备 | 青霉装片 | 示分生孢子梗、扫帚枝 | 片 | 25 | 工业 |
| 656 | 生物仪器设备 | 曲霉装片 | 示分生孢子梗、顶囊等 | 片 | 25 | 工业 |
| 657 | 生物仪器设备 | 黑根霉装片 | 结构清晰典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 658 | 生物仪器设备 | 伞蕈切片 | 示菌褶、担子和担孢子 | 片 | 5 | 工业 |
| 659 | 生物仪器设备 | 酸奶机 | 全自动，304不锈钢或食品级塑料内胆 | 台 | 1 | 工业 |
| 660 | 生物仪器设备 | 蛔虫卵装片 | 结构清晰典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 661 | 生物仪器设备 | 护理人模型 | 1700mm，支持心肺复苏等急救操作 | 件 | 1 | 工业 |
| 662 | 物理实验室（初） | 教师演示讲台 | 参考规格：2400*700*900mm 1、台面：台面采用约15mm厚陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、柜体：全钢结构，采用约1.0mm镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页。 6、防腐三节静音导轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 663 | 物理实验室（初） | 折叠学生桌 | 参考规格：1225*600*780/820mm 1、台面：采用约15mm厚止滑陶瓷台面。陶瓷台面坯体黑色一体实芯和釉面经高温一体煅烧而成。台面操作边设有≥13*1.5mm止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面为实验室专业釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、钢铝结构，外形参考尺寸为1225*600*780（台面）/820（围边）mm,含功能围栏总高度为925mm；左右侧围边采用一体化压铸铝，尺寸≥405*75*15mm，围边长度≥390mm，高出台面≥35mm；后档条为铝合金，高出台面≥35mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。； 3、后功能栏杆，采用≥20*30*1.0mm的方管弯管成型，高出台面≥145mm； 4、下面两个书包斗，材质采用ABS一体化成型中间设挂凳卡； 5、桌腿采用两节折叠式，上部分尺寸≥120*210*50mm，一体化压铸工艺；下部分采用≥100*40*1.5mm钢管制作而成；下脚尺寸≥565*60*40mm，采用不低于2mm钢板冲压一体化成型，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 | 28 | 工业 |
| 664 | 物理实验室（初） | 实验凳 | 参考规格：Φ315*450-500mm 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥15*30*1.5mm钢管弯制一次成型，全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离约为50mm，最高离地距离约为500mm，凳面约Ф315*高450-500mm， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。 | 张 | 56 | 工业 |
| 665 | 物理实验室（初） | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 6 | 工业 |
| 666 | 物理实验室（初） | 准备台 | 参考规格：5600*450*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，约1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板：采用双层结构，组装式，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，防撞胶垫。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 667 | 物理实验室（初） | 智能系统控制柜 | 参考规格：525*200*650mm； 采用高强度镀锌钢板制作。 功能：设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。 | 台 | 1 | 工业 |
| 668 | 物理实验室（初） | 多功能集中控制系统 | 集中控制系统。 （1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制； （2）220V电源控制：控制学生AC220V电源； （3）低压控制：教室主控，分组控制。 | 个 | 1 | 工业 |
| 669 | 物理实验室（初） | 顶部多模块电源供应装置 | 1、采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口位置。 2、顶部多模块电源供应装置技术要求： （1）标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上； （2）电压调节范围:AC\DC:0～24V; （3）内部导线连接：黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内； | 个 | 15 | 工业 |
| 670 | 物理实验室（初） | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯。 | 个 | 15 | 工业 |
| 671 | 物理实验室（初） | 低压电源模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥41*20mm尺寸面板，用于展示学生的交直流电压数据； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。 5、低压电源模块技术要求： （1）、标志：调节装置、输出插孔应有提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上。 （2）、电压调节范围：AC/DC:0～24V。 （3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。 （4）、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 | 个 | 30 | 工业 |
| 672 | 物理实验室（初） | 伸缩线束 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 项 | 15 | 工业 |
| 673 | 物理实验室（初） | 高压电源模块 | 采用220V，多功能安全插座; | 个 | 30 | 工业 |
| 674 | 物理实验室（初） | 智能升降系统 | 采用自动升降系统，自带保护功能 | 个 | 15 | 工业 |
| 675 | 物理实验室（初） | 综合布线 | 2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线 | 项 | 1 | 工业 |
| 676 | 物理实验室（初） | 安装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 间 | 1 | 工业 |
| 677 | 物理实验室（初） | 安装辅件 | 国标五金件（不含桁架） | 间 | 1 | 工业 |
| 678 | 物理实验室（初） | 集成系统调试 | 1、升降功能、高低压电源系统调试； | 项 | 1 | 工业 |
| 679 | 物理实验室（初） | 室内基础改造 | 天棚吊顶为铝扣板吊顶轻钢龙骨，电路顶部改造、照明改造、定制窗帘、根据现场定制文化建设装饰。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 680 | 物理准备间 | 准备台 | 参考规格：3000*750*800mm 1、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板制作。 2、柜体：全钢结构，含座人位，上抽下门，采用约1.0mm镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3、门板及抽面：采用双层结构，组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 4、拉手：采用一字拉手。 5、不锈钢合页。 6、防腐三节静音导轨。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚。 | 张 | 1 | 工业 |
| 681 | 物理准备间 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为五孔插座， | 个 | 2 | 工业 |
| 682 | 物理准备间 | 仪器柜 | 参考规格：1000*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门，采用约1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用约1.0mm镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 3 | 工业 |
| 683 | 物理准备间 | 加大仪器柜 | 参考规格：1350*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门，采用约1.0mm镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式，单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用约1.0mm镀锌钢板，约20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 个 | 5 | 工业 |
| 684 | 物理准备间 | 教师办公位 | 办公桌：参考规格：1400mm×700mm×780mm，基材采用EO级高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级。办公椅：椅面、靠背选用优质网布面料。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，符合人体工学。圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 685 | 物理准备间 | 室内基础改造 | 地面电路改造（线槽加明管）、照明改造、定制窗帘，面积约为55平方米 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 686 | 物理仪器设备 | 直联泵(直联高速旋片式真空泵) | 2XZ-1型，单相,有防回油功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 687 | 物理仪器设备 | 打气筒 | 由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 688 | 物理仪器设备 | 仪器车 | ≥600 mm×400 mm×800 mm，一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；不锈钢材，至少两层，载重≥60 kg | 辆 | 1 | 工业 |
| 689 | 物理仪器设备 | 充磁器 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%。 | 台 | 1 | 工业 |
| 690 | 物理仪器设备 | 显微镜 | ≥640倍 | 台 | 2 | 工业 |
| 691 | 物理仪器设备 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰温度≥800 ℃ | 个 | 1 | 工业 |
| 692 | 物理仪器设备 | 注射器 | 100mL，分度值5mL | 个 | 2 | 工业 |
| 693 | 物理仪器设备 | 物理支架 | 为组合式，由A型底座、立杆（2根）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 694 | 物理仪器设备 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只） 、平行夹 、 吊杆等组成；立杆长≥600 mm，方形座长≥ 210 mm，宽 ≥135 mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120 ℃的缓压层 参考规格：底座：240mm×150mm×22mm；立杆：Φ10mm×600mm；大中小铁环：直径为90mm、70mm、50mm；横杆：Φ10mm×250mm；烧瓶夹铁片厚度4mm，最大张口100mm，夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层。 组成：由方形座、立杆、烧瓶夹、大中小铁环、双嘴钳2个、横杆等组成。 材质：底座材质：ABS+304不锈钢；立杆及横杆：304不锈钢。 | 套 | 2 | 工业 |
| 695 | 物理仪器设备 | 多功能实验支架 | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应≥560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4个 | 套 | 2 | 工业 |
| 696 | 物理仪器设备 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积≥ 100mm×100 mm，下台面有效面积≥ 100mm×100 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围≥150mm，载荷≥10kg | 台 | 2 | 工业 |
| 697 | 物理仪器设备 | 感应圈 | 电子开关式，由放电杆、放电针、高压调节旋钮、极性转换旋钮、电源指示灯等组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 698 | 物理仪器设备 | 钢直尺 | 600mm | 只 | 28 | 工业 |
| 699 | 物理仪器设备 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 把 | 15 | 工业 |
| 700 | 物理仪器设备 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 15 | 工业 |
| 701 | 物理仪器设备 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 0mm～25mm，0.01mm | 只 | 28 | 工业 |
| 702 | 物理仪器设备 | 托盘天平 | 200g， 0.2g 组成：由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 材质：底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料。 | 台 | 1 | 工业 |
| 703 | 物理仪器设备 | 托盘天平 | 500g， 0.5g 组成：由底座、托盘、桁架、平衡螺母、指针、分度盘、砝码组成。 材质：底座及桁架：铁镀铬，耐磨防腐蚀；托盘：ABS工程塑料。 | 台 | 28 | 工业 |
| 704 | 物理仪器设备 | 电子天平 | 1000g，0.1g 规格：量程0g~1kg，分辨力0.1g。 组成：由称盘、开关键、显示屏、清零键等组成。 材质：外壳：ABS工程塑料；称盘：304不锈钢。 | 台 | 1 | 工业 |
| 705 | 物理仪器设备 | 指针式体重计 | 0g～160㎏，500g | 台 | 1 | 工业 |
| 706 | 物理仪器设备 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 28 | 工业 |
| 707 | 物理仪器设备 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 28 | 工业 |
| 708 | 物理仪器设备 | 温度计 | 水银，0℃～200℃（教学、教具用） | 支 | 2 | 工业 |
| 709 | 物理仪器设备 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辨率0.1℃ | 个 | 1 | 工业 |
| 710 | 物理仪器设备 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 56 | 工业 |
| 711 | 物理仪器设备 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 28 | 工业 |
| 712 | 物理仪器设备 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径 160 mm，刻度范围180 °量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1 分度，重复性偏差≤1 分度 | 个 | 2 | 工业 |
| 713 | 物理仪器设备 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A双量程，2 5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% 参考规格：140mmX98mmX60mm，0.6A、3A双量程，2.5级。 组成：由面板、指针、接线柱等组成。 材质：底座为ABS工程塑料。 特点：接线柱为4mm香蕉插座。 | 只 | 28 | 工业 |
| 714 | 物理仪器设备 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% 参考规格：140mmX98mmX60mm，3V、15V双量程，2.5级。 组成：由面板、指针、接线柱等组成。 材质：底座为ABS工程塑料。 特点：接线柱为4mm香蕉插座。 | 只 | 28 | 工业 |
| 715 | 物理仪器设备 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω~125Ω , G1档表头内阻 2400 Ω~3000 Ω 参考规格：140mmX98mmX60mm，300μA，G0档表头内阻80Ω~125Ω,G1档表头内阻2400Ω~3000Ω。 组成：由面板、指针、接线柱等组成。 材质：底座为ABS工程塑料。 特点：接线柱为4mm香蕉插座。 | 只 | 28 | 工业 |
| 716 | 物理仪器设备 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 28 | 工业 |
| 717 | 物理仪器设备 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 只 | 1 | 工业 |
| 718 | 物理仪器设备 | 演示电流电压表 | 2.5 级；直流电流：0.5 A、2.5 A；直流电压：2.5 V、10 V，磁吸式 | 台 | 2 | 工业 |
| 719 | 物理仪器设备 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流,直流电压、电阻测量 | 台 | 2 | 工业 |
| 720 | 物理仪器设备 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100KHz | 台 | 1 | 工业 |
| 721 | 物理仪器设备 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 外壳参考规格：ABS注塑外壳（265X60X330mm）， 底 座：铝合金一体成型外表喷砂氧化 放大倍数1000倍 1.工作电压220V。 2.放大倍数：0~1000，连续可调。 | 台 | 2 | 工业 |
| 722 | 物理仪器设备 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径≥190mm | 个 | 28 | 工业 |
| 723 | 物理仪器设备 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 组 | 2 | 工业 |
| 724 | 物理仪器设备 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 只 | 28 | 工业 |
| 725 | 物理仪器设备 | 摩擦力演示器 | 组成：底座、摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机等 底座参考规格：铝合金一体成型底座（1000X102X25mm） 组成：底座、摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机等组成 特点： 1、支持弹簧测力计、数显测力计、传感器等多种方式测量摩擦力 2、提供≥3种不同材质的摩擦板 3、电机无极调速，可测量最大静摩擦力 4、摩擦块可演示相同材质、相同粗糙度、不同接触面对摩擦力的影响，摩擦块亦有配重放置槽。 | 台 | 1 | 工业 |
| 726 | 物理仪器设备 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 | 工业 |
| 727 | 物理仪器设备 | 力的合成分解演示器 | 1、通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解； 2、实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证； 力桌参考规格：375X270X5mm 组成：由力桌，力桌支撑杆、细绳套、桌边滑轮、橡皮筋等组成 特点： 力的合成实验器带角度盘 2、配套磁铁，可直接将作图纸固定在实验器上 3、配套有弹簧秤固定夹，可直接固定弹簧秤。 | 套 | 1 | 工业 |
| 728 | 物理仪器设备 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 套 | 28 | 工业 |
| 729 | 物理仪器设备 | 滚摆(麦克斯韦滚摆) | 由底座、摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成支架 底座参考规格：方形ABS注塑底座（305X185X38mm） 组成：1.由底座、摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等组成 支架：为铝合金长约380mm 横板：为铝合金长约260mm | 个 | 2 | 工业 |
| 730 | 物理仪器设备 | 离心轨道 | 有捕球网，由钢球、环形轨道及底座等组成 | 套 | 2 | 工业 |
| 731 | 物理仪器设备 | 电动离心转台 | 可调速，电机功率≥85W，最高转速≥1150r/min，使用电源电压:220V 50Hz； 可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。 | 台 | 1 | 工业 |
| 732 | 物理仪器设备 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 参考尺寸：1000mm有机玻璃管 管外径：约40mm 管长：≥950mm, 直线度误差：≤2mm,管壁应清洁透明。阀门开关松紧适度，抽气口铜质，接口外径约8mm，为台阶口。管内经受0.05MPa空气压强试验无漏气，管内带释放装置，应有金属片和羽毛片各一件，其形状、大小、色泽，在距5m处观察，能清晰辨别，管外配小磁体片。 | 套 | 1 | 工业 |
| 733 | 物理仪器设备 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度≥1200mm,一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 | 工业 |
| 734 | 物理仪器设备 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离≥900mm 可进行打点计时法测量加速度、滑动摩擦与滚动摩擦、物质的惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有捕捉装置。 | 套 | 1 | 工业 |
| 735 | 物理仪器设备 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离≥600mm | 套 | 28 | 工业 |
| 736 | 物理仪器设备 | 反冲运动演示器 | 有两种以上运动形式 底座参考规格：ABS塑料底座（305X225X48MM） 横梁：金属制 盛水器：高透PC塑料制成 | 套 | 1 | 工业 |
| 737 | 物理仪器设备 | 超重失重演示器 | 包含支架、拉绳、缓冲装置、重物、制动装置等，有记忆功能的弹簧测力计或数字测力计 | 个 | 1 | 工业 |
| 738 | 物理仪器设备 | 平抛竖落仪 | 由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成 包含两个钢球 材质：由ABS塑料一体成型 参考尺寸：136*65*180mm | 个 | 1 | 工业 |
| 739 | 物理仪器设备 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 底座参考规格：方形ABS注塑底座（250X155X36mm） 组成：底座、5球，可调节钢球的高低 | 套 | 1 | 工业 |
| 740 | 物理仪器设备 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 | 工业 |
| 741 | 物理仪器设备 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 | 工业 |
| 742 | 物理仪器设备 | 纵波演示器 | 用于演示纵波实验，螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数≥180圈；弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子的位置，其频率可调 由振动器及纵向波弹簧组成 仪器采用支架悬挂弹簧形式，螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆≥15个；反光白布1块。 | 套 | 1 | 工业 |
| 743 | 物理仪器设备 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径≥66mm，圈数≥180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 1 | 工业 |
| 744 | 物理仪器设备 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 28 | 工业 |
| 745 | 物理仪器设备 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 对 | 1 | 工业 |
| 746 | 物理仪器设备 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 1 | 工业 |
| 747 | 物理仪器设备 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | 工业 |
| 748 | 物理仪器设备 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 1 | 工业 |
| 749 | 物理仪器设备 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成，在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm。 外壳参考规格：ABS注塑外壳（250mm*80mm*175mm） 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成 起电盘直径：约225mm | 台 | 1 | 工业 |
| 750 | 物理仪器设备 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电 底座参考规格：三角形ABS注塑底座（90*90*20mm） 组成：由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。 | 副 | 1 | 工业 |
| 751 | 物理仪器设备 | 小灯座 | 螺旋灯座。 参考规格：97mmX45mmX45mm。 组成：由底座、灯座、接线柱等组成。 材质：底座为ABS工程塑料。 功能：用于固定小灯泡，将其连入电路中。 最高工作电压36V，最大工作电流2.5A。 | 个 | 112 | 工业 |
| 752 | 物理仪器设备 | 单刀开关 | 组成：由底座、闸刀、接线柱等组成。 参考规格：100mmX45mmX45mm。 组成：由底座、闸刀、接线柱等组成。 材质：底座为ABS工程塑料；闸刀及连接键为铜镀镍。 功能：用于控制电路的通断。 最高工作电压36V，最大工作电流6A。 | 个 | 56 | 工业 |
| 753 | 物理仪器设备 | 滑动变阻器 | 20 Ω , 2 A。铜弹簧滚珠式， 整体尺寸≥200*53*90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5*5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架 | 个 | 28 | 工业 |
| 754 | 物理仪器设备 | 滑动变阻器 | 50Ω ,1.5A。铜弹簧滚珠式， 整体尺寸≥200*53*90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5*5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架 | 个 | 28 | 工业 |
| 755 | 物理仪器设备 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A。铜弹簧滚珠式， 整体尺寸≥200*53*90mm。瓷管直径≥32mm,绕电阻丝绕管长度大于≥123mm,铜片宽≥15mm,滑杆为正四边形方铜杆≥5*5mm，两端ABS塑料+不锈钢支架 | 个 | 1 | 工业 |
| 756 | 物理仪器设备 | 电阻定律演示器 | 由底板，≥三种金属组成 参考规格：610X260X40mm、铝合金及ABS材料 组成：由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为 1000mm、500mm，直径均为0.3mm）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 757 | 物理仪器设备 | 电阻定律实验器 | ≥四根导线，长度、截面积、材料不同 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接线、支撑架等组成。康铜导线2根（长约500mm,直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）。 | 台 | 28 | 工业 |
| 758 | 物理仪器设备 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成 | 个 | 28 | 工业 |
| 759 | 物理仪器设备 | 球形导体 | 组成：由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。 底座参考规格：三角形ABS注塑底座（90*90*20mm） 组成：由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 760 | 物理仪器设备 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。 | 个 | 1 | 工业 |
| 761 | 物理仪器设备 | 移电球(验电球) | 由绝缘手柄及金属球构成 | 个 | 1 | 工业 |
| 762 | 物理仪器设备 | 验电羽 | 由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只 | 对 | 1 | 工业 |
| 763 | 物理仪器设备 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 2 | 工业 |
| 764 | 物理仪器设备 | 常用电阻示教板 | 定值电阻（硅碳电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器）特殊电阻（光敏电阻、热敏电阻等） | 套 | 1 | 工业 |
| 765 | 物理仪器设备 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180㎜ | 对 | 28 | 工业 |
| 766 | 物理仪器设备 | 蹄形磁铁 | 整体尺≥115*100*32mm 中间开口为48mm | 个 | 28 | 工业 |
| 767 | 物理仪器设备 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 工业 |
| 768 | 物理仪器设备 | 磁感线演示板 | 由细铁粉、条形磁铁组成 外壳参考尺寸：无色透明塑料外壳（200X125X10mm） 油封铁粉式。 | 套 | 1 | 工业 |
| 769 | 物理仪器设备 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 2 | 工业 |
| 770 | 物理仪器设备 | 翼形磁针 | 由直线电流，环形电流和通电螺线管磁场组成 | 对 | 2 | 工业 |
| 771 | 物理仪器设备 | 演示原副线圈 | 由演示原线圈、演示付线圈、铁芯组成 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm 铁芯为外表镀镍铁棒尺寸Φ10mm，棒上装塑料手柄。 材质为：纯铜 | 套 | 1 | 工业 |
| 772 | 物理仪器设备 | 原副线圈 | 由演示原线圈、演示付线圈、铁芯组成 | 套 | 28 | 工业 |
| 773 | 物理仪器设备 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成 | 个 | 28 | 工业 |
| 774 | 物理仪器设备 | 手摇交直流发电机 | 供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用 底座参考规格：方形ABS底座（355X225X38mm） 组成：包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底座等部分 | 个 | 1 | 工业 |
| 775 | 物理仪器设备 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 个 | 2 | 工业 |
| 776 | 物理仪器设备 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成 电源电压：AC220V 50Hz。 两平行直导线为铜管，直径≥4mm。 电源功率25W可瞬间提供60A以上电流 | 套 | 1 | 工业 |
| 777 | 物理仪器设备 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 套 | 1 | 工业 |
| 778 | 物理仪器设备 | 量筒 | 高硼硅玻璃制。参考规格：10ml，最小分度：0.2ml。 | 个 | 2 | 工业 |
| 779 | 物理仪器设备 | 量筒 | 参考规格：50ml，高硼硅玻璃制，最小分度：1.0ml | 个 | 2 | 工业 |
| 780 | 物理仪器设备 | 量筒 | 参考规格：100ml；最小分度：1.0ml。透明高硼硅玻璃制。 | 个 | 28 | 工业 |
| 781 | 物理仪器设备 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，最小分度值度值：10mL | 个 | 2 | 工业 |
| 782 | 物理仪器设备 | 试管 | Φ15mm×150mm，高硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 783 | 物理仪器设备 | 试管 | Φ32mm×200mm，高硼硅玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 784 | 物理仪器设备 | 烧杯 | 250mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 785 | 细口瓶 | 烧杯 | 500mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 786 | 物理仪器设备 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 787 | 物理仪器设备 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 788 | 物理仪器设备 | 酒精灯 | 1.150mL，单头 2.透明高硼硅玻璃制 3.灯体厚实均匀，无气泡。灯身带有两条标称和安全容量刻度线，透明度高。 | 个 | 28 | 工业 |
| 789 | 物理仪器设备 | 漏斗 | 1．规格：90mm。 2．漏斗口径：90mm；厚度：约2mm。 3．漏斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm； | 个 | 5 | 工业 |
| 790 | 物理仪器设备 | T形管 | 一、.Φ7mm～8mm 二、技术要求： 1. 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。 | 个 | 5 | 工业 |
| 791 | 物理仪器设备 | 镊子 | 不锈钢，圆头，140mm。 | 支 | 2 | 工业 |
| 792 | 物理仪器设备 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 28 | 工业 |
| 793 | 物理仪器设备 | 一字螺丝刀 | Φ6mm,长150mm,工作端带磁性 | 支 | 15 | 工业 |
| 794 | 物理仪器设备 | 十字螺丝刀 | Φ6mm,长150mm,工作端带磁性 | 支 | 15 | 工业 |
| 795 | 物理仪器设备 | 尖咀钳 | 全长尺寸：150mm±15mm，钢材质 | 个 | 3 | 工业 |
| 796 | 物理仪器设备 | 电工刀 | A型单用电工刀，2号 | 个 | 1 | 工业 |
| 797 | 物理仪器设备 | 木锉 | 包含扁木锉、半圆木锉、圆木锉等 | 个 | 1 | 工业 |
| 798 | 物理仪器设备 | 木工锯 | 框架式，绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住；锯条长≥400mm厚度≥0.5mm，采用65Mn冷轧钢，硬度在HV399以上 | 个 | 1 | 工业 |
| 799 | 物理仪器设备 | 木工锤 | 0.25㎏ | 个 | 1 | 工业 |
| 800 | 物理仪器设备 | 木工铇 | 粗、细 | 个 | 1 | 工业 |
| 801 | 物理仪器设备 | 木工斧 | 1.25 kg | 个 | 1 | 工业 |
| 802 | 物理仪器设备 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 1 | 工业 |
| 803 | 物理仪器设备 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 1 | 工业 |
| 804 | 物理仪器设备 | 钢丝钳 | ≥250㎜ | 个 | 1 | 工业 |
| 805 | 物理仪器设备 | 手锤 | 0.5kg 木柄，总长≥285mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 806 | 物理仪器设备 | 木工錾子 | ≥200mm，带柄 | 个 | 1 | 工业 |
| 807 | 物理仪器设备 | 平板锉刀 | ≥250㎜，带柄 | 个 | 1 | 工业 |
| 808 | 物理仪器设备 | 三角锉刀 | ≥250㎜，带柄 | 个 | 1 | 工业 |
| 809 | 物理仪器设备 | 什锦锉 | 10套装，长度≥140mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 810 | 物理仪器设备 | 活扳手 | ≥150㎜或250㎜ | 个 | 2 | 工业 |
| 811 | 物理仪器设备 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 1 | 工业 |
| 812 | 物理仪器设备 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 1 | 工业 |
| 813 | 物理仪器设备 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 2 | 工业 |
| 814 | 物理仪器设备 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 | 工业 |
| 815 | 物理仪器设备 | 台钻 | Φlmm～Φ16 mm，带机架，单相 | 台 | 1 | 工业 |
| 816 | 物理仪器设备 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）； Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声≤86dB | 台 | 1 | 工业 |
| 817 | 物理仪器设备 | 钻头 | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00 mm、2.00 mm、3.00 mm、4.00 mm、5.00 mm、6.00 mm、7.00 mm、8.00 mm、9.00 mm、10.00 mm、11.00 mm、12.00 mm、13.00 mm；钻螺纹底孔用 2.5mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm | 套 | 2 | 工业 |
| 818 | 物理仪器设备 | 台虎钳 | 回转式，重型；开口度不小于 125 mm，开闭灵活，钳口闭合间隙 ≤0.15 mm，夹紧力≥22kN | 台 | 1 | 工业 |
| 819 | 物理仪器设备 | 钳工工作台 | 桌面 ≥1150 mm×530 mm，高 ≥780 mm，桌面厚≥40mm，实木制作 | 个 | 1 | 工业 |
| 820 | 物理仪器设备 | 烙铁架 | 金属底座、底座尺寸≥119×69×15mm。 | 个 | 2 | 工业 |
| 821 | 物理仪器设备 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 | 工业 |
| 822 | 物理仪器设备 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 | 工业 |
| 823 | 物理仪器设备 | 工作服 | 棉织品，可分为大中小号 | 件 | 2 | 工业 |
| 824 | 物理仪器设备 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 56 | 工业 |
| 825 | 物理仪器设备 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 56 | 工业 |
| 826 | 物理仪器设备 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 56 | 工业 |
| 827 | 物理仪器设备 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 50 | 工业 |
| 828 | 物理仪器设备 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 | 工业 |
| 829 | 物理仪器设备 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 450 | 工业 |
| 830 | 物理仪器设备 | 松香 | 助焊 | g | 100 | 工业 |
| 831 | 物理仪器设备 | 吸锡器 | 手动 | 个 | 1 | 工业 |
| 832 | 物理仪器设备 | 胶枪 | 60W，热熔胶 | 把 | 1 | 工业 |
| 833 | 物理仪器设备 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 1 | 工业 |
| 834 | 物理仪器设备 | 手摇钻 | 手持式，长度≥250mm | 个 | 1 | 工业 |
| 835 | 物理仪器设备 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 | 工业 |
| 836 | 物理仪器设备 | 工具箱 | 含多种基础工具 | 箱 | 1 | 工业 |
| 837 | 物理仪器设备 | 寒暑表 | 量程-50℃~50℃，分度值1℃ | 只 | 1 | 工业 |
| 838 | 物理仪器设备 | 橡胶塞 | 0~4号，白色胶塞 | 套 | 25 | 工业 |
| 839 | 物理仪器设备 | 漏斗 | 口径≥90mm，斗颈长≥90mm | 个 | 5 | 工业 |
| 840 | 物理仪器设备 | 烧杯用电加热器 | ≥500W可调，密封式 | 台 | 4 | 工业 |
| 841 | 物理仪器设备 | 三通连接管 | T形 | 个 | 25 | 工业 |
| 842 | 物理仪器设备 | 陶土网 | 140mm×140mm，铁丝网+陶土 | 个 | 25 | 工业 |
| 843 | 物理仪器设备 | 半导体致冷器 | 可致冷、加热、温差发电 | 台 | 1 | 工业 |
| 844 | 物理仪器设备 | 晶体熔化与凝固实验器 | 含透明容器、试管等 | 套 | 25 | 工业 |
| 845 | 物理仪器设备 | 碘升华凝华管 | 密封碘锤，硼硅酸盐玻璃 | 个 | 4 | 工业 |
| 846 | 物理仪器设备 | 制作简易温度计实验材料 | 含小玻璃瓶、胶塞等 | 套 | 25 | 工业 |
| 847 | 物理仪器设备 | 磁悬浮原理实验器 | 含磁体、试管等 | 套 | 25 | 工业 |
| 848 | 物理仪器设备 | 体重秤 | 量程0kg~150kg，分度值1kg | 台 | 1 | 工业 |
| 849 | 物理仪器设备 | 物理天平 | 量程0g~500g，分度值0.02g | 台 | 1 | 工业 |
| 850 | 物理仪器设备 | 圆柱体组 | 含铜、铝、铁等材质，带挂钩 | 套 | 25 | 工业 |
| 851 | 物理仪器设备 | 立方体组 | 含黄铜、铁、铝、木材质 | 套 | 25 | 工业 |
| 852 | 物理仪器设备 | 密度计 | >1g/cm³ | 支 | 1 | 工业 |
| 853 | 物理仪器设备 | 密度计 | <1g/cm³ | 支 | 1 | 工业 |
| 854 | 物理仪器设备 | 放大镜 | 手持式5×，焦距50mm | 个 | 25 | 工业 |
| 855 | 物理仪器设备 | 望远镜 | 双筒7×35 | 个 | 1 | 工业 |
| 856 | 物理仪器设备 | 半导体性质实验材料 | 含二极管、三极管等 | 套 | 1 | 工业 |
| 857 | 物理仪器设备 | 记忆合金特性实验盒 | 含动力小船、记忆合金丝等 | 套 | 1 | 工业 |
| 858 | 物理仪器设备 | 纳米特性实验盒 | 含纳米磁流体、自洁玻璃等 | 套 | 1 | 工业 |
| 859 | 物理仪器设备 | 分子间作用力模型 | 弹簧+橡皮筋连接双球 | 个 | 1 | 工业 |
| 860 | 物理仪器设备 | 内聚力演示器 | 含铅圆柱体、挤压器等 | 个 | 1 | 工业 |
| 861 | 物理仪器设备 | 食用色素 | 红色 | mL | 10 | 工业 |
| 862 | 物理仪器设备 | 演示直尺 | 长度1000mm，分度值1cm | 把 | 25 | 工业 |
| 863 | 物理仪器设备 | 布纤维卷尺 | 量程0m~30m，摇卷盒式 | 盒 | 25 | 工业 |
| 864 | 物理仪器设备 | 激光测距仪 | 量程1mm~50m，分辨力1mm | 台 | 1 | 工业 |
| 865 | 物理仪器设备 | 滚轮式测距仪 | 量程0m~9999.9m，分辨力0.1m | 台 | 1 | 工业 |
| 866 | 物理仪器设备 | 节拍器 | 机械式，40 拍/分～208 拍/分，39档；四种（2、3、4、6）鸣铃模式 | 个 | 1 | 工业 |
| 867 | 物理仪器设备 | 节拍器 | 电子式，1 拍/分～200 拍/分，四种节拍模式（0、2、3、4） | 个 | 1 | 工业 |
| 868 | 物理仪器设备 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差±10% | 个 | 1 | 工业 |
| 869 | 物理仪器设备 | 滴漏 | 水钟 | 个 | 1 | 工业 |
| 870 | 物理仪器设备 | 日晷 | 非固定赤道式，直径300mm | 个 | 1 | 工业 |
| 871 | 物理仪器设备 | 斜面小车 | 含轨道、小车等，铝合金轨道 | 套 | 25 | 工业 |
| 872 | 物理仪器设备 | 力的作用趣味实验材料 | 含凯夫拉丝、手指电机等 | 套 | 1 | 工业 |
| 873 | 物理仪器设备 | 弓箭 | 小型模型，形变显著 | 把 | 1 | 工业 |
| 874 | 物理仪器设备 | 弹弓 | 形变显著 | 个 | 1 | 工业 |
| 875 | 物理仪器设备 | 连弩枪 | 小型模型 | 个 | 1 | 工业 |
| 876 | 物理仪器设备 | 改变物体运动状态实验装置 | 含底座、轨道、钢球等 | 套 | 1 | 工业 |
| 877 | 物理仪器设备 | 螺旋弹簧组 | 5种拉力极限弹簧，带挂钩 | 组 | 25 | 工业 |
| 878 | 物理仪器设备 | 重锤 | 300g | 个 | 1 | 工业 |
| 879 | 物理仪器设备 | 金属钩码 | 10g~200g，多规格 | 套 | 25 | 工业 |
| 880 | 物理仪器设备 | 欹器模型 | 无水倾斜、满水倾覆 | 组 | 2 | 工业 |
| 881 | 物理仪器设备 | 重心应用趣味实验材料 | 含平衡鸟、不倒翁等 | 组 | 2 | 工业 |
| 882 | 物理仪器设备 | 轴承模型 | 含滚动/滑动轴承 | 套 | 1 | 工业 |
| 883 | 物理仪器设备 | 运动和力实验器 | 含小车、平面板等 | 套 | 1 | 工业 |
| 884 | 物理仪器设备 | 惯性演示器 | 物体收回成功率≥98% | 套 | 1 | 工业 |
| 885 | 物理仪器设备 | 阿基米德原理实验器 | 含溢液杯、测力计等 | 套 | 25 | 工业 |
| 886 | 物理仪器设备 | 浮力原理演示器 | 含大水箱、浮体等 | 套 | 1 | 工业 |
| 887 | 物理仪器设备 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 1 | 工业 |
| 888 | 物理仪器设备 | 物体浮沉条件演示器 | 含盛液筒、浮体等 | 套 | 1 | 工业 |
| 889 | 物理仪器设备 | 潜水艇浮沉演示器 | 含模型、注射器等 | 套 | 1 | 工业 |
| 890 | 物理仪器设备 | 压力和压强演示器 | 含压强小桌、海绵等 | 套 | 1 | 工业 |
| 891 | 物理仪器设备 | 压力作用效果演示器 | 含金属块、海绵等 | 套 | 1 | 工业 |
| 892 | 物理仪器设备 | 钉板实验材料 | 含钉板、气球等 | 套 | 2 | 工业 |
| 893 | 物理仪器设备 | 液体内部压强实验器 | 含承压盒、标尺等 | 套 | 25 | 工业 |
| 894 | 物理仪器设备 | 微小压强计 | U形管+标度板 | 台 | 25 | 工业 |
| 895 | 物理仪器设备 | 透明盛液筒 | 高300mm，带深度标尺 | 个 | 25 | 工业 |
| 896 | 物理仪器设备 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒，多喷嘴 | 台 | 1 | 工业 |
| 897 | 物理仪器设备 | 连通器 | 含粗直管、细弯管等 | 个 | 1 | 工业 |
| 898 | 物理仪器设备 | 马德堡半球 | 球体外径≥80mm | 套 | 1 | 工业 |
| 899 | 物理仪器设备 | 大气压系列实验材料 | 含覆杯、虹吸等实验器材 | 套 | 2 | 工业 |
| 900 | 物理仪器设备 | 空盒气压计 | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa | 台 | 1 | 工业 |
| 901 | 物理仪器设备 | 空盒气压计 | 教学型，多膜盒，量程 80 kPa～106kPa，分度值 0.25 kPa，任意方向倾斜90 °时指针改变不大于1/2 分度值，带橡皮球 | 台 | 1 | 工业 |
| 902 | 物理仪器设备 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构等 | 个 | 1 | 工业 |
| 903 | 物理仪器设备 | 抽水机模型 | 透明筒身，单向阀门 | 个 | 1 | 工业 |
| 904 | 物理仪器设备 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，带气源 | 套 | 1 | 工业 |
| 905 | 物理仪器设备 | 飞机升力原理演示器 | 含机翼模型、风机等 | 套 | 1 | 工业 |
| 906 | 物理仪器设备 | 杠杆 | 铝合金主体，带双面刻度 | 套 | 25 | 工业 |
| 907 | 物理仪器设备 | 演示滑轮组 | 含单滑轮、串并滑轮等 | 组 | 1 | 工业 |
| 908 | 物理仪器设备 | 滑轮组 | 含单滑轮、可止动滑轮等 | 组 | 25 | 工业 |
| 909 | 物理仪器设备 | 轮轴模型 | 大小台阶轮+支架 | 个 | 1 | 工业 |
| 910 | 物理仪器设备 | 初中力学实验箱 | 含长度测量、力的探究等实验器材 | 套 | 13 | 工业 |
| 911 | 物理仪器设备 | 电铃 | 直流电铃，15m内铃声清晰 | 个 | 1 | 工业 |
| 912 | 物理仪器设备 | 听诊器 | 插入式单用 | 个 | 1 | 工业 |
| 913 | 物理仪器设备 | 声传播演示器 | 含密封容器、音频发生器等 | 套 | 1 | 工业 |
| 914 | 物理仪器设备 | 旋片真空泵 | 2XZ-0.5型，单相 | 台 | 1 | 工业 |
| 915 | 物理仪器设备 | 抽气盘 | 带钟罩、发声装置 | 套 | 1 | 工业 |
| 916 | 物理仪器设备 | 发音齿轮 | 含3片齿板，不同齿数 | 个 | 1 | 工业 |
| 917 | 物理仪器设备 | 手摇离心转台 | 从动轮与主动轮转速比≥6 | 台 | 1 | 工业 |
| 918 | 物理仪器设备 | 声音能量演示器 | 带大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 1 | 工业 |
| 919 | 物理仪器设备 | 声级计 | 130dB，手持式数显 | 台 | 1 | 工业 |
| 920 | 物理仪器设备 | 多束激光盒 | 磁吸，≥3束平行光 | 个 | 1 | 工业 |
| 921 | 物理仪器设备 | 凹面镜 | 直径100mm，焦距65mm | 块 | 1 | 工业 |
| 922 | 物理仪器设备 | 凸面镜 | 直径100mm，焦距-65mm | 块 | 1 | 工业 |
| 923 | 物理仪器设备 | 镜面 | 不锈钢8K镜面，≥300mm×300mm | 块 | 1 | 工业 |
| 924 | 物理仪器设备 | 哈哈镜 | 纵向+横向 | 块 | 1 | 工业 |
| 925 | 物理仪器设备 | 光的传播反射折射实验器 | 含玻璃砖、激光光源等 | 台 | 25 | 工业 |
| 926 | 物理仪器设备 | 光的反射实验仪 | 含水雾发生器、双色激光源等 | 台 | 25 | 工业 |
| 927 | 物理仪器设备 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜有机玻璃 | 套 | 25 | 工业 |
| 928 | 物理仪器设备 | 无尽头灯廊制作材料 | 含反光镜、LED等 | 套 | 25 | 工业 |
| 929 | 物理仪器设备 | 潜望镜制作材料 | 含直管、弯管等 | 套 | 25 | 工业 |
| 930 | 物理仪器设备 | 透明水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 1 | 工业 |
| 931 | 物理仪器设备 | 光导纤维组 | 透明/包黑皮光导纤维 | 组 | 1 | 工业 |
| 932 | 物理仪器设备 | 凹透镜 | 焦距-50mm | 面 | 25 | 工业 |
| 933 | 物理仪器设备 | 凸透镜 | 焦距75mm | 面 | 25 | 工业 |
| 934 | 物理仪器设备 | 透镜及其应用实验器 | 含望远镜、投影原理实验器材 | 盒 | 25 | 工业 |
| 935 | 物理仪器设备 | 眼球仪 | 模拟晶状体曲度调节 | 套 | 1 | 工业 |
| 936 | 物理仪器设备 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 个 | 1 | 工业 |
| 937 | 物理仪器设备 | 白光的色散与合成演示器 | 含光源、三棱镜等 | 套 | 1 | 工业 |
| 938 | 物理仪器设备 | 颜料的三原色 | 品红、黄、青 | 个 | 25 | 工业 |
| 939 | 物理仪器设备 | 光的三原色合成实验器 | 可显示单/双/三色光混合 | 套 | 25 | 工业 |
| 940 | 物理仪器设备 | 三棱镜 | 重火石玻璃制 | 个 | 25 | 工业 |
| 941 | 物理仪器设备 | 紫外线作用演示器 | 含紫外灯、滤光片等 | 套 | 1 | 工业 |
| 942 | 物理仪器设备 | 红外线热效应演示器 | 含光源、热敏电阻等 | 套 | 1 | 工业 |
| 943 | 物理仪器设备 | 擦镜纸 | 20cm×15cm，纸纹细密 | 张 | 50 | 工业 |
| 944 | 物理仪器设备 | 电磁实验用旋转架 | 绝缘转台，可360°旋转 | 对 | 50 | 工业 |
| 945 | 物理仪器设备 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄 | 个 | 1 | 工业 |
| 946 | 物理仪器设备 | 稳压直流电源 | 数显双路，0V~15V可调 | 台 | 25 | 工业 |
| 947 | 物理仪器设备 | 教学电源 | 交直流多档位，带过载保护 | 台 | 1 | 工业 |
| 948 | 物理仪器设备 | 电流磁场演示器 | 含直导线、线圈等 | 套 | 1 | 工业 |
| 949 | 物理仪器设备 | 蹄形电磁铁 | 吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 1 | 工业 |
| 950 | 物理仪器设备 | 电磁铁实验器 | 含线圈、铁芯等，可组装条形/蹄形电磁铁 | 个 | 25 | 工业 |
| 951 | 物理仪器设备 | 原副线圈 | 漆包线绕制，多匝数规格 | 套 | 25 | 工业 |
| 952 | 物理仪器设备 | 充磁器 | 带充磁/退磁功能，抗电强度3000V | 台 | 1 | 工业 |
| 953 | 物理仪器设备 | 演示电磁继电器 | 额定电压9V，触点电阻≤1Ω | 个 | 1 | 工业 |
| 954 | 物理仪器设备 | 电机原理演示器 | 卧式，额定电压24V | 个 | 1 | 工业 |
| 955 | 物理仪器设备 | 小型电动机实验器 | 直流1.5V~8V，工作电流0.5A~1A | 套 | 25 | 工业 |
| 956 | 物理仪器设备 | 方形线圈 | 非金属框架，漆包线绕制 | 套 | 25 | 工业 |
| 957 | 物理仪器设备 | 电磁感应线圈 | 含单匝/4匝线圈 | 套 | 1 | 工业 |
| 958 | 物理仪器设备 | 手摇交直流发电机 | 可发电/电动，转速1600r/min | 个 | 1 | 工业 |
| 959 | 物理仪器设备 | 半导体收音机 | 便携式，含中波、短波 | 台 | 1 | 工业 |
| 960 | 物理仪器设备 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器工作原理 | 台 | 1 | 工业 |
| 961 | 物理仪器设备 | 光导纤维应用演示器 | 含传光束、通讯演示器等 | 台 | 1 | 工业 |
| 962 | 物理仪器设备 | 单摆 | 含≥5个摆球，线长1500mm | 个 | 1 | 工业 |
| 963 | 物理仪器设备 | 滚摆 | 摆轮直径125mm，质量0.6kg~0.8kg | 个 | 1 | 工业 |
| 964 | 物理仪器设备 | 动能实验演示器 | 含滑道、金属球等，可测速度 | 台 | 1 | 工业 |
| 965 | 物理仪器设备 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时，带光电门 | 台 | 1 | 工业 |
| 966 | 物理仪器设备 | 重力势能实验演示器 | 模拟打桩装置，含金属球等 | 台 | 1 | 工业 |
| 967 | 物理仪器设备 | 气体做功内能减少演示器 | 电压 6 V， 电流≤50mA参考规格：355mmX225mmX300mm，储气罐Φ100mm×125mm。 组成：由气泵、柱形储气罐、压力表、数显温度计、压力设置按钮、做功活塞等组成。 材质：底座为ABS工程塑料、储气罐为透明亚克力材质。采用电动加压。 罐体带气压显示和安全阀，有效保证实验安全性。 | 套 | 1 | 工业 |
| 968 | 物理仪器设备 | 气体做功内能减少演示器 | 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s | 套 | 1 | 工业 |
| 969 | 物理仪器设备 | 机械能内能互变演示器 | 含导热管、摩擦绳等 | 套 | 1 | 工业 |
| 970 | 物理仪器设备 | 空气压缩引火仪 | 透明气缸，可引燃脱脂棉 | 个 | 1 | 工业 |
| 971 | 物理仪器设备 | 爆燃器 | 透明PP缸体，容积40mL~50mL | 套 | 1 | 工业 |
| 972 | 物理仪器设备 | 汽油机模型 | 四冲程单缸，压缩比6:1~8:1 | 个 | 1 | 工业 |
| 973 | 物理仪器设备 | 柴油机模型 | 四冲程单缸，压缩比14:1~16:1 | 个 | 1 | 工业 |
| 974 | 物理仪器设备 | 数字低压电流表 | 液晶显示，0A~4A量程 | 只 | 25 | 工业 |
| 975 | 物理仪器设备 | 数字低压电压表 | 液晶显示，0V~40V量程 | 只 | 25 | 工业 |
| 976 | 物理仪器设备 | 电池盒 | 适用于R6电池，可串并联 | 个 | 100 | 工业 |
| 977 | 物理仪器设备 | 教学用E10螺口灯座 | 最高电压36V，最大电流2.5A | 个 | 50 | 工业 |
| 978 | 物理仪器设备 | 电珠(小灯泡) | 1.5V，0.3A | 个 | 100 | 工业 |
| 979 | 物理仪器设备 | 电阻圈 | 5Ω/10Ω/15Ω，多规格 | 组 | 25 | 工业 |
| 980 | 物理仪器设备 | 插头导线 | 单芯4mm纯铜，多长度 | 套 | 40 | 工业 |
| 981 | 物理仪器设备 | 接线夹导线 | 单芯4mm纯铜，多长度 | 套 | 40 | 工业 |
| 982 | 物理仪器设备 | 接线叉导线 | 单芯4mm纯铜，多长度 | 套 | 40 | 工业 |
| 983 | 物理仪器设备 | 组合接头导线 | 接线叉+接线夹，多长度 | 套 | 25 | 工业 |
| 984 | 物理仪器设备 | 演示线路实验板 | 初中型，含电阻、开关等 | 套 | 1 | 工业 |
| 985 | 物理仪器设备 | 学生线路实验板 | 初中型，含电阻、灯泡等 | 套 | 25 | 工业 |
| 986 | 物理仪器设备 | 电路实验套装 | 含电机、蜂鸣器等，可创意电路 | 套 | 13 | 工业 |
| 987 | 物理仪器设备 | 焦耳定律演示器 | 液体式，带数字温度计 | 套 | 1 | 工业 |
| 988 | 地理教室 | 地理虚拟仿真实验软件 | 1、实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象，还具有真实仿真的实验效果。软件模拟地形地貌、气候洋流、陆地海洋等知识点，通过≥126个地理知识点3D实验，和≥180个真人录播视频。 2、根据教材版本，按课本内容的年级、章、节知识点分类，单个知识点课程根据实际教材课程内容涵盖1～4个独立实验。 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型。 4、必须在同一平台里支持在office和WPS所制作的PPT中插入仿真实验插件，在不退出PPT的情况下演示对应3D资源，可互动虚拟仿真实验。 ▲5、初中地理实验可模拟《地球大小和形状》实验，点击地球模型，（1）过3D仿真模型观察地球模型可点击地球自转，地球模型自己转动，观察地球自转现象，配有讲解真人微课讲解，总结知识点。（2）点击地心距离实验，通过3D仿真模型观察地球模型地心到北极距离6357千米，赤道到地心距离6378千米，地心到南极6317千米，配有讲解真人微课讲解。（3）点击赤道周长实验，通过3D仿真模型观察地球模型赤道周长约4万千米，配有讲解真人微课讲解。（4）点击地球表面积实验 ，通过3D仿真模型观察地球模型，展示表面积5.1亿平方千米。 6、初中地理实验可模拟《等高线的示意》实验，通过4个独立资源模拟等高线知识点，包括等高线地形图、俯视山体、切割轮廓、切割山体4种方式，可360°旋转，放大，缩小观察山体模拟。 7、初中地理实验可模拟《如何确定方向》实验，通过4个独立资源模拟方向如何确定，包括指南针定向、北极星定方向、太阳定向、手表定方向4种方式，其中指南针定向、太阳定向、手表定方向都可以通过比一比的方式，把东、南、西、北的文字放在场景的正确位置，当正确选定所有方向时，提示完成任务。 8、软件内配备语言引导模式。 9、软件支持用户基于课程目录在云端创建课程资源库，每个用户拥有独立云盘，可上传PPT、Word、视频、图片等资源。 10、软件配套独立管理后台，可通过后台子系统对各个节点进行管理。 11、所有试验实现云存储，通过服务器存储相应资源，可选择局域网部署或本地部署的需求。有完整的缓存设定机制，每个资源加载完成后自动缓存，不需要二次下载。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 989 | 地理教室 | 多媒体球幕投影演示仪 | 一、球幕： 1.1、颜色：一体浇注成型无缝背投硬质球幕，直径600mm ，圆度允差＜1%，厚度约4.0MM； 1.2、材料采用水晶树脂，一体浇注加装一体法兰盘，均匀受力结构，适合正装和吊装； 1.3、球体三层机构，内层为漫反射投影层，中间层为高透明力学层，外表面增亮、增透射涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；漫反射投影层0.08MM，投影成像在极薄的投影层上，可以保证清晰的投影效果；分辨率≥125线对/mm,增亮系数1.29以上；光散射微球为500纳米聚硅氧烷，对比度10:1，和投影仪5000:1对比度配合使用，可以达到50000:1的对比度效果； 1.4、≥10年不黄变； 1.5、弹性外罩透明度90%，可以用水冲洗清洁； 二、投影系统： 2.1、投影系统亮度:≥4600流明。 2.2、标准分辨率为1024*768，投影技术：3LCD,0.63英寸芯片,对比度20000:1。 2.3、自带梯形校正功能，无线遥控，调节镜头位置进行校正。 三、特种光学鱼眼镜头组 3.1、全玻璃光学镜片 3.2、焦距及焦距误差：3.29mm，0.3%。 3.3、相对孔径及相对孔径误差：F2.1误差0%。 3.4、视场角：≥180度。 3.5、分辨率：67LP/MM。 3.6、像素：中心≥2921像素/W。 3.7、透过率：80%。 3.8、像面照度均匀度：69%。 3.9、杂光系数：1.54%。 3.10、色差：无明显色边。 3.11、镜头参考尺寸：高220mm；直径：上端100mm，下端36mm。 3.12、全玻璃光学镜片。 四、桌面便携式系统基座 4.1、机箱材质：合金钢；便携式底座内具备微调旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节； 4.2、能够在不拆卸外壳的前提下，方便调节成像清晰度，方便调整靶面与镜头相对位置；系统能够外接存储设备，视频输入设备； 4.3、内置投影仪、电脑主机、触摸显示器； 4.4、机箱参考尺寸：500×400×430mm 五、镜头调节座 5.1、镜头座X轴和Y轴的调旋通过与铝块紧密结合，镜头与镜头座紧密结合，安装后无论是X轴、Y轴还是镜头本身都不能出现晃动的现象； 5.2、配备镜头锁紧法兰，聚焦后可将镜头锁死防止脱焦。 六、球幕显示设备： 6.1、CPU:不低于i5. 6.2、内存：不低于4G。 6.3、硬盘：不低于512G固态硬盘 6.4、显卡：独立显卡，不低于2G内存，不低于GT710。 6.5、显示器：≥10寸触摸显示器； 七、软件参数 7.1多媒体球幕投影演示系统软件： 1.“多媒体球幕投影演示系统”软件。 2.数字星球系统的演示控制程序，可控制虚拟球体的旋转、暂停、定位、翻转等基本动作。 3.软件可为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 提供软件接口。 7.2、天文穹顶演示软件： 1.天文演示软件：支持添加播放素材生成播放目录，可控制视频播放、暂停、停止、静音、非静音等功能。 2.可设置播放视频缩放比例大小，来调整画面播放的大小，适应穹顶大小。 八、课件资源包： 地理课件 1.科普课程资源（小学）包括但不限于：自然地理，NASA地球月球火星—远行星，地球上的地震，红色的火星，木星神话，气候变化，四季星空，地球上为什么会有四季，太阳系，宇宙星系，我们的地球，地球板块运动与地表变化，自然力量和人类活动对地表的改变，地球大气、水、森林与能源，星海点睛，月球的奥秘，走近太阳，地震，日本地震海啸成因。 2.初中地理包括但不限于：地球的自转运动与昼夜变化，地球和地球仪，非洲，海陆变迁，海陆分布，经纬线-经纬网-经纬度，南极地区，人口与人种，世界地形，英语出行方式，宇宙环境，语言和宗教，撒哈拉以南的非洲，太阳系，澳大利亚。 3.高中地理包括但不限于：常见的天气系统，传统工业与新工业，地表形态变化的内力作用，地球的叹息，地球的自转运动与昼夜变化，地球在宇宙中的位置，第二次世界大战爆发，海陆分布对大气环流的影响，海水运动，红色的火星，气压带风带对气候的影响，气压带和风带的影响，全球气候变化，世界工业，天气系统与气象灾害，新航路的开辟，月球和月相，月球探索，自然地理环境的差异性，走近太阳，走向会合的世界，2011日本地震，世界农业地域类型，自然环境对城市的影响，同一自然灾害的地域差异。 4.太阳系：太阳系，太阳，水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星，月球。 穹顶课件 1.穹顶资源包括不限于：1.海洋之心 2.火星 3.星际 4.星座 5.宇宙大爆炸 6.超新星 7.大爆炸 8.行星 9.黑洞 10.恒星 11.太阳系 12.卫星 13.星系 14.与麦哲伦同行 15.认星星 16.美丽的宇宙 17.遨游太阳系 18.奇妙的星空 19.宇航员 20.月球反击战 21.汽车智造 22.探月圆梦 23.天上的宫殿 24.太阳等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 990 | 地理教室 | 移动升降展示台 | 1.参考规格：直径90cm（台面）85cm高,装有可遥控电动升降机，行程为75cm； 2.底部装有滑轮，可移动教学，2个万向双刹制动轮，2个定向轮； 3.材质：冷轧钢板，展示台台面为烤漆高密度板表面复合高亮黑色亚克力面板，金属烤漆，内壁防锈喷涂。 | 套 | 1 | 工业 |
| 991 | 地理教室 | 天文演示穹顶 | 参考规格：直径300cm×高50cm（±2cm），半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料。 | 套 | 1 | 工业 |
| 992 | 地理教室 | 黄土地貌 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 993 | 地理教室 | 冰川地貌 | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 994 | 地理教室 | 海岸侵蚀地貌 | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 995 | 地理教室 | 丹霞地貌 | 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 996 | 地理教室 | 重力地貌 | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 997 | 地理教室 | 喀斯特地貌 | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 998 | 地理教室 | 火山熔岩地貌 | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰塞湖。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 999 | 地理教室 | 地下水模型 | 包括：承压水层、潜水层、自流井、潜水井、承压水井。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1000 | 地理教室 | 五种地形模型 | 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1001 | 地理教室 | 地震模型 | 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。参考规格：68×48cm(±1cm),采用高分子材料。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1002 | 地理教室 | 板块构造及地表形态模型 | 1 材质：应采用符合要求的树脂制成。参考规格58cm×30cm×12cm 2.利用该模型的五个方面，可直观演示海底地形、地壳结构、地壳运动、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布，地球表面海陆轮廓的形成等内容。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1003 | 地理教室 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 材料及结构:本模型采用玻璃纤维增强塑料制作。模型整体参考规格为50cm×23cm×15cm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1004 | 地理教室 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 由两部分五件组成，整体部分参考规格40cm×10cm×10m，活动部分组合后参考规格45cm×10cm×10cm，其中四件能在磁性范围内移动。适用于中等学校在地理教学时讲授地形变化和地质构造演变时使用，通过本模型的演示，可以把分布于广大空间的断裂构造现象及其它地表形态的动态变化过程作系统性的概括，并以模型的立体形式显示。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1005 | 地理教室 | 等高线地形图判读模型 | 组合式，参考规格40cm×23cm×12cm的模型组成。模型根据等高线地形图，将各种地形用立体分层的方法表示。选取的基本内容有∶山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。模型表面绘有等高线，沿等高线可取下若干层。分层部分安有连结结构，可取下，并能重新合回。每层出裸的平面上绘有与其各高层相应的等高线，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1006 | 地理教室 | 计算器 | 一般函数型。 适配电池类型: 普通干电池；屏幕材质: LED；按键面板材质: 塑料尺寸≥160×80×15mm | 个 | 1 | 工业 |
| 1007 | 地理教室 | 钢直尺 | 参考规格：1000 mm，1 mm，0 mm~50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm，材料为性能材料，刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm； | 把 | 1 | 工业 |
| 1008 | 地理教室 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 1 | 工业 |
| 1009 | 地理教室 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽≥ 12 mm，厚不低于0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 1010 | 地理教室 | 红液温度计 | 1、红液的棒式温度计。2、温度测量范围0℃~100℃， | 支 | 1 | 工业 |
| 1011 | 地理教室 | 地质罗盘 | 材质：金属外壳，参考规格：直径 ：5cm，厚 2cm。用于地理教学演示实验用。 1. 主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。2. 刻度盘应有 2°或 1°的划分，每隔 10°有一注记；罗盘仪的刻度盘按 1°～360°反时针注记。3. 指针系长菱形或长条形的人造磁铁，可以灵活转动。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1012 | 地理教室 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗。护目镜,其能够简易、可靠地切换能够将外部气体导入至护目镜内部的换气状态和外部气体不导入至护目镜内部的非换气状态, | 个 | 9 | 工业 |
| 1013 | 地理教室 | 透明天球仪 | 通过透明天球仪，用户可以观察到地球与天球的相对位置关系，以及不同时间、不同地点的星空景象。 由球体和支架等组成。球体参考直径为32cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1014 | 地理教室 | 活动星图 | 参考规格：Φ 24 cm；用于野外观测星空时配套使用 | 套 | 9 | 工业 |
| 1015 | 地理教室 | 百叶箱 | 材质：木质，规格：≥宽35cm，深30cm，高50cm，表面涂防水漆。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1016 | 地理教室 | 百叶箱支架 | 支架为优质碳素结构钢，表面防锈处理。埋入土中后百叶箱支架底面高度≥120cm | 个 | 1 | 工业 |
| 1017 | 地理教室 | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：35cm×15cm×5cm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 个 | 1 | 工业 |
| 1018 | 地理教室 | 最高温度表 | 测量范围-16～+81℃（±1℃）。最高温度表是指测定一定时段内最高温度的温度表。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1019 | 地理教室 | 最低温度表 | 测量范围-52～+41℃（±1℃）。最低温度表是用以记录在一定时间内空气的最低温度数据。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1020 | 地理教室 | 干湿温度计 | 测量温度-23℃～50℃，分度值1℃；测量湿度0%～100%。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1021 | 地理教室 | 土壤温度计 | 测量范围-31～50℃，分度值 1℃，测量地面深度：12CM。是测定地表土壤温度所用温度计。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1022 | 地理教室 | 雨量器 | 不锈钢外筒，铁质安装框架，承水口内径 21cm，高 62cm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1023 | 地理教室 | 毛发温湿度计 | 温度范围：-20 ℃-+40 ℃；湿度范围：0-100%RH | 个 | 1 | 工业 |
| 1024 | 地理教室 | 便携式风速风向仪 | 风速指标：风速测量范围：0～30m/s；风速传感器启动风速：0.8m/s；风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；风向指标：风向测量范围0～360°，16个方位；风向传感器启动风速1.0m/s，风向测量精度±1/2方位 | 个 | 1 | 工业 |
| 1025 | 地理教室 | 日晷 | 一、供中学科学实验用，便于了解古代的计时方法，观察模型在阳光下晷杆影子的变化。 二、构成模型为赤道式日晷。晷盘面与赤道面平行，晷针两端分别推向北天极和南天极，与地轴平行，与地面成一定角度(等于当地纬度)。时间刻度是均等的。适合于中低纬度地区使用。模型由晷面、晷针、游杆、支撑杆等组成。 材质：高分子，参考规格：Φ9cm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1026 | 地理教室 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、 6500 万年前、现在 | 个 | 1 | 工业 |
| 1027 | 地理教室 | 地球内部构造模型 | 1、由底座、支架及球体组成。球体参考直径为30cm，平面比例尺约1/4000万。 2、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为不规则圆形。 3、球体雕塑立体地形地貌、河流、山脉、海沟、海洋等。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1028 | 地理教室 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS 工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 个 | 1 | 工业 |
| 1029 | 地理教室 | 平面地形地球仪 | 1、由底座、支架及球体组成。 2、球体直径为32cm（±0.5cm），平面比例尺约1/4000万。 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为圆形。 4、平面地形地球仪，主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1030 | 地理教室 | 平面政区地球仪 | 一、用途∶本模型适合大、中、小学使用，是学习地球知识的理想教具。 二、结构与特点∶ 1、由底座、支架及球体组成。 2、球体参考直径为30cm，平面比例尺约1/4000万。 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为圆形。 4、平面政区地球仪，主要是反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1031 | 地理教室 | 小平面地形地球仪 | 1、由底座、支架及球体组成。 2、球体参考直径为15cm，平面比例尺约1/1900万。 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为圆形。 4、平面地形地球仪，主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况。 | 个 | 9 | 工业 |
| 1032 | 地理教室 | 立体地形地球仪 | 一、用途∶本模型适合大、中、小学使用，是学习地球知识的理想教具。 二、结构与特点∶ 1、由底座、支架及球体组成。 2、球体参考直径为30cm，平面比例尺约1/4000万。 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为圆形。 4、立体地形地球仪，它除了反应地球上陆地、海洋、河流、湖泊的分布情况外，主要是反映世界行政区域的划分，及首都、首府、大城市的地理位置。此外，还有主要的铁路线和航海线等。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1033 | 地理教室 | 经纬度模型 | 一、用途∶本模型适合大、中、小学使用，是学习地球知识的理想教具。 二、结构与特点∶ 1、由底座、支架及球体组成。 2、球体参考直径为30cm。 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。球体为圆形。 4、经纬度模型是按国家教委制定的《JY209-86经纬度模型技术条作》研制，从中学地理教材有关教学内容作演示之用，通过本仪器演示，能很直观地说明地球自转方向，地轴、两极、经纬级及经纬度（用薄铁板在地心周围显示四分之一解剖度数）。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1034 | 地理教室 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥6cm，5倍。用来观察物体微小细节的简单目视光学器件，是焦距比眼的明视距离小得多的会聚透镜。物体在人眼视网膜上所成像的大小正比于物对眼所张的角(视角)。视角愈大，像也愈大，愈能分辨物的细节。移近物体可增大视角，但受到眼睛调焦能力的限制。使用放大镜，令其紧靠眼睛，并把物放在它的焦点以内，成一正立虚像。放大镜的作用是放大视角。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1035 | 地理教室 | 岩石矿物标本 | 42种：1.石墨2方铅矿3.闪锌矿4.辰砂5辉锑矿6.辉钼矿7.黄铁矿8黄铜矿9.萤石10.赤铁矿11.锡石12.石英13.钨矿石 14.磁铁矿 15铝土矿 16.滑石17.石棉 18.高岭土 19.云母 20.正长石 21.斜长石 22.方解石23.白云石24.重晶石25.石膏 26.磷灰石 27.辉长岩 28.玄武岩 29.闪长岩 30.安山岩31.花岗岩32.流纹岩33.砾岩 34.砂岩35.页岩 36.石灰岩37.大理石 38.石英岩 39.板岩 40.千枚岩41.片岩 42.片麻岩 | 个 | 1 | 工业 |
| 1036 | 地理教室 | 土壤标本 | 包含红壤、棕壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，标注土样名称。土壤调查：野外研究土壤的一种基本方法。它以土壤地理学理论为指导，通过对土壤剖面形态及其周围环境的观察、描述记载和综合分析比较，对土壤的发生演变、分类分布、肥力变化和利用改良状况进行研究、判断。调查类型根据调查目的、调查区自然条件（指地形、母质、土被等）的复杂程度和农业生产特点以及调查区面积的大小，土壤调查可分3种类型。从土壤剖面上用木箱套取或合成树脂粘贴，所采集的原状土壤标本。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1037 | 地理教室 | 世界钟 | 在现有钟表的基础上，仅将时针改为世界时区地名盘，盘上将世界时区代表性的城市名称按时区位置排列成圆圈或螺旋圈，内外圈同一角度的东、西半球两个城市时间相差12小时。世界钟外壳：塑料，世界钟盘：有机玻璃；显示含北京时间在内的＞6个时区，直径≥24cm | 套 | 1 | 工业 |
| 1038 | 地理教室 | 中国语音立体地形图 | 1. 参考规格：立体模型水平比例尺为1：300万；参考尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1039 | 地理教室 | 世界语音立体地形图 | 1. 参考规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；参考尺寸：2280mm×1680mm；采用PVC材料，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1040 | 地理教室 | 知识展板 | 参考尺寸：配合118cm×58cm超薄灯箱定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，内容包含：1.中国地理分区图 2.世界气候及人口的分布 3.大气的垂直分布（中纬度地区）4.中国东部锋面雨带的移动 5.世界三大宗教的建筑景观 6.地球1月和7月海陆热力差异 7.中国海洋分布图 8.亚洲的范围及地理分布 9.地球的自转方向 10.中国重要自然地理界限 11.亚洲的地形 12.南亚的季风与降水量 13.中国主要火山地震分布图 14.日本的贸易经济 15.东南亚气候 16.非洲乞力马扎罗山自然带的垂直分布 17.印度的位置18.地形及临国的位置 19.国际日期变更线 20.俄罗斯的工业及交通 21.理想大陆自然带分布 22.中东的位置与地形 23.秘鲁寒流的气候效应 24. 欧洲西部的位置及地形 25.天体系统示意图 26.欧盟国家的分布 27.天体在天球上的投影 28.欧洲的旅游胜地 29.银河系正视图 30.撒哈拉以南的非洲 31.中亚矿产和农业分布图 32.巴西的位置及地形 33.极地地区-北极 34.极地地区-南极 35.中国季风区及气候类型 36.新疆油气资源的分布，任选 | 张 | 6 | 工业 |
| 1041 | 地理教室 | 多媒体讲台 | 参考尺寸:1600*600*850mm，1、柜体主要部分采用材料厚度为≥18mm的优质颗粒板。2、柜体内可以放置电脑柜体侧面板材留有设备散热孔。桌面开孔方便显示器走线，左右两侧放有柜子，柜体内留有穿线孔，方便设备连接，中间双层板、可以放置功放等。 3、台面用环保型防火板贴面，≥25㎜厚成型台面。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1042 | 地理教室 | 教师椅 | 参考规格：高背转椅表层：优质面料，一次成型优质环保 PU 高弹泡棉，表面涂防老化 变形保护膜。椅板：依据人体工程学原理，板材承受压力达 300KG。 | 张 | 1 | 工业 |
| 1043 | 地理教室 | 学生桌 | 一套6张、≥25㎜厚三聚氰胺板桌面。台脚：采用优质≥Φ50MM冷轧圆管，≥50圆管。(壁厚≥1.3MM）托架：采用≥20*40方形冷轧管（壁厚≥1.2MM)脚轮：采用优质≥Φ53MM尼龙万向带刹车脚轮，桌子中间带电源，支持升降。 | 张 | 8 | 工业 |
| 1044 | 地理教室 | 学生凳 | 参考规格：凳面参考直径30cm 升降高度45-50 mm,ABS凳面。四腿加固型钢支架表面喷塑，内置螺纹升降型。 | 个 | 48 | 工业 |
| 1045 | 地理教室 | 装修装饰 | 主要改造项有：一、强电项： 1.教室前后门旁设各设一组照明和灯箱开关；2.智慧黑板墙插；3.多媒体讲桌的位置（多孔插排）；4.多媒体球幕投影演示系统位置地插； 二、弱电项：1.智慧黑板位置网络；2.多媒体讲桌的位置网线预留； 三、木工项：1.吊顶；2.吊顶穹顶造型；3.暖气包裹；4.模型展示柜制作，门窗等（根据实际情况）。 四：瓦工油工项：1.地胶、地砖或木地板、2.顶面星空顶施工等。 五：货物搬运1.所有设备上楼及辅助安装；2、垃圾清运 | 项 | 1 | 工业 |
| 1046 | 心理室（咨询） | 心理测评系统 | 一、功能要求 1.系统设置：更换皮肤功能，十二套颜色，用户可随意选择，用户可以根据需求自主更换logo、软件名称、倒计时提示和测评选项时间。 2.量表管理：专业量表≥200个常用量表，包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入；图文并茂的分析报告，满足心理工作者专业需求。 3.危机预警管理：该系统可以发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号；预警管理侧面研判用户心理健康信息，通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间，咨询师可以在线查看测评报告以发送邮件的形式进行处理；根据普测活动可以进行一键打印团体预警信息。 4.系统具有快捷的二维码扫描测试功能，管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用；同时，系统还开放了二维码自助管理端，允许管理员将任意信息在线生成二维码，最大限度的方便管理员和测试用户使用；手机端扫码支持在线预约、匿名预约，可对接心理健康自助系统。 5.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出，出具支持（即时、审阅、自定义，完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配）报告结果的贮存、打印有多种选择，用户可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选，可直接在当前系统界面进行文档操作。 6.软件语音播报心理测试题目答案,系统会在用户人员登录时以弹出窗口进行提醒相关的最新测试活动。 7.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时，确定测试者明确测试内容，点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。 8.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。 9.心理智库：包含心理百科、心理咨询和心理阅读三大模块，提供心理科普知识；心情记录功能，带有治愈作用的心情记录图鉴。 10.心理资源库：整体包含8大模块，分为心理科普（311篇文章）、心理阅读（85篇）、心理图库（151部）、趣味测试、心语心声（118部）、辅导案例（23部）、放松减压（8部放松训练）。 11.对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预方案13个以上。 12.课堂记录：提供心理课程课堂记录表，方便负责进一步组织心理健康课程的教研及管理工作。 13.行为记录：通过线下访谈面询记录每一位用户的心理健康状态，记录由32条异常表现标签和33条生活事件标签进行记录。 14.量表组功能：可以分别绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作，方便管理者更好的管理机构量表，无限制机构框架建设功能。 15.团体数据统计：可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告；团体报告可支持样本分析与统计，自成生成心理健康水平差异显著性对比分析报表（报表内容包含样本数、均值、方差、P值、T值及单测检验与双测检验等国际公认权威数据）。 16.在线互动：在线沟通交流或者咨询，无非就是为了简单方便，信息及时快捷的表述和传达，并且随时随地。在线聊天或者交流，能够及时方便的交流信息和确认信息，又或者沟通交流感情，越来越普遍和日常化。 17.一键备份还原：需具备强大的数据备份功能。 18.机构管理：根据用户类型添加部门信息；维护所有的部门信息，可根据用户类型和部门信息进行查询。 19.用户信息管理：系统分为三级角色分别是平台管理员、心理咨询教师和测试者；测试者信息支持批量导入。有批量转移功能；可以在PC端在线注册同时也支持手机扫码注册，心理咨询教师进行审核；回收站主要用来存放心理教师删除的用户资料,存放在回收站的文件可以恢复，从而避免因为误删造成数据丢失。 20.系统可在线发起网络调查问卷和学习报告，统计数据以图表的形式进行展示。 21.测验功能与测验指定：数据输出/入多样化，支持个体/团体直接上机测试的数据输入；支持个体/团体纸笔录入测试功能，形成个体/团体报告可导出保存。 22.心理普查任务发布：可按活动名称、开始时间、结束时间、测评类型、用户选择和量表选择进行测评任务发布。 23.所有报告均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。系统可将所有测评量表的数据导出到EXCEL，兼容于SPSS专业统计软件分析，为老师、专家们开展心理健康研究工作提供依据；同时支持一键批量导出测评报告。 24.预约咨询用户可以预约系统多个咨询师，咨询时间一般有固定的设置，预约时间设置的功能越来越完善了，预约一共有以下八种状态分别是可预约、提交申请、待审核、已拒绝、已通过、已约满、已完成；可以实时查看预约信息和设置预约记录，使预约咨询的功能模块越来越人性化；权限控制严格，咨询内容仅限咨询人员本人和心理咨询师有权查看。 25.配置客服中心，技术服务人员可协助用户及时解决相关问题；为了提高用户体验感，系统在首页内置介绍与使用说明。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 1047 | 心理室（咨询） | 身心健康检测仪 | 一、功能要求 1、采用双10寸显示系统，方便管理者与来访者使用。 ▲2、主页分为三个大类，分别为身心检测、心理档案、个人中心。最主要的身心检测模块主要包含心理检测、压力分析、心理百科、心理FM、睡眠改善、心理减压、脑力激活、心理干预等八大模块。 3、可以进行心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、职业性格评估、疫情心理自评、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等心理检测量表测评。 4、心理检测量表完成后点击提交，可直接显示测评报告，包含用户基本信息、评估结果、综合分析建议、科普小常识，测评报告自动保存。 ▲5、压力分析检测页面可显示心率、血氧、稳定指数、抗压能力、自主神经、呼吸波形、皮肤电阻、脉搏波和PPG的实时动态指数，当全部数值都有动态显示时，可以点击结束来查看检测报告，检测时长由用户决定。 6、压力分析报告包含用户基本信息，检测时间、检测项目、报告有效性、平均心率、抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数、评价与建议等 7、心理百科模块具有心理学名词的相关介绍和资料。 8、心理FM分为生活、情感、人际、情绪、校园、成长六大类型的FM电台音频。 9、睡眠改善包含焦虑失眠专用、深度睡眠指导、压力型失眠专用、助眠冥想等睡眠改善方案，点击睡眠改善的方案进行播放，可点击播放按键的两侧设置定时和循环播放。 10、心理减压可进行引导训练、均等呼吸减压、478呼吸减压、初级立体减压、高等立体减压等呼吸和放松训练。 11、脑力激活具可进行唤醒功力、正念生活、身体扫描、积极赋能等脑力冥想引导训练。 12、心理干预存放了全国心理咨询和援助的热线电话。 13、心理档案模块分为情绪日记、心理检测、压力分析三种报告，点击历史详情可以看到当前分类的所有报告数据，并和数据平台数据同步。 14、情绪日记可以自行选择当前的情绪进行记录，选择或点击其他填写当前情绪原因或记录点击提交，即可完成当天的情绪日记记录。。 15、心理检测显示心理检测模块做的量表产生的报告记录，可以选择日期来进行查询。心理检测记录显示所有报告的检测时间、检测项目、评估结果和用时。点击单条记录可以打开该量表报告的详情进行查看。 16、压力分析点击历史记录，显示压力检测产生的报告记录，可以点日期来进行查询。 17、个人中心模块的个人信息基本信息页面显示用户名、姓名、班级、性别、出生日期、手机号、邮箱，可自行修改姓名、性别、出生日期、手机号和邮箱。 二、配置要求： 1、压力分析模块提供多参数传感器进行检测分别为血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器。 2、数据控制盒*1个：主板控制系统USB*1；lemo*3。 3、血氧传感器*1个：采样频率250Hz，含红光和红外光脉搏信号，lemo锁式接口。 4、皮电传感器*1个：一体化，皮电信号250Hz采样频率，lemo锁式接口。 5、呼吸传感器*1个：采样频率250Hz、lemo锁式接口。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1048 | 心理室（咨询） | 心理教辅工具 | 分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等; | 本 | 100 | 工业 |
| 1049 | 心理室（咨询） | 书柜 | 1.尺寸≥1200*300*1800mm环保板材用EO级中密度环保纤维板 2.环保水性漆 3.结构：五层书柜 | 组 | 2 | 工业 |
| 1050 | 心理室（咨询） | 办公桌椅 | 心理教师办公用，1400*600*750mm基材采用EO级中密度环保纤维板，面材采用≥0.6mm实木贴皮，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。侧面带分区置物柜。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1051 | 心理室（咨询） | 档案柜 | 文件柜参考规格：（长*宽*高）850mm*390mm*1800mm，采用加厚冷轧钢板。环保粉末喷漆，内部隔板上下均有卡扣，可根据物品大小自由调节。 结构：四开门两抽屉，上面为玻璃门 | 项 | 1 | 工业 |
| 1052 | 心理室（咨询） | 录音笔 | 高保真录音，内存≥64G，蓝牙连接 外放功能 录音支持WIFI MP3，3.2英寸屏幕，噪音降噪 定向麦+全向麦，5-10米，实时转文字，支持快充 | 支 | 1 | 工业 |
| 1053 | 心理室（咨询） | 沙盘套装-标准版 | 1.标准沙盘2套（约70*55*7cm） 2.沙具摆放柜≥2个根据效果图定制 3.沙具≥1200个 4.海沙≥40KG 5.沙盘游戏治疗主要指导书籍1本 6.沙盘教辅工具1套 | 套 | 1 | 工业 |
| 1054 | 心理室（咨询） | 沙盘小座椅 | 可移动，旋转，高密度亚克力，环保无异味，面料触感细腻丝滑，自由升降旋转，耐磨五星脚，400斤高强度承重，静音万向轮 | 个 | 2 | 工业 |
| 1055 | 心理室（咨询） | 沙发3+2 | 三人位+二人位,面料: 超柔绒布或科技布；坐垫采用全新45密度高回弹成型海绵。加厚加宽实木架结构，经过防虫、防潮、防腐等化学处理、二次烘干蒸发处理；承重力强，含水率小于12%；弹簧扣精工制作。长度≥210cm，坐深≥76cm，单人位尺寸≥74cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1056 | 心理室（咨询） | 茶几 | 岩板台面，原木色桌腿，尺寸≥100*55*45cm | 套 | 1 | 工业 |
| 1057 | 心理室（咨询） | 挂图 | 心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质:结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3、规格参考尺寸：小图直径320mm，中图直径430mm，大图直径460mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1058 | 心理室（咨询） | 教学环境设计 | 设计符合心理教室教学理念呈现的效果图，平面图，最终效果图以采购人确认为准 | 项 | 1 | 工业 |
| 1059 | 心理室（咨询） | 环境改造 | 基础装修隔墙，顶面装饰，墙面基础处理，造型装饰，施工制作，1项 （空间内所有墙面都包含）；约55平方米 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 1060 | 心理室（团体） | 宣泄套装 | 宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个，宣泄手套一副。让使用者通过运动及力量展示的方式宣泄内心压抑的不良情绪、释放压力，进而恢复到健康状态。尺寸≥：100x40x40cm；尺寸≥：160x50x50cm；圆柱式外形，高档PU皮包裹，高回力芯填充，注沙式分拆底座，方便运输。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1061 | 心理室（团体） | 智能呐喊宣泄仪 | 一、功能要求 1、采用≥7寸液晶屏。 2、需要自行注册用户登录账号，也可登录管理员admin账号里的用户管理进行添加用户登录账号。 3、触控操作键盘：高清彩色触摸屏，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前宣泄能量进度，并可记录此次训练的最高值。高档美观，操作方便简单。疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的宣泄主题。 4、项目介绍：可以选择任意一个宣泄主题进行宣泄，会立即播放项目介绍语，程序进行宣泄计时，介绍语结束后可以进行宣泄，按照仪器上的宣泄方式进行合理的呐喊或者击打，当用户宣泄超过系统设置的宣泄阀值，每次超过阀值则会播放宣泄引导语，当十分钟内有效宣泄超过48次则自动结束当前宣泄项目，跳转出宣泄报告，如十分钟后有效宣泄不足48次自动结束当前宣泄项目退回至系统主页。 5、主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题页可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面板。 6、宣泄报告：可以查看用户端自己的宣泄记录信息，时间由近到远进行排序，点击单条宣泄记录跳转到该报告的详细信息。长按单条数据可以进行删除该条报告数据。 7、高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 8、智能数值提醒：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。 9、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 10、音乐放松：可以通过音乐疗法、潜意识疏导、心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。为用户提供适宜的减压途径，以达到心理放松和身心健康的目的。 二、配置要求 1、参考尺寸：≥1750mm*750mm*500mm 2、材质：白色钢琴烤漆，防锈防磁防静电处理 3、电源：AC220V 4、功耗：≤60W 5、音响：双声道防磁立体声音响 | 套 | 1 | 工业 |
| 1062 | 心理室（团体） | 智能击打宣泄仪 | 一、功能要求 1、采用≥7寸液晶屏。 2、需要自行注册用户登录账号，也可登录管理员admin账号里的用户管理进行添加用户登录账号。 3、触控操作键盘：高清彩色触摸屏，点触反应灵敏并伴有数据显示功能，可实时显示当前宣泄能量进度，并可记录此次训练的最高值。高档美观，操作方便简单。疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的宣泄主题。 4、项目介绍：可以选择任意一个宣泄主题进行宣泄，会立即播放项目介绍语，程序进行宣泄计时，介绍语结束后可以进行宣泄，按照仪器上的宣泄方式进行合理的呐喊或者击打，当用户宣泄超过系统设置的宣泄阀值，每次超过阀值则会播放宣泄引导语，当十分钟内有效宣泄超过48次则自动结束当前宣泄项目，跳转出宣泄报告，如十分钟后有效宣泄不足48次自动结束当前宣泄项目退回至系统主页。 5、主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行宣泄，智能引导到一个正确的途径进行宣泄。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种宣泄主题页可理解为：可以根据心理问题、行业人群的不同，制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 6、宣泄报告：可以查看用户端自己的宣泄记录信息，时间由近到远进行排序，点击单条宣泄记录跳转到该报告的详细信息。长按单条数据可以进行删除该条报告数据。 7、高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者的行为，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 8、智能数值提醒：根据呐喊的音量通过触摸屏上显示本次的最高值，与数码管同时显示实时数值，系统智能显示效果，有积极的心理暗示作用。 9、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。 10、音乐放松：可以通过音乐疗法、潜意识疏导、心理投射等多种心理疏导技巧进行心理健康调节、稳定个体情绪、协调自我生理状态的疏导系统。为用户提供适宜的减压途径，以达到心理放松和身心健康的目的。 11、仿真宣泄靶：靶心直径不低于35CM，采用高品质PU皮包裹高弹性海绵，四组弹簧与精密轴承系统共同作用吸收击打力度，能承受250公斤的力。 二、配置要求 1、参考尺寸：≥1750mm*750mm*500mm 2、材质：白色钢琴烤漆，防锈防磁防静电处理 3、电源：AC220V 4、功耗：≤60W 5、音响：双声道防磁立体声音响 | 套 | 1 | 工业 |
| 1063 | 心理室（团体） | 软包墙面 | 尺寸≥13平方米，根据效果图定制软包墙面 ≥30mm厚中密度板，多密度吸音海绵填充，人造革封面，颜色根据甲方实际需求定制。 | 项 | 1 | 工业 |
| 1064 | 心理室（团体） | 团体活动桌椅 | 每套环形组合桌，8个扇形桌面。颜色：红蓝绿黄橙白等≥6种，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形等多种排列方式。 钢木材质，木质多层双面漆面板，厚度约18mm，桌子外圆直径约1800mm（8面），整体高度约680mm；单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦。桌面支架为金属支架，采用直径为约50mm的圆管,，榫卯结构。配9个方凳支架由铁管加烤漆工艺构成。人体工程。 | 套 | 4 | 工业 |
| 1065 | 心理室（团体） | 专业版团体辅导箱 | 团体辅导箱4个，参考尺寸：≥长400mm*宽 300mm*高 160mm；各类型的活动器材上千件，适合多人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点座椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1066 | 心理室（团体） | 户外拓展训练器材 | 户外拓展训练箱1个，参考尺寸：870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮，方便携带。适用于户外团体活动使用，包括活动道具、说明书、包装袋等。 游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 1067 | 心理室（团体） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 1068 | 心理室（团体） | 收纳柜 | 柜体采用1.6cm环保免漆板。≥140cm宽 高60cm宽40cm | 组 | 2 | 工业 |
| 1069 | 心理室（团体） | 教学环境设计 | 设计符合心理教室教学理念呈现的效果图，平面图，最终效果图以采购人确认为准 | 项 | 1 | 工业 |
| 1070 | 心理室（团体） | 环境提升 | 教室文化宣传及理念灌输，教室环创设计制作搭建，提升教室环境，营造教室文化氛围，突出教室的功能性。 | 平方 | 55 | 工业 |
| 1071 | 监控增补 | 高空抛物摄像头 | 400万高空抛物变焦全彩监控摄像机 F1.0恒定大光圈变焦镜头 蓝玻璃镜头，强化强光抑制 支持镜头玻璃加热 全金属外壳 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D数字降噪 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 防护等级≥IP66 电源供应：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 宽动态：≥120 dB 焦距&视场角：3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：87°~45.7°，垂直视场角：45.9°~25.6° 最大图像尺寸：≥2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Class 4 电电源接口类型：三芯电源接口 参考尺寸：203.3 × 107.3 × 107 mm | 台 | 4 | 工业 |
| 1072 | 监控增补 | 高清全彩枪机 | ≥400万全彩筒型网络摄像机 内置麦克风&扬声器 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合≥IP66防尘防水，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 | 台 | 46 | 工业 |
| 1073 | 监控增补 | 室内半球（海螺型）全彩相机 | ≥400万全彩海螺型网络摄像机 分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器， 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态 支持柔光灯补光，距离≥30 m 符合≥IP66防尘防水，可靠性高 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：≥120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 | 台 | 17 | 工业 |
| 1074 | 监控增补 | 摄像机支架 | 主体参考尺寸 200×60×80mm（长 × 宽 × 高）/Φ85mm（吊装） 适配墙面 / 天花板打孔安装 |  | 66 | 工业 |
| 1075 | 监控增补 | 视频存储服务器 | 3U机架式16盘位网络硬盘录像机，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VG A网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1 A串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 | 台 | 1 | 工业 |
| 1076 | 监控增补 | 12T硬盘 | 12T硬盘 | 个 | 12 | 工业 |
| 1077 | 监控增补 | 软件模块扩容 | 视频监控 | 路 | 100 | 工业 |
| 1078 | 监控增补 |  | 智能监控模块 | 套 | 1 | 工业 |
| 1079 | 监控增补 |  | 事件中心 | 套 | 1 | 工业 |
| 1080 | 监控增补 |  | 文搜【多模态录像智能检索】 | 套 | 1 | 工业 |
| 1081 | 监控增补 |  | 文搜授权路数 | 路 | 100 | 工业 |
| 1082 | 监控增补 | 室外防水盒 | 参考尺寸（长 × 宽 × 高） 100×100×70mm（小型） 壁厚 ≥3mm（ABS 款）/≥2mm（PC 款） 保证结构强度，防止挤压变形影响防水 | 个 | 20 | 工业 |
| 1083 | 监控增补 | 中继器(一分二) | 无源级联POE交换机，支持IEEE502.3AF/AT，POE输入口，POE输出口+一分，支持4芯使用，支持国标POE摄像头使用。 | 个 | 55 | 工业 |
| 1084 | 监控增补 | 中继器(一分四) | 输入电压POE48V-57V-，输出电压48V0.6A+4，输出功率不小于30瓦(总功率输出接口不少于3个百兆R45接口，外壳材质阻燃塑料，网络协议IEEE802.3·AF/AT+传输速率10/100Mbps+，供电方式：4·5(+48V)78(-48)供电。 | 个 | 4 | 工业 |
| 1085 | 监控增补 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 8 | 工业 |
| 1086 | 监控增补 | JDG镀锌铁管 | 外径公差 Φ20：20±0.3mm；Φ25：25±0.3mm 国标公差 | 米 | 200 | 工业 |
| 1087 | 监控增补 | 辅材 | 线管、线槽、波纹管、水晶头、卡扣 | 批 | 1 | 工业 |
| 1088 | 监控增补 | 安装点位 | 摄像机的安装以及线路的施工 | 个 | 66 | 工业 |
| 1089 | 广播增补 | 网络寻呼话筒 | 1、搭载7英寸显示屏。 2、≥ 10 点触控。 3、具有对分区 / 分组 / 全区节目源点播控制功能， 4、支持 SIP 协议，支持 VOIP 网络电话相互对讲。 5、支持 U 盘音乐文件读取点播模式 6、具备终端角色动态切换功能。 7、支持 RS485 通讯协议。 8、具备服务器断网后仍然能够进行广播功能； 9、具有用户密码与设备功能权限管理， 10、搭载自适应反馈消除（AFC）算法 11、内置 3W 全频高保真扬声器，频响范围 80Hz - 18kHz，灵敏度 ≥88dB±3dB。。 12、采用双声道音频处理架构。当检测到 MIC 输入信号时，背景音自动衰减 20dB。 13、支持 POE 供电，符合 IEEE802.3af 标准，具备过流、过压、欠压保护功能。 14、具有一路 3.5 耳机接口线路输入，支持单声道或立体声输入，具有采集播放功能； 15、具有一路 3.5 耳机接口线路输出； 16、具有一路 3.5 耳机接口 MIC 输入； 17、具有一路短路输入。 18、具有一路短路输出； 19、标准 RJ45 网络接口； 20、频率 20Hz-20kHz； | 台 | 5 | 工业 |
| 1090 | 广播增补 | 网络音箱 | 1、壁挂 2、具有过压、过热、短路等保护功能 3、支持≥10 段参量均衡音效处理 4、喇叭单元4.5"*1 1"*1 5、网络接口 Rj45(10/100M) 6、音频输入灵敏度 300mV 7、音频输出 1V 8、MIC输入灵敏度 10mV 9、功放输出功率 ≥2*20W 10、输入电压 DC24V/2A AC220V 50Hz/60Hz 11、灵敏度(1m,1W) ≥90dB 12、频率响应 不劣于95-20kHz | 只 | 1 | 工业 |
| 1091 | 广播增补 | 壁挂音箱带（功率选择） | 1、功率:2.5W/5W/10W/20W/8Ω； 2、频响:100Hz-20KHz； 3、灵敏度:≥87dB； 4、喇叭尺寸:4"*1+1"*1； 5、安装形式:壁挂式； 6、装饰材料:ABS； | 只 | 68 | 工业 |
| 1092 | 广播增补 | 网络功放 | 1、标配1个10/100M RJ45网络接口 2、网络播放功能 3、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，支持≥48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码 4、前面板无极调节旋钮 5、后面板外置1路AUX线路输入、1路AUX线路输出 6、支持无音乐信号（包括本地音频信号）自动待机节能工作模式 7、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出 8、功放额定输出功率≥250W 9、具有过压、过热、短路等保护功能 10、网络 Rj45(10/100M) 11、频率响应 80Hz~16KHz 12、失真度 ≤1.0% 13、信噪比 ≥75dB | 台 | 10 | 工业 |
| 1093 | 广播增补 | 2寸全天候防水音柱 | 1、功率:≥20W； 2、定压输入:70V-100V； 3、频响:不劣于100Hz-15KHz； 4、灵敏度:≥89dB； 4、安装形式:壁挂式室外音柱； 5、装饰材料:铝合金/铝网； 6、喇叭尺寸:2"*4+1.5"*1； | 只 | 24 | 工业 |
| 1094 | 广播增补 | 网络功放 | 1、3、标配1个10/100M RJ45网络接口 2、网络播放功能 3、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等 4、支持≥48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码 5、前面板无极调节旋钮 6、后面板外置1路AUX线路输入、1路AUX线路输出 7、后面外置100V EMC输入，具有优先级管理功能，默音电平量可调节 8、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出 9、功放额定输出功率≥500W 10、具有过压、过热、短路等保护功能 11、网络 Rj45(10/100M) 12、频率响应 不劣于80Hz~16KHz 13、失真度 ≤1.0% 14、信噪比 ≥75dB | 台 | 2 | 工业 |
| 1095 | 广播增补 | 壁挂音箱带（功率选择） | 1、功率:2.5W/5W/10W/20W/8Ω； 2、频响:100Hz-20KHz； 3、灵敏度:≥87dB； 4、喇叭尺寸:4"*1+1"*1； 5、安装形式:壁挂式； 6、装饰材料:ABS； | 只 | 80 | 工业 |
| 1096 | 广播增补 | 网络功放 | 4、网络播放功能； 5、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等 6、支持10 段参量均衡音效处理； 9、最大支持≥48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码； 13、前面板带USB接口，支持MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码； 14、后面外置1路AUX IN线路输入、1路AUX OUT线路输出； 15、70V/100V定压输出及4-16Ω定阻输出，功放额定输出功率250W； 19、具有过压、过热、短路等保护功能； 20、网络 Rj45(10/100M)； 25、频率响应 不劣于80Hz~16KHz； 26、失真度 ≤1.0%； 27、信噪比 ≥75dB； | 台 | 15 | 工业 |
| 1097 | 广播增补 | 音频线国标500支 | 规格 2×500 芯（2 芯，每芯 500 根铜丝） 等效截面积 约 1.5~1.8 mm² 导体材质 铜 单丝直径 0.12mm 铜丝 芯数结构 2 芯平行 / 2 芯绞合 | 圈 | 80 | 工业 |
| 1098 | 广播增补 | 音频线国标2x1.0 | 规格型号 2×1.0mm²（2 芯 1.0 平方） 线芯材质 纯无氧铜（OFC） 单芯结构 0.32mm 铜丝 ×100 根（或等效截面积） 绝缘材质 PVC 环保绝缘 外护套 灰色 / 黑色 PVC 护套 | 圈 | 20 | 工业 |
| 1099 | 广播增补 | 壁挂音响点位 | 壁挂音响安装调试施工 | 点 | 148 | 工业 |
| 1100 | 广播增补 | 音柱点位 | 音柱音响安装调试施工 | 点 | 24 | 工业 |
| 1101 | 广播增补 | 辅材 | 线管、线槽、波纹管、水晶头、卡扣 | 批 | 1 | 工业 |
| 1102 | 小学操场音响 | 广播音柱 | 功率：≥120W（额定） 输入：100V 阻抗：8Ω 灵敏度：≥92dB 频率响应：不劣于50Hz-18KHz 喇叭单元：5.25"×4 3"×1 防护等级：≥IPX6防水 | 只 | 4 | 工业 |
| 1103 | 小学操场音响 | 数字定压功放 | 额定功率：≥800W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 频率响应：不劣于50-16KHz（+1dB，-3dB） 信噪比：MIC:≥66dB； 总谐波失真：1KHz时≤0.5%， 散热：强制风冷 保护：过热，过载&短路 | 台 | 1 | 工业 |
| 1104 | 小学操场音响 | 调音台 | 麦克风输入：≥4路 立体声输入：≥2组 最大输入电平：麦克风 +22dBu，线路 +20dBu 最大输出电平：主输出 +28dBu，其它输出 +22dBu 灵敏度：0VU=+4dBu 频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 麦克风共模抑制比@1KHz：>80dB 典型值 THD+N @14dBu，1KHz：<0.01% 串扰 @1KHz：>82dB 带有48V幻象电源 具有录音功能内置MP3功能，带有蓝牙系统 | 台 | 1 | 工业 |
| 1105 | 小学操场音响 | 无线话筒 | 1、面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率 2、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 3、射频稳定度：≤±0.005% 4、载波频段：UHF：640.125MHz -690.000MHz； 5、频带宽度：50MHz 6、频率间隔：125KHz 7、可切换频率数：≥200 8、操作方式：手动调整 9、接收方式：双调谐器自动选讯 10、信噪比≥80dB 11、综合S/N比：≥105dB(1KHz-A) 12、综合失真度：<0.5% @ 1KHz 13、综合频率响应：不劣于50Hz-18KHz±3dB 14、输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 15、音量输出调整：输出电平可随意调整 16、DC电源供应：0.5A 12-15VDC 17、话筒参数 18、振荡模式：PLL相位锁定频率合成 19、载波频率：UHF频段（640.125~690.000 MHz） 20、频带宽度：50 MHz 21、输出功率：30MW 22、拾音头：电容式/动圈式 23、供电方式：2节AA电池 24、电池寿命：≥8小时 | 套 | 1 | 工业 |
| 1106 | 小学操场音响 | 天线分配器系统 | 1、1U机柜式 2、具有放大功能的UHF天线分配系统。 3、一台分配器主机能为4台双天线的接收机提供信号。 4、天线使用对数周期偶极子阵列提供增强的接收能力。 5、低噪信号放大补偿同轴电缆。 6、两点增益选择开关，可选择3或10分贝增益。 7、配套定向天线板配合带有螺纹的集成式支架。 8、兼容任何品牌UHF真分集和天线分集无线接收系统。 9、频率范围：450~972MHz 10、噪声指数：<2dB 11、系统阻抗：50Ω 12、天线输入接口：AB通道/12V150mA/BNC 13、信号输出接口：AB通道共8个/BNC 14、射频级联接口：AB通道/BNC 15、直流电源输出：12V/1 A16、主机供电：12V/5A | 套 | 1 | 工业 |
| 1107 | 小学操场音响 | 分支器 | 1、一进二出 2、频率范围：450-970MHz 3、端子：BNC接口 | 个 | 2 | 工业 |
| 1108 | 小学操场音响 | 强波器 | 1、频率范围：450-970MHz 2、端子：BNC 3、增益：+3/+12dB 4、供电：9-12V直流，100mA | 个 | 2 | 工业 |
| 1109 | 小学操场音响 | 天线板 | 1、天线使用对数周期偶极子阵列。 2、低噪信号放大补偿同轴电缆。 3、两点增益选择开关，可选择3或10分贝增益。 4、频率范围：450~972MHz 5、接头：母线BNC类型 | 个 | 2 | 工业 |
| 1110 | 小学操场音响 | 电源时序器 | 1、1U机柜式。 2、大电流三芯电源输入缆线，带负载最大电流≥50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关。 4、带8个LED指示灯显示。 5、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定义设置开关机间隔时间（0-254秒）。 6、后面板带8路多功能标准插座输出。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC 5V座供电接口。 8、最大电流：≥50 A9、每通道最大电流：≥16 A10、通道数：8路 11、电源供应：AC 220V 50/60Hz 12、电源指示：LED指示灯 13、接口：前面板1个万能插座、1个空气开关、2个USB口、后面板8个万能插座、1个485口、2个级联端口 | 台 | 1 | 工业 |
| 1111 | 小学操场音响 | 航空箱 | 参考尺寸：1030*550*500mm 材料：标准9MM多层胶合板外贴1MM防火板 配备6把蝴蝶锁扣 机箱边角采用铝合金包胶； 内置抽屉，可放置话筒、线材 | 台 | 1 | 工业 |
| 1112 | 小学操场音响 | 天线同轴电缆 | 15米长度射频同轴标准成品国标线 | 条 | 2 | 工业 |
| 1113 | 小学操场音响 | 室外音柱立杆 | 材质:镀锌钢，高度:1.5米 | 只 | 4 | 工业 |
| 1114 | 小学操场音响 | 辅材 | 电源线、音箱线、线管等 | 批 | 1 | 工业 |
| 1115 | 会议室 | 全彩小间距LED | 室内全彩显示屏 1、SMD表贴三合一，像素间距≤1.54mm，屏体显示尺寸≥宽3.52米，高1.92米，整屏分辨率≥2288*1248点； 2.刷新率≥4200Hz，支持超高刷新输出； ★3.室内全彩显示屏投标须提供有效期内 CCC 强制性产品认证证书，证书型号与投标产品型号匹配。否则视为不满足本项实质性要求。 视频处理器 1、集成多画面视频处理、发送卡功能、多合一控制器； 2、同时支持3路高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能； 3、支持3画面任意布局，画中画PIP、画外画POP； 4、支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接； 5、支持画面截取功能； 6、工作温度：-20℃～50℃； 接收卡 1、最大带载：≥32 万像素点（320*1024）。 2、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 电源 1.输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 配电柜 1.具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施； 钢结构结构 免焊接E结构 国标钢材 包边无指纹黑钛拉丝结构 | 平方 | 6.8 | 工业 |
| 1116 | 会议室 | 会议吸顶音箱 | 1.频宽(-10dB):不劣于45Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:≥92dB 3.最大声压级(1m):≥110dB 4.输入阻抗:8欧 5.输出功率:≥60W 6.结构组成:8′低音×1(低.中频)1.5′高音×1(高频) | 只 | 6 | 工业 |
| 1117 | 会议室 | 双通道数字会议功放 | 1. 各通道均配备LED工作状态指示； 2.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选 3.信噪比：≥95dB 4.频响：20Hz-20kHz（±2dB） 5.通道串扰：< -70dB 6.转换速率：≥15V/uS 7.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230 8.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件） 9.额定功率：≥2X100W@8Ω 10.保护：超温、直流、短路、过流 | 台 | 2 | 工业 |
| 1118 | 会议室 | 专业音频处理器 | 1.支持≥4路模拟输入，≥8路模拟输出； 2.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3.每路输入支持48V幻象供电，通过网页开关控制； 4.每路输入支持电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器等功能； 5.每路输入支持反馈抑制功能，可选两档调节； 6.每路输入≥5段PEQ可调，每路输出≥32段PEQ可调； 7.支持矩阵混音功能； 8.支持TCP/IP协议，可通过网页端进行各种参数远程调节控制； 9.支持与中控系统对接，支持RS-232、RS-485、GPIO等接口； 10.支持多种模式场景预设，以及快速切换； 11.采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 1119 | 会议室 | 专业电容式会议麦克风 | 1.采用单指向性电容式一体式方柱型话筒杆。 2.输出接口为3芯卡侬座，幻象48V供电。 3.灵敏度：≥-43dB。 4.频率响应：不劣于100-12kHz(±3dB)。 5.信噪比：≥70dB。 6.总谐波失真：≤0.5%。 | 只 | 2 | 工业 |
| 1120 | 会议室 | 专业自动反馈抑制器 | 1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯； 4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5.每路输入带自适应陷波滤波器； 6.TCP/IP控制协议 | 台 | 1 | 工业 |
| 1121 | 会议室 | 一拖四接收机 | 1.PLL四频道锁相环回路； 2.频道间隔250KHz； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.采用红外线对频； 5.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)； 6.每通道有音量调节； 7.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 8.具有4路平衡输出接口，1路平衡混合输出，1路非平衡混合输出； 9.单台一拖四接收机 | 台 | 1 | 工业 |
| 1122 | 会议室 | 会议无线投屏 | 1.天线类型： 内置天线； 2.支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；； 3.RAM： ≥8GB； 4.内置硬盘： ≥128GB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用； 5.接口：具备≥1 个 HDMI 输入接口，支持≥1 个 HDMI 输出接口， ≥LineIn*1，支持麦克风的连接； ≥LineOut*1， ≥3 个 USB Type-A 接口， ≥1 个 USB Type-B 接口； 6.互动终端内置无线 AP 模块，WiFi 支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；工作频段：2.4GHz 和 5GHz；最大无线速率：1.3Gbps；具备≥3 个以太网 RJ45 数据接口，支持 WAN 口外接网线接入互联网； 7.互动终端可自动适配HDMI 外接的大屏端分辨率，最高支持 3840*2160 分辨率。 全屏缩放：支持在遥控器 APP 端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大 400%放大。 ▲8.移动端无线投屏：支持移动终端设备同时接入系统，支持 AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android 和 Windows 系统设备无需安装任何 APP 即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。 9、手写板投屏：支持手写板通过Wifi连接互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏，支持对手写板画面进行旋转、清屏、移除等操作。 10.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U 盘、云盘、 内置硬盘、遥控器 APP 上传的本地文件和云空间下载文件）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名等操作。 11.画面布局：支持 1、2、3、4、6、8 屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等≥ 11种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局，已设置好的布局具有画面记忆功能。 12.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接 U 盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接 U 盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地。 13.支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供 720P 和 1080P 视频显示格式可选； 14.支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作； 15.欢迎主题：系统内置≥ 14 种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持插入文本、分割线和导入外接 U 盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入和导出主题。 扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端。 16.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。 | 台 | 1 | 工业 |
| 1123 | 会议室 | 手持式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 3.2节5号1.5V碱性电池； 4.采用红外线对频； 5.具有音量调节； 6.关机零功耗； 7.工作时间8小时以上； 8.单只手持式话筒 | 台 | 2 | 工业 |
| 1124 | 会议室 | 台式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.4节5号1.5V碱性电池； 3.采用红外线对频； 4.具有音量调节； 5..支持12V/1A适配器供电； 6.电池工作时间10小时以上； 7.单只台式话筒 | 台 | 2 | 工业 |
| 1125 | 会议室 | 设备机柜 | 约600*600*1000mm，通体≥1.2mm厚度，前玻璃面板，后网面散热。 | 台 | 1 | 工业 |
| 1126 | 会议室 | 线材辅材 | 音频线、连接线、PPT线管、辅材 | 项 | 1 | 工业 |
| 1127 | 会议室 | 地台 | 木龙骨框架，木地板铺设，金属条压边，长约8米，宽约1.5米 | 项 | 1 | 工业 |
| 1128 | 会议室 | 墙面改造 | 环境提升，前墙定制尺寸≥8.2m*2.5m前墙木质吸音板，侧墙，约14.6*2.5m 面积约80平方米 | 平 | 80 | 建筑业 |
| 1129 | 会议室 | 电路改造 | 设备安装；及电路改造 面积约80平方米 | 平 | 80 | 建筑业 |
| 1130 | 会议室 | 教学环境设计 | 设计符合心理教室教学理念呈现的效果图，平面图，最终效果图以采购人确认为准 | 项 | 1 | 工业 |
| 1131 | 美工桌椅增补 | 工作台（教师用） | 参考规格：1800*800*750mm，材质：橡胶指接木桌面，桌面外沿约40mm厚，中间横撑支撑，横撑参考规格为60*30mm；桌腿材质：钢质，规格为60*30mm.桌面喷涂环保漆，桌腿喷塑，哑光黑色。结构：拆分式结构，配螺丝配件。 | 张 | 1 | 工业 |
| 1132 | 美工桌椅增补 | 工作台（学生用） | 参考规格：2400*1200mm*750mm ，桌面伸缩缝工艺，外沿厚度约40mm，桌面材质：橡胶指接木，表面环保清漆处理，金属支架，3个U型腿、钢管参考规格15*50mm，中间3根钢管竖称支撑，横梁钢管参考规格25*50mm，壁厚约1.0mm，表黑色喷塑处理，桌架与桌面外边齐平 | 张 | 4 | 工业 |
| 1133 | 美工桌椅增补 | 工作台（学生用） | 参考规格：3000*1000*750mm，材质：橡胶指接木桌面，材质：桌面材质橡胶指接木，桌面外沿约40mm厚，中间横撑支撑，桌腿材质：钢质，桌面喷涂环保漆，桌腿喷塑，哑光黑色。结构：拆分式结构，配螺丝配件。 桌面边沿厚约40mm，钢质桌腿，桌面喷涂环保漆，桌腿喷塑。 | 张 | 2 | 工业 |
| 1134 | 美工桌椅增补 | 美术凳 | 参考规格:400*300*450mm、与美术桌配套，凳面橡胶指接木齿接板约25mm，凳架钢腿，配防滑垫。 | 把 | 52 | 工业 |
| 1135 | 美工桌椅增补 | 边柜 | 参考规格：1.2米x1米*宽0.4米 材质：橡胶指接木 | 张 | 4 | 工业 |
| 1136 | 音乐器材增补 | 音乐凳1 | 椴木，圆角防撞，尺寸≥270*300*300mm，箱鼓，锻炼双手协调，红，黄，蓝，绿四色可选 | 个 | 55 | 工业 |
| 1137 | 音乐器材增补 | 音乐凳2 | 参考规格：250mm×300mm×400mm 材料：外型采用PVC吹塑而成，PVC塑料厚度为3mm左右,内部泡沫填充，三面有防滑橡胶垫，可承受压力100公斤以上，装有隐藏式提手。 主体颜色：红、黄、蓝、绿四种颜色。 | 个 | 55 | 工业 |
| 1138 | 音乐器材增补 | 立式钢琴 | 参考尺寸：153CM×118CM×65CM。 琴键：实木键盘。 音板：背板为实木音板。 机芯：机芯、弦轴钉。 踏板：原装3踏。 琴腿：金色的金属。 上门板：由三块板连接而成，同时还能扩音。 键盘盖：采用滑动一体式，与三角钢琴同样的键盘盖开合方式。 | 台 | 1 | 工业 |