工程量清单：

| 工程名称：广场土建工程 |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 铺装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201003001 |  | 园路面层 | 1.300*150X60浅灰色面包砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.50厚C20混凝土随打随抹平 4.150厚5%水泥土 5.素土夯实（分层密实，密实度≥93%） |  |  | m2 | 7474.94 |
| 2 | 050201003002 |  | 园路面层 | 1.300*150X60深灰色面包砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.50厚C20混凝土随打随抹平 4.150厚5%水泥土 5.素土夯实（分层密实，密实度≥93%） |  |  | m2 | 208.83 |
| 3 | 050201003003 |  | 园路面层 | 1.600X600X18浅灰色PC砖铺装 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.50厚C15混凝土随打随抹平 4.200厚3:7灰土 5.素土夯实（分层密实，密实度≥93%） |  |  | m2 | 252.48 |
| 4 | 050201003004 |  | 园路面层 | 1.600X600X18深灰色PC砖铺装 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.50厚C15混凝土随打随抹平 4.200厚3:7灰土 5.素土夯实（分层密实，密实度≥93%） |  |  | m2 | 40.12 |
| 5 | 050201011001 |  | 侧(平、缘)石 | 1.300X600X120预制混凝土平缘 2.50厚C20砼垫层 3.150厚3:7灰土垫层 4.素土夯实（分层密实，密实度≥93%） |  |  | m | 335.79 |
|  |  |  | 格栅围墙 |  |  |  |  |  |
| 6 | 050201001001 |  | 3:7垫层 | 1.垫层材料种类:3:7灰土垫层 2.垫层厚度:150mm厚 |  |  | m2 | 40.82 |
| 7 | 040303002001 |  | 混凝土基础 | 1.C20混凝土基础 |  |  | m3 | 4.08 |
| 8 | 040307006001 |  | 其他钢构件 | "60×30×3矩形钢管,通长 深灰色氟碳漆饰面" "100×100×3方钢管立柱 深灰色氟碳漆饰面" "40×30×3矩形钢管 深灰色氟碳漆饰面" |  |  | t | 1.438 |
| 9 | 010506009001 |  | 预埋铁件 | 10厚钢板 ；ø12钢筋L100 |  |  | t | 0.157 |
| 10 | 011207003001 |  | 防腐木格栅围墙 | 1.防腐木栏杆1.9m高 |  |  | m | 102.09 |
|  |  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |
| 11 | 050201012001 |  | 排水沟 | 1.成品篦子配套成品边框 2.300*600*50预制混凝土盖板 3.铺设钢丝网过滤网 4.15厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 5.MU10砖砌体 6.100厚C20混凝土垫层 7.150厚级配碎石垫层 |  |  | m | 385.42 |
| 12 | 040204007001 |  | 树池砌筑 | 1.100宽50厚防腐木（留缝5，倒角5） 2.40x30x3矩管龙骨 3.100厚C20混泥土压顶 4.370MU7.5砖砌体，真石漆灰色 5.100厚C20混泥土垫层 6.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实，夯实系数≥95% |  |  | 个 | 8 |
|  |  |  | 文化舞台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面基础 |  |  |  |  |  |
| 13 | 010501001001 |  | 灰土垫层 | 150mm厚3:7灰土垫层 |  |  | m3 | 6.41 |
| 14 | 040303001001 |  | 混凝土垫层 | 100mm厚C20混凝土垫层 |  |  | m3 | 1 |
| 15 | 040305004001 |  | 砖砌体 | M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 |  |  | m3 | 13.59 |
|  |  |  | 景墙基础 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040303001002 |  | 混凝土垫层 | 1.100厚C20混凝土垫层 |  |  | m3 | 1.62 |
| 17 | 040305004002 |  | 砖砌体 | M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 |  |  | m3 | 7.16 |
| 18 | 010502022001 |  | 圈梁 | 300X370地梁，C30钢筋混凝土 |  |  | m3 | 2.22 |
| 19 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  |  | t | 0.078 |
| 20 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t | 0.16 |
|  |  |  | 上部结构 |  |  |  |  |  |
| 21 | 040305004003 |  | 砖砌体 | 1.M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 2.厚度370mm |  |  | m3 | 17.72 |
| 22 | 010502022002 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 3.85 |
| 23 | 010502021001 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 2.15 |
| 24 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  |  | t | 0.153 |
| 25 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  |  | t | 0.272 |
| 26 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | m2 | 122.71 |
| 27 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面 | 18厚火烧面PC砖 |  |  | m2 | 18.56 |
| 28 | 050307009001 |  | 景墙 | 1.镂空青瓦装饰,结构胶固定 |  |  | m | 6.38 |
| 29 | 011502001001 |  | 成品装饰线条 | 1.150X80防腐木 |  |  | m | 39.27 |
| 30 | 010602001001 |  | 钢屋架 | 300X140X5方钢管，仿木纹氟碳漆饰面 50X50X4方钢管龙骨@300，防锈处理 150X140X5方钢管，仿木纹氟碳漆饰面 |  |  | t | 0.966 |
| 31 | 010605003001 |  | 钢屋面板 | 5厚压纹理钢板 |  |  | m2 | 14 |
| 32 | 050303004001 |  | 瓦屋面 | 1.灰色树脂瓦 2.20厚1：2.5水泥砂浆坐灰 3.4厚SBS防水卷材 |  |  | m2 | 14 |
| 33 | 010506009002 |  | 预埋铁件 | 1.300*300*10厚钢板；ø18锚筋L200 |  |  | t | 0.09 |
| 34 | 050307006001 |  | 栏杆/栏板 | 防腐木栏杆高度：1.34m |  |  | m | 29.44 |
| 35 | 01B001 |  | 方钢管格栅造型墙面 | 1.140X70X2.5矩形钢管,边距@90仿木纹氟碳漆饰面 2.1.5厚铝板灰色氟碳漆饰面 |  |  | ㎡ | 70.21 |
| 36 | 011508001001 |  | 美术字 | 1.红色亚克力字 2.内容“乡村振兴，民族团结” 3.650*650 |  |  | 个 | 8 |
| 37 | 010502028001 |  | 台阶 | 1.600X120x18火烧面芝麻黑PC砖（踢面） 2.600X300x50火烧面芝麻黑PC砖（踏面） 3.M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖基础 |  |  | m2 | 4.72 |
|  |  |  | 木长廊 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |
| 38 | 050201001002 |  | 3:7垫层 | 1.垫层材料种类:3:7灰土垫层 2.垫层厚度:300mm厚 |  |  | m2 | 126.57 |
| 39 | 040305001001 |  | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100mm厚 |  |  | m3 | 11.48 |
| 40 | 010502001001 |  | 独立基础 | 1.基础形式:独立基础DJ-1 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 |  |  | m3 | 25.05 |
| 41 | 010502001002 |  | 独立基础 | 1.基础形式:独立基础DJ-2 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 |  |  | m3 | 11.88 |
| 42 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 3.78 |
| 43 | 010506001006 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以下 |  |  | t | 0.56 |
| 44 | 010506009003 |  | 预埋铁件 | 1.16厚热镀锌钢板固定于预埋构件 2.10厚热镀锌加肋钢板 3.5厚镀锌方钢套管内径205x205与垫板焊接（表面防锈处理） 4.4ø30预埋锚栓L900长固定预埋件 |  |  | t | 2.046 |
|  |  |  | 木结构 |  |  |  |  |  |
| 45 | 050304004001 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:200X200防腐木立柱 |  |  | m3 | 9.5 |
| 46 | 050304004002 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:200X80防腐木横梁 |  |  | m3 | 8.87 |
| 47 | 050304004003 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:240X80防腐木横梁 |  |  | m3 | 7.6 |
| 48 | 050304004004 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:240X120防腐木五架梁 |  |  | m3 | 5.13 |
| 49 | 050304004005 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:160防腐木立柱 |  |  | m3 | 1.33 |
| 50 | 050304004006 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:180防腐木立柱 |  |  | m3 | 1.45 |
| 51 | 050304004007 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:脊檩180 |  |  | m3 | 5.04 |
| 52 | 050304004008 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:金檩160 |  |  | m3 | 7.96 |
| 53 | 050304004009 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:檐檩180 |  |  | m3 | 10.08 |
| 54 | 050304004010 |  | 木花架柱、梁 | 1.木材种类:防腐木 2.柱、梁截面:三架梁200*120 |  |  | m3 | 2.25 |
| 55 | 050303004002 |  | 瓦屋面 | 1.灰色树脂瓦 2.20厚1：2.5水泥砂浆坐灰 3.4厚SBS防水卷材 4.25厚满铺木望板(刷氟化钠防腐剂) 5.80*90木龙骨 |  |  | m2 | 1360.26 |
| 56 | 011507001001 |  | 门店招牌 | 50厚防腐木店铺牌 |  |  | m2 | 39.6 |
| 57 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1.尺寸1.4*0.8m 2.铁艺大门 |  |  | m2 | 36.96 |
| 58 | 011207003002 |  | 成品隔断 | 防腐木格栅高度2.4m |  |  | m | 196 |
| 59 | 040307006002 |  | 其他钢构件 | "60×30×3矩形钢管,通长 深灰色氟碳漆饰面" "100×100×3方钢管 深灰色氟碳漆饰面" "40×40×3矩形钢管 深灰色氟碳漆饰面" |  |  | t | 3.659 |
|  |  |  | 景墙一 |  |  |  |  |  |
| 60 | 040305001002 |  | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100mm厚 |  |  | m3 | 0.52 |
| 61 | 010401001001 |  | 砖基础 | 240mm砖基础 |  |  | m3 | 2 |
| 62 | 050307009002 |  | 景墙 | 1.墙体尺寸:240x120x60青砖M5水泥砂浆砌筑,表面1：1素水泥勾缝 2.镂空青瓦装饰,结构胶固定 |  |  | m | 7.68 |
| 63 | 040303016001 |  | 混凝土挡墙压顶 | 180厚C20混凝土压顶 |  |  | m3 | 0.37 |
| 64 | 010502023001 |  | 过梁 | 280x100厚C25钢筋混凝土过梁， |  |  | m3 | 0.07 |
| 65 | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.20厚1:2防水水泥砂浆 2.深灰色真石漆 |  |  | m2 | 6.64 |
| 66 | 010506001007 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 0.01 |
|  |  |  | 景墙二 |  |  |  |  |  |
| 67 | 040305001003 |  | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100mm厚 |  |  | m3 | 1.32 |
| 68 | 010401001002 |  | 砖基础 | 240mm砖基础 |  |  | m3 | 5.03 |
| 69 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | 240x120x60青砖 M5水泥砂浆砌筑,表面1：1素水泥勾缝 |  |  | m3 | 4.68 |
| 70 | 010401002002 |  | 实心砖墙 | M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 |  |  | m3 | 9.67 |
| 71 | 040303016002 |  | 混凝土挡墙压顶 | 180厚C20混凝土压顶 |  |  | m3 | 0.84 |
| 72 | 010502023002 |  | 过梁 | 280x100厚C25钢筋混凝土过梁， |  |  | m3 | 0.21 |
| 73 | 011404001002 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.20厚1:2防水水泥砂浆 2.深灰色真石漆 |  |  | m2 | 78.51 |
| 74 | 010506001008 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 0.02 |
| 75 | 011205001001 |  | 铝方通墙面 | 150X50X2.5mm铝方通仿木纹氟碳漆饰面 |  |  | m2 | 26.24 |
| 76 | 011508001002 |  | 美术字 | 1."尔林兔.农产品电商产业园“ 2.橘黄色亚克力字（400高） 实际名称甲方确定,厂家定制 |  |  | 个 | 12 |
| 77 | 011502001002 |  | 成品装饰线条 | 1.150X180防腐木 |  |  | m | 5.9 |
|  |  |  | 消防门及电动伸缩门 |  |  |  |  |  |
| 78 | 010805003001 |  | 电动伸缩门 | 成品电动伸缩门长20米x1.6高 |  |  | 套 | 1 |
| 79 | 010802001002 |  | 消防门 | 1.尺寸2.2*4.2m |  |  | m2 | 18.48 |
| 80 | 050201001003 |  | 3:7垫层 | 1.垫层材料种类:3:7灰土垫层 2.垫层厚度:150mm厚 |  |  | m2 | 3.24 |
| 81 | 040305001004 |  | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100mm厚 |  |  | m3 | 0.14 |
| 82 | 010502001003 |  | 独立基础 | 1.基础形式:独立基础 2.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 |  |  | m3 | 0.32 |
| 83 | 010501001002 |  | 基础垫层 | C20细石混凝土护角 |  |  | m3 | 0.09 |
| 84 | 010506001009 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 0.023 |
| 85 | 010506009004 |  | 预埋铁件 |  |  |  | t | 0.02 |
| 86 |  |  | 排水沟150mm厚级配碎石垫层 |  |  |  | m3 | 42.20 |
| 87 |  |  | 文化舞台景墙基础级配碎石垫层 |  |  |  | m3 | 6.06 |
| 88 |  |  | 景墙一碎石垫层 |  |  |  | m3 | 6.77 |
| 89 |  |  | 景墙二碎石垫层 |  |  |  | m3 | 17.03 |
| 90 |  |  | 售卖亭-大 | （定制成品3500*4000*3200mm,木制） |  |  | 个 | 4 |
| 91 |  |  | 售卖亭-小 | （定制成品成品3000*2500*2900mm，钢构，可移动） |  |  | 个 | 16 |
| 92 |  |  | 宣传栏 | （成品定制9.5*2.7m,钢构） |  |  | 个 | 2 |
| 93 |  |  | 垃圾桶 | 1200x900x900mm成品环保垃圾桶 |  |  | 个 | 4 |
| 94 |  |  | 成品坐凳 | 成品户外防腐木座椅 长1200mm |  |  | 个 | 8 |
| 95 |  |  | 遮阳伞 |  |  |  | 个 | 1 |
| 96 |  |  | 公平秤 |  |  |  | 个 | 1 |
| 97 |  |  | 基坑回填 |  |  |  | m3 | 19029.14 |
| 98 |  |  | 围墙挖土方 |  |  |  | m3 | 15.65 |
| 99 |  |  | 围墙回填土 |  |  |  | m3 | 5.35 |
| 100 |  |  | 排水沟挖土方 |  |  |  | m3 | 197.57 |
| 101 |  |  | 排水沟回填土 |  |  |  | m3 | 34.8 |
| 102 |  |  | 文化大舞台挖土方 |  |  |  | m3 | 73.68 |
| 103 |  |  | 文化大舞台填土方 |  |  |  | m3 | 34.4 |
| 104 |  |  | 木长廊挖土方 |  |  |  | m3 | 151.72 |
| 105 |  |  | 木长廊回填土 |  |  |  | m3 | 65.38 |
| 106 |  |  | 景墙1、2挖土方 |  |  |  | m3 | 30.92 |
| 107 |  |  | 景墙1、2回填土 |  |  |  | m3 | 14.92 |
| 工程名称：广场绿化工程 |  |  |  |  | 专业/标段：园林绿化工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 乔灌木 |  |  |  |  |  |
| 1 | 050103001001 |  | 栽植乔木 | 1.种类:国槐A 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm， 3.株高:高度600-650cm， 4.冠径:冠幅400-450cm |  |  | 株 | 8 |
| 2 | 050103001002 |  | 栽植乔木 | 1.种类:精品油松B 2.株高:250-300cm 3.冠径:250-280cm |  |  | 株 | 1 |
| 3 | 050103001003 |  | 栽植乔木 | 1.种类:独杆月季 2.胸径/干径/米径/地径:5cm 3.株高:140-160cm 4.冠径:110-120cm |  |  | 株 | 18 |
| 4 | 050103001004 |  | 栽植乔木 | 1.种类:碧桃 2.胸径/干径/米径/地径:12cm 3.株高:250-300cm 4.冠径:250-300cm |  |  | 株 | 8 |
|  |  |  | 地被 |  |  |  |  |  |
| 5 | 050103009001 |  | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:胶东卫矛 2.株高/冠径:高度40-45cm，冠幅15-20cm 3.单位面积株数:36株 |  |  | m2 | 79.7 |
| 6 | 050103015001 |  | 铺种草皮 | 1.草皮种类:高羊茅+早熟禾+黑麦冬7:2:1 |  |  | m2 | 108.7 |
| 工程名称：管理用房安装 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 北管理用房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:管理用房配电箱 2.型号:AH 3.规格:350*450*180 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 030413001001 |  | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 25W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 4 |
| 3 | 030413012001 |  | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边据地1.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 030413013001 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边距地0.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 4 |
| 5 | 030413013002 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型三孔插座（壁挂空调） 2.规格:220V 16A 3.安装形式:底边距地1.8米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 030412001001 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 27.83 |
| 7 | 030412001002 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 4.98 |
| 8 | 030412003001 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 81.47 |
| 9 | 030412003002 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-4 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 17.34 |
| 10 | 030412005001 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 10 |
| 11 | 030410002001 |  | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:利用钢筋基础接地 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m | 21.98 |
| 12 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030415027001 |  | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502001001 |  | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | [项目特征] 1.名称:户内网络分线箱 2.规格:320*240*180 3.安装方式:底边距地0.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 030412001003 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 2.45 |
| 16 | 030412001004 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 6.93 |
| 17 | 030502005001 |  | 光缆 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 |  |  | m | 16.36 |
| 18 | 030502002001 |  | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  | 个 | 2 |
| 19 | 030412005002 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 2 |
|  |  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030912001001 |  | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 具 | 2 |
|  |  |  | 南管理用房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030402012002 |  | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:管理用房配电箱 2.型号:AH 3.规格:350*450*180 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 22 | 030413001002 |  | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 25W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 4 |
| 23 | 030413012002 |  | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边据地1.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 24 | 030413013003 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边距地0.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 4 |
| 25 | 030413013004 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型三孔插座（壁挂空调） 2.规格:220V 16A 3.安装形式:底边距地1.8米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 26 | 030412001005 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 27.83 |
| 27 | 030412001006 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 4.98 |
| 28 | 030412003003 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 81.47 |
| 29 | 030412003004 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-4 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 17.34 |
| 30 | 030412005003 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 10 |
| 31 | 030410002002 |  | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:利用钢筋基础接地 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m | 21.98 |
| 32 | 030415006002 |  | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 33 | 030415027002 |  | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030502001002 |  | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | [项目特征] 1.名称:户内网络分线箱 2.规格:320*240*180 3.安装方式:底边距地0.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 1 |
| 35 | 030412001007 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 2.45 |
| 36 | 030412001008 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 6.93 |
| 37 | 030502005002 |  | 光缆 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 |  |  | m | 16.36 |
| 38 | 030502002002 |  | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  | 个 | 2 |
| 39 | 030412005004 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 2 |
|  |  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030912001002 |  | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 具 | 2 |
| 工程名称：门房安装工程 |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 |  | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:门房配电箱 2.型号:AL-1.3 3.规格:350*450*180 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 030413001001 |  | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 25W 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 2 |
| 3 | 030413012001 |  | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:暗装双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边据地1.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 030413013001 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装形式:底边距地0.3米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 3 |
| 5 | 030413013002 |  | 插座 | [项目特征] 1.名称:安全型三孔插座（壁挂空调） 2.规格:220V 16A 3.安装形式:底边距地1.8米 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 1 |
| 6 | 030412001001 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 16.55 |
| 7 | 030412001002 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 32.9 |
| 8 | 030412003001 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 54.46 |
| 9 | 030412003002 |  | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-4 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 105.89 |
| 10 | 030412005001 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 6 |
| 11 | 030410002001 |  | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:利用钢筋基础接地 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  |  | m | 16.17 |
| 12 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 13 | 030415027001 |  | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502001001 |  | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | [项目特征] 1.名称:户内网络分线箱 2.规格:320*240*180 3.安装方式:底边距地0.5m [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 030412001003 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 4.65 |
| 16 | 030412001004 |  | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 5.11 |
| 17 | 030502005001 |  | 光缆 | [项目特征] 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.敷设 |  |  | m | 19.45 |
| 18 | 030502002001 |  | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3米 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  | 个 | 2 |
| 19 | 030412005002 |  | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 2 |
|  |  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030912001001 |  | 手提式灭火器 | [项目特征] 1.形式:手提灭火器 2.规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 具 | 2 |
| 工程名称：管理用房土建 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 北管理用房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 |  | 基础垫层 | 150mm3:7灰土垫层 |  |  | m3 | 3.54 |
| 2 | 010501001002 |  | 基础垫层 | 100mmC20混凝土垫层 |  |  | m3 | 2.36 |
| 3 | 010502022001 |  | 圈梁 | 1.圈梁200*590mm 2.混凝土强度：C30 |  |  | m3 | 1.89 |
| 4 | 010502022002 |  | 圈梁 | 1.圈梁200*400mm 2.混凝土强度：C30 |  |  | m3 | 1.02 |
| 5 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 0.28 |
| 6 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以下 |  |  | t | 0.05 |
|  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖,M10.0水泥砂浆砌筑, |  |  | m3 | 21.92 |
|  |  |  | 砖作工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401002005 |  | 实心砖墙 | M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 |  |  | m3 | 24.41 |
| 9 | 011404001004 |  | 墙面喷刷涂料 | 白色真石漆饰面 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |  | m2 | 62.57 |
|  |  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 020201001001 |  | 阶条石 | 300*150*1000青石阶条石 |  |  | m3 | 0.56 |
| 11 | 020206001001 |  | 柱顶石 |  |  |  | 只 | 8 |
|  |  |  | 瓦作工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010901001001 |  | 瓦屋面 | 1.20厚白灰麻刀泥座底筒瓦屋面,底瓦压六露四,2号筒瓦 2.80厚滑秸泥背,分二道施工拍实、赶光、晾干 3.1.5厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 4.100厚EPS热固性改性聚苯板 5.20厚护板灰一道 |  |  | m2 | 50.27 |
| 13 | 020602002001 |  | 屋面窑制正脊 | 高度：650mm |  |  | m | 7.12 |
| 14 | 020602004001 |  | 垂脊 | 高度：350 |  |  | m | 14.12 |
| 15 | 020602013001 |  | 窑制吻兽 | 1.高度：1000mm 2.正吻 |  |  | 座 | 2 |
| 16 | 020602009001 |  | 檐头（口）附件 |  |  |  | m | 14.24 |
|  |  |  | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 17 | 020501001001 |  | 圆柱 | 1.柱子D260 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 1.15 |
| 18 | 020503001001 |  | 圆桁（檩） | 1.脊檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.32 |
| 19 | 020503005001 |  | 平板枋 | 1.脊枋150*80 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.09 |
| 20 | 020501004001 |  | 童（瓜）柱 | 1.脊瓜柱D200 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.11 |
| 21 | 020503001002 |  | 圆桁（檩） | 1.金檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 22 | 020508022001 |  | 垫板 | 1.垫板180*60 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.15 |
| 23 | 020502002001 |  | 矩形梁 | 1.趴梁300*250 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 1.07 |
| 24 | 020503001003 |  | 圆桁（檩） | 1.檐檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 25 | 020508022002 |  | 垫板 | 1.垫板180*60 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.15 |
| 26 | 020503006001 |  | 随梁枋 | 1.檐枋250*180 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 27 | 020503004001 |  | 额枋 | 1.额枋250*180 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.28 |
| 28 | 020502002002 |  | 矩形梁 | 1.三架梁300*200 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.56 |
| 29 | 020502002003 |  | 矩形梁 | 1.五架梁420*350 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 2.47 |
| 30 | 020508025001 |  | 清水望板 | 1.20厚望板 2.木材种类：松木 |  |  | m2 | 43.43 |
| 31 | 020505004001 |  | 圆形椽 | 1.檐椽D80@200 2.木材种类：松木 |  |  | m | 217.16 |
| 32 | 020505002001 |  | 矩形椽 | 1.飞椽80*80@200 2.木材种类：松木 |  |  | 根 | 71 |
| 33 | 020508018001 |  | 瓦口板 | 1.瓦口木30*20 2.木材种类：松木 |  |  | m | 14.24 |
| 34 | 020508016001 |  | 大连檐(里口木） | 1.大连檐100*100 2.木材种类：松木 |  |  | m | 14.24 |
|  |  |  | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 35 | 011401004001 |  | 木材面油漆 | 做法参见09J01-油16 |  |  | m2 | 247.27 |
|  |  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 36 | 011102001001 |  | 石材楼地面 | 1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  |  | m2 | 24.51 |
|  |  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆两道 2满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道局部刮腻子找平 4.1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 5.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 | 55.76 |
| 38 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线 2.高度100mm |  |  | m | 20.02 |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.仿古断桥铝合金窗C-1 2.尺寸：900*900mm |  |  | m2 | 2.43 |
| 40 | 010807001002 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.仿古断桥铝合金窗C-2 2.尺寸：1600*1800mm |  |  | m2 | 5.76 |
| 41 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1.仿古断桥铝合金门联窗 MLC-1 2.尺寸：2120*2700mm |  |  | m2 | 3.78 |
|  |  |  | 南管理用房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010501001003 |  | 基础垫层 | 150mm3:7灰土垫层 |  |  | m3 | 3.54 |
| 43 | 010501001004 |  | 基础垫层 | 100mmC20混凝土垫层 |  |  | m3 | 2.36 |
| 44 | 010502022003 |  | 圈梁 | 1.圈梁200*590mm 2.混凝土强度：C30 |  |  | m3 | 1.89 |
| 45 | 010502022004 |  | 圈梁 | 1.圈梁200*400mm 2.混凝土强度：C30 |  |  | m3 | 1.02 |
| 46 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以上 |  |  | t | 0.28 |
| 47 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢10以下 |  |  | t | 0.05 |
|  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 48 | 010401001002 |  | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖,M10.0水泥砂浆砌筑, |  |  | m3 | 21.92 |
|  |  |  | 砖作工程 |  |  |  |  |  |
| 49 | 010401002006 |  | 实心砖墙 | M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 |  |  | m3 | 24.41 |
| 50 | 011404001005 |  | 墙面喷刷涂料 | 白色真石漆饰面 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |  | m2 | 62.57 |
|  |  |  | 石作工程 |  |  |  |  |  |
| 51 | 020201001002 |  | 阶条石 | 300*150*1000青石阶条石 |  |  | m3 | 0.56 |
| 52 | 020206001002 |  | 柱顶石 |  |  |  | 只 | 8 |
|  |  |  | 瓦作工程 |  |  |  |  |  |
| 53 | 010901001002 |  | 瓦屋面 | 1.20厚白灰麻刀泥座底筒瓦屋面,底瓦压六露四,2号筒瓦 2.80厚滑秸泥背,分二道施工拍实、赶光、晾干 3.1.5厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 4.100厚EPS热固性改性聚苯板 5.20厚护板灰一道 |  |  | m2 | 50.27 |
| 54 | 020602002002 |  | 屋面窑制正脊 | 高度：650mm |  |  | m | 7.12 |
| 55 | 020602004002 |  | 垂脊 | 高度：350 |  |  | m | 14.12 |
| 56 | 020602013002 |  | 窑制吻兽 | 1.高度：1000mm 2.正吻 |  |  | 座 | 2 |
| 57 | 020602009002 |  | 檐头（口）附件 |  |  |  | m | 14.24 |
|  |  |  | 木作工程 |  |  |  |  |  |
| 58 | 020501001002 |  | 圆柱 | 1.柱子D260 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 1.15 |
| 59 | 020503001004 |  | 圆桁（檩） | 1.脊檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.32 |
| 60 | 020503005002 |  | 平板枋 | 1.脊枋150*80 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.09 |
| 61 | 020501004002 |  | 童（瓜）柱 | 1.脊瓜柱D200 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.11 |
| 62 | 020503001005 |  | 圆桁（檩） | 1.金檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 63 | 020508022003 |  | 垫板 | 1.垫板180*60 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.15 |
| 64 | 020502002004 |  | 矩形梁 | 1.趴梁300*250 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 1.07 |
| 65 | 020503001006 |  | 圆桁（檩） | 1.檐檩D240 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 66 | 020508022004 |  | 垫板 | 1.垫板180*60 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.15 |
| 67 | 020503006002 |  | 随梁枋 | 1.檐枋250*180 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.64 |
| 68 | 020503004002 |  | 额枋 | 1.额枋250*180 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.28 |
| 69 | 020502002005 |  | 矩形梁 | 1.三架梁300*200 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 0.56 |
| 70 | 020502002006 |  | 矩形梁 | 1.五架梁420*350 2.木材种类：松木 |  |  | m3 | 2.47 |
| 71 | 020508025002 |  | 清水望板 | 1.20厚望板 2.木材种类：松木 |  |  | m2 | 43.43 |
| 72 | 020505004002 |  | 圆形椽 | 1.檐椽D80@200 2.木材种类：松木 |  |  | m | 217.16 |
| 73 | 020505002002 |  | 矩形椽 | 1.飞椽80*80@200 2.木材种类：松木 |  |  | 根 | 71 |
| 74 | 020508018002 |  | 瓦口板 | 1.瓦口木30*20 2.木材种类：松木 |  |  | m | 14.24 |
| 75 | 020508016002 |  | 大连檐(里口木） | 1.大连檐100*100 2.木材种类：松木 |  |  | m | 14.24 |
|  |  |  | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
| 76 | 011401004002 |  | 木材面油漆 | 做法参见09J01-油16 |  |  | m2 | 247.27 |
|  |  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 77 | 011102001002 |  | 石材楼地面 | 1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  |  | m2 | 24.51 |
|  |  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 78 | 011404001002 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆两道 2满刮腻子两道 3.刷稀释乳胶漆一道局部刮腻子找平 4.1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 5.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 | 55.76 |
| 79 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 | 1.地砖踢脚线 2.高度100mm |  |  | m | 20.02 |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 80 | 010807001003 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.仿古断桥铝合金窗C-1 2.尺寸：900*900mm |  |  | m2 | 2.43 |
| 81 | 010807001004 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.仿古断桥铝合金窗C-2 2.尺寸：1600*1800mm |  |  | m2 | 5.76 |
| 82 | 010802001002 |  | 金属(塑钢)门 | 1.仿古断桥铝合金门联窗 MLC-1 2.尺寸：2120*2700mm |  |  | m2 | 3.78 |
| 83 |  |  | 管理用房（2间）基础开挖 |  |  |  | m3 | 70.84 |
| 84 |  |  | 管理用房（2间）回填土 |  |  |  | m3 | 16.44 |
| 工程名称：门房土建工程 |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 |  | 单独土方回填 | 1.材料品种:3:7灰土回填 |  |  | m3 | 8.35 |
|  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401001001 |  | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.基础类型:条形砖基础 |  |  | m3 | 8.56 |
| 3 | 010401002001 |  | 实心砖墙 | 1.240厚墙 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10标砖 |  |  | m3 | 10.03 |
|  |  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501001002 |  | 混凝土垫层 | 100mm厚C20混凝土垫层 |  |  | m3 | 2.27 |
| 5 | 010502005001 |  | 地梁 | 1.混凝土等级：C25 2.250*240 |  |  | m3 | 0.93 |
| 6 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土等级：C25 |  |  | m3 | 0.92 |
| 7 | 010502022001 |  | 圈梁 | 1.混凝土等级：C25 2.250*240 |  |  | m3 | 0.87 |
| 8 | 010502013001 |  | 实心楼板 | 1.混凝土等级：C25 2.板厚120mm |  |  | m3 | 2 |
| 9 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | ø10以上 |  |  | t | 0.58 |
|  |  |  | 屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010901005001 |  | 铝塑板屋面 | 1.2厚铝塑板，面饰深咖色氟碳漆 2.龙骨：100x50x3镀锌矩管；120*80x5镀锌矩管；50x3镀锌矩管 |  |  | m2 | 85.61 |
|  |  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 1.300x300x12厚米黄色防滑砖白水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  |  | m2 | 11.54 |
| 12 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1.600x100x12厚棕色黄色防滑砖 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  |  | m2 | 1.42 |
| 13 | 011102003003 |  | 块料楼地面 | 1.1180x320x80厚芝麻黑花岗岩光面 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土垫层 6.150厚3:7灰土 7.素土夯实 |  |  | m2 | 0.25 |
|  |  |  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011201002001 |  | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.白色乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 | 40.49 |
| 15 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面 | 1.15厚1:3水泥砂浆找平层 2.10厚1:2水泥砂浆粘结层 3.800x800x10仿石瓷砖仿贵州白木纹光面 |  |  | m2 | 49.96 |
| 16 | 011205001001 |  | 墙、柱面装饰板 | 2厚铝塑板，面饰深咖色氟碳漆 |  |  | m2 | 4.45 |
| 17 | 010809001001 |  | 窗台板 | 50厚黄色系石英石窗条石 顶部导圆角R=10,厂家定制 |  |  | m2 | 1.35 |
|  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.1.87*2.5m 2.成品深咖色80型铝合金窗6Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃 |  |  | m2 | 14.03 |
| 19 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1.1.18*2.2 2.成品深咖色铝合金门 |  |  | m2 | 3.96 |
| 20 |  |  | 门房挖土方 |  |  |  | m3 | 45.11 |
| 21 |  |  | 门房回填土 |  |  |  | m3 | 27.07 |
| 22 |  |  | 150mm碎石夹砂垫层 |  |  |  | m3 | 4.37 |
| 工程名称：广场安装工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL-1 3.规格:600*1200*600 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 2 |  | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL-2 3.规格:600*800*600 4.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 3 |  | 030402012003 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL-1.4 3.安装方式:挂墙 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 | 1 |
| 4 |  | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 2857.64 |
| 5 |  | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 112.81 |
| 6 |  | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-6 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 7983.63 |
| 7 |  | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.规格:BV-10 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 747.08 |
| 8 |  | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:YJV-3*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 |  |  | m | 121.23 |
| 9 |  | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 |  |  | 个 | 2 |
| 10 |  | 030412005001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 32 |
| 11 |  | 030413009001 | 园区路灯 | [项目特征] 1.名称:太阳能高杆灯 2.型号:LED 3.规格:70W 4.灯杆形式（单、双）:单杆 6m 5.接地线材质、规格:40*4 接地扁钢 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地 |  |  | 套 | 6 |
| 12 |  | 030413009002 | 园区路灯 | [项目特征] 1.名称:太阳能装饰灯 2.型号:LED 3.规格:50W 4.灯杆形式（单、双）:单杆 5.5m 5.接地线材质、规格:40*4 接地扁钢 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.本体接地 |  |  | 套 | 2 |
| 13 |  | 030415006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:输配电调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030506009001 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:监控摄像头 2.规格:监控摄像头采用360度 太阳能 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 | 6 |
| 15 |  | 030506015001 | 监视设备 | [项目特征] 1.名称:监控主机 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 广播 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030505005001 | 扬声器 | [项目特征] 1.名称:室外音响 2.规格:20W [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 | 5 |
| 17 |  | 030505002001 | 调音台 | [项目特征] 1.名称:播放器 [工作内容] 1.安装 2.接线 |  |  | 台 | 1 |
| 18 |  | 030505004001 | 功率放大器 | [项目特征] 1.名称:功放放大器 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 | 1 |
| 19 |  | 030505004002 | 功率放大器 | [项目特征] 1.名称:前置放大器 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线 |  |  | 台 | 1 |
| 20 |  | 030412003003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:软线 2.规格:RVS-2*2.5 3.材质:铜 4.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 |  |  | m | 347.46 |
| 21 |  | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:塑料 3.规格:PVC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 |  |  | m | 338.99 |
| 22 |  | 030505013001 | 公共广播、背景音乐系统调试 | [项目特征] 1.调试类别:音频调试 [工作内容] 1.整体系统调试 2.完成调试报告 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PE给水管 1.0MPa 2.规格:De90 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压、消毒 5.介质:给水 |  |  | m | 28.77 |
| 24 |  | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PE给水管 1.0MPa 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压、消毒 5.介质:给水 |  |  | m | 240.65 |
| 25 |  | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE给水管 1.25MPa 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压、消毒 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 81.84 |
| 26 |  | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE给水管 1.25MPa 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压、消毒 5.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 63 |
| 27 |  | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.类型:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 | 35 |
| 28 |  | 031002018001 | 成品表箱 | [项目特征] 1.名称:P-33型快速取水器；DN20外螺纹借口；阀高138mm，DN32 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 2 |
|  |  |  | 排水系统 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 031001006005 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE加厚型波纹管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 28.5 |
| 30 |  | 031001006006 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE加厚型波纹管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 256.4 |
| 31 |  | 031001006007 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PE加厚型波纹管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 117.93 |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 32 |  | 031003017001 | 地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN50 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 33 |
| 33 |  | 031003026001 | 其他给、排水附件 | [项目特征] 1.类型:不锈钢排水下水DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 33 |
|  |  |  | 雨水系统 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 031001006008 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:胶圈连接 4.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m | 35.99 |
| 35 |  |  | 给排水挖管沟 |  |  |  | m3 | 224 |
| 36 |  |  | 给排水管沟土方回填 |  |  |  | m3 | 224 |
| 37 |  |  | 电气挖管沟 |  |  |  | m3 | 343.62 |
| 38 |  |  | 电气管沟土方回填 |  |  |  | m3 | 343.62 |