采购服务内容

（一）渗滤液清运及无害化处置

1、对各垃圾压缩站产生的垃圾渗滤液开展巡回清运作业，及时收集转运各站点渗滤液。保障各站点渗滤液不溢池、不外流。

2、将清运的渗滤液运送至合规处置场所完成无害化处置，包含转运、处置全过程，保证处置符合环保相关要求。

（二）沉淀池清掏作业

对各垃圾压缩站沉淀池开展清淤作业，开展池内淤泥清掏、淤泥吊运；清掏完成后对池体清洗。

（三）截井、管道疏通清掏

1、对各站点截井、窨井进行清掏作业，防止淤积过多导致环境、安全隐患；上、下半年各进行一次。

2、按现场实际堵塞情况开展疏通，保障渗滤液管网通畅，消除管道堵塞、溢漏风险。

三、服务站点清单

垃圾站渗滤液污水以及沉淀池及截井清掏

| 站点名称 | 渗滤液清运 | 无害化处置 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量（吨） | 数量（吨） |
| 二府庄压缩站 | 65 | 65 |
| 杜家压缩站 | 180 | 180 |
| 高南 | 180 | 180 |
| 摩尔市场压缩站 | 240 | 240 |
| 南玉丰 | 300 | 300 |
| 未央宫压缩站 | 240 | 240 |
| 辛家庙压缩站 | 240 | 240 |
| 东风站 | 470 | 470 |

垃圾站渗滤液污水以及沉淀池及截井清掏项目

| 站点名称 | 沉淀池面积（㎡） | 淤泥厚度（m） | 淤泥容积（㎥） | 疏通次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔站 | 25 | 0.3 | 7.5 | 6 |
| 未央宫站 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 |
| 辛家庙站 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4 |
| 杜家站 | 25 | 0.5 | 12.5 | 5 |
| 高南站 | 8 | 0.3 | 2.4 | 6 |
| 二府庄站 | 3 | 0.5 | 1.6 | 3 |
| 南玉丰站 | 25 | 0.5 | 12.5 | 4 |
| 东风站 | 107 | -- | 68.5 | 6 |
| 备注 | - 沉淀池深度在4米~6米不等，沉淀池口小，底大，一次只能一人进出。 因池子里环境恶劣，为确保安全，下井人员定期换班透气；淤泥池容积=沉淀池面积*淤泥厚度； 2、垃圾站渗滤液杂质多，成分复杂，管网易堵塞，根据往年经验，采取机械清掏，用专业清洗吸污车进行疏通。 3、清淤工作前架好通风、照明设施，安装好有害气体检测装置，合格后下井人员穿连体下水裤，戴防毒面具，安全帽，佩戴安全绳，下井作业，地面配合保证安全做好防护。出口处搭建淤泥吊运装置，大体积淤泥返回压缩机，压缩回收，其余粘稠淤泥集中转存，完工后用吸污车集中外运。清理结束后，用清水清洗池壁，吸污车抽吸干净，做消毒处理 |  |  |  |