陕西省救灾物资储备中心2026年度省级应急救灾物资采购(第一阶段)第二标段

| 序号 | 品种 | 计划资金（万元） | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单衣裤 | 100 | 220元 |

- 救灾专用单衣裤技术文件

- 样式

- 样式

单衣裤的样式见图1。

- 号型与规格

- 单衣裤分为一号、二号、三号、四号。

- 单衣裤规格尺寸与允许偏差。

- 产品规格

表1  单衣裤常用号型成品规格、极限偏差        单位：厘米

| 编 号 | 号 型 | 一 号 | 二 号 | 三 号 | 四 号 | 极限偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身高（范围） | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 |  |
|  | 胸围（范围） | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |  |
|  | 腰围（范围） | 70-74 | 78-82 | 86-90 | 94-98 |  |
|  | 体重（范围）KG | 40-55 | 50-75 | 70-85 | 80-95 |  |
| 1 | 前身长 | 63.5 | 68 | 72.5 | 77 | ±2.0 |
| 2 | 胸围* | 99 | 108 | 117 | 126 | ±2.5 |
| 3 | 肩宽 | 41 | 44 | 47 | 50 | ±1.0 |
| 4 | 袖长* | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | ±1.5 |
| 5 | 袖上肥 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | ±1.0 |
| 6 | 袖口肥 | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | ±1.0 |
| 7 | 袖口罗纹长 | 6.5 |  |  |  | ±0.5 |
| 8 | 袖口罗纹宽 | 8.25 | 9 | 9.75 | 10.5 | ±0.5 |
| 9 | 底边围 | 79 | 88 | 97 | 106 | ±3.0 |
| 10 | 底边罗纹宽 | 6.5 |  |  |  | ±0.3 |
| 11 | 领长 | 43.75 | 46 | 48.25 | 50.5 | ±1.0 |
| 12 | 领宽 | 9 |  |  |  | ±0.3 |
| 13 | 袋口长 | 16 |  |  |  | ±0.3 |
| 14 | 袋口宽 | 2.5 |  |  |  | ±0.2 |
| 15 | 挂面上宽 | 11 |  |  |  | ±0.5 |
| 16 | 挂面下宽 | 7 |  |  |  | ±0.5 |
| 17 | 裤长 | 98 | 102 | 106 | 110 | ±2.0 |
| 18 | 下裆长 | 71 | 74 | 77 | 80 | ±2.0 |
| 19 | 横档* | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | ±1.5 |
| 20 | 腰围（紧后） | 64 | 66 | 68 | 70 | ±2.0 |
| 21 | 裤腰宽 | 3.8 |  |  |  | ±0.3 |
| 22 | 臀围* | 102 | 108 | 114 | 120 | ±3.0 |
| 23 | 裤口肥（紧前） | 19 | 20 | 21 | 22 | ±1.0 |
| 24 | 裤口折边宽 | 2.5 |  |  |  | ±0.2 |
| 25 | 裤袋口长 | 15 |  |  |  | ±0.5 |
| 注1:*为主要尺寸。 注2:前身长包括借过肩1.0cm |  |  |  |  |  |  |

- 材料要求

- 材料

表2  单衣裤材料要求

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藏蓝色-涤盖棉针织布 | 克重：≥260/m² | 含棉量≥20% | 面料 |
| 藏蓝色-涤纶罗纹 | 克重：≥290/m² | 符合相关产品标准 | 袖口、底边 |
| 黑色-防静电涤纶网眼布 | 克重;52/m²-4~+8 |  | 前身里 |
| 尼龙螺旋单开尾拉链 | 5号 |  | 上衣前门襟 |
| 尼龙编织双闭尾拉链 | 3号，长度16cm |  | 上衣袋口 |
| 涤纶带 | 100%涤纶 | FZ/T 01057-2007 | 上衣口袋固定袢、 底裆垫条 |
| 空心涤丝带 | 宽8mm | 符合相关标准要求 | 裤腰抽绳 |
| 松紧带 | 167dtex涤纶低弹网络丝； 37#乳胶丝；宽4cm | 拉伸比为1:2～1:2.3±10%,符合FZ/T 63006-2019中一等品要求 | 裤腰 |
| 号型洗涤标签 | 白色印刷胶带 | 符合相关标准要求 | 号型洗涤标志 |
| 聚乙烯薄膜袋 | 厚度0.06mm～0.08mm,长44cm,宽32 cm,自封口 | GB/T 4456-1996 | 内包装 |
| 包装检验单 | 70g/m²复印纸 |  | 包装 |
| 双瓦楞纸箱 | BD-1.3 | GB/T 6543-2025 | 外包装 |
| 打包带 | PP13508J | QB/T 3811-1999 | 外包装 |

- 敷衬

袋口反面敷衬一层，领面、袋嵌线各敷满衬一层，裤腰抽绳锁眼处反面敷长2cm×2cm垫衬一层。

- 质量要求

- 质量符合GB/T 22853-2019 一等品要求。

- 缝制质量要求

- 缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。

明线针距:12针/3cm～14针/3cm;

暗线针距:11针/3cm～13针/3cm;

绗缝针距:不少于5针/3cm，绗距不大于10cm，各部位均为经向绗线。

- 3.4.标志

- 号型标志

号型标志印刷在尺寸6cm×6cm的白色涤纶水洗布上，并缝制在后身里领窝正中向下2cm位置，标志样式见图2。字迹应清晰、整洁。

| 产品名称： 单衣裤 号 型 ：大/中/小 |  |
| --- | --- |
| 生产日期 | ××××年×月 |
| 承制单位 |  |
| 监制单位：陕西省应急管理厅 |  |

图2  单衣裤型号标志

- 包装标志

外包装的上、下两面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产批号、生产日期、承制单位名称和监制单位名称字样。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字,字体大小适宜，布局合理。

- 包装

- 内包装

- 整叠、装袋

前襟拉链拉合至下领围处，号型标志章外露，袖子折向后背，整叠后每套装入一个塑料袋。

- 外包装

- 纸箱

纸箱箱外尺寸为60cm×40cm×38cm(长×宽×高),极限偏差长、宽为0～-1.0cm，高为0.5cm～-0.5cm。纸箱性能应符合GJB/1109A-1999的规定，箱型代号0201,堆垛高度按5m计算。纸箱内增加补强用的“Z”字型隔板，隔板性能应符合GJB 1110A-1999的规定。隔板应与纸箱配套，瓦楞方向应与纸箱四侧纸板瓦楞方向相同。

- 装箱

产品整叠装袋后衣领交叉折码放装入纸箱内，每箱20套，箱顶应放入承制方“包装检验单”,“包装检验单”应包括产品名称、号型、承制方名称、数量、检验员、检验日期。“包装检验单”样式、字体、字号见图3。

| 检 验 单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 救灾专用 单衣裤 |
| 数量和号型 | 一号2件 二号8件 三号8件 四号2件 |
| 生产日期 | ××××年××月 |
| 检验人员 | （检验工号） |
| 承制单位 | （单位全称） |

图3  包装检验单

外包装两个两侧面需标注产品名称、数量、重量、号型配比、生产日期、承制单位名称和监制单位名称。其中，产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字；字体大小适宜、布局合理，并根据各单位名称字数选择合适的字号。侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理，样式见图4。箱码贴在箱体侧面、端面左上角各一个，样式见图4。

| 救灾专用 单衣裤 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 一号：2件 二号：8件 三号8件 四号：2件 |
| 重量 | ××××kg |
| 生产日期 | ××××年××月 |
| 承制方 | ×××× |
| 监制单位：陕西省应急管理厅 |  |

侧面

救 灾 专 用 注 意 防 潮

端面

图4  外包装标志

- 封箱

纸箱上下口盖对接处必须用印有承制方名称的塑料基胶带纸封牢，两端预留长度不小于5cm。

- 捆扎

打包带捆成“#”字型，横竖互压(最后一道除外),捆扎牢固，打包带捆扎不应遮挡号型标识。打包带粘合后搭头长度不小于2cm, 粘合不得起翘，偏歪不得超过0.2cm, 禁止使用再生打包带。

- 运输与贮存

- 运输与贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。运输根据合同要求执行。

- 产品应贮存在通风干燥的库房内，并不得与化学药物同库混放。

- 包装件应码放在货架上，货架距地面高度不得低于