陕西省救灾物资储备中心2026年度省级应急救灾物资采购(第一阶段)

| 序号 | 品种 | 计划资金（万元） | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉大衣 | 150 | 180元 |

救灾专用棉大衣技术文件

1 要求

1. 1样式见图1:

1.2号型与规格

1.2.1棉大衣分为大号、中号和小号。

1.2.2棉大衣规格尺寸与允许偏差见(表1):

表1棉大衣规格尺寸与允许偏差 单位为厘米

| 序号 | 部位名称 | 大号 | 中号 | 小号 | 允许偏差(±) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前身长 | 133.0 | 123.0 | 113.0 | 2.0 |
| 2 | 前胸宽 | 52.2 | 48.6 | 45.0 | 2.0 |
| 3 | 上腰围 | 144.0 | 134.0 | 124.0 | 2.5 |
| 4 | 中腰围 | 134.0 | 124.0 | 114.0 | +2.5、-1.0 |
| 5 | 下摆大 | 209.0 | 197.0 | 185.0 | 3.0 |
| 6 | 袖长 | 71.0 | 67.0 | 63.0 | 1.5 |
| 7 | 袖上肥 | 30.4 | 29.0 | 27.6 | 1.0 |
| 8 | 袖口肥 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 1.0 |
| 9 | 小肩宽 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | 0.8 |
| 10 | 挂衣袢长 | 4.0 |  |  | 0.5 |
| 11 | 后身长 | 130.0 | 120.0 | 110.0 | 2.0 |
| 12 | 后背宽 | 48.4 | 44.8 | 41.2 | 1.0 |
| 13 | 抽带距领窝 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 0.8 |
| 14 | 后开衩长 | 53.0 | 49.0 | 45.0 | 1.0 |
| 15 | 后开衩掩襟宽 | 4.0 |  |  | 0.2 |
| 16 | 后开衩暗牌第二道明线距边 | 4.0 |  |  |  |
| 17 | 领长 | 53.0 | 50.0 | 47.0 | 0.8 |
| 18 | 领前宽 | 12.0 |  |  | 0.5 |
| 19 | 领后宽 | 12.0 |  |  | 0.5 |
| 20 | 领台宽 | 16.0 |  |  | 0.5 |
| 21 | 领座明线前宽距边 | 2.0 |  |  | 0.2 |
| 22 | 领座明线后宽距边 | 4.0 |  |  | 0.2 |
| 23 | 袋盖长 | 17.5 |  |  | 0.3 |
| 24 | 袋盖宽 | 7.0 |  |  | 0.2 |
| 25 | 袋牙宽 | 0.6 |  |  | 0.1 |
| 26 | 袋口垫布宽 | 4.0 |  |  | 0.3 |
| 27 | 袋布长 | 23.0 |  |  | 1.0 |
| 28 | 领口省缝长 | 10.0 |  |  | 0.5 |
| 29 | 贴边上宽 | 17.0 |  |  | 0.6 |
| 30 | 贴边下宽 | 12.0 |  |  | 0.6 |
| 31 | 袖口、下摆折边宽 | 3.0 |  |  | 0.3 |

1 . 3颜色

1.3.1面料颜色：深橄榄绿色。

1.3.2里料颜色：深橄榄绿色与面料颜色相匹配。

1.3.3领绒颜色：黑色割圈绒，按符合主管部门批准的标样。

1.3.4缝纫、锁钉线颜色：与面料颜色相匹配。

1.3.5聚酯四眼扣颜色：与面料颜色相匹配。

1.4色泽偏差范围

1.4.1成品表面颜色不低于4 级，评定级别按 GB/T  250-2008规定。

1.4.2成品非表面颜色不低于3-4级，评定级别按 GB/T 250-2008规定。

1.5材料规格及用途按表2规定

表2材料规格及用途

| 材料名称 | 规格 | 质量要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涤棉纱卡布 T/C 80/20 | 27.8tex×27.8tex 425根/10cm×228根/10cm（±3.0%） | 符合GB/T5326-2025 | 面料、袋口垫布、开衩贴边、开衩掩襟、开衩暗牌面里 |
| 190T涤丝纺 | 50g/m² | GB/T14464-2008 | 里料、袋布、小肩垫条、袖窿条、袖山拉条 |
| 充填中空涤纶短纤维絮片 | 280g/m² | ≥280g/m²，单孔中空涤纶短纤维含量≥70% | 身保暖层、袖保暖层、领里(稍薄) |
| 割圈绒 | 毛高8mm | FZ/T72002-2019 | 领面 |
| 涤纶缝纫线 | 11.8tex×3tex | GB/T6836-2018 | 缝纫、绗棉、锁眼、钉扣 |
| 聚酯树脂四眼扣 | Φ26mm | GB/T35454-2017 | 前门襟扣 |
|  | Φ15mm |  | 后开衩扣 |
| 领钩 | 大号方型 | / | 领头 |
| 聚丙烯编织布 | 单面复膜型 | GB/T 8946-2013 | 外包装 |
| 牛皮纸 | 单面复膜型 | GB/T 22865-2008 | 内包装 |
| 缝包绳 | Φ0.2cm二股 | 断裂强力≥200N | 缝包 |
| 捆包麻绳 | Φ0.7cm三股 | 断裂强力≥1100N | 捆包 |

注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品

2质量标准

质量标准符合YJ/T 10.2-2010(原MZ/T014.2-2010）《救灾被服 第2部分：棉大衣》标准要求。

3标志、包装

3. 1产品标志

号型标志为印刷在白色涤纶水洗布上，标签内框为6.0cm×6.0cm (长×宽),边框宽为0.4cm, 标签字体颜色为黑色。标签中“救灾专用棉大衣”为黑体小五号字，其它内容为小五号宋体字，标签缝制在内领口正下方，标志样式见示例1。字迹应清晰、整洁。

耐久标签缝制在产品长度方向距底边15厘米处。

| 产品名称：救灾专用 棉大衣 号 型 ：大/中/小 |  |
| --- | --- |
| 生产日期 | ××××年×月 |
| 承制单位 |  |
| 监制单位：陕西省应急管理厅 |  |

示例1:标志样式

3.2外包装标志(以下格式为中标单位供货时的包装标志，外包装需用专业机械进行打包)

3.2.1 外包装正、背两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号 和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理，见下图。

| 应急救灾专用 |  |  | 棉大衣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 | 10件 (大2中5小3) | 重 量 | **kg |
| 生产批号 |  | 生产日期 | 年 月 |
| 承 制 |  | 电 话 |  |
| 陕西省应急管理厅 监制 |  |  |  |

正面

背面

3.2.2外包装要求

外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬防潮牛皮纸，牛皮纸质量应符合GB/T22865—2008 的规定。 能够耐受正常运输和贮存，防霉、防潮。

3 . 3包装

3.3.1棉大衣反面向外折叠，每10件一包，上下各加垫一层牛皮纸，牛皮纸的质量应符合QB/T 3516—1999的规定。用聚丙烯编织布包裹，聚丙烯编织布的质量应符合附录D的规定。包裹后用Φ 0.2cm 两合股加捻绳缝包，缝包针距为1针/3cm~1 针/4cm,  逐针打结。再用Φ0.7cm 麻绳捆扎成一横三竖，横竖均为双道。麻绳的质量应符合表2的规定。包形尺寸为65cm×45cm×35cm  (长×宽×高)捆扎应牢固、严紧。聚丙烯编织布技术要求见中附录D。

3.3.2棉大衣为配号包装，每包内大号2件、中号5件，小号3件。

3.3.3每包棉大衣的包装内需放检验单，样式见下图。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、 “号型配比”“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺 寸为B5纸的1/4,字体大小适宜。

| 检 验 单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 数量/号型比例 | 件 号 |
| 生产日期 | 年 月 日 |
| 检验人员 | (检验工号) |
| 承制单位名称 | (单位全称) |

检验单样式

4.样品递交要求:

样品要求：提供满足本次采购需求的样品成品，并提供省级及以上检测机构质检报告。

样品提交：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第三会议室，逾期送达的投标样品将拒绝接收（开标当天投标截止时间前指派专人递交，请勿提交递交或邮寄）。

- 样品退还：评标工作结束后，供应商提供的样品由代理机构统一封存。中标结果公示结束后，未中标供应商的样品如数退回；中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据。