标包1：WAF设备运维服务及技术支持

一、项目概况

为保障陕西省教育考试院的网站安全稳定运行，进一步完善WEB安全防护体系，针对网站承载着的政策发布、考试报名、准考证打印、成绩查询、志愿填报等关键业务，需构建更严密的网络安全防护机制。现拟引入具备专业资质的网络安全服务厂商，结合考试院业务特性与现有防护现状，针对性开展 WEB 安全防护工作。通过专业安全设备的技术能力，帮助考试院建立全面的安全防护体系，进而实现更高效、更合规、更稳定的Web应用安全保障。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 租赁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web应用防火墙 | 台 | 2 | 12个月 |

三、参数要求

1、性能要求：HTTP应用层吞吐量≥10Gbps,HTTP最大新建数≥35000个,HTTP最大并发数≥2500000个 。

2、▲硬件要求：采用国产化芯片和操作系统，2U机架式设备，内存≥32G，硬盘≥2T，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个，支持2对光口BYPASS，满配多模光模块。

3、支持透明串接、反向代理、旁路镜像、路由牵引、嵌入式部署等多种部署模式部署。支持链路聚合。

4、支持主备模式、主主模式、会话同步模式。

5、支持ipv4/ipv6双协议栈。可通过设置缓存加速、内容压缩、禁止服务器端压缩的方式进行web加速。

6、▲支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果。

7、内置Webshell检测规则，可以对上传的文件内容进行检查，防止恶意Webshell文件上传。

8、▲支持客户端安全防护，能够通过WAF向服务器返回信息插入特殊的HTTP报头（包括X-Frame-Options、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy，以客户端免受相应攻击。

9、支持自定义敏感词，防止提交政冶敏感、违反法规相关的言论信息，保障网站的内容健康呈现。

10、▲可对至少20种检测字段进行自定义规则，可选择匹配检测字段值或匹配检测字段个数。

11、▲支持自动发现网络环境中存在的Web服务器，包括HTTP业务、HTTPS业务。可记录服务器的IP、端口、协议、IP类型域名等信息。并且针对HTTP业务，可设置侦测后的自动部署，自动部署时，可选择防护模板、处理方式以及可选择开启阻断或观察模式。

12、▲支持对CC攻击进行检测和防护，能够配置URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成的匹配条件；能够对请求速率、请求集中度、请求离散度进行检测。

13、支持一键日志收集，可在WEB界面通过点击一键收集，完成对设备后台关键信息和日志的收集，更便捷的进行问题定位。

14、支持定时报表。可选择内置报表模板或自定义报表模板，以日报/周报/月报的形式进行邮件发送。报表生成时间可进行选择，如每日0点，每周第一天，每月第一天等。

15、▲产品须具备有效期内的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》。

四、服务要求

1、本项目涉及的全部设备均采用租赁模式，投标人需确保所提供设备为全新安全专用设备，设备质量需符合国家及行业相关安全标准，无质量瑕疵或性能隐患。

2、现场技术服务责任：投标人需派遣专业的售后服务工程师，定期对设备进行安全运维、策略调优等。

3、资料交付要求：投标人需在设备交付后30个工作日内，向甲方提供所有安全产品的完整资料，包括但不限于官方用户操作手册（含电子版及纸质版）、产品技术白皮书等，资料内容需准确、详尽，满足甲方日常运维及管理需求。

4、租赁期限约定：本项目设备租赁期限自甲乙双方正式签订租赁合同之日起计算，总时长为12个月；租赁期满前，双方可根据项目需求另行协商续约或设备归还事宜。

标包2：应用安全防护云服务

WEB安全防护

| 产品名称 | 功能项 | 功能说明 | 功能内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云防护 | 智能DNS | 可提供DNS域名解析 | NS和cname |
|  | web防火墙 | 可防护SQL注入、命令注入、跨站脚本、文件包含、信息探测等常见攻击,防止网站因为漏洞导致被篡改，被拖库，被入侵。 | 支持 |
|  | 防火墙策略集控制 | 支持子防护策略集打开关闭； 子防护策略集如下：政企专用防护策略集，扫描器/爬虫防御策略集，异常HTTP请求防御策略集，SQL注入防护策略，POST请求SQL注入防护策略，Webshell防护策略，XSS防护策略，POST请求XSS防护策略，命令/代码执行防护策略，文件包含/注入防护策略，特殊/其他攻击防护策略。 | 支持 |
|  | 防护策略屏蔽时间 | 可以设置防火墙策略拦截的IP的屏蔽时间 | 自定义 |
|  | 防火墙策略白名单 | 对指定的Web防火墙策略不进行拦截 | 100条 |
|  | 智能攻击防御 | 可精准识别多种自动化扫描和攻击软件，深度解析编码过的、畸形的恶意代码，并阻断其请求，减少90%以上的恶意攻击。 | 支持 |
|  | WebShell防护 | 可防止黑客上传、访问WebShell（网站后门） | 支持 |
|  | 协同防御 | 防护平台整体防御体系，全网拦截任何攻击过防护体系的攻击者IP | 支持 |
|  | 境外访问控制 | 限制境外IP进行访问。由于攻击者大量使用国外跳板进行攻击，开启本功能可极大减少此类威胁 | 支持 |
|  | 后台锁 | 禁止非授权IP访问网站后台管理地址或重要页面 | 60条 |
|  | 防黑锁 | 锁定页面关键资源（如Banner图片、LOGO图片），避免关键资源受篡改而影响页面 | 10条 |
|  | 在线锁 | 确保网站永久在线，发现页面不可访问可立即恢复 | 支持 |
|  | 裤带锁 | 防止黑客进行“撞库”攻击，保护网站敏感数据不被泄露 | 支持 |
|  | 防盗链 | 保护网站图片、压缩包等资源文件不被其它站点盗用 | 50条 |
|  | 夜间模式 | 针对夜间网站更新频率较低、黑客攻击比较频繁的情况，设置夜间模式，可提高防护等级，大幅降低网站被黑可能性 | 支持 |
|  | URL黑白名单 | 不经过防护的URL地址（URL白名单）、不允许访问的URL地址（URL黑名单） | 各100条 |
|  | IP地址黑白名单 | 可设置不进行防护的IP地址（IP白名单）、不允许访问的IP地址（IP黑名单） | 各100条 |
|  | 网站概况显示 | 提供网站访问情况信息展示，包括请求数、总流量、网站浏览人数，搜索引擎引导量，遭受攻击次数等，并能按照时间来统计的网站访问量 | 支持 |
|  | 安全报告 | 查看网站安全状况，包括各种攻击发生次数，攻击IP、来源（国家）等；可显示对网站的安全评级，如安全、危险等等，可显示历史攻击次数等；可显示CC攻击详细情况； 可显示攻击情况，包括时间、攻击URL，攻击者IP及归属地，攻击类型等 提供一年内自定义报表功能 | 支持 |
|  | 实时攻击显示 | 提供实时攻击视图，在视图中实时显示攻击源IP，国家，目标域名，目标所在地等 | 支持 |
|  | 攻击预警 | 提供按照攻击阈值设定攻击预警功能 | 支持 |
|  | 报表下载 | 默认支持当日、前一天、最近30天和最近一年的报表统计下载 | 支持 |
|  | 日志下载 | 提供最近7天内的攻击和访问日志自助下载服务 | 支持 |
|  | 一键关停 | 提供一键关停网站服务功能，用户需要事先在防护平台上认证手机 | 支持 |
|  | 共享SSL证书节点 | 提供共享证书节点（sni方式，低版本浏览器会有告警）SSL证书自助上传功能（pem格式，含证书和私钥） | 支持 |
|  | 子域名 | 支持子域名数量 | 10个子域名 |

IPV6安全改造服务

| IPv6安全改造服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 服务说明 | 服务内容 |
| IPv6 DNS | IPv6 DNS解析服务 | 支持 |
| IPv6/IPv4双向转换 | 将访客的IPv6请求转换为IPv4请求，将源站返回的IPv4内容转换为IPv6内容 | 支持 |
| IPv6访问加速 | 在IPv6网络环境下对网站资源进行缓存、压缩（CDN）。 | 支持 |
| IPv6安全防护 | 在IPv6网络环境下为网站提供Web应用防火墙，抵御常见Web漏洞攻击 | 支持 |
| IPv6天窗修复 | 无感知解决IPv6天窗问题 | 支持 |