黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目

竞争性磋商文件

项目编号：HCZB-202604-29

采   购   人 : 黄龙县文物管理所

采购代理机构 : 华春建设工程项目管理有限责任公司

2026年 07月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关磋商响应文件：

1、请仔细阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。如对磋商文件有疑问，请在磋商文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照磋商文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册。

3、请仔细核对磋商响应文件是否已按照磋商文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足磋商文件要求，磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足磋商文件要求。

4、请于规定时间内按磋商文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在磋商响应文件递交截止时间前从基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在磋商响应文件中）。

5、请您按照磋商文件要求密封磋商响应文件，并正确标记。

提示：磋商响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关磋商：

1、除磋商文件要求递交的文件和资料外，请随身携带磋商文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对磋商地址的路线熟悉等情况于磋商公告规定的时间及地点递交磋商响应文件，磋商响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请到达文件递交地点后及时到磋商响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明

若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评审方法	28

第四章 合同主要条款	39

第五章  采购需求	46

第六章 磋商供应商资格及审核办法	54

第七章 竞争性磋商响应文件格式	56

# 第一章  竞争性磋商公告

黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目

竞争性磋商公告

###### 项目概况

黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》获取采购文件，并于2026年08月11日15时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：HCZB-202604-29

项目名称：黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1101388.35元

采购需求：

合同包1(黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目):

合同包预算金额：1101388.35元

合同包最高限价：1101388.35元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目 | 1(项) | 详见磋商文件 | 1101388.35 | 1101388.35 |

本合同包不接受联合体磋商

合同履行期限：90日历天。

#### 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财办库[2008]248 号）；
（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）
（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）；
（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20 号）；
（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；
（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目)特定资格要求如下:

（1）磋商供应商应为合法注册的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人提供身份证明；

（2）磋商供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表授权委托人参加磋商的，须出具法定代表授权委托书；

（3）财务状况报告：提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构所出具的带注册会计师行业统一监管平台二维码的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开启磋商文件前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（8）供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和经营异常名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章）；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

备注：本项目不接受联合体响应、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间： 2026年07月27日 至 2026年07月31日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价：0元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2026年08月11日15时30分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易6厅

#### 五、开启

时间：2026年08月11日15时30分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易6厅

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西省政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2.下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市） ，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载磋商文件。

3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.本项目为非专门面向中小企业的项目。

5.本次公告同时在《陕西省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

6.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

7.项目名称：黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：黄龙县文物管理所

地址：黄龙县石堡镇环城路134号

联系方式：18992136806

###### 2.采购代理机构信息

名称：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦8楼

联系方式：029-89115858转8020/15592922388

###### 3.项目联系方式

项目联系人：雷工

电话：029-89115858转8020/15592922388

华春建设工程项目管理有限责任公司

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：黄龙县文物管理所 地址：黄龙县石堡镇环城路134号 联系人：马工 联系方式：18992136806 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：华春建设工程项目管理有限责任公司 地 址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦8楼 联系人：雷显通 电 话：029-89115858转8020/15592922388 |
| 1.1.5 | 供货地点 | 延安市黄龙县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 黄龙县博物馆可移动文物预防性保护。 |
| 1.3.2 | 供货周期 | 90天。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格（符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求）。 |
| 1.4.1 | 资质证明文件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： - 本项目非专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 - （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； （3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）； （4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财办库[2008]248 号）； （5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； （6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）； （7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号） （8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； （10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）； （11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20 号）； （12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）； （13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。 3、特定资格条件： - （1）磋商供应商应为合法注册的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人提供身份证明； - （2）磋商供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表授权委托人参加磋商的，须出具法定代表授权委托书； - （3）财务状况报告：提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构所出具的带注册会计师行业统一监管平台二维码的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开启磋商文件前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明； - （4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料； - （5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； - （8）供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和经营异常名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章）； - （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目； - 备注：本项目不接受联合体响应、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。除法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书需将原件装订在响应文件正本中外，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在响应文件中。 - 未注明要求原件的资格证明文件，在磋商后的任何时间，磋商小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。 备注：限制性磋商要求 （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。 （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不踏勘 自行踏勘 联系人： 联系方式： 组织踏勘 联系人： 联系方式： 踏勘时间： 踏勘地点： 未参与组织踏勘的供应商后果自负。 |
| 1.10 | 磋商答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在磋商响应文件递交截止时间3日前以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 澄清、修改、答疑文件等相关材料。 |
| 2.2.3 | 供应商对竞争性磋商文件的疑问 | 磋商响应文件递交截止时间3日前。 |
| 2.2.2 | 采购人澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 磋商响应文件递交截止时间5日前。 |
| 3.1.1 | 构成竞争性磋商响应文件的其他材料 | 供应商按照竞争性磋商文件的要求认为有利于磋商的材料。 |
| 3.2.1 | 报价方式 | 自主报价。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 90日历天（从磋商响应文件递交截止之日算起） |
| 3.4 | 磋商保证金 | □ 不要求提供； ☑ 要求提供。本次磋商活动供应商需交纳的磋商保证金为: 金额：人民币壹万元整（¥10000.00元）。 户 名：华春建设工程项目管理有限责任公司 开户银行：平安银行西安分行营业部 银行账号：30208471002972 1、磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。 2、磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3、供应商以银行转账、电汇等形式交纳保证金的，须从供应商账户转出，须从基本账户转出，并且在磋商响应文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号 ）。保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与采购代理机构财务部联系确认到账后。 4、供应商以保函形式缴纳磋商保证金的，须在磋商响应文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构（陕西省延安市宝塔区枣园路志丹大厦A座14楼）备案核查，并将保函正本复印件附在磋商响应文件规定处。若15592922388未在响应文件递交截止时间收到有效担保函的或未在响应文件中附投标担保函的，其投标将有权被拒绝。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选磋商方案 | 允许 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 竞争性磋商响应文件封面、磋商响应函及其它有要求处必须加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改，修改处必须由供应商加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 竞争性磋商响应文件份数 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 报价一览表：壹份； 电子版（U盘）：叁份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版包括： - word版磋商响应文件； - 磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式彩色扫描件（与正本具有同等法律效力）； |
| 4.1.2 | 密封要求 | - 供应商应将磋商文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 |
| 4.1.3 | 封套上写明 | 1、采购人名称、项目编号。 2、供应商名称以及标注“正本”、“副本”、“报价一览表”、“电子版”字样，密封处应加盖供应商公章。 3、 （项目名称）竞争性磋商响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交竞争性磋商响应文件截止时间、地点 | 时间：2026年08月11日15时30分 地点：延安市公共资源交易中心交易6厅 |
| 4.2.3 | 是否退还竞争性磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：网上填报（二次报价需要供应商填写报价，按照采购文件附件自行准备） |
| 6.1.1 | 磋商小组 | 由采购人代表和具备相关专业的专家等3人组成磋商小组，其中采购人代表须持有授权书。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组 确定成交人 | 否,推荐3名成交候选人 |
| 7.1.5 | 采购结果公告 | 成交公告发布时间：在确定成交供应商后2个工作日内 公告期限：1个工作日 公告媒体：同时在《陕西省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布 |
| 7.2 | 成交通知书 | 发放时间：发布本项目采购结果公告同时向成交供应商发出成交通知书 发放方式：书面发放给成交供应商 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供 履约保证金的形式：电汇、转账、支票 履约保证金的金额：成交总额*5% 履约保证金的退还：项目完工验收合格（以验收单为准）后，无息退还 |
| 7.4 | 签订合同 | 签订时间：在成交通知书发出之日起15日内 签订地点：黄龙县文物管理所 |
| 8 | 招标代理服务费 | 1、采购人在发放成交通知书后，资料移交后须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 12、需要补充的其他内容 |  |  |
| - （1）本项目属性为 工业 。 （2）本项目采购标的所属行业为： 工业 。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |  |  |
| 信用担保及信用融资： 根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 |  |  |
| 预付款比例为：详见合同约定 |  |  |
| 本项目采购人不需要支付预付款的情形： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |  |
| 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |  |
| 供应商应提交的其他文件：供应商应提交的其他文件：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |  |  |
| 知识产权：构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人竞争性磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 同义词语：构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |  |
| 解释权：本竞争性磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |  |  |
| 投标文件递交方式：1.本项目采用“全流程电子化及线上不见面”招投标的方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 - 各供应商须在规定的投标截止时间前上传电子响应文件；逾期系统将拒绝接收。纸质版存档响应文件递交要求详见竞争性磋商文件。磋商前，供应商需登录不见面开标大厅。磋商时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密响应文件，按无效响应对待。 3.未完成网上响应或未在规定时间内在平台上下载电子磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000。 - 4.电子响应文件递交地点：上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。纸质响应文件递交的具体要求详见采购文件的规定。 - 注意事项：供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。 |  |  |

供应商须知正文部分

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本项目监督机构：同级政府采购管理部门

1.1.5本项目供货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、供货周期和质量标准

1.3.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的供货周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求及竞争性磋商文件发售时间

1.4.1资格审查条件：见供应商须知前附表。

1.4.2竞争性磋商文件发售时间：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动所发生的一切费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1采购代理机构不组织统一踏勘现场，由供应商自行安排。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的一切费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 供应商应对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解现场环境、总体布置情况、地形地貌、现场道路、总体进度情况、储存空间、场内运输、装卸等限制条件及其它任何足以影响磋商报价的情况，以便各供应商获取须自主考虑的有关竞争性磋商响应文件编制和合同签署所需的相关资料和数据，任何因忽视或误解情况而导致的索赔或延长申请将不获批准。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制竞争性磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 竞争性磋商答疑会

本项目不召开答疑会，供应商对竞争性磋商文件、采购需求、现场条件等的疑问和要求澄清的内容，均应在磋商响应文件递交截止时间3日前以书面形式向采购代理机构提出，采购人和采购代理机构做出统一解答和必要澄清后在磋商前2天以书面的《答疑纪要》发送所有供应商。答疑纪要为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不满足评审方法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其磋商被否决。其余偏离视为细微偏离，磋商小组将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

## 2、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告；

(2）供应商须知；

(3）评审方法；

(4）合同主要条款；

(5）采购需求；

(6）磋商供应商资格及审核办法；

(7）竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第1.10 款和第2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清及修改

2.2.1在磋商响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

2.2.2采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。不足5日的，应当顺延提交响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.2.3已经获取竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

2.2.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

## 3、竞争性磋商响应文件

3.1 竞争性磋商响应文件及竞争性磋商响应文件电子版的要求

3.1.1 竞争性磋商响应文件应包括下列内容：

3.2 磋商报价

3.2.1磋商报价只能提交唯一、不可选择的报价。磋商货币：人民币；

3.2.2编制磋商报价的其他约定

3.2.2.1供应商根据自行确定的方案进行自主报价。

3.2.2.2供应商应针对拟提供清单提供的数量报价。

3.2.2.3所有费用均包含在所报的单价或总价内。

3.2.2.4供应商应为配备自有人员及第三方人员生命财产及运至现场内用于货物的材料和待安装设备办理保险，供应商的磋商价中应含的保险费，承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由供应商在其他项目清单保险费栏内自主列报，成交后包干使用。供货期间在项目区域内因非采购人原因发生的设备、材料、人员等的损害、伤害，采购人不再承担任何责任和费用。

3.2.2.5磋商报价中的总价要与单价相对应。所有清单每个项目报价中的单价乘以数量必须等于该项合价，合价累计必须等于合计。

3.2.2.6磋商响应函中的磋商报价应与“磋商总价”表中的磋商总价数字相符，不允许在竞争性磋商响应文件中出现两个报价。任何有选择的报价将不予接受,否则按无效磋商处理。

3.2.3供应商报价应包含招标代理服务费，收费标准详见“供应商须知前附表”。

3.2.4本项目采购预算及最高限价：详见采购文件。凡磋商总报价高于采购预算的将被视为无效磋商处理，不再参与后续评审。

3.3 磋商有效期

3.3.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

3.3.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第3.4条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在磋商时应向采购代理机构提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

3.4.2磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定第3.4.8条没收供应商的磋商保证金。

3.4.3磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函

3.4.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

3.4.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按时间提交磋商保证金、磋商保证金金额不足或磋商保证金缴纳凭证复印件未附在竞争性磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

3.4.6未成交单位的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交单位的磋商保证金，在施工合同签订后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

3.4.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照3.4.6条款）；

3.4.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商有效期内撤回其磋商；

（2）供应商成交后放弃成交、未能按规定签订合同、未按竞争性磋商文件规定提交履约保证金、未能按规定交纳招标代理服务费；

（3）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在竞争性磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（4）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的；

（5）供应商在竞争性磋商响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的；

（6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响

导致采购活动无法正常进行的；

3.4.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致，担保机构出具的保函有效期为磋商有效期延长一个月。

3.5备选磋商方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.6竞争性磋商响应文件的编制

3.6.1 竞争性磋商响应文件应按“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

3.6.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞争性磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，竞争性磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。

3.6.4 竞争性磋商响应文件正本、副本、电子版、报价一览表份数及要求见“供应商须知前附表”。

3.6.5 所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第七章规定的顺序编排、编制目录逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

## 4、磋商

4.1 竞争性磋商响应文件的密封和标记

4.1.1竞争性磋商响应文件的密封：竞争性磋商响应文件须胶装成套且须用密封袋密封，包括竞争性磋商响应文件正本、副本、电子版，报价一览表（供应商需另外单独准备一份与正本内容一致的报价一览表）须单独分别密封，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

4.1.2竞争性磋商响应文件密封要求见供应商须知前附表。

4.1.3封套要求见供应商须知前附表。

4.1.4如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

4.2 竞争性磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表第4.2.2 项规定的磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购代理机构不予受理。

4.3 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

4.3.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知的规定编制、密封、标记和递交。

4.3.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改或撤回。

## 5、磋商

5.1 磋商时间和地点：见供应商须知前附表。

5.2磋商程序

5.2.1主持人按下列程序进行磋商：

（1）宣布磋商项目名称及竞争性磋商响应文件接收截止时间，终止一切竞争性磋商响应文件的接收工作，并宣布磋商会议开始；

（2）介绍采购人、采购代理机构、采购监督管理部门和采购工作人员；

（3）宣布本项目供应商签到名单；

（4）宣布磋商会议纪律；

（5）按照供应商须知前附表规定检查竞争性磋商响应文件的密封情况；

（6）在采购人（监标人）的监督下，将竞争性磋商响应文件送交磋商小组评审；

（7）磋商会议结束。

## 6、评审

6.1 磋商小组

6.1.1评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组组成：见供应商须知前附表。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1磋商小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审过程的保密

（1）磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

（2）在磋商响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝直至取消其成交资格。

（3）成交人确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交的原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

## 7、合同授予

7.1 定标方式

7.1.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

7.1.2采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

7.1.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

7.1.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

7.1.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

7.1.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

7.2 成交通知

7.2.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商在领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

7.2.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 7.3 履约保证金

7.3.1履约保证金的形式和金额：见供应商须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

7.4.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 8、招标代理服务费：详见“供应商须知前附表”。

## 9、合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费。

## 10、质疑

10.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

10.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 10.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 10.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

10.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.5.2质疑项目的名称、编号；

10.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.5.4事实依据；

10.5.5必要的法律依据；

10.5.6提出质疑的日期。

10.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

10.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

10.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

10.6.3未在法定期限内提出质疑的；

10.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

10.6.5应当提交授权书而未提交的；

10.6.6以非法手段取得证据、材料的；

10.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

10.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 10.7质疑答复

- 10.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 10.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 10.8其他需要说明的事项

- 10.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

- 10.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 10.8.3联系部门：采购代理机构招标部

- 10.8.4联系电话：见供应商须知前附表

- 10.8.5通讯地址：见供应商须知前附表

## 11、其他

11.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---最终报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为最终报价）

11.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

11.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商；供应商应按照政府采购相关法律法规承担相应的责任。

## 12、需要补充的其他内容：详见供应商须知前附表。

13、预付款

13.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照供应商须知前附表规定执行。

13.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

13.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见供应商须知前附表。

14、政府采购信用担保及融资

14.1供应商递交的履约担保函应符合本采购文件的规定。

14.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

第三章  评审方法

- 一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的规定，本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

- 二、评审原则

1、公平、公正、科学、择优。

2、质量标准符合国家各项货物及验收规范标准、供货周期满足竞争性磋商文件要求、供货方案合理可行、磋商报价合理低价。

3、禁止不正当竞争。

- 三、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、最终报价（本项目原则上进行二轮次报价，磋商小组将根据磋商的具体情况来确定磋商轮次，最终一轮磋商报价为最后报价，供应商除首次磋商报价外，其余轮次报价只报总价，不报分项价格。）、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查：采购人将依据本章“四、评审标准 1、初步评审标准”

第1.1项规定的评审标准对供应商进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章“四、评审标准 1、初步评审标准”

第1.2项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.3在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由磋商小组将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

2.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

2.4、如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

4、磋商过程中的实质性变动

4.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

- 综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列评审方法规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

- 推荐成交候选人

- 磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐3名成交候选人，标明排列顺序。

- 四、评审标准

1、初步评审标准

1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2、分值构成与评分标准

2.1分值构成：见附件2评标因素及权重分值表

- 五、磋商小组当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 六、无效响应文件

- 出现下列情形之一的，磋商响应文件无效：

1、没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件、竞争性磋商响应文件构成有重大缺项、磋商响应文件格式不符合竞争性磋商文件要求；

2、竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3、供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金或保函的；

4、资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5、无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

6、供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

7、磋商总报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的。

8、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、法律、法规规定的其他无效情形。

- 七、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减（非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行价格评审优惠的扶持政策）。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式

2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予3%的扣除。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 3、成交价格=成交供应商的最终磋商报价。

## 八、推荐并确定成交候选人

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

- 九、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

1.1磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

1.2磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

## 附件1

## 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - （1）具有独立承担民事责任的能力； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - 本项目非专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  |  | 特定资格条件 | （1）磋商供应商应为合法注册的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人提供身份证明； |
|  |  |  | （2）磋商供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表授权委托人参加磋商的，须出具法定代表授权委托书； |
|  |  |  | （3）财务状况报告：提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构所出具的带注册会计师行业统一监管平台二维码的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开启磋商文件前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
|  |  |  | （4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | （5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  | （6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  |  |  | （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； |
|  |  |  | （8）供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和经营异常名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章）； |
|  |  |  | （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目； 备注：本项目不接受联合体响应、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  |  |  | （10）本项目不接受联合体参加。 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以磋商响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录、陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台供应商及项目经理查询信息可不提供，由代理机构查询并留存）为准。 |  |  |  |
| 1.2 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 供应商名称和营业执照一致 |
|  |  | 磋商响应文件的签署 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 供货周期 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商报价 | 符合磋商文件要求 |

## 附件2

## 评标因素及权重分值表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术部分评分标准： 50 分 磋商报价评分标准： 30 分 商务部分评分标准： 20 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2 | 技术部分 （50分） | 文物储藏设施及环境调控技术方案（6分） | 根据磋商人针对本项目制定的文物储藏设施及环境调控技术方案进行评分，方案内容包括但不限于：①产品选型；②文物储藏柜技术方案及生产工艺；③文物囊匣技术方案及生产工艺等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得（3-6分）。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 库房基础环境改造技术方案（6分） | 根据磋商人针对本项目制定的库房基础环境改造技术方案进行评分，方案内容包括但不限于：①技术路线；②施工工艺；③安全保障等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得（3-6分）。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 实施方案（6分） | 根据磋商人针对本项目制定的实施方案进行评分，磋商人根据需要可自行安排现场勘查，充分了解项目现场的实际情况，实施方案内容包括但不仅限于：①项目进度计划和项目团队；②供货方案和安装调试方案；③质量保障措施等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得（3-6分）。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 培训方案（6分） | 根据磋商人提供的培训方案进行评审，包括但不限于：①培训目标；②培训内容和培训材料；③培训方式和培训时间等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得（3-6分）。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 磋商产品技术指标和性能要求（26分） | 完全符合磋商文件要求没有负偏离得26分；与磋商文件要求有负偏离的，按以下原则扣分，但不构成废标。 （1）标（▲）项技术参数每有一项负偏离扣2分，共10项，最多扣20分； （2）其他技术参数每有一项负偏离扣0.04分，最多扣6分。 |
| 3 | 磋商报价评分标准 （30分） | 磋商总价 （30分） | - 1、经初审合格的磋商文件，其最终报价为有效报价。对符合政策性扣减的有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（磋商基准价/有效最终磋商报价）×30的公式计算报价得分。 4、报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 |
| 4 | 商务部分 （20分） | 拟投入人员（8分） | 磋商人拟投入项目技术人员： 1.具有建筑工程装饰装修中级或以上职称得2分； 2.具有电子信息工程专业中级或以上职称得2分； 3.具有文物博物专业文物保护类中级或以上职称得2分； 4.具有工信部下属机构或者其他经授权备案评委会颁发的安全防范工程师证书的得2分； 注:1）须提供人员相应证书和磋商人为其缴纳的磋商截止日期前六个月内任意3个月社保证明材料；2）注册时间不满3个月的企业可提供拟派人员劳动合同及在岗承诺函（承诺履约期间持续在岗、不擅自更换）；3）资料不齐全或未提供不得分；4）同一人员不同证书不重复得分。 |
|  |  | 产品认证（4分） | 磋商产品具有在《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的环境标志产品认证证书，每提供一种产品的证书得1分，最多得4分。磋商文件中提供证书扫描件，同时提供在《全国认证认可信息公共服务平台》中的证书查询截图，不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务（3分） | 磋商人针对本项目提供售后服务方案，包含但不限于：①服务内容承诺、②售后服务人员、③售后服务点设置情况等。 所提供方案内容完整详细、涵盖上述情形的得3分，每缺少一项内容扣1分，每项中每有一处存在内容缺陷的扣0.5分，扣完为止。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。 |
|  |  | 企业业绩 （5分） | 2022年1月(含)至今，磋商人承担过博物馆类似项目实施,并通过了采购人或者主管部门验收的，每提供一项目得1分，最多得5分。 注：须同时提供合同、中标通知书以及采购人或主管部门出具的验收证明材料原件扫描件，否则不得分。 |
| 备注 |  | 1、各评委应按照本评标办法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或磋商小组成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求磋商小组复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |

第四章 合同主要条款

项目编号：

黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目采购合同

甲方：

乙方：

日期：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，和其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、采购清单（附件《货物清单》）

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）               （￥          元 ）。

（二）合同总价包括：产品供应费、运输费（含保险费）、安装调试费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）支付方式：银行转账

（五）结算账户信息：

1.开户名称：

2.银行账号：

3.开户行名称：

三、结算方式

付款方式合同签订后10个工作日内。付款40%，所有设备安装调试完经验收后。付款57%。质保期一年后付款3%。

乙方需向甲方开具相应的全额正规增值税发票，甲方见发票后付款。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方供货的项目内容、参数等符合磋商文件要求及国家相关标准，并通过甲方验收。

2.甲方有权要求乙方按本合同交货期要求完成相关供货、安装、调试及其他相关服务。

3.甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的验收工作。

4.甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

5.甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

6.在乙方进场供货之前，甲方负责保证现场具备乙方供货、安装、调试等所需的基本条件，并向乙方进行现场情况交底，双方对现场情况进行书面确认。

7.甲方需要积极配合乙方的供货、安装调试等作业，为乙方提供现场安装、调试等所需的设备存放场地。

8.甲方在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方应按甲方的规定和要求完成交货、安装、调试、培训及其他必要的服务等；并保证产品完全符合磋商文件要求。

2.乙方所提供的产品必须是采购需求产品，运输过程中的安全由乙方负责。

3.乙方有权要求甲方提供必要的安装调试等条件。

4.乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所提供项目内容符合本项目质量标准。

5.做好供货、安装调试现场安全管理；协助甲方做好供货施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

6.乙方应培训甲方或甲方指定的管理人员，正确使用所安装的设备。

五、交货与安装调试

（一）交货地点：延安市黄龙县博物馆

（二）交货期：自本合同签订后，支付首付款之日起90个日历日内，乙方完成产品的供货。

六、运输

（一）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

乙方所供产品必须执行下列条款：

（一）选用的产品保证质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，满足磋商文件要求。

（二）产品达到或高于甲方所设参数，并符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

（三）产品具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）产品自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1.3年质保期内，产品出现质量问题应及时提供替代产品，保证产品的正常运行，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过3个工作日。

2.若单个“品目”或“部件”的市场主流质量保证期超过本条款第1条规定的，按市场主流质保，若乙方承诺的质量保证期超过本条款第1条规定的，按其承诺时间质保。

八、售后服务

（一）货物质保期：终验合格后不少于36个月，磋商文件另有约定、厂家或供应商另有承诺的除外。

（二）货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。所有货物及辅材必须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

（三）乙方应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

（四）甲方只对乙方提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的质量、售后、版权等有关事项均由乙方负责。

九、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）乙方未能在交货期限交货的，需要书面向甲方提出申请，并得到甲方同意。

（三）乙方按合同要求提供产品质量、参数不能满足甲方采购技术要求，乙方必须无条件更换产品、提高技术、完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）乙方向甲方保证，其在向甲方提交合同约定的产品之前对合同约定的全部产品享有完全的知识产权及所有权，并保证该产品在交付甲方使用后没有任何权属纠纷，如在甲方使用该产品的过程中出现任何权属纠纷，均由乙方承担全部责任，乙方还应向甲方承担合同总价款20 %的违约金，违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应当承担补足责任。

（五）合同成立后，在任何一方无实质违约的情况下，未经相对方书面允许，任何一方不得单方撤销、中止、终止履行合同。

十、项目验收

乙方安装调试合格试运行一个月后，甲方组织人员对项目进行全面验收，对所有设备的稳定性、运行/使用状况进行验收，合格后由甲方向乙方出具验收报告。验收报告作为付款依据，乙方要向甲方提交实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

验收依据：

1.合同文本、磋商文件；

2.国内相应的标准、规范。

十一、所有权及知识产权

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用所供货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或其他工业设计权的起诉。如发生此类纠纷，乙方承担一切法律责任和费用。乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有.

十二、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料除外。

十三、不可抗力

1.本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震以及其他经三方同意属于不可抗力的事故。

2.一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目实施中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3.如不可抗力时间延续90天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4.一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：

（一）提交延安市黄龙县仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

1.合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。争议期间发生的诉讼费、律师费、鉴定费等相关费用均由败诉方承担。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

2.本合同正本一式肆份，甲方、乙方双方分别执壹份，甲方相关部门备案壹份，采购代理机构备案壹份。在法律上具有同等效力，双方代表签字后生效，任何一方违反本合同条款，均根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律或规定承担经济责任。

3.本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正实生效。本合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为甲方指定地点，合同执行完毕后，自动失效。本合同生效后，双方须严格执行，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，或有一方因故不能履行合同，必须提前两周征得对方书面同意，方可终止本合同。

4.本合同的附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。合同附件与本合同约定不一致的，以本合同的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以合同附件为准。

（以下无正文）

| 甲方： 地址： 电话： 税号： 开户行： 帐号： 法人代表或委托代理人签字： 签署日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 电话： 税号： 开户行： 帐号： 法人代表或委托代理人签字： 签署日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第五章  采购需求

（注：本磋商文件的资质要求、采购内容及技术要求由采购人提供。）

- 一、采购内容：黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目；

# 二、技术要求：

# 本项目的核心产品为：沿墙柜（41.29米）（核心产品仅适用于本项目同一品牌的认 定，同一品牌的认定详见投标人须知）

# 采购清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境离线检测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度记录仪 | 台 | 5 | 1. 温度测量范围：-20～70℃ 2. 温度精度：±0.3℃； 3. 湿度测量范围：0 ～ 100%RH； 4. 湿度测量精度：±2%RH； 5. 能记录至少30000条数据； 6. 配套数据下载和分析软件。 |
| 2 | 便携式照度与紫外合一检测仪 | 台 | 1 | 1. 紫外测量范围：0 ～ 300 μw/cm2； 2. 紫外测量精度：±10%读数； 3. 光照测量范围：0 ～ 2000 lx； 4. 光照测量精度：±4%读数。 |
| 3 | 数字温度显示计 | 台 | 2 | 1.温度量程：-10～70℃； 2.湿度量程：0～99%RH（含外置温湿度探头） |
| 二、文物展柜改造 |  |  |  |  |
| 1 | 独立柜 | 台 | 1 | 规格：600*600*1200mm |
| 2 | 沿墙柜 （核心产品） | 米 | 41.29 | 规格：L*600*2800mm |
| 1、展柜主体结构要求 （1）独立柜由展示区、下箱两部分组成；沿墙柜由上灯箱、展示区下箱三部分组成；各部分具备独立空间，互不干扰； （2）整体为金属结构，做防锈防腐蚀处理，结构稳定。 2、上灯箱要求 沿墙柜上灯箱配备LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明，其亮度和照射角度均可调节，可以均匀照亮整个展示区域，产生良好的展览效果，不会对文物造成损害。灯箱上部有灯具调光或检修所用盖板，开启方便。 3、展柜照明要求 （1）沿墙展柜采用LED小射灯照明和偏光洗墙灯组合照明；独立柜无灯具。 （2）色温恒定3000k/4000K之间，照度可调节。照度在≤400lux范围内可调，灯头可旋转照射角度。 （3）照明灯具对展品的彩色重现，显色性大于92%。 （4）背景及重点照明对比度：1:3-1:5；亮度无级可调：1-100%；灯光无频闪； ▲（5）展柜灯光控制系统应能对展柜内所有灯光进行控制，系统软件安全可靠，符合《信息安全等级保护管理办法》二级（或以上）测评要求。（提供市级或以上级别信息安全等级保护管理部门出具的安全等级保护测评结果通知书，要求级别为2级或以上） 4、展柜玻璃 （1）展柜玻璃应采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。 （2）外露边缘需精抛光，不被看见的边缘不要求抛光，须进行磨边；外露角倒为安全角，长度与宽度允许偏差为±1mm/3m，平面度允许偏差为±1mm/m，侧边弯曲度允许偏差为±1mm/m，方形度允许偏差为对角线每1m误差不能超过1mm，在距离玻璃1.0m处目测没有瑕疵。 5、展示区材料 （1）展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，对文物的保存无不良影响，所有材料均为惰性、稳定的环保材料，以达到降低潜在的污染风险； （2）展台为E0级板材，原木材料经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生，对表面进行密封、防火、防虫及防有害气体处理； （3）展柜所使用的板材应满足GB/T 11718-2021要求，要求静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%。 （4）纺织衬料的表面层进行阻燃、防有害气体、防虫、密封等处理； （5）展柜其它各部件相连接处应选用专业硅胶、密封胶管、胶垫做密封处理，密封胶应具有环保、无异味、无污染、无挥发性、强性好、抗老化； （6）织物无胶固定于面板，选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，所有材料及工序符合博物馆保存标准符合相关行业标准及要求。 6、下箱 （1）下箱体为整个展柜的支撑，由方钢管阻焊而成，展柜底板承载能力大于500kg，另外下底座也为恒湿设备的放置提供空间； （2）独立柜柜体下部安装脚轮，脚轮安装在下底座底部，具有负载能力强（单支不小于300Kg）、运行平稳、安全的功能，使展柜在摆位前自由移动； （3）柜体下部安装支脚，作为柜体支撑并可以调整柜体水平，支脚材质为不锈钢（304），每个支脚承载不小于1000Kg。 7、柜体主体材料及相关工艺 （1）展柜专用铝型材应采用高性能铝锰合金材料（6063）生产，时效状态为T5及以上，韦氏硬度≥8，壁厚不小于3mm，铝型材由专用螺栓与展柜龙骨连接牢固； ▲（2）展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，要求抗拉强度≥160N/mm2，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW。（提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件） 8、柜体框架 展柜采用壁厚不低于2mm优质冷拔钢管型材，经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度，焊接成型后，用专业设备磨平打光，防锈处理后采用粉末喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm，并设计有水平调节装置。 9、展柜箱体饰面及壁板用钢板 （1）采用1.5mm及以上优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型后，与龙骨连接采用气体保护焊焊接，采用粉末喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm； ▲（2）展柜所使用的饰面钢板应满足GB/T 13237-2013要求，要求抗拉强度位于(335～470)N/mm2范围内，断后伸长率≥25%，弯曲试验后，试样弯曲外表面无目视可见的裂纹、断裂或起层。（提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件） （3）符合相关行业标准及要求，平面尺寸±≤1mm；材料接口缝隙≤2.0mm；喷涂后长度与宽度偏差为±1mm；喷涂后对角线偏差±0.7mm/m；粉末喷涂光泽度不大于30°，喷涂前对工件表面平整度、漏磨处进行检验。涂层均匀，厚度为40-60um,表面无漏青、无桔皮、无褶皱、无划伤等现象。 10、展柜开启方式 （1）独立柜：采用电动升降开启方式； （2）沿墙柜：采用电动开启方式； （3）为了保证安全性，柜门开启电路为独立供电电路，在需要开启柜门时通电，在机械锁具被打开(破坏)的情况下，没有专用电源也无法开启展柜。 （4）柜门开启装置配有滑轨和轴承，确保柜门开启和关闭应顺畅，进出无震动和异常响声以及爬行现象。 （5）沿墙展柜柜门开启后左右拉动玻璃门至左右限位，运动顺畅，轻便，拉力≤10N，展柜玻璃门开启度>70%。 11、展柜气密性： （1）体气密性要求（换气率）≤0.5d-1； （2）玻璃上下与型材使用环保玻璃胶粘接，玻璃后面45°切角并使用无影胶粘接，玻璃前面开启处使用环保硅胶条密封，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 （3）展柜所使用密封胶均为环保密封胶条，拉伸强度不小于7.OMpa。断裂伸长率不小于300%。撕裂强度不小于15KN/M。永久变形率不大于8%。硬度HA为60土5。使用寿命原则上不低于两年;密封胶采用双组分、中性固化结构胶，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的气候性能，耐高低温可在-50°C~+100°C，具良好的特强粘接力和弹性。 12、柜体内部空气质量 （1）柜内甲醛含量≤0.05mg/m³、苯含量≤0.05mg/m³、TVOC含量≤0.5mg/m³。 （2）机械锁具要求：机械锁材，要求安全牢固、操作简单方便，锁具安装位置具有隐蔽性，可电动开启，要求使用的锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料。 13、展柜维护管理性能 （1）展柜设计制作应预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口； （2）展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备（恒湿机）所需的通风格栅及预留空间，方便日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间，检修时无需打开柜门。 14、文物保存环境监测功能要求 展柜内环境需符合文物保存环境要求，为验证展柜内文物保存环境状况，为沿墙柜内配置1台无线温湿度监测终端、1台无线紫外光照监测终端、1台无线挥发性有机化合物监测终端，以及1套环境监测软件系统，技术要求如下： ▲（1）无线温湿度监测终端要求：温度测量范围：-20～70℃；测量精度：±0.3℃；湿度测量范围：0～100%RH；测量精度：±2%RH；安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件的复印或扫描件） ▲（2）无线紫外光照监测终端要求：光照度测量范围：0.1～2000lux；测量精度：±4%示值；紫外测量范围：0.01～230μW/cm2(波长365nm±5nm)；测量精度：±8%；安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件的复印或扫描件） ▲（3）无线挥发性有机化合物监测终端要求：测量范围0～20ppm(异丁烯)；分辨率：0.01ppm；精度：0.1ppm±8%示值；安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，具有防爆性能。（提供防爆检测机构出具的防爆合格证原件的复印或扫描件） ▲（4）环境监测软件系统要求：具有监测点位和参数设置、专业数据分析、列表或图示化显示、实时报警、历史数据查询等功能。软件系统安全可靠，需符合《信息安全等级保护管理办法》二级（或以上）测评要求。（提供信息安全等级保护管理部门出具的安全等级保护测评结果通知书，要求级别为2级或以上） |  |  |  |  |
| 三、馆藏文物保存环境调控 |  |  |  |  |
| （一）环境调控材料 |  |  |  |  |
| 1 | 复合硅胶调湿剂 | KG | 50 | 1. 复合硅胶调湿剂：单位（25g）吸湿能力吸湿率≥10g；单位放湿能力≥4g；单位目标湿容量≥2g； 2. 调湿剂为对文物保存环境安全的具有吸湿和放湿功能的产品。 |
| （二）展厅温度调控 |  |  |  |  |
| 2 | 温度调控设备（含安装辅材） | 台 | 5 | 1.制冷量：≥7200w 2.电压/频率：220V/50HZ |
| 四、文物储藏设施提升 |  |  |  |  |
| （一）文物储藏柜 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能文物储藏设备 | 台 | 23 | 1.规格：1200*800*2200mm（±2mm）； 2、柜体结构:柜体主要由立柱、底梁、搁板、侧板、挂板、顶板、门板、背板等部件组成。 3、柜体部件参数; （1）立柱:立柱、横挡采用≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱成型尺寸50x39mm，允许尺寸公差±1mm，整体五面四翻边下冲折一体成型工艺，立柱压六筋设计。 （2）搁板:采用≥1.2mm优质冷轧钢板，采用六折弯一体成形多筋式搁板。搁板下加筋，筋材料厚度采用≥1.0mm优质冷轧钢板。 （3）挂板:采用≥1.5mm优质冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋。 （4）侧板:侧板、侧封板均采用≥1.0mm优质冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。 （5）门板:门板采用≥1.2mm优质冷轧钢板，数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构。门板里加筋，采用≥0.8mm厚冷轧钢板，门板封板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，可有效的将筋和锁栓隐藏。 （6）门面锁具:采用椭圆形锁，旋钮、锁芯采用锌合金，锁片为碳钢。沿旋钮顺时针旋转90°可实现柜门开启或关闭。 （7）顶板:采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成型工艺。 （8）底梁:采用≥2.0mm优质冷轧钢板一体成型。U型结构。 （9）背板:采用≥1.0mm优质冷轧钢板。背板加筋，采用≥0.8m厚冷轧钢板。 （10）颜色:可选，采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等多道工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 ▲（11）多功能文物储藏柜具有较好的抗菌性能，依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率不小于99%。（提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件） ▲（12）多功能文物储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、甲苯含量≤0.1mg/m3、二甲苯含量≤0.1mg/m3、TVOC含量≤0.3mg/m3。（提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件） |
| 2 | 重型横梁式文物储藏柜 | 台 | 2 | 1.规格：2000*800*2200mm（±2mm）； 2、柜体结构:柜体主要由立柱、横梁、搁板、侧板、顶板等部件组成。 3、柜体部件参数; （1）立柱:立柱、横挡均采用≥2mm优质冷轧钢板，立柱正面均匀冲有腰型排孔，层数可按需要调整。 （2）搁板:采用≥1.2mm优质冷轧钢板，四周四翻边一体成型工艺，搁板下加筋，筋材料厚度采用≥1.0mm优质冷轧钢板。每层搁板平铺式设计。 （3）横梁:采用P型管，壁厚≥1.5mm，成型≥80x50mm，承重能力强，搁板不易脱落松动。 （4）侧板:侧板、侧封板均采用≥1.0mm优质冷轧钢板，侧板折弯成凹凸造型，外形美观，不易变形。 （5）封头:采用≥2.0mm优质冷轧钢板成型。 （6）顶板:采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体成型工艺。 （7）颜色:可选，采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等多道工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。 （8）重型横梁式文物储藏柜具有较好的抗菌性能，依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》要求检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率不小于99%。 （9）储藏柜额定承载变形限量：储藏柜在总额定载荷不低于1000kg情况下，储藏柜的平行度、搁板左右倾斜角、搁板挠度符合GB/T 28200-2011《钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》标准要求。 |
| （二）文物囊匣 |  |  |  |  |
| 3 | 卷轴式囊匣 | 个 | 8 | - 1、按照文物尺寸定制 2、总体技术要求 为了保证方便文物外展需求，囊匣采用三层材质，外层为硬度较高的木质层（奥松板）加环保布料或纤维材质或直接无酸纸(根据实际情况而定)，保证囊匣的硬度，同时，内层采用无酸瓦楞纸板，保证内部环境的无酸，兼具硬度和无酸性，内囊与文物充分填充，更好的保护囊匣内文物的安全； 3、囊匣木质外层： （1）木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形。 ▲（2）应采用环保材料，奥松板不低于 E1 级标准，奥松板甲醛释放量≤0.124mg/m³。（投标文件中提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件） 4、无酸瓦楞纸板： （1）浆料由 100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆； （2）金属离子含量（铜离子、铁离子）总含量不高于 50mg/kg。 （3）木质素卡伯值不超过 5。 （4）pH 值：无缓冲剂的无酸纸板的 pH 值 7.0～7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH 值为 8.0-9.5或中性。 （5）碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在 2%～5%之间（以 CaCO3 计）。 （6）不含硫化物；不含荧光增白剂。 7、内囊： （1）内囊需使用优质棉卷，需采用纯天然优质棉花。 （2）棉卷与藏品之间有相应的回弹力，将藏品置于囊匣内时，六个方向均与棉花内囊接触，保证物囊吻合。 （3）内囊平整，藏品在囊匣内定位准确，深度适宜。 （4）内衬材料精细处理，做到光滑、不挂丝、无酸、无静电，特别注重铺衬到位。 8、固定材料： 应尽量避免使用胶粘剂。若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质。 9、配件： - 配件应坚固耐用，使用环保材料，不含塑化剂。 |
| 4 | 翻盖式囊匣 | 个 | 72 |  |
| （三）库房辅助设备 |  |  |  |  |
| 5 | 库房登高梯 | 部 | 2 | 1.规格：700*500*1600mm（±2mm）； 2.框架整体焊接结构，有扶手，及放物斗。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡，下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，稳当可靠。 |
| 6 | 文物手推车 | 辆 | 2 | 1.外形尺寸：1000*600*1000mm（±2mm）； 2.采用箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥80kg，万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。 |
| 7 | 文物转运箱 | 个 | 5 | 1.外径尺寸：800*600*600mm（±2mm）； 2.框架为≥50×50角铝和18厘子母铝，厚度≥3mm，型材外观表面应清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点，装饰面上缺陷深度不大于0.1mm。 3.板材选用18厘胶合板，外观无腐朽，表面平整，无鼓包分层，层间胶合强度大于0.7Mpa,厚度误差小于0.5mm，甲醛释放量：E1≤1.5mg/L,不低于E1级的要求。 4.面料应采用亚光麻面防火板，耐香烟灼烧性能等级≥2，耐开裂性能等级≥1级。 5.防震与缓冲包装材料，应采用不低于30mm厚度的中硬度海绵，密度≥27 Kg/m³,拉伸强度不小于212Kpa,抗压缩强度不小于62 Kpa，吸水性不大于0.02Kg/m³,海绵表面应使用对文物无污染、柔软的纯棉制品包裹，增加外文物转运箱的抗冲能力。 |
| 8 | 文物整理台 | 张 | 2 | 1.规格：1200*800*750mm（±2mm）； 2.结构：文物整理台钢木结构，桌面板实木厚度≥30MM,面板下为钢制桌架，桌面周边伸缩缝均匀，桌子整体结构坚固。 |
| 9 | 无酸纸 | 张 | 100 | 1.尺寸规格：800×1100mm（±2mm）； 2.厚度：≥0.16mm； 3.文物保护专用无酸纸，是指不含木质素、不含硫磺物、不含回收纸浆、为纯净纸浆、呈中性或包含经2%~5%弱碱性之缓冲剂处理，对文物友好安全的文物包装用纸。 |
| 10 | 地台 | 个 | 5 | 规格：1100*1100mm（±2mm）； |
| 11 | 地牛 | 台 | 1 | 1.传动方式：液力传动 2.额定起重量：≥2吨 |
| 五、库房基础环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 库房防盗门 | 套 | 2 | 1.规格：1500*2200mm（±2mm）； 2.主体材质：金属。 |
| 2 | 吊顶与配套辅材 | 平方 | 43.56 | 1.材质：铝合金； 2.版面形式：平面，亚光； 表面工艺：抗油污滚涂板； 3.功能：节能，空间隔离； 4.规格：≥600*600mm； 5.厚度：≥0.7mm； 6.其他：吊顶构造中敷设阻燃型橡塑板等吸音保温材料。 |
| 3 | 安全照明配套灯具 | 套 | 16 | 1.嵌入式LED平板灯： 2.规格：≥600*600mm； 3.材质：铝材+PMMA； 4.色温：3300K/6000K; 5.功率：≥32W。 |
| 4 | 地面铺设PVC地胶 | 平方 | 56.52 | 1.≥3mm厚水泥自流平及找平处理； 2.铺设地胶：PVC卷材，规格≥2.0mm*2m*20m； 3.颜色根据用户要求提供。 |
| 5 | 墙面乳胶漆 | 平方 | 136.31 | 2遍乳胶漆。 |
| 6 | 窗户封堵 | 平方 | 1.08 | 6扇窗户，0.3*0.6m/扇 |
| 7 | 电路系统改造 | 项 | 1 | 1.管材选用符合国家标准的品牌产品。 2.所用导线的截面规格为≥4mm2，不受拉力、包扎紧密不伤线芯，无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐，所用电线通过颜色区分。 |
| 8 | 缓冲区砌墙 | 平方 | 27.3 | 缓冲区砌墙 |
| 9 | 新砌墙体墙面2遍腻子+2遍乳胶漆 | 平方 | 67.56 | 新砌墙体墙面2遍腻子+2遍乳胶漆 |
| 10 | 吸顶灯 | 套 | 2 | 圆形吸顶灯，功率：≥24w |

- 磋商供应商资格及审核办法

一、资格审查证明文件要求

1.磋商供应商须提交下列资格证明文件

（1）磋商供应商应为合法注册的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人提供身份证明；

（2）磋商供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表授权委托人参加磋商的，须出具法定代表授权委托书；

（3）财务状况报告：提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构所出具的带注册会计师行业统一监管平台二维码的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开启磋商文件前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（8）供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和经营异常名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章）；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

(10)保证金缴纳凭证。

2.有关资格证明文件封装的要求

2.1磋商供应商须按要求单独封装上述资格证明文件原件必须注明供应商单位名称。

2.2磋商响应文件正、副本内均需提供上列资格证明文件复印件（法定代表人授权书须将1份原件装订于正本内），并加盖磋商供应商红色公章。

2.3 上列资格证明文件为必备资格条件，在评审前，由磋商小组对磋商供应商的磋商资格证明文件进行符合性审查。缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失磋商资格。

3.响应人认为有必要说明的资格问题。

4.审核方法

资格证明文件的审核形式为资格后审。

4.1 资格后审：

日期：开标大会同一时间            地点：开标大会同一地点

- 竞争性磋商响应文件格式

项目编号：                                               （正本或副本）

黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年   月    日

目  录

- 磋商响应函及磋商响应函附录..............................X

- 法定代表人身份证明......................................X

- 法定代表人授权书........................................X

- 报价一览表..............................................X

- 供应商的基本情况介绍和资格声明..........................X

- 技术响应方案............................................X

- 商务响应方案............................................X

- 近年完成的类似项目情况表................................X

- 正在实施的和新承接的项目情况表..........................X

- 承诺书..................................................X

- 竞争性磋商保证金......................................X

- 其他可以证明供应商实力的文件...........................X

- 磋商响应函及磋商响应函附录

- （一）磋商响应函

致：（采购人）

1、根据已收到（项目名称）（项目编号）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）等有关规定，仔细研究本竞争性磋商文件、答疑纪要、合同条款、及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   元（￥     元 ）的磋商总报价，按（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件、答疑纪要、合同条款、及其他有关文件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件及有关附件、现场条件、答疑纪要、补遗书等文件。

3、该报价是完成本竞争性磋商文件规定的、所需的一切费用，且不低于我单位的成本价。

4、如果我方成交，我方保证在     日历天内供货，并确保质量标准达到   标准。我方同意本磋商响应函在竞争性磋商文件规定的提交竞争性磋商响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

5、如果我方成交，我方将按照采购人规定时间足额提交合同履约保证金。

6、我方保证递交的本工程相关资料和磋商响应函中各种附件是真实可靠的，如有不实，我方将无条件接受采购人的处理决定，甚至自动退出磋商，由此产生的一切后果均由我方负责。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的竞争性磋商响应文件在磋商后     天有效，在磋商有效期内不修改或撤回竞争性磋商响应文件。

9、我方理解你方及采购代理机构不另负担我们的任何磋商费用，无论我方总报价中是否包括磋商费用，也无论是否能够成交，均不要求你方及采购代理机构对磋商费用做任何补偿。

10、我方理解你方及采购代理机构，我方不要求你方及采购代理机构对未成交原因做任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。

11、如果因我方原因放弃成交，我方承诺，将按照政府采购相关规定承担相应的责任。

12、若我方成交，将按时按规定缴纳招标代理服务费。

供应商：                       （全称盖章）

地  址 ：

邮    编 ：

开户行：

开户账号：

电  话 ：

法定代表人或其授权委托人：  （盖章或签名）

日  期：     年      月      日

（二）磋商响应函附录

项目名称：               （项目名称）

竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注： 1、如供应商承诺响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求； 2、如供应商不仅承诺竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于采购人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明； 3、如供应商不承诺完全响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：     _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

供应商：                      （盖单位章）

年   月   日

## 三、法定代表人授权书

致：_____________ (采购人)

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月    日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购	（磋商项目名称和项目编号）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于       年   月    日签字生效，委托期限：            特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：      被授权人（签字）：

职务：                           职务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：   （公章）
日期：

说明：

1．本授权书有效期自召开磋商会议之日起计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3.法定代表人直接参与可不提供。

## 四、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 服务内容 | 总 报 价 （元） |  | 供货期 | 质量标准 （合格/不合格） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 响应人 |  | 被授权人 |  |  | 日 期 |  |
| （法人公章） |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

特别提示：

- 磋商响应人除按要求编制、装入谈判响应文件正本、副本外，为便于唱标，还须提供一本《谈判响应报价一览表》（原件），并进行单独封装谈判大会签到时，与谈判响应文件一并递交。

- 报价一览表与明细表不一致时，以报价一览表为准；

3、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术/规格 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供  应  商：                           （公    章）

法定代表人或被授权委托人：            （签字或盖章）

日      期：     年   月    日

## 五、供应商的基本情况介绍和资格声明

- 供应商的基本情况介绍

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 经济类型 |  | 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  |
| 公司网址 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 营业范围 | 主 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营优势 和特长 |  |  |  |  |  |  |
| 财务经营状况 | 年 度 | 营业总收入 | 缴纳营业税 总额 |  | 缴纳所得税 总额 |  | 负债总额 |
|  | 20 年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 年 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 开户行地址 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
| 主营业务情况 | 主营业务名称 |  |  | 上年经营额 |  |  |  |

- （二）供应商资格声明

- 名称及其它情况

- 供应商名称：____________________________________

- 地   址：

- 电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 工程技术及管理人员数分别为：

- 本年度供应商的主要财务情况（到  年  月  日 止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原    值：

净    值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 最近三年的年度总营业额：

- 供应商最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公   章:

日   期：   年   月   日

## （三）供应商资格证明文件

基本资格条件：供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致：                    （采购人）

本公司                  (公司名称) 参加                   (项目名称)的采购活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

- 特定资格条件

（1）磋商供应商应为合法注册的企业法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人提供身份证明；

（2）磋商供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表授权委托人参加磋商的，须出具法定代表授权委托书；

（3）财务状况报告：提供2023至2025年度经会计师事务所或审计机构所出具的带注册会计师行业统一监管平台二维码的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开启磋商文件前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的至少六个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（8）供应商不得列入“信用中国”网站中严重主体失信名单和经营异常名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章）；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

备注：本项目不接受联合体响应、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

六、技术响应方案

技术响应方案至少包含（但不限于）主要内容

谈判响应人技术谈判响应与指标说明（详见《谈判内容及具体要求》）；针对本项目可行性强、科学的实施方案；

- 文物储藏设施及环境调控技术方案

- 库房基础环境改造技术方案

- 实施方案

- 培训方案

- 磋商产品技术指标和性能要求

有必要说明的技术问题。

七、商务响应方案

7.1响应人商务承担能力说明

7.1-1响应人商务响应响应与合同条款说明（参照《合同主要条款》及《招标内容及具体要求》）。

7.1-2有必要说明的商务事宜。

7.2响应人商务承担能力说明

7.2-1拟投入人员

7.2-2类似项目业绩

7.2-3产品认证

7.2-4售后服务；

7.2-5其他有必要说明的问题。

## 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明表序。

2.类似项目业绩须附合同复印件。

### 九、正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 十、承诺书

10.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）
被授权人：                       （签字）
地  址：

邮  编：                         
电  话：

年     月     日

10.2供应商企业关系关联承诺书

- 1、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

- 1.1管理关系说明：

- 我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

- 我单位的上级管理单位有              。

- 1.2股权关系说明：

- 我单位控股的单位有           。

- 我单位被              单位控股。

- 1.3单位负责人：

- 2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 3、其他与本项目有关的利害关系说明：

- 我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年            月         日

- 10.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：  （采购人名称）   ：

（供应商名称）    于     年     月     日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）    合法注册并经营，公司主营业务为             ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：    年    月   日

### 10.4参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

（采购人名称）：

我方作为                          （项目名称、项目编号）的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中           （填“没有”或“有”）重大违法记录

如有不实，我公司将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。

10.5非联合体声明

本公司就参加                 （项目名称、项目编号）采购活动作出如下郑重声明：

本公司保证参与本项目并非联合体投标，本项目由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的后果。

- 特此声明。

- 供应商名称：                     （盖单位公章）

- 法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年    月    日

### 10.6中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为   	  万元，资产总额为      	万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称），从业人员       人，营业收入为   	   万元，资产总额为      	万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 10.7残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

### 10.8监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

10.9磋商信用承诺书（格式）

致：            （采购人）

我方作为《项目名称》（项目编号：        ）的供应商，在此郑重声明：

1.我方             （填“未被列入 ”或“被列入 ”）中国执行信息公开网失信被执行人名单。

2.我方               （填“未被列入 ”或“被列入 ”）信用中国网重大税收违法失信主体名单。

3.我方               （填“未被列入 ”或“被列入 ”）中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动）。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定 ”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

日期：   年   月  日

- 十一、竞争性磋商保证金

- 基本存款账户开户许可证（基本账户信息）

- 磋商保证金缴纳凭证

### 磋商保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函

磋商担保函（参考格式）

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目竞争性磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、竞争性磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对竞争性磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 十二、其他可以证明供应商实力的文件

## 附件：报价一览表(   次)

项目名称：

项目编号：

| 服务内容 | 总 报 价 （元） |  | 供货期 | 质量标准 （合格/不合格） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄龙县博物馆可移动文物预防性保护项目 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 响应人 |  | 被授权人 |  |  | 日 期 |  |
| （法人公章） |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |

特别提示：

1、报价一览表与明细表不一致时，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、磋商响应人须将此报价总表单独装于磋商响应文件正本封套内，暂不填报价格，待技术和商务部分磋商结束后，进行第二次报价时系统上传即可，此表必须加盖磋商响应人公章及授权代表签字，本表报价大小写不符的以大写为准。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术/规格 参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供  应  商：                           （公    章）

法定代表人或被授权委托人：            （签字或盖章）

日      期：     年   月    日

特别提示：

1、报价一览表与明细表不一致时，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、磋商响应人须将此报价总表单独装于磋商响应文件正本封套内，暂不填报价格，待技术和商务部分磋商结束后，进行第二次报价时系统上传即可，此表必须加盖磋商响应人公章及授权代表签字，本表报价大小写不符的以大写为准。