### 3.1采购项目概况

本项目为2026年快速干道桥梁定期检测服务，主要对快速干道所属桥梁进行全面、系统的定期检测，包括结构检测、结构检算、特殊检测等，出具符合规范要求且具有法律效力的检测报告，为桥梁养护、应急抢险及维修加固提供科学依据。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年快速干道桥梁定期检测 | 1.00 | 450,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）总体检测要求 1. 本次桥梁定期检测严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求执行，规范中未明确规定且本文件未提及的项目或要求，须征询采购人意见并协商确定。 2. 检测桥梁评定标准： （1）对I类非特殊结构且不含匝道的桥梁，直接进行评价（BCI评分）；桥梁特殊结构段进行总体评价（合格或不合格），不进行打分。 （2）对含匝道的立交（一般为II、III类）或高架，划分成多个单元（按匝道、主线方向划分）分别进行评分，根据每个单元面积（悬空部分投影面积）计算权重，加权进行总评，同时得出构件最低评分（BSI）。 3. 检测需包含桥梁抗震设施规范性及完好程度的检查内容，并在检测报告中以独立章节形式说明。 4. 检测成果提交要求：检测工作全部完成后，须同时提交书面文本（4套）及电子文本（2套，U盘拷贝），具体包括： （1）《桥梁结构常规定期检测评定报告》《结构检算报告》； （2）《桥梁病害对比报告》（对比上年度桥梁检测报告，详细比对原有病害及新发病害，分析病害成因、发展变化趋势，提出意见建议）； （3）《桥梁维修方案设计及投资估算》（根据前两项报告及采购人具体要求编制）； （4）检测全部原始影像资料（U盘拷贝）； （5）按照《城市桥梁养护技术标准》完成的附录B城市桥梁资料卡。 5. 方案要求：针对每座桥所处环境，在检测工作开展前，须制定合理的检测方案、检测全过程安全生产专项方案及交通组织疏导方案（或修改已有组织方案），报采购人批准后实施；提前联系交管等相关部门办理道路交通相关手续，确保施工安全和进度。 6. 服务周期要求： （1）外业检测、数据分析等工作须在30日内完成； （2）检测完成后，7日内提交全部需提交的文本内容； （3）自合同签订起1年内，须无条件及时提供相应技术支持和技术服务，包括但不限于桥梁重点定期观察复测、突发桥梁事件应急检测评估、方案编制、技术汇报等。 7. 检测成果要求：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求，进行全面实地检查、数据采集、整理分析、技术评定，提出针对性维护意见，出具具有法律效力的检测报告文件。 （二）具体检测内容要求 1. 结构检测要求 1.1 查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。 1.2 根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，开展梁体线型、墩柱沉降及结构构件检测，具体包括： （1）桥面系：桥面铺装、伸缩装置、排水装置、护栏、防抛网、防眩板和隔音屏等； （2）桥梁上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、连接件、上部结构大修加固构件等； （3）桥梁下部结构：支座、墩身、台帽、台身、基础、下部结构大修加固构件、挡土墙等； （4）其他附属构造设施：限高门架、各类标志牌，以及桥下空间使用和安全评估、桥梁抗震设施等； （5）梁体线形、墩柱沉降、结构构件检测； （6）其他影响桥梁安全的检测及分析； （7）桥梁技术状态评估分级，并提出对应的结论及养护措施。 1.3 通过材料取样试验，确认材料特性、退化程度和退化性质。 1.4 对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。 1.5 分析确定退化原因，以及对结构性能和耐久性的影响。 1.6 对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测前的可能退化情况；若构件在下一次检测前可能失效，须立即报告桥梁养护管理部门。 1.7 检测桥梁的淤积、冲刷等现象，记录水位。 1.8 通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应养护措施。 1.9 结构状态评定补充要求： （1）I类养护的城市桥梁结构状态评估，按《城市桥梁养护技术标准》附录表中的缺陷进行；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，按该规范附录中的扣分值表进行评估，并符合规范第4.5节有关规定；同时需列出所有桥梁构件的腐蚀环境情况、构件的实测缺陷类型和程度。 （2）对I类养护评为不合格级的城市桥梁、退化速度过快的构件，以及Ⅱ～Ⅴ类养护结构状况评定为Ｄ级、Ｅ级的城市桥梁，须在结构检测记录表中记录构件编号、构件描述、构件位置、缺陷描述（含位置、程度、成因、可能退化、照片编号、材料试验细节及材料部位）。 （3）特殊构件信息表需记录未在评分标准中定义的构件、无法检测的构件（说明原因）、河道淤积/冲刷/水位记录、材料测试和取样位置及编号（便于试验结果交叉参考）；照片记录表中的照片须针对构件缺陷拍摄，并按顺序编号。 1.10 结构检测除符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定外，还需包含桥梁抗震设施（抗震构件和支座）的工作性能和完好程度检查、评价，相关内容在检测报告中以独立章节说明；桥梁承载力评定须进行结构检算。 2. 结构检算要求（含独柱墩桥梁横向抗倾覆安全性评估验算） 2.1 独柱墩桥梁横向抗倾覆安全性评估验算内容包括：计划验算桥梁中独柱墩桥梁的特殊检查、独柱墩桥梁的横向抗倾覆安全性验算。 2.2 独柱墩桥梁特殊检查要求： （1）支座调查：支座布置间距、支座与盖梁的位置关系、支座是否脱空等； （2）墩柱检查：墩柱垂直度、墩身裂缝等； （3）主梁检查：主梁形态、偏位等； （4）交通量调查：超载车辆通行情况； （5）通过上述检查，选取偏不利的孔跨作为验算孔跨。 2.3 独柱墩桥梁技术状况验算评估要求： （1）采用空间分析模型进行计算，墩梁连接和桥墩约束等边界条件符合结构受力特性； （2）按照结构原设计依据的标准规范，进行主梁、盖梁、桥墩、基础和支座的承载能力极限状态和正常使用极限状态验算；若桥梁加固改变了结构受力状态，按加固后的结构状态进行复核计算，桥梁极限承载能力需满足或采取加固措施满足现行标准要求，正常使用极限状态需满足原设计标准要求； （3）持久状况下，桥梁结构体系不发生改变，且在作用基本组合下，支座始终保持受压状态；在作用标准值组合下，连续梁桥中箱梁的作用效应符合相关规范要求。 2.4 依据标准及规范：《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及其他相关技术规范。 3. 特殊检测要求 3.1 资质及人员要求：特殊检测由具备相应资质的专业单位承担，主要检测人员需为从事桥梁专业工作5年以上经验的工程师。 3.2 检测方法：由专业人员采用专门技术手段，辅以现场和试验室测试等特殊手段，进行详细检测和综合分析，提交书面检测报告。 3.3 前期资料搜集：实施特殊检测前，需搜集竣工资料、桥梁结构主要材料及强度信息、特殊检测原因及影响桥梁承载能力的因素、历次检测及维修报告、交通量统计资料等。 3.4 检测内容： （1）结构材料缺损状况诊断：根据缺损类型、位置和检测要求，选择表面测量、无损检测技术和局部取试样等方法（试样取自有代表性构件的次要部位），检测与评估依照相应试验标准进行； （2）结构整体性能、功能状况评估：根据构件材料质量状况及实际功能，通过计算分析评估结构承载能力；计算分析评估不满足或难以确定时，采用静力荷载方法鉴定结构承载能力，采用动力荷载方法测定结构力学性能参数和振动参数，相关工作符合国家现行有关标准规定。 3.5 特殊检测报告要求：包含概述（桥梁基本情况、检测组织、时间背景、工作过程）、桥梁技术状况描述、试验与检测项目及方法、检测数据与分析结果、桥梁技术状况评价、损坏原因及程度阐述、安全性评定、维修加固或改造建议方案及维护管理措施；对检测结果不满足要求的桥梁，在维修加固前提出详细防护应对措施（含限载、限速、封闭交通及结构变化监测等）。 3.6 特殊检测范围：主要针对地铁穿越后影响、空心板梁铰缝损伤、独柱墩桥梁抗倾覆验算、人行天桥栏杆横向推力检测等，以外观检测评定、结构检算、试验验证为主。 |
|  | 2 | 序号; 桥名; 结构形式; 检测项目; 养护类别; 总长度 （米）; 面积（㎡）; 检测依据及成果; 备注. 1; 后卫寨立交桥; 分离式桥梁，单幅三车道; 南幅：1-24跨、30-38跨等截面连续箱梁；25-29跨变截面连续箱梁 北幅：1-27跨、32-39等截面连续箱梁；28-31跨变截面连续箱梁 A匝道 1-11跨等截面连续箱梁 B匝道1-6跨、11-15跨为等截面连续箱梁； 7-10跨为等截面连续钢箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 主桥1902 A匝道203.04 B匝道349.84; 26696; 1.检测依据：依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中4.3.1条规定，快速干道桥梁均属城市II类Ⅰ等养护桥梁，规范规定Ⅱ类养护桥梁应每年进行1次桥梁常规定期检测。 2.检测主要内容：1.桥面系包括桥面铺装、伸缩装置、排水装置、护栏等；2.桥梁上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、连接件等；3.下部结构包括支座、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙等；4.量体线形、墩柱沉降、结构构件检测；5.其他影响桥梁安全的检测及分析；6.桥梁技术状态评估分级并提出对应的结论及养护措施； 3.检测成果：将依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中对桥梁检测内容的要求和约束，进行全面的实地检查、数据采集、整理分析、技术评定并提出针对性维护意见，出具具有法律效力的检测报告文件; 分离式桥梁，单幅三车道951米，需高空作业. 2; 三桥镇高架桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-11跨装配式空心板梁 12-64跨现浇箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 2612; 33954.7; 分离式桥梁，单幅三车道1306米，需高空作业. 3; 跨陇海铁路桥; 分离式桥梁，单幅三车道 17-19跨（44+72+72+44+44）变截面连续箱梁； 其余为等截面连续箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1844; 23972; 跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道922米，需高空作业. 4; 大兴路高架桥; 主桥双向4车道，整体式桥梁设置中央分隔带 1-13跨、25-63跨预制预应力箱梁； 14-24跨预应力连续箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1916; 32568.97; 整体式桥梁，双向4车道，需高空作业. 5; 东快速干道1号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-21跨预制预应力空心板梁； 22-26跨变截面连续箱梁 27-38空心板梁；; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1732; 22514.18; 上跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道866米，需高空作业. 6; 东快速干道2号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-8跨、13-28跨预制空心板梁； 9-12跨（44+44+72+44）米变截面连续箱梁； 29-44等截面现浇箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 2035; 26466.18; 上跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道1017.93米，需高空作业. 7; 东快速干道3号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-6跨、8-12跨现浇板梁； 7跨钢箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 502; 6547.84; 分离式桥梁，单幅三车道251米，需高空作业. |