采购内容及技术要求

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、工程概况 本工程为西安高新区市政道路安全基础设施提升服务，工程内容：包括安装标志牌、拆除解除限速30标志牌、划热熔标线、道路隔离护栏、拆除右转车辆由此进入标牌/拆除鱼斗路自西向东东行标志牌/禁止停车标牌、清除标线、护栏反光指示标识、道路柱式隔离桩、支路哨兵、道路警示灯、减速带、沥青混凝土、人行道块料面层、水平定向钻进管道、挪动护栏人员、喇叭、彩色路面(陶瓷颗粒)、路面突起标志、轮廓标、弹性交通柱、激光雷达门架、电子警察门架、信息情报板门架、限高架、拆除分道标志、拆除独立悬臂标志牌、信号机箱、电视监控摄像设备、电力电缆、光缆、入网费及运行一年电费、网费、电子警察系统、交通信号灯安装、金属软管、电子卡口、接口卡、电缆沟土石方等工作内容。 - 二、投标报价 - 报全费用综合单价之和（此全费用综合单价之和仅作为价格分计算，不作为其他用途；每项全费用综合单价、全费用综合单价之和均不超过最高限价，超过的按无效标处理；全费用综合单价之和=交通土建工程全费用综合单价之和+交叉口交通设施-交通安装工程全费用综合单价之和） - 包括但不限于所包含的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费及税金等全部费用。 - 服务期 合同签订之日起至2027年5月31日或采购总预算支付完毕止。 四、质保期 2年 五、缺陷责任期 自竣工验收之日起 1 年。 六、付款条件及比例 1、乙方按照甲方要求，逐批次完成甲方安排的工作内容，完成后，甲方按照乙方完成的进度支付此部分总价的80%。 2、工作内容全部完成并验收合格，经管委会财政结算评审完成后，支付至财政结算价款的100%。 注：因本项目工程量为预估，结算根据成交全费用综合单价与实际完成量据实结算，故本次项目无预付款。 - 七、结算 - 依据成交全费用综合单价及服务期内实际完成量据实结算；但结算总额不超过采购总预算。 八、合同定价方式 本合同价款采用 （固定全费用综合单价） 方式确定。 - 九、工程量清单 一、交通土建工程. 序号; 项目名称; 项目内容; 计量单位; 全费用综合单价最高限价（元）; 工程数量; 备注. 一; 2023-114-交通土建工程. （一）; 交通安全设施工程. 1; 悬臂式标志架; [项目特征] 1.立柱：Φ273*13mm 2.高度：8.25m 3.钢管横梁：φ159*5*5718mm φ159*5*565mm，滑动槽铝94*23*5*2300mm，抱箍541.6*50*5mm 4.基础与立杆采用法兰盘连接，底座加劲肋150*250*20mm、加劲法兰盘φ600*22mm、地脚螺栓8M30 L=1281mm 5.垫层：C15混凝土垫层1800*1900*150mm 6.基础：C30钢筋混凝土 1600*1700*1500mm 7.基础开挖、回填 8.模板制作、安装 [工作内容] 1.基础开挖、回填 2.垫层回填 3.预埋地脚螺栓 4.预埋底座法兰盘 5.混凝土浇筑 6.标杆制作、安装 7.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 根; 22684.22; 1. 2; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作（详见附图（图号014）） 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接（详见附图（图号014））； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 3; 安装标志牌（右转大型车停车标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 4; 安装标志牌（右转让行违者抓拍）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：800mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 864.82; 1. 5; 安装标志牌（右转让行违者抓拍）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：400mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 555.52; 1. 6; 安装标志牌（注意避让大型货车右转盲区）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：800mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 864.82; 1. 7; 安装标志牌（自行车由此行驶标志板）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：600mm*600mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 478.18; 1. 8; 新增路名确认标志1.7*0.75m; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：1.7*0.75m 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 1122.45; 1. 9; 更换指路标志4*2.5m; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：4*2.5m 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 7222.20; 1. 10; 划热熔标线; [项目特征] 1.油漆品种：可溶性新型环保材料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形： 1）实线,宽0.15m [工作内容] 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 51.85; 1. 11; 划震荡标线; [项目特征] 1.油漆品种：热熔震荡线专用漆料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形：震荡减速线（宽0.3m） [工作内容]： 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 185; 1. 12; 电缆接线井; 【项目特征】 1.规格:600mm*600mm*800mm 2.材料:240mm厚机砖，铸铁防盗井盖600*600mm(井盖有“公安专用”字样) 3.挖土方、工作井制作、土方转运 4.砌筑、铺沙 5.井圈、井盖制作安装 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 座; 2215.96; 1. 13; 电缆保护管铺设; 【项目特征】 1.材料品种:PE80管 2.规格:Φ90*4.3mm 3.敷设方式：沟槽 4.沟槽截面尺寸：600mm*800mm 5.含沟槽土方挖填 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 52.6; 1. 14; 电缆保护管铺设; 【项目特征】 1.材料品种:PE110管 2.规格:Φ110*6.6mm 3.敷设方式：沟槽 4.沟槽截面尺寸：600mm*800mm 5.含沟槽土方挖填 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 85.66; 1. 15; 一体化车、人行道信号灯基础; 【项目特征】 1.基础尺寸:500mm*500mm*800mm 2.垫层厚度、材料品种：15cm厚C15商品混凝土垫层； 3.强度:C30商品混凝土 4.基础四周0.8米范围内3：7灰土回填 5.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运 6.钢筋笼、预埋铁件制作、安装；预埋穿线管制作、安装； 7.商砼浇筑 8.养生 9.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 座; 1965.61; 1. 16; 信号机基础; 【项目特征】 1.基础净尺寸:长*宽*高：500mm*250mm*400mm 2.强度:C30商品混凝土 3.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运 4.预埋穿线管制作、安装； 5.商砼浇筑 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 座; 247.07; 1. 17; 车行灯基础; 【项目特征】 1.基础尺寸:1200mm*1200mm*2500mm 2.垫层厚度、材料品种：15cm厚C15商品混凝土垫层； 3.强度:C30商品混凝土 4.基础四周0.8米范围内3：7灰土回填 5.挖土方、模板支护，土方回填压实、土方转运 6.钢筋、预埋铁件制作、安装；预埋穿线管制作、安装； 7.商砼浇筑 8.养生 9.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 座; 10176.29; 1. 二; 2023-117-交通土建工程. 1; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作； 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 2; 拆除解除限速30标志牌; [项目特征]： 立杆标志牌拆除（圆形/三角/方形牌） [工作内容]： 1.设置警示、提示标志； 2.人工拆除； 3、运输 4、警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 93.41; 1. 3; 安装标志牌（分道标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：800mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 864.82; 1. 4; 安装标志牌（禁止掉头标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 5; 安装标志牌（掉头标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 6; 安装标志牌（禁止停车标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 7; 安装标志牌（校园综合提示牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：800mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 864.82; 1. 8; 安装标志牌（限速40标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 9; 安装标志牌（限速30标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 10; 安装标志牌（禁止机动车从辅道右转标牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 11; 划热熔标线; [项目特征] 1.油漆品种：可溶性新型环保材料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形： 1）实线,宽0.15m [工作内容] 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 51.85; 1. 12; 道路隔离护栏（黄金护栏低）; [项目特征] 1.高度:800mm 2.160*80*5mm厚热镀锌钢管立柱 3.60*40*3mm厚热镀锌钢管外框 4.20*20*2mm厚热镀锌钢管竖杆 5.500*400*180mm厚精铸铁底座，重量80kg [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 802.57; 1. 13; 道路隔离护栏（黄金护栏高）; [项目特征] 1.高度:1260mm 2.100*100*5mm厚热镀锌钢管立柱 3.40*60*3mm厚热镀锌钢管外框 4.25*25*2mm厚热镀锌钢管竖杆 5.300*400*170mm厚精铸铁底座，重量80kg [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 997.06; 1. 三; 2023-141-交通土建工程. 1; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作； 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 2; 安装标志牌（柴油货车限行标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 四; 2023-143-交通土建工程. 1; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作； 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 2; 拆除右转车辆由此进入标牌/拆除鱼斗路自西向东东行标志牌/禁止停车标牌; [项目特征]： 立杆标志牌拆除（圆形/三角/方形牌）S≤1㎡ [工作内容]： 1.设置警示、提示标志； 2.人工拆除； 3.运输 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 93.41; 1. 3; 安装标志牌（禁止停车标牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 4; 安装标志牌（禁止摩托车、非机动车、行人上桥禁令牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 5; 清除标线; [项目特征] 1.清除方法：机械清除 [工作内容] 1.清除路面标识标线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 22.94; 1. 6; 划热熔标线; [项目特征] 1.油漆品种：可溶性新型环保材料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形： 1）实线,宽0.15m [工作内容] 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 51.85; 1. 五; 2024-11-交通土建工程. 1; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作； 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 2; 安装标志牌（禁止停车标牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：φ800mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 541.32; 1. 3; 安装标志牌（前方非机动车汇入 、请减速慢行提示牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格 1）铝板：800mm*1200mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 864.82; 1. 4; 划热熔标线; [项目特征] 1.油漆品种：可溶性新型环保材料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形： 1）实线,宽0.15m [工作内容] 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 51.58; 1. 六; 安全隐患排查-交通土建工程. 1; 护栏反光指示标识; 1.标识类型:护栏反光指示标识 2.规格尺寸:180*40*40mm; 个; 60.50; 1. 2; 广角镜; 1.材质:镜面采用进口聚碳酸脂(PC)材料，镜背采用耐老化玻璃钢或ABS工程塑料制成 2.尺寸:φ800mm; 个; 1027.33; 1. 3; 道路柱式隔离桩; [项目特征]： 1.材料品种：钢管 2.规格：钢管：φ114mm、厚3.5mm、高120m； [工作内容]： 1.地面开孔 2.基础砼浇筑 ； 3.基础浇捣； 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶钢制; 个; 203.56; 1. 4; 支路哨兵; [项目特征] 1.材质:太阳能供电 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 3537.00; 1. 5; 道路警示灯; [项目特征] 1.材质:太阳能供电 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 836.00; 1. 6; 减速带; [项目特征] 1.材质:铸铁 2.宽度300mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 150.26; 1. 7; 道路隔离护栏（港式护栏低）; [项目特征] 1.高度:750mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 580.63; 1. 8; 道路隔离护栏（港式护栏中）; [项目特征] 1.高度:1000mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 774.17; 1. 9; 道路隔离护栏（港式护栏高）; [项目特征] 1.高度:1200mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 929.00; 1. 10; 沥青混凝土; 1.50厚细粒式（AC-13）改性沥青混凝土面层 2.70厚中粒式（AC-20）改性沥青混凝土面层 3.粘层沥青（PC-3）（用量为0.7L/m2） 4.200厚C30混凝土结构层，水泥混凝土抗折强度大于等于4.5NPa 5.150厚水泥稳定碎石垫层 6.路基碾压，压实系数大于93%（环刀取样）; ㎡; 383.72; 1. 11; 人行道块料面层; 1.块料品种、规格:200*100*60mm透水砖 2.垫层材料品种、厚度、强度等级:150厚C20砼垫层+300厚3：7灰土垫层; ㎡; 293.81; 1. 12; 水平定向钻进管道; 1.材质及规格:PE管 DN110; m; 243.00; 1. 13; 挪动护栏人员; [项目特征] 1.负责施工区域内挪动护栏工作 [工作内容] 1.挪动护栏、必要的安全防护用品等 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 工日; 155.00; 1. 14; 喇叭; 1.只包含喇叭安装必要的人工费及材料费 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 278.92; 1. 15; 安装标志牌（立柱杆）; [项目特征]： 1.材料品种：镀锌钢管 2.规格： 镀锌管：φ76mm、厚3.5mm、高4m； 3.基础材料：预埋件 [工作内容]： 1.基础地笼制作； 2.基础砼浇筑 ； 3.预埋件制作及焊接； 4.基础浇捣； 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 2276.59; 1. 16; 安装标志牌（注意行人标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：三角牌子边长:900mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 475.28; 1. 17; 安装标志牌（人行横道警示标志牌）; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格： 1）铝板：三角牌子边长:900mm 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 块; 475.28; 1. 18; 划热熔标线; [项目特征] 1.油漆品种：可溶性新型环保材料 2.工艺： 1）封闭路面、设置警示提示牌； 2）清理、清扫路面、路面弹线、放样； 3）配料、搅拌、烧料； 4）倒料； 5）路面涂底油； 6）划线同时面撒玻璃微珠； 3.线形： 1）实线,宽0.15m [工作内容] 1.划线 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 51.85; 1. 七; 立交桥梁隧道交通设施-市政土建工程. 1; 彩色路面(陶瓷颗粒); [项目特征] 1.沥青路面加铺彩色防滑陶瓷颗粒3mm-4mm [工作内容]： 1.基层检测，基层清理，测量放样，底涂施工，刮涂粘合剂，抛洒彩色陶瓷颗粒，实时起边，收集多余陶瓷颗粒 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 3.夜间施工; m2; 161.09; 1. 2; 路面突起标志; [项目特征] 1.路面突起标志 2.尺寸：100*100*30mm [工作内容] 1.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯 2.夜间施工; 个; 12.00; 1. 3; 轮廓标; 轮廓标; 个; 29.22; 1. 4; 弹性交通柱; [项目特征] 1.交通柱:主体红色，反光面为白色 2.规格:直径=7.5cm，高度=70cm 3.夜间施工 [工作内容] 1.交通柱安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶、爆闪灯; 个; 31.08; 1. 5; 激光雷达门架; [项目特征] 1.H型钢焊接组合式门架 [工作内容] 1.基础浇筑或砌筑 2.安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 14526.35; 1. 6; 电子警察门架; [项目特征] 1.名称:十二边形长臂立杆 2.参数:电子警察立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 14411.21; 1. 7; 信息情报板门架; [项目特征] 1.H型钢焊接组合式门架 [工作内容] 1.基础浇筑或砌筑 2.安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 14526.35; 1. 8; 限高架; [项目特征] 1.2.5m高，采用160mm*10mm方钢，IV反光膜 [工作内容] 1.运输 2.安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 16829.38; 1. 9; 拆除分道标志4*2m; [项目特征] 1.材料品种：铝板、2根横梁 2.规格：铝板：4*2m 横梁：φ159*5*7000mm [工作内容] 1.拆除标志板 2.拆除2根悬臂横梁、法兰盘 3.运输至指定地点（10km以上） 4.倒运至指定地点 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 990.53; 1. 10; 拆除指路标志5*3m; [项目特征] 1.材料品种：铝板 2.规格：铝板：5*3m [工作内容] 1.拆除标志板 2.运输至指定地点（10km以内） 3.倒运至指定地点 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 1131.08; 1. 11; 拆除独立悬臂标志牌; [项目特征] 1.材料品种：铝板 2.规格：铝板：3m2以上、立柱：φ215mm、厚5mm、高7m、横梁：φ159*5*7000mm、基础：1000mm*1000mm*1500mm [工作内容] 1.拆除标志板 2.拆除悬臂横梁、法兰盘 3.拆除立柱及基础 4.垃圾外运（20km以上） 5.倒运至指定地点 6.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 项; 1293.33; 1. 12; 拆除标志牌（3m2以内）; [项目特征] 1.材料品种：铝板 2.规格：铝板：3m2以内、立柱：φ76mm、厚3.5mm、高4m、基础：600mm*600mm*800mm [工作内容] 1.拆除标志板 2.拆除立柱及基础 3.垃圾外运（20km以上） 4.倒运至指定地点 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 983.63; 1. 13; 拆除标志牌（3m2以上，5m2以内）; [项目特征] 1.材料品种：铝板 2.规格：铝板：3m2以上，5m2以内、立柱：φ89mm、厚3.5mm、高4.4m、基础：600mm*600mm*800mm [工作内容] 1.拆除标志板 2.拆除立柱及基础 3.垃圾外运（20km以上） 4.倒运至指定地点 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 996.83; 1. 14; 安装标志牌; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格：5*3m 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.倒运至指定地点 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 个; 10500.00; 1. 15; 安装标志牌; [项目特征] 1.材料品种：铝板、反光膜 2.规格：1m2 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚2mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.标志板制作、安装 2.倒运至指定地点 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m2; 720.00; 1. 16; 安装标志牌（旧铝板利用）; [项目特征] 1.材料品种：反光膜 2.规格：1㎡ 3.基础材料： 1）反光膜：3M超强级 2）铝板：厚3mm 3）铝滑槽、扣件 [工作内容] 1.运输至厂家清膜、制作、安装 2.倒运至指定地点 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m2; 517.02; 1. 合计; 161259.85. 二、交通安装工程. 序号; 项目名称; 项目内容; 计量单位; 全费用综合单价最高限价（元）; 工程数量; 备注. 七; 交叉口交通设施-交通安装工程. （一）; 交通管理设施. 1; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:视屏监控机箱 2.规格:500*400*300 3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 944.53; 1. 2; 电视监控摄像设备; [项目特征] 1.名称:高速一体化快球彩色摄像机 2.参数:400万像素彩色逐行扫描CCD [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 台; 13500.00; 1. 3; 电力电缆(市政借用); [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6 3.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 36.33; 50. 4; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 5.91; 50. 5; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 8.19; 10. 6; 4对双绞电缆; [项目特征] 1.名称:超6类数字水平对绞电缆 2.规格:HSYV6e [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 3.92; 50. 7; 光缆; [项目特征] 1.名称:4芯单模光缆 2.规格:GYTY53-4C [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 6.23; 100. 8; 入网费及运行一年电费、网费; [项目特征] 1.名称:入网费及运行一年电费、网费 [工作内容] 1.入网; 项; 30000.00; 1. （二）; 电子警察系统. 9; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:十二边形长臂立杆 2.规格:H=7.5m，L=14m 3.参数:电子警察立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 17000.00; 1. 10; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:电子警察系统控制机柜 2.备注:防护等级不低于IP55，建议采用现状电子警察机柜就近放置 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.系统调试 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 15715.13; 1. 11; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:电子警察系统控制机箱 2.规格:500*400*300 3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.系统调试 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 3969.02; 2. 12; 电视监控摄像设备; [项目特征] 1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头 2.参数:500万像素彩色逐行扫描CCD [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 台; 12000.00; 5. 13; 电视监控摄像设备; [项目特征] 1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头 2.参数:900万像素彩色逐行扫描CCD [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 台; 16697.89; 5. 14; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:电子警察补光灯 2.规格:LED光源，28W，防护等级不低于IP65 [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 1321.09; 10. 15; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:卡口抓拍闪光灯 2.规格:LED光源，100W，防护等级不低于IP65 [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 1438.00; 10. 16; 电力电缆(市政借用); [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6 3.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 36.33; 100. 17; 光缆; [项目特征] 1.名称:4芯单模光缆 2.规格:GYTY53-4C [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 6.23; 100. 18; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 5.91; 100. 19; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 8.19; 100. 20; 4对双绞电缆; [项目特征] 1.名称:超6类数字水平对绞电缆 2.规格:HSYV6e [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 3.92; 100. 21; 金属软管; [项目特征] 1.名称:可挠金属电线保护套管 2.规格:LV-5Z/15# [工作内容] 1.敷设 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 22.77; 20. 22; 入网费及运行一年电费、网费; [项目特征] 1.名称:入网费及运行一年电费、网费 [工作内容] 1.入网; 项; 30000.00; 1. （三）; 电子卡口. 23; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:十二边形长臂立杆 2.规格:H=7.5m，L=18m 3.参数:电子卡口立杆为十二边形钢管（Q235C）灯杆，钢杆表面酸洗除锈后，在进行热镀锌处理，锌层厚度不低于88微米，最后喷塑，塑层厚度不小于100微米，塑层硬度不低于2H，钢管杆颜色深灰色 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 28000.00; 1. 24; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:电子卡口系统控制机柜 2.备注:防护等级不低于IP55，建议采用现状电子警察机柜就近放置 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.系统调试 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 15715.13; 1. 25; 信号机箱; [项目特征] 1.名称:电子卡口系统控制机箱 2.规格:500*400*300 3.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55 [工作内容] 1.拆除 2.安装 3.系统调试 4.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 1852.16; 1. 26; 电视监控摄像设备; [项目特征] 1.名称:高清智能抓拍摄像机及镜头 2.参数:500万像素彩色逐行扫描CCD [工作内容] 1.本体安装 2.支架安装 3.调试 4.试运行 5.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 台; 12000.00; 1. 27; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:电子警察补光灯 2.规格:LED光源，28W，防护等级不低于IP65 [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 1321.09; 2. 28; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:卡口抓拍闪光灯 2.规格:LED光源，100W，防护等级不低于IP65 [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 1438.00; 10. 29; 接口卡; 接口卡; 台; 8539.53; 2. 30; 电力电缆(市政借用); [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*6 3.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 36.33; 10. 31; 光缆; [项目特征] 1.名称:4芯单模光缆 2.规格:GYTY53-4C [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 6.23; 100. 32; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVSP-0.45/0.75KV-2*1.0 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 5.91; 100. 33; 电气配线(市政借用); [项目特征] 1.配线形式:杆内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-0.45/0.75KV-3*1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 8.19; 10. 34; 4对双绞电缆; [项目特征] 1.名称:超6类数字水平对绞电缆 2.规格:HSYV6e [工作内容] 1.敷设、测试 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 3.92; 100. 35; 金属软管; [项目特征] 1.名称:可挠金属电线保护套管 2.规格:LV-5Z/15# [工作内容] 1.敷设 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m; 22.77; 100. 36; 入网费及运行一年电费、网费; [项目特征] 1.名称:入网费及运行一年电费、网费 [工作内容] 1.入网; 项; 30000.00; 1. （四）; 交通信号灯安装工程. 1; 电缆沟土石方(市政借用); [项目特征] 1.土方类别:综合土 [工作内容] 1.挖土、填土 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; m3; 74.31; 100. 2; 信号机箱; [项目特征] 1.形式:智能型信号机柜 2.规格:900*650*1400 3.材质:机柜外壳为2mm不锈钢，防护等级IP55 4.附件:含信号机、计量装置和接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 3.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 15623.75; 1. 3; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:一体化人行道灯 2.材质:信号灯壳体为铝合金 3.高度:H=3.5m [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 3301.10; 1. 4; 交通信号灯安装; [项目特征] 1.名称:车行道灯 2.材质:信号灯壳体为铝合金 3.高度:H=6.75m，L=7m 4.附件:含满屏灯两套，倒计时两套（正反设置） [工作内容] 1.安装 2.警戒线、交通疏导员、放置导行牌/警示牌、导行锥桶; 套; 12755.25; 1. 合计; 273433.26. |