采购包1：

标的名称：高精度数字化冷金属过渡电弧增材制造设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、数字化弧焊电源 1、包括但不限于合金钢、不锈钢、高温合金、有色金属等材料的增材制造； 2、应采用自主可控的全数字化控制架构，以支持冷金属过渡、高频熔滴过渡（频率≥160Hz）功能； 3、最大输出电流≥300A，最小输出电流≤20A，热输入量≤传统（MIG&MAG）工艺的1/3； 4、水冷系统：水箱容积≥5L；制冷量≥1500W；具备高精度温度控制（精度≤1℃）及异常情况自动报警保护功能； 5、送丝及焊枪系统：至少配备适应1.2mm与1.6mm的高精度送丝机各一套；具备双向送丝功能； ▲6、高速焊丝回抽频率70~120Hz； 7、配备多通道数据通讯接口，支持与高精度机械臂及操作端的实时操控； 8、熔池监控相机分辨率≥1440×1080，支持本地或远程集中存储。 二、高精度机械臂 ▲1、作业范围≥1500×1000×1000mm，有效成型范围≥1000×1000×1000mm； 2、采用六轴工业机器人，工作半径≥1.85m，有效负载≥12kg，重复定位精度±0.05mm，具有防碰撞和区域检测功能，防护等级≥IP67； 3、核心控制系统配备工控机1套：主频≥2.5GHz，内存≥8G，24英寸双屏显示；应采用自主可控芯片及操作系统，以支持开放式二次开发； ▲4、配备增材制造专用切片软件，支持三维模型导入及自定义路径规划；可离线编辑功率、扫描速度、层高、搭接率等工艺参数，并能够导出相关数据文件； 5、工作台一套：尺寸≥1200mm×1200mm×800mm；平台整体均布承载能力≥1000kg； ▲6、配备上位机集中管控软件，可远程下发程序、控制启停；实时监控、读取并记录打印轨迹、运行状态及核心工艺参数（电流、电压、送丝速度等），具备异常情况实时报警功能。 三、烟尘净化器 1、过滤效率≥99.9%； 2、噪音≤75±50dB(A)； 3、风量≥3000m³/h，最大负压≥2800Pa； 4、动力系统配备1.5kW以上三相380V电机； 5、支持手动清灰。 |

采购包2：

标的名称：高精度粉末快速熔融烧结系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、功能要求： 1.高精度粉末快速熔融烧结系统包含光学模块、成形模块、控制模块、循环过滤模块等，可实现钛合金、铝合金、不锈钢模具钢、高熵合金、钴铬合金等多种复杂形状金属及其复合材料的精密快速烧结成形。 二、技术要求： （一）光学模块： 1.单激光 1.1 激光功率≥500 W； 1.2 激光波长1060～1080 nm； 1.3 M2≤1.1； 1.4 最高成型温度≥3000 ℃； 1.5成型精度±0.1 mm； 1.6光学系统运行100 h以上光束质量稳定，打印光斑直径波动≤±5μm； 2.扫描振镜 ▲2.1.重复精度＜2μrad，非线性精度＜0.9mrad/44°，响应时间快，跟随误差≤0.15ms ▲2.2 采用F-theta lens聚焦，聚焦光斑直径：≤60μm； ▲2.3扫描速度：≥7 m/s； 2.4 扫描振镜全幅面尺寸95%校准点定位精度≤±0.05 mm； 3.水冷机：温度≤40℃，精度≤±0.1 ℃。 （二）成形加工模块： 1.最大成形尺寸≥280 mm（长）×280 mm（宽）×350 mm（高）（不含基板，基板厚度≥20 mm）；小平台成形尺寸≤80 mm（长）×80 mm（宽）×200 mm（高）； 2.刮刀种类：配套刚性刮刀和柔性刮刀； 3.单向变速铺粉、铺粉最大运动速度≥600 mm/s，单层铺粉时间≤6 s； 4.铺粉层厚：20～100 um分段可调； ▲5.成形缸和Z轴驱动系统都置于惰性气体空间内，Z轴运动机构全密封； ▲6.成形基板最高预热温度≥350 ℃，控温精度≤±1 ℃； 7.打印过程中最低氧含量≤100 ppm； ▲8.打印过程中惰性气体平均消耗≤5 L/min(标准工况下)； 9.内部集成氧含量检测装置，氧含量实时检测装置量程：0.001~20.9%，线性误差：10~100 PPM范围内±2%FS，具有氧含量异常报警功能。 （三）控制模块： 1.PLC数字控制系统，实现激光器、扫描振镜及铺粉成形系统的开关、调节、运动等方面的控制； 2.具有数据采集、显示、储存、导入、导出等功能； 3.安全继电器等级≥SIL3级； 4.具有自动和手动控制功能； ▲5.可实现工作舱氧气含量、舱室压力、各轴位置、零件总高度、零件总层厚、零件加工进度，剩余加工时间等在线监测 6.具有故障诊断功能，投标时提供故障分类处理机制方案； 7.具有监控数据对比汇总和加工报告形成功能； ▲8.具有一键准备、一键铺粉等功能，“一键式”设备自动达到打印状态； ▲9.成型室具备压力异常报警功能，且压力超标可自动泄压。 （四）循环过滤模块： 1.采用圆柱式滤芯三级过滤，滤芯级别≥H13级别，循环过滤系统防燃防爆设计，设计有可注水或注油滤芯箱，提供滤芯箱实物图； 2.设备具有尾气过滤装置，尾气经过过滤，排出设备外。 （五）数据处理软件： 1.开放工艺参数设定界面，用户可自行编辑设定，可单独对各个参数进行快速设定和控制； 2.软件具备打印模式≥4种，填充模式≥3种，且每种模式下填充扫描模式≥3种； ▲3.可自动识别不同区域并选择不同填充模式； ▲4.可实现每种工艺类型自由设置重熔次数，且重熔层的旋转角度可自由调整； ▲5.可实现打印任务参数包加密锁定，打印参数包只可查看，不可修改； ▲6.可实现离线状态下工时计算、路径预览、辅助路径查错等。 （六）安全设计： 1.具有尾气过滤装置； 2.设备配有报警灯，实时显示设备状态； 3.设备观察窗配有激光防护，对1060～1080 nm波长的激光有非常低的透射率，安全等级≥OD4+； 4.成形舱门安全门锁，激光与工作舱门互锁，氧含量、舱室压力与激光互锁； 5.具有设备急停功能； ▲6.设备整机设计符合相关安全标准，包括电气、机械指令标准，投标文件中提供所投型号整机设备安全评估证书或安全认证证书等； ▲7.设备整机设计符合相关防爆标准，投标文件中提供所投型号整机设备防爆评估证书或防爆证书等。 |

采购包3：

标的名称：非自耗高真空电弧熔炼炉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、真空获得采用分子泵+机械泵二级泵抽系统，测量采用数显真空计；全不锈钢制造并电解抛光；主要零部件材质≥304不锈钢； ★2、极限真空度：≤6.67×10-4Pa 系统从大气开始抽气，1h可达到5×10-3 Pa；系统漏率：≤5.0×10-8Pa.L/S；停泵12小时后真空度≤50Pa； 3、阴极电弧枪具有密封结构；通过步进电机驱动直线导轨升降，通过手动旋转电弧枪；可调节电弧枪摆角； 4、机械手采用波纹管密封，用于翻转合金锭； ▲5、电动旋转水冷铜坩埚：半球状工位≥10个，其中有效熔炼合金量≥200 克（以Fe计算），熔炼工位≥5个；有效熔炼合金量≥30 克（以Fe计算），熔炼工位≥5个；坩埚盘具有自动定位功能； 6、所有的工位均具有电磁搅拌功能； 7、非自耗电弧熔炼电源：熔炼最大电流≥800A；高频引弧； 8、具有自动翻转浇铸功能：坩埚容量：≥300克（以Fe计）； 9、具有吸铸功能并配备吸铸模具1套，吸铸模外形尺寸≥φ70×90mm； 10、具有定向凝固功能并配备两种石墨模壳，模壳外形尺寸≥Φ10×150 mm； 11、样品加热温度最高≥1800℃，精度：±1℃ ； 12、具有红外测温功能，测温范围800～2200℃，测温精度：±5℃ ； 13、感应加热电源功率≥60KW，频率≥30KHz； 14、配备感应线圈2套，其中1套用于熔炼≥2kg（以Fe计算）样品；配套≥2kg级石墨坩埚和陶瓷坩埚各2件； 15、抽拉速率1μm～1mm/s可编程控制； ▲16、介质罐（水冷）内满装有镓铟锡合金液，合金罐内径尺寸≥φ45mm×150mm； 17、真空室设有两路电磁进气阀门，可充保护性气体及大气；具有水流继电保护功能； 18、配备≥5P冷水机1台。 |