| 序号 | 建设内容 | 技术参数与性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野生动物疫源疫病监测与防控 |  |  |  |
| 1.1 | 个人防护装备 |  |  |  |
|  | 防护服 | 类型：一次性医用防护服 材质：聚丙烯无纺布 特点：具有良好的阻隔性、透气性和舒适性，能有效防止病毒、细菌等有害物质的侵入。 尺码：根据工作人员的身高和体重进行选择，确保穿着舒适和安全。 | 套 | 50 |
|  | 口罩 | 类型：N95口罩 标准：符合GB 19083-2010标准 过滤效率：对非油性颗粒物的过滤效率≥95% 用途：用于过滤空气中的有害颗粒物，防止工作人员吸入病毒、细菌等有害物质。 | 个 | 50 |
|  | 手套 | 类型：一次性医用丁腈手套 材质：丁腈橡胶 特点：具有良好的耐磨性、耐腐蚀性和抗渗透性，能有效防止病毒、细菌等有害物质的侵入。 尺码：根据工作人员的手型进行选择，确保佩戴舒适和操作灵活。 | 双 | 50 |
| 1.2 | 采样设备 |  |  |  |
|  | 剪刀 | 类型：医用手术剪/解剖剪，不锈钢材质，耐腐蚀。 规格：直头/弯头，长度12.5cm - 18cm，根据采样对象大小选择。 特点：锋利，易消毒，用于剪取小型组织样本或羽毛等。 | 把 | 20 |
|  | 镊子 | 类型：医用镊子/解剖镊子，不锈钢材质，耐腐蚀。 规格：尖头/圆头，长度10cm - 20cm，根据采样需求选择。 特点：尖头镊子适用于夹取细小样本，圆头镊子更安全，防止损伤组织。 | 把 | 20 |
|  | 注射器 | 类型：一次性注射器，带针头。 规格：1ml、5ml、10ml等，根据采样量选择。 针头：21G、23G等，根据采样对象大小和血管粗细选择。 特点：无菌，安全，用于抽取血液、体液等样本。 | 个 | 50 |
|  | 冻存管 | 类型：带螺旋盖冻存管，PP材质，耐低温。 规格：0.5ml、1.5ml、2ml等，根据样本量选择。 特点：耐受-80℃甚至液氮低温，用于长期保存样本。 | 个 | 100 |
|  | 样品收集瓶 | 类型：广口瓶/窄口瓶，玻璃或PP材质，带密封盖。 规格：5ml、10ml、50ml、100ml等，根据样本类型和体积选择。 特点：密封性好，防止样本泄漏和污染。 | 个 | 100 |
|  | 试管 | 类型：玻璃或PP材质，带或不带刻度。 规格：5ml、10ml、15ml等，根据实验需求选择。 特点：用于样本的临时存放和处理 | 个 | 100 |
|  | 酒精 | 浓度：75%乙醇。 规格：500ml/瓶，1L/瓶。 特点：用于皮肤和器械的消毒。 | 瓶 | 10 |
|  | 游标卡尺 | 类型：数显游标卡尺，不锈钢材质。 量程：0-150mm，精度0.01mm。 特点：用于测量动物体长、喙长等形态学指标 | 个 | 2 |
|  | 解剖刀 | 类型：野外疫源动物应急解剖刀，不锈钢材质，耐腐蚀。 规格：刀柄长度公差±0.2cm，刀片刀刃平整度≤0.05mm，确保操作精度。 特点： IPX7防水，耐低温（-20℃），可快速拆卸消毒 | 把 | 20 |
|  | 照相机 | 类型：数码相机/单反相机。 像素：2000万像素以上。 功能：具备微距拍摄功能，可拍摄清晰的样本照片，适合野生动物近距离拍摄。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 保存设备 |  |  |  |
|  | 生物安全运输箱 | 材质：高密度聚乙烯（HDPE） 特点：具有良好的密封性、耐压性和耐腐蚀性，符合UN3373标准，可用于安全运输感染性物质。 用途：用于安全运输野生动物尸体或样品，防止疫病传播。 容量：40-80升 | 个 | 2 |
|  | 冰柜 | 类型：超低温冰柜。 温度范围：-40°C 至 -86°C可调。 容量：根据需要选择，小型实验室可能选择100-300升，大型实验室则需要更大容量。 特点：稳定可靠的低温环境，用于长期保存样本。 | 个 | 2 |
| 1.4 | 检测设备 |  |  |  |
|  | 专业检测试剂盒 | 类型：Real-time PCR 试剂盒 目标：禽流感病毒（如H5N8）核酸 特点：高灵敏度、高特异性，操作简便，结果快速。 检测通量：96孔板 储存条件：-20℃保存 | 盒 | 2 |
|  | 普通检测试剂盒 | 类型：ELISA试剂盒 目标：检测特定病毒或细菌的抗体/抗原 特点：适用于大规模样本筛查，操作相对简单。 检测通量：96孔板 储存条件：2-8℃保存 | 盒 | 20 |
| 1.5 | ★野生动物疫源疫病外业监测（共监测4次，20条监测样线，每条2km） | 野生动物疫源疫病监测样线严格按照设定的20条样线进行监测，每条样线长度为2公里，样线总长度40 km，春夏秋冬各季节监测1次，共4次，对保护区辖区内存在的死亡或有行为异常的野生动物开展巡护监测。监测人员按照规范的巡护路线和监测规程进行数据采集和记录。 主要监测对象为陆生脊椎动物，其中陆生脊椎动物主要为褐马鸡及其伴生物种，包括两栖类、爬行类、鸟类、哺乳动物；重点监测对象主要为国家一、二级重点保护动物、陕西省重点保护动物。 监测内容：主要包括野生动物死亡、行为异常、受威胁因素及栖息地状况。 | km | 40×4 |
| 1.6 | 内业资料整理、数据上传、分析及报告 |  |  |  |
| 1.6.1 | ★数据录入、上传、检查、整理 | 对每次监测的原始数据进行审核检查（包括表头及调查内容填写的完整性、字迹可读性、物种识别核查、栖息地植物及受威胁信息核查等）及调查表数量检查（目的是检查是否有丢失或遗漏的调查表）。将检查无误的原始记录表，按照野生动物（两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳动物）类群进行分类，并按照编号进行存档。 将每次监测的所有原始记录输入电子表格，且电子表格内容与纸质原始记录内容保持一致，并将物种按照一定的顺序进行排列，同时将物种的目、科及种名的学名进行完善，表格按照监测时间、编号进行命名存档。 根据每次监测的数据进行整理分析，找出监测的不足之处并进行完善，同时制作出每次监测的物种名录表。 | 项 | 1 |
| 1.6.2 | ★数据分析及监测报告 | 数据分析：利用gis软件，提取监测数据中的野生动物实体、死亡、行为异常、生境类型、威胁因素等信息数据，在保护区位置区划图上制作野生动物疫源疫病分布点，确定和比较各监测样线野生动物疫源疫病时空分布状况，然后将这些区域连成片基本形成野生动物疫源疫病区域。采用实体死亡遇见率、行为异常遇见率等指标，采用相关专业的统计公式，可定量分析野生动物疫源疫病发生情况。 监测成果：通过监测，明确保护区内野生动物疫源疫病情况，对野生动物疫源疫病现状、栖息地现状及受威胁因素现状进行评估，形成野生动物疫源疫病监测报告，报告包括监测结果的附图、附表及监测内容等详细部分，最终形成《陕西韩城黄龙山褐马鸡国家级自然保护区2025年度中央财政林业草原生态保护恢复资金野生动物疫源疫病监测与防控报告》。 | 项 | 1 |