蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县三官庙镇金山初级中学、三官庙中心校本部、厚镇中心学校本部、芸阁小学修缮工程

工

程

量

清

单

二○二六年三月十日

蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县三官庙镇金山初级中学、三官庙中心校本部、厚镇中心学校本部、芸阁小学修缮工程

- 一、工程概况

- “蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县三官庙镇金山初级中学、三官庙中心校本部、厚镇中心学校本部、芸阁小学修缮工程”包含“厚镇中心学校本部”、“三官庙镇金山中学”、“三官庙镇中心校本部”、“芸阁小学”四所学校教学楼、食堂、宿办楼等改建工程

- 二、编制范围

- 范围包括屋面防水拆除并更换，内、外墙漆拆除并更换，围墙拆除并新建，卫生间地面、墙面、天棚、卫生洁具拆除并更换等。

- 三、编制依据

1.由设计院设计的《厚镇中心学校本部教学楼改建图》；《厚镇中心学校本部部室楼改建图》；《三官庙镇金山中学宿办楼改建图》；《三官庙镇金山中学食堂改建图》；《三官庙镇中心校本部1#教学楼改建图》；《三官庙镇中心校本部2#教学楼改建图》；《三官庙镇中心校本部食堂改建图》；《三官庙镇中心校本部部室楼改建图》；《芸阁小学水房及卫生间改建图》等

2.依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2025)及其他相关的计价依据和办法；

3、依据《陕西省安装工程消耗量定额2025》、《陕西省建筑工程消耗量定额2025》、《陕西省装配式建筑工程消耗量定额2025》

3.陕建发〔2021〕1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

4.陕建发〔2019〕1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

5.陕建发〔2020〕1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

6.陕建发〔2021〕1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

7.常规的施工组织设计、施工方法及相关标准图集、施工规范、验收规范。

- 四、编制方法

分部分项工程量清单包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，工程量根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2025)附录载明的工程量计算规则计算；措施项目清单、其他项目清单根据工程实际情况列项；规费项目清单、税金项目清单根据国家、省政府和省级有关主管部门的规定列项。

- 五、其他有关问题的说明

1、本清单中所有屋面卷材防水及屋面涂膜防水工程量均考虑为上翻500mm；

2、屋面防水的清单编制中，暂不考虑涂膜防水及砂浆找平；

3、屋面防水暂未考虑保护层做法；

4、本清单中建筑垃圾外运均考虑在5km内，如实际运距不同可根据实际运距调整；

5、“三官庙镇金山中学”围墙拆除及新建工程中，沟槽土石方开挖及回填的工程量计算时，因设计图纸未体现原围墙拆除及新建围墙基础开挖方式，本次编制时开挖工程量根据已有图纸中基础尺寸计算，未考虑放坡等其他因素，如实际需进行放坡等其他施工方案，应按审批后方案按实计算工程量；

6、“三官庙镇中心校本部”2#教学楼设计图纸中无天棚拆除及新建平面图，工程量根据图纸说明“55块600*600石膏板”计算，做法按拆除做法根据类似拆除项目经验拆除至轻钢龙骨并替换龙骨及面板考虑；

7、“三官庙镇中心校本部”部室楼内、外墙面漆拆除考虑为拆除至抹灰面，新建面漆不考虑重做抹灰面，清单中包含基层腻子二遍后重新刷漆；

8、“芸阁小学水房及卫生间”拆除工程中明确需拆除天棚，但为说明需拆除的天棚做法，本清单考虑为原顶天棚漆拆除至抹灰面。

（三）编制使用软件

广联达云计价平台GCCP7.0（版本号：7.5000.32.1）。

定额库版本号：7.2.32.375