#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.仪器设备的验收内容包括商务验收、技术验收和安全性能验收三部分。 1.1商务验收是指对货物进行开箱清点，检查仪器设备的外观状况，核对型号、规格、数量及附件，核查（签署）实物（装箱）清单，查验出厂证、产品合格证、质量检验证、保修单、说明书、操作规程、技术资料、检修手册及进口设备的报关清单等文件。 1.2技术验收是指由使用单位依据合同技术附件、招投标文件及产品出厂的主要技术指标，对仪器设备的各项功能进行验收。 1.3安全性能验收主要是指对仪器设备以及其安装场地、使用环境等辅助设施的安全性进行的验收。

2.验收分为一次验收（初验）、专家验收和二次验收（终验）。 2.1一次验收（初验）：由使用单位依据合同及上述规定的三部分验收内容逐条逐项一一核对。 2.2专家验收：由专家组核查设备的技术性能、功能指标、安全性与合规性、配套资料完整性，以及是否满足合同约定及实际使用需求，确保设备质量合格、运行可靠，能够有效服务于教学、科研。 2.3二次验收（终验）： 由学校验收小组核实使用单位初验意见及专家组验收意见，依据合同，结合使用单位提交的初验资料，对所供仪器设备进行抽样或全面检查，核实相关技术指标，观看现场演示。

3.验收总则

（1）适用范围：本标准适用于本项目全部硬件、软件、配套辅材、教学资源、培训服务，覆盖智能仓储、数控加工、检测装配、数字孪生、具身机器人、无人机、赛课工坊所有模块，新旧设备改造一并适用。

（2）验收依据：采购需求文件、投标响应文件、甲乙双方采购合同、国家机电/计算机/自动化/安全环保现行标准、原厂出厂规范、现场平面与网络施工图。

（3）验收阶段划分：到货开箱初验→安装施工验收→单机分项验收→全线联调竣工验收，各阶段均签署纸质验收记录，全部合格方可完成整体验收结算。

4.到货开箱初验标准

（1）外包装完好无破损、泡水、磕碰，木架防护到位，标识包含设备名称、型号、序列号、厂家、防潮警示。

（2） 实物逐项核对采购清单，型号、数量、配件、加密狗、RFID、耗材、实训工件无短缺，原厂合格证、出厂检测报告、纸质+电子说明书同步交付。

（3）设备外观无变形、损坏、锈蚀、划痕等；设备铭牌完整，机身序列号与出厂资料一一对应。

（4）控制柜、编程平台等钣金平整，五金配件齐全，无异味开裂；机器人夹具、快换盘、AGV接驳台配套完整。

（5）软件介质、授权证书、全套教学课件、图纸资料单独归档；到货发现货损、型号不符、资料缺失，当场签署异议单，供方限期更换补齐，工期顺延。

5.安装施工通用验收

（1）设备严格按一、二层分区图纸摆放，预留安全检修、教学通行通道，重型机床完成专用地基留存工作记录。

（2）强弱电分槽布线，桥架固定整齐，接地电阻达标，配电箱功率匹配，无裸露破皮线路；气站隔音、管路铺设完整，无漏气，压力稳定。

（3）项目报告的全部网络相关设备按拓扑部署，IP规划清晰，各实验室网段隔离，综合布线无杂乱缠绕。

（4）安全配套到位：透明防护围栏、电动互锁门、整机急停、三色警示灯、电池防爆柜全部安装，安全门触发停机功能正常。

（5）垃圾全部清理离场，场地整洁，不影响日常教学通行。

6.单机分项通用验收

（1）通电安全通用要求

通电无短路漏电，整机长时间运行无异常发热；急停、门禁互锁、过载、过充、碰撞保护全部生效；故障声光报警可正常提示，设备防护等级满足采购参数。

（2）运动类设备（机器人、AGV、立体库、桁架）

各轴运动平顺无抖动异响，行程、负载、重复定位精度达标；原点复位、限位、自动上下料流程顺畅；连续4小时空载+带载运行无伺服报错；RFID仓位识别、AGV调度无死锁。

（3）机床/三坐标改造设备

新旧机床自动化改造到位，气动夹具、自动门、在线测量装置正常；支持工业以太网，可对接MES，加工、检测数据自动上传闭环；迁移校准精度符合原厂标准。

（4）视觉、激光检测设备

成像清晰，3D视觉识别无序工件；激光打标均匀；三坐标联机检测稳定，各类传感器信号实时反馈，数据可实时上传总控系统。

（5）编程平台、数据看板、教学终端

CPU、内存、固态、显卡硬件参数与投标一致；设备投屏、语音交互等功能正常；预装数字孪生、离线编程、CAD/CAM、机器人数据采集全套软件，授权点位足额有效，无试用限制。

（6）软件系统通用标准

MES、WMS、数字孪生、AI教学平台支持Profinet、OPC UA、Modbus等协议，设备双向互通；具备工单、仓储、质检、设备监控、故障追溯、自动考评功能；多终端并发运行不卡顿，配套1:1产线模型、实训案例完整。

（7）无人机、具身仿生机器人

行走/飞行、抓取、语音交互功能正常；续航、载重、运动自由度达标；模拟器、充电设备、安全防护网配套齐全，拆装实训套件数量足额。

7.全产线联调竣工验收

（1）全流程闭环测试：原料出库→数控加工→清洗检测→打标装配→包装入库，AGV跨单元自动转运，全程全自动无人流转。

（2）总控台、数字孪生与现场设备虚实同步，支持单机独立实训、全线联动两种模式自由切换。

（3）故障模拟测试：缺料、工件次品、安全门开启、设备报警可自动停机并留存完整故障日志。

（4）连续2小时全线空载+带料循环运行，无通讯中断、系统崩溃、设备停机。

（5）配套课程资源覆盖数控、机器人、低空经济、具身智能、数字孪生，可支撑本科新工科完整实训、学科竞赛、创新项目开发。

8.资料与培训验收

（1）竣工资料纸质、电子双套归档：全套设备图纸、网络拓扑、出厂检测报告、软件授权、施工记录、全套实训指导书、教学视频、竞赛案例、售后质保方案。

（2）培训分教师深度运维、学生基础实训两阶段，覆盖设备操作、PLC、机器人离线编程、数字孪生虚拟调试、MES运维；培训完成后校方教师可独立调试、排查故障，留存签到及考核记录。

9.质保与不合格处置

（1）质保期限严格执行合同约定，质保期硬件免费更换备件；软件永久免费升级迭代；故障按承诺时限上门维修。

（2）轻微缺陷3日内整改；核心指标、硬件配置、软件授权不符，15日内整机更换；多次整改仍不达标，校方有权扣除履约款、拒收设备并追责，整改所有费用由供方承担。

10.验收流程

各阶段甲乙双方现场代表共同核验，填写对应验收记录表并签字盖章；全部分项、联调、资料、培训验收合格后，签署整体竣工验收报告，全套资料归档作为审计、付款、质保依据。