## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市青少年宫社区宫装修项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

荣邦嘉园一楼、悦文府装修改造项目，主要为了方便周边居民，是实打实的惠民举动，荣邦嘉园一楼、悦文府装修改造项目的建设旨在高质量推进榆林市"社区青少年宫"建设工作，打造多点布局、普惠均衡的青少年校外活动微阵地，为家庭提供安全、专业、可负担的教育活动，解除家长后顾之忧，提升居民幸福感与获得感。让广大青少年在"家门口"享受优质校外教育资源，打通服务青少年"最后一公里"。

# 分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修        专业/标段： 单独装饰工程                                          第  1  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 荣邦一楼 |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.24红砖墙垃圾外运 | m3 | 88.32 |
| 2 | 011712001001 | 管道拆除 | 1.管道种类 、材质 :排水管 | m | 90 |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度 :7cm水泥砂浆找平 | m2 | 347.5 |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖 | m2 | 36 |
| 5 | 011103002001 | 塑胶地板 | 1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材 | m2 | 347.5 |
| 6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖 | m2 | 7.92 |
| 7 | 011203003001 | 块料墙 、柱面 | 1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖 | m2 | 54.8 |
| 8 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数 :2遍 2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 | m2 | 696 |
| 9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯 | m2 | 13.8 |
| 10 | 010801002001 | 木质门带套 | 1. 门洞口尺寸 :980 *2100 2. 门扇木材材质 :成品木门 | m2 | 16.46 |
| 11 | 011501004001 | 吧台 | 1.双面板加岩板4. 8米长 | 套 | 1 |
| 12 | 010802001001 | 卫生间玻璃门 | 1. 门洞口尺寸 :800 *2100 2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门 | m2 | 3.36 |
| 13 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板 | m2 | 8 |
| 14 | 011207003001 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断 | m2 | 14.5 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                         专业/标段： 单独装饰工程                                          第  2  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 011205001001 | 形象墙 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :石膏板 3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面 | m2 | 14.5 |
| 16 | 011507003001 | 灯箱 | 1. 1m*3m | 个 | 1 |
| 17 | 011710002001 | 移肯德基门 |  | 樘 | 2 |
| 18 | 011205001002 | 包下水管 | 1.面层材料品种、规格 :双面板 | m2 | 140 |
| 19 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台 2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150 | m3 | 0.65 |
| 20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面 | m | 2.5 |
| 21 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | m | 109 |
| 22 | 010607004001 | 钢平台 |  | m2 | 2.39 |
| 23 | 011103002003 | 塑胶地板 |  | m2 | 2.39 |
| 24 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 |  | m | 3.1 |
| 25 | 010802001002 | 德基门 | 1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100 | m2 | 3.15 |
| 26 | 011507001001 | 平面 、箱式招牌 | 1.面层材料品种 :铝合金门牌 | m2 | 70 |
| 27 | 011508001002 | 发光字 | 1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字 | 个 | 8 |
| 28 | 011508001001 | 发光字 | 1.字体规格 : 1.8m* 1.8m发光字 | 个 | 7 |
|  |  | 悦文府 |  |  |  |
| 29 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.24红砖墙垃圾外运 | m3 | 55.32 |
| 30 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、强度等级 :标准砖 2.墙体厚度 :240 | m3 | 8.86 |
| 31 | 01B001 | 地面维修 1.砂浆找平 |  | 项 | 1 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                                   专业/标段： 单独装饰工程                                          第  3  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 011205001005 | 隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 : 隔音棉 3.面层材料品种、规格 :双面石膏板 | m2 | 352.5 |
| 33 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖 | m2 | 7.5 |
| 34 | 011103002002 | 塑胶地板 | 1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材 | m2 | 76.6 |
| 35 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖 | m2 | 7.2 |
| 36 | 011203003002 | 块料墙 、柱面 | 1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖 | m2 | 42.56 |
| 37 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数 :2遍 2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 | m2 | 1165 |
| 38 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯 | m2 | 12 |
| 39 | 010801002002 | 木质门带套 | 1. 门洞口尺寸 :980 *2100 2. 门扇木材材质 :成品木门 | m2 | 26.75 |
| 40 | 011501004002 | 吧台 | 1.双面板加岩板4. 4米长 | 套 | 1 |
| 41 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸 :800 *2100 2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门 | m2 | 3.36 |
| 42 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板 | m2 | 7.2 |
| 43 | 011207003002 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断 | m2 | 15.3 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                                     专业/标段： 单独装饰工程                                          第  4  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 011205001003 | 形象墙 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :石膏板 3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面 | m2 | 13.5 |
| 45 | 011507003002 | 灯箱 | 1. 1m*3m | 个 | 1 |
| 46 | 011205001004 | 包下水管 、包门口 | 1.面层材料品种、规格 :双面板 | m2 | 96 |
| 47 | 010401007002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台 2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150 | m3 | 0.65 |
| 48 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面 | m | 2.5 |
| 49 | 011105006002 | 金属踢脚线 |  | m | 300 |
| 50 | 010607004002 | 钢平台 |  | m2 | 2.6 |
| 51 | 011103001002 | 橡塑板楼地面 |  | m2 | 2.6 |
| 52 | 011503001002 | 不锈钢栏杆 |  | m | 31.4 |
| 53 | 010802001004 | 德基门 | 1. 门洞口尺寸 : 150 0*2100 | m2 | 3.15 |
| 54 | 01B002 | 地板美缝 |  | m2 | 451.4 |
| 55 | 011205001007 | 护墙板 | 1.面层材料品种、规格 :碳晶板 | m2 | 840 |
| 56 | 011205001006 | 楼梯墙面护墙板 | 1.面层材料品种 、规格 :碳晶板高900 | m2 | 39 |
| 57 | 011507001002 | 平面 、箱式招牌 | 1.面层材料品种 :铝合金门牌 | m2 | 55 |
| 58 | 011508001003 | 发光字 | 1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字 | 个 | 8 |
|  |  | 朝阳桥 |  |  |  |
| 59 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度 :7cm水泥砂浆找平 | m2 | 68.6 |
| 60 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格 :750*1500地砖 | m2 | 154 |
| 61 | 011103002004 | 塑胶地板 | 1.面层材料品种、规格 :塑胶地板卷材 | m2 | 68.6 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                                      专业/标段： 单独装饰工程                                          第  5  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 011106003001 | 地板楼梯台阶 | 1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖 | m2 | 48 |
| 63 | 011106003002 | 地板楼梯平台 | 1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖 | m2 | 46 |
| 64 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种 、规格 :800*800地砖 | m2 | 8.2 |
| 65 | 011203003003 | 块料墙 、柱面 | 1.面层材料品种 、规格 :400*800墙砖 | m2 | 45.9 |
| 66 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数 :2遍 2.涂料品种 、喷刷遍数 :乳胶漆两遍 | m2 | 817.5 |
| 67 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5mm聚氨酯 | m2 | 55 |
| 68 | 011501004003 | 吧台 | 1.双面板加岩板4米长 | 套 | 1 |
| 69 | 010801002003 | 木质门带套 | 1. 门洞口尺寸 :980 *2100 2. 门扇木材材质 :成品木门 | m2 | 14.41 |
| 70 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸 :800 *2100 2.框 、扇材质 、规格 :钛镁合金门 | m2 | 3.36 |
| 71 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :300*600铝扣板 | m2 | 8.2 |
| 72 | 011207003003 | 成品隔断 | 1. 隔断材料品种、规格 :卫生间隔断 | m2 | 13.5 |
| 73 | 011205001008 | 形象墙 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :石膏板 3.面层材料品种、规格 :格栅板饰面 | m2 | 4 |
| 74 | 011507003003 | 灯箱 | 1. 1m*3m | 个 | 1 |
| 75 | 010401007003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 :垒壿台 2.砖品种 、规格、强度等级 :红砖砌筑1200*900*150 | m3 | 0.65 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                                专业/标段： 单独装饰工程                                          第  6  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种 、规格 :柜体 、石材台面 | m | 2 |
| 77 | 011105006003 | 金属踢脚线 |  | m | 195 |
| 78 | 011205001009 | 隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格 : 隔音棉 3.面层材料品种、规格 :双面石膏板 | m2 | 65 |
| 79 | 011205001010 | 护墙板 | 1.面层材料品种、规格 :碳晶板 | m2 | 546 |
| 80 | 011205001011 | 楼梯墙面护墙板 | 1.面层材料品种 、规格 :碳晶板高900 | m2 | 34 |
| 81 | 011503001003 | 不锈钢栏杆 |  | m | 26 |
| 82 | 011507001003 | 平面 、箱式招牌 | 1.面层材料品种 :铝合金门牌 | m2 | 35 |
| 83 | 011508001004 | 发光字 | 1.字体规格 :0.8m* 0.8m发光字 | 个 | 8 |

# 措施项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-装修                              专业/标段： 单独装饰工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-安装                               专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 荣邦一楼 |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 改上下水 |  | m2 | 10 |
| 2 | 03B002 | 改电路 | 1.强弱电 ， 电线开关插座灯具 | m2 | 375.5 |
| 3 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.材质 :洗脸盆 | 组 | 2 |
| 4 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型 :感应器蹲便器 | 组 | 4 |
| 5 | 031003008001 | 拖把池 | 1.类型 :成品拖把池 | 组 | 1 |
| 6 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型 :感应器小便器 | 组 | 1 |
| 7 | 03B003 | 改地暖分水器移位 |  | 个 | 4 |
| 8 | 03B004 | 改消防项箱移位 |  | 个 | 2 |
|  |  | 悦文府 |  |  |  |
| 9 | 03B005 | 改上下水 |  | m2 | 7.2 |
| 10 | 03B006 | 改电路 | 1.强弱电 ， 电线开关插座灯具 | m2 | 393.6 |
| 11 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.材质 :洗脸盆 | 组 | 2 |
| 12 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型 :感应器蹲便器 | 组 | 4 |
| 13 | 031003008002 | 拖把池 | 1.类型 :成品拖把池 | 组 | 1 |
| 14 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型 :感应器小便器 | 组 | 1 |
| 15 | 03B007 | 改地暖分水器移位 |  | 个 | 3 |
| 16 | 03B008 | 改消防指示牌 |  | 项 | 1 |
|  |  | 朝阳桥 |  |  |  |
| 17 | 03B009 | 改上下水 |  | m2 | 8.2 |
| 18 | 03B010 | 改电路 | 1.强弱电 ， 电线开关插座灯具 | m2 | 223 |
| 19 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.材质 :洗脸盆 | 组 | 2 |
| 20 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型 :感应器蹲便器 | 组 | 4 |
| 21 | 031003008003 | 拖把池 | 1.类型 :成品拖把池 | 组 | 1 |
| 22 | 031003007003 | 小便器 | 1.类型 :感应器小便器 | 组 | 1 |
|  |  | 合 | 计 |  |  |

# 措施项目清单

工程名称：榆林市少年宫装修改造-安装                               专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |