| 多波段脉宽重频可调高能激光器（核心产品） | 1、▲输出波长：应覆盖紫外、可见光及近红外波段，中心波长为355nm±2nm、532nm±2nm、1064nm±2nm； 2、输出路数：≥2路，支持独立调节与同步控制； 3、▲包络脉宽：支持5ns、10ns、20ns可调脉宽可调输出； 4、包络重复频率：支持频率100Hz～1kHz可调输出； 5、调制频率：典型范围0.6GHz～10GHz； 6、调制度：≥90%； 7、▲单路脉冲输出能量： 近红外波段单脉冲能量≥100mJ，100mJ@1064nm@8GHz； 可见光波段单脉冲能量≥50mJ，50mJ@532nm@8GHz； 紫外波段单脉冲能量≥30mJ，30mJ@355nm@8GHz； 8、光谱宽度：≤0.02nm； 9、单脉冲光斑均匀性：≥90%； 10、出光时间抖动(相对于触发输入信号RMS@100shots)：≤100ps； 11、发散角：≤1.2mrad； 12、输出功率稳定性：≤3%； 13、输出光斑大小：≥7mm； 14、同步时钟输出及接口：100MHz，SMA； 15、同步时钟输入及接口：100MHz，SMA； 16、同步触发输入：TTL，5V，SMA； 17、附属产品(整套)： 附属产品(整套):激光器系统应支持激光调制、稳频稳幅控制、数据采集与实时控制、光谱与波束质量分析、弱光探测、隔振支撑、安全联锁防护及热管理等功能；设备应包含现场安装、系统联调及技术培训服务。 |
| --- | --- |
| FPGA开发板 | 18、核心板：PZ7045-SOM-900； 19、▲主控制器：XC7Z045-2FFG900I； 20、内核：双核ARMCortex-A9、主频800MHz； 21、逻辑单元：350K； 22、数字信号处理单元：900DSPSlices 23、内存：DDR3/DD3L2GB 24、非易失性存储器：QSPIFLASH256Mb 25、千兆以太网：1路，工业级选型； 26、供电/电流：12V/3A； 27、晶振：3个； |
| 四通道高速ADC | 28、通道数：四通道； 29、触发通道：1路； 30、时钟通道：1路； 31、输入模式：直流/交流两用； 32、▲位数：14bit； 33、▲最高采样率：250MSPS； 34、电压范围：1.75VPP； 35、工作温度：-40°C～+85°C； 36、供电电压：12V； 37、连接器类型：FMC-LPC； |
| 紫外单通道成像模组 | 38、阴极灵敏度：≥40mA/W@255nm； 39、量子效率：≥25%； 40、MCP增益：≥10⁵（1750V）； 41、▲分辨率：≥18lp/mm； 42、▲滤光片波长范围：240nm～280nm，中心波长为265nm； 43、镜头配置：支持标准、广角及长焦等不同视场镜头配置； 44、视频输出：720×576，PAL制； 45、通信控制：RS232； 46、输出接口：J30J-21ZK航插； 47、电源：DC12V； 48、功耗：≤4W； 49、结构形式：具备紧凑型结构设计； |
| 格兰激光方解石偏振器 | 50、直径：φ25.4mm±0.25mm； 51、▲波长范围：350～2300nm； 52、▲消光比：100000：1； 53、损伤阈值：500W/cm²（连续波）； 54、通光孔径：10.0mm； 55、透射光束偏移：≤3arcmin； 56、反射光束偏转角度：67°； 57、透射率：350nm（40～45%），400nm（70～75%），≥500nm（86～88%）； 58、接收角：4°至1°； 59、▲波前畸变：≤λ/4； |
| 250nm紫外带通滤光片 | 60、▲中心波长：250nm； 61、中心波长公差：±3nm； 62、半高全宽（FWHM）：11±3nm； 63、有效折射率：1.39； 64、尺寸：φ25.4±0.5mm； 65、最小峰值透过率：≥12%； |
| 265nm紫外带通滤光片 | 66、▲中心波长：265nm； 67、中心波长公差：±2nm； 68、半高全宽（FWHM）：12±2nm； 69、有效折射率：1.39； 70、尺寸：φ25.4±0.5mm； 71、最小峰值透过率：≥12%； |
| 350nm带通滤光片 | 72、▲中心波长：350nm； 73、中心波长公差：±2nm； 74、半高全宽（FWHM）：11±2nm； 75、有效折射率：1.5； 76、尺寸：φ25.4±0.5mm； 77、最小峰值透过率：≥30%； 78、通光孔径：20.2mm； |
| 530nm带通滤光片 | 79、▲中心波长：530nm； 80、中心波长公差：±2nm； 81、半高全宽（FWHM）：10±2nm； 82、有效折射率：2； 83、尺寸：φ25.4±0.5mm； 84、最小峰值透过率：≥50%； 85、通光孔径：20.2mm。 |

采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多波段脉宽重频可调高能激光器 | 1台 |
| 2 | FPGA开发板 | 2块 |
| 3 | 四通道高速ADC | 2个 |
| 4 | 紫外单通道成像模组 | 1个 |
| 5 | 格兰激光方解石偏振器 | 1个 |
| 6 | 250nm紫外带通滤光片 | 1片 |
| 7 | 265nm紫外带通滤光片 | 1片 |
| 8 | 350nm带通滤光片 | 1片 |
| 9 | 530nm带通滤光片 | 1片 |