1.2、服务要求

（一）、车辆基本要求

1.车辆品牌：（医疗车专用车型，国内一线品牌）

2.长×宽×高（m）：≥12×2.55×3.7

3.发动机要求：功率≥240kw，排放标准 国六，燃油种类 柴油

4.变速器：六档变速箱，气助力两软轴操纵器

5.制动系统：ECE标准双回路气制动，前盘后鼓式

6.轮胎：国产真空胎

7.车身主要配置：

7.1.车身结构：半承载式

7.2.内饰：成型内饰

7.3.乘客门及门泵：气动单扇外摆门（右前门、右后门各1）

7.4.空调系统：顶置式非独立空调

7.5.视听系统：车载电脑终端专业版二代（新标准行驶记录仪功能、彩色触摸屏、卫星定位车载终端、收音机、MP3U盘/SD卡播放，电影U盘/SD卡播放、故障诊断，支持高清播放，司机独立功放）

7.6.地板革：高级耐磨地板革，平地板

（二）、车内其它配套附件及安装要求

1.供应商须提供平面布局图进行说明，成交后最终以医院要求的平面布局图和车内配置为准。

2.车内空间必须能够完成以下检查项目：足底足弓检查、脊柱侧弯检查、人体成分分析检查、超声骨密度检查、身高体重检查、裂隙灯检查、电脑验光检查、生物测量检查、牙科检查等。

3.驻车温度控制设备：≥3台，规格：1.5P。

4.车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用。

5.车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。

6.车内地板：地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电地板革；地板革禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求。

7.车内使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求；线缆的阻燃测试需符合标准UL94。

8.车内电线束：医疗舱电路部分需使用汽车专用电线束。端子与电线连接、橡胶件防水性能、耐振动性能、耐盐雾性能符合QC/T 29106-2014汽车电线束技术条件。

9.采购人负责车辆日常管理、司机、加油、过路费等，供应商提供送车服务并负责车辆保险、维修保养。

10.根据采购人需求给整车设计制作安装“五健”促进行动活动标识。