西安科技大学场景创新研究院暨未来学习中心舞台及声光电等系统集成项目技术参数

# 音响扩声系统设备清单

| 音响扩声系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A、扬声器 |  |  |  |  |  |
| A-1 | 左/右声道 全频阵列扬声器 | 系统类型：双10寸二路三分频无源线性阵列音箱 ▲1.频率响应:≥60Hz~18KHz (±3dB) （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 2.低音单元≥2×10" 音圈/钕磁 3.中音单元≥1×8" 音圈/钕磁 4.高音单元≥2×3"压缩驱动器/钕磁 5.额定功率LF:≥900W MHF:≥400W ▲6.最大声压级：≥139dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 7.角度：0~10°可调 8.喇叭单元数量≥5只 ▲9.须提供产品EASE声学软件设计库截图证明材料 | 12 | 只 |  |
| A-2 | 线阵次低音箱 | 系统类型：单18寸心形指向性线性阵列超低频音箱 ▲1.频率响应:≥40Hz~150Hz(±3dB) （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 2.低音单元≥1×18" ▲3.最大声压级≥139dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 4.额定功率≥1000W | 2 | 只 |  |
| A-3 | 线阵吊架 | 线阵田字架 | 2 | 副 |  |
| A-4 | 拉声像音箱 | 系统类别：15寸二分频全频音箱 1.频率响应≥50Hz～18kHz(±3dB) 2.灵敏度(1m/1w)≥101dB 3.额定阻抗:8Ω 4.额定功率≥600W 5.峰值功率≥2400W 6.低音单元≥15”中低音/100mm音圈 7.覆盖角(水平x垂直)≥80°×60° ▲8.最大声压级≥135dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明) ▲9.须提供产品EASE声学软件设计库证明材料 | 2 | 只 |  |
| A-5 | 超低音箱 | 系统类型：双18寸超低频扬声器 1.频率响应≥35Hz～200Hz(±3dB) ▲2.灵敏度(1m/1w)≥107dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.额定阻抗≥4Ω 4.额定功率≥1400W 5.峰值功率≥5600W 6.低音单元≥2×18”/100mm音圈 ▲7.最大声压级≥143dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 2 | 只 |  |
| A-6 | 辅助音箱 | 系统类别：12寸二分频全频音箱 1.频率响应≥55Hz～18kHz(±3dB) 2.灵敏度(1m/1w)≥98dB 3.额定阻抗:8Ω ▲4.额定功率≥500W 5.峰值功率≥2000W 6.低音单元≥12”中低音/100mm音圈 7.覆盖角(水平x垂直)≥90°×60° ▲8.最大声压级≥128dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明) ▲9.须提供产品EASE声学软件设计库证明材料 | 8 | 只 |  |
| A-7 | 流动返听音箱 | 系统类型：12寸二分频返听音箱 1.频率响应（-10dB）≥55Hz--20KHz ▲2.灵敏度（1W@1m）≥97dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） ▲3.最大声压级(dB)≥125dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 4.额定功率（RMS）≥300W（连续） 5.低音单元 ≥ 12寸 6.高音单元 ≥1寸 7.覆盖角（V*H） 90（±10）°*40（±10）° | 6 | 只 |  |
| A-8 | 固定返听音箱 | 系统类别：12寸二分频返听音箱 1.频率响应≥55Hz～18kHz（±3dB） ▲2.灵敏度(1W@1m)≥100dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.额定阻抗：8Ω 4.额定功率≥300W(连续)/1200W(峰值) 5.低音单元≥12" 中低音 / 75mm音圈 6.覆盖角（水平x垂直）≥90°x50° ▲7.最大声压级(@1m)≥131dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 2 | 只 |  |
| A-9 | 台唇音箱 | 系统类别：8寸二分频全频音箱 1.频率响应≥90Hz～18kHz(±3dB) 2.灵敏度(1m/1w)≥96dB 3.额定阻抗:8Ω 4.额定功率≥150W 5.峰值功率≥600W 6.低音单元≥8”中低音/50mm音圈 7.覆盖角(水平x垂直)≥80°×50° ▲8.最大声压级≥124dB（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明) | 4 | 只 |  |
| B、功率放大器 |  |  |  |  |  |
| B-1 | 线阵低音功率放大器 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×3000W 4Ω/立体声≥：2×5100W 2Ω/立体声≥：2×8600W 16Ω/桥接≥： 1×6000W 8Ω/桥接≥：1×10200W 4Ω/桥接≥：1×17340W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应≥（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz）±0.2dB | 3 | 台 |  |
| B-2 | 线阵中高音功率放大器 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×1500W 4Ω/立体声≥：2×2550W 2Ω/立体声≥：2×4330W 16Ω/桥接≥： 1×3000W 8Ω/桥接≥：1×5100W 4Ω/桥接≥：1×8670W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应不劣于（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz）±0.2dB | 3 | 台 | 新增 |
| B-3 | 次低音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×1500W 4Ω/立体声≥：2×2550W 2Ω/立体声≥：2×4330W 16Ω/桥接≥： 1×3000W 8Ω/桥接≥：1×5100W 4Ω/桥接≥：1×8670W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz）≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应≥（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 4.输入阻抗≥ 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ▲5.阻尼系数（8Ω，20Hz~20kHz） ≥300（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 2 | 台 |  |
| B-4 | 超低音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×1500W 4Ω/立体声≥：2×2550W 2Ω/立体声≥：2×4330W 16Ω/桥接≥： 1×3000W 8Ω/桥接≥：1×5100W 4Ω/桥接≥：1×8670W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应不劣于（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 4.输入阻抗不劣于 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ▲5.阻尼系数（8Ω，20Hz~20kHz） ≥300（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 1 | 台 |  |
| B-5 | 拉声像音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×1000W 4Ω/立体声≥：2×1700W 2Ω/立体声≥：2×2890W 16Ω/桥接≥： 1×2000W 8Ω/桥接≥：1×3400W 4Ω/桥接≥：1×5780W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应不劣于（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 4.输入阻抗不劣于 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ▲5.阻尼系数（8Ω，20Hz~20kHz） ≥300（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 1 | 台 |  |
| B-6 | 辅助音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,连续正弦1kHz，各通道同时工作） 8Ω/立体声≥：2×1000W 4Ω/立体声≥：2×1700W 2Ω/立体声≥：2×2890W 16Ω/桥接≥： 1×2000W 8Ω/桥接≥：1×3400W 4Ω/桥接≥：1×5780W ▲2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz） ≥80 dB （提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 3.频率响应不劣于（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz） ±0.2dB 4.输入阻抗不劣于 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) ▲5.阻尼系数（8Ω，20Hz~20kHz） ≥300（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 4 | 台 |  |
| B-7 | 流动返听音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 ≥2×450W 4Ω/立体声 ≥2×765W 2Ω/立体声 ≥2×1300W 16Ω/桥接 ≥1×900W 8Ω/桥接 ≥1×1530W 4Ω/桥接 ≥1×2600W 2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz）≥80 dB 3.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 4.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 5.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 6.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护. | 3 | 台 |  |
| B-8 | 固定返听音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 ≥2×450W 4Ω/立体声 ≥2×765W 2Ω/立体声 ≥2×1300W 16Ω/桥接 ≥1×900W 8Ω/桥接 ≥1×1530W 4Ω/桥接 ≥1×2600W 2.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz）≥80 dB 3.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz） ±0.2dB 4.阻尼系数（8Ω，20 Hz -100 Hz） ≥300 5.信噪比(A记权，20Hz-20kHz) ≥105dB 6.保护功能 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 | 1 | 台 |  |
| B-9 | 台唇音箱功放 | 1.额定功率（ THD=1%,1kHz，2通道同时工作） 8Ω/立体声 ≥2×250W 4Ω/立体声 ≥2×425W 2Ω/立体声 ≥2×725W 16Ω/桥接 ≥1×500W 8Ω/桥接 ≥1×850W 4Ω/桥接 ≥1×1450W 2.串扰抑制（低于额定功率， 20Hz - 1kHz）：≥90 dB 3.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20kHz）：±0.2dB 4.阻尼系数（8Ω，20Hz - 100Hz）：≥300 5.信噪比(A记权，20Hz - 20kHz)：≥105dB 6.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 2 | 台 |  |
| C、信号处理周边设备 |  |  |  |  |  |
| C-1 | 数字音频矩阵处理器 | 1.需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 2.模拟输入输出通道数量≥8*8； 3.输入输出量化≥48KHz/24bit； 4.输入通道应该具备：输入增益3dB步长，≥16个档位； ≥12段PEQ ，且提供≥五种滤波器类型选择； 5.自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)；增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）；自动增益(AGC);闪避器(Ducker)； ▲6.噪声增益补偿器(ANC)（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） ▲7.每个通道应≥16个点的自适应反馈抑制（AFC）；（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 输出通道应该具备： ▲8.≥12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 9.≥12 x9 矩阵； 10.≥16组预设； 11.支持输入输出通道LINK和分组功能； 12.输入动态范围≥：110dB；输出动态范围≥：112dB 13.频率响应范围≥20～20kHz (±0.15dB) ; 14. THD+N:≥-94dB @17dBu | 4 | 台 |  |
| C-2 | 32路数字调音台 | 1、每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节 2、通道参数快速拷贝功能 ▲3、支持双机同步数据备份（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明) 4、≥8个可自定义的物理按键 ▲5、≥8个DCA编组，≥8个静音编组（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明) 6、每个通道独立的反馈抑制器管理 7、自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出 8、通道以及场景编辑支持中文输入法 9、支持自动混音功能 10、输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 11、支持USB多轨录音功能 12、内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）USB接口：录音、播放( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV )； 13、≥8个快捷场景调用模式，≥100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 14、本地内置≥4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 16、支持USB鼠标，以及面板锁定 17、≥10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏 | 1 | 台 |  |
| C-3 | 数字接口箱 | 1、≥16路话放输入通道 2、≥8路模拟平衡XLR输出通道 3、网络传输具备超低延迟 4、CAT6电缆的传输距离≥80m 5、双扩展端口，不需要拓展器或路由器 6、可通过数字台远程控制开机启动 | 2 | 台 |  |
| C-4 | 无线手持话筒 | 1.金属外壳、双通道数字半机架接收机 2.低延迟≤1.9 ms 3.输入动态范围≥134 dB 4.通道可等间距分布，轻松分配无互调：标准模式，600 kHz 间隔，最多146个通道；链接密度（ LD ）模式，具有300 kHz 间隔，最多293个通道 5.可通过软件和经由插件使用的第三方媒体控制系统实现支持网络的扩展远程控制 6.以太网连接（lPv4和lPv6) 7.支持 AES 256加密安全传输机密内容 8.可快速扫描现场环境，频率部署 9.通过低能耗蓝牙应用程序进行远程控制，距离可达25米 10.带有 OLED 显示屏、点动滚轮导航和控制按钮 11.前面板上带有选择性耳机输出及音量控件 手持话筒 12.10mW固定射频功率， 13.电池工作时长≥6h 14.功能按钮﹣直接从手持式发射器控制所有发射器设置，包括按钮锁定功能 15.换能原理：心形动圈 16.灵敏度:1.6 mV/Pa 17.最大声压级（1KHz）:≥154 dB 18.动态范围：≥136dB(A) 19.频率响应：≥40-18000Hz | 4 | 套 | 一拖二 |
| C-5 | 无线头戴话筒 | 1.金属外壳、双通道数字半机架接收机 2.低延迟≤1.9 ms 3.输入动态范围≥134 dB 4.通道可等间距分布，轻松分配无互调：标准模式，600 kHz 间隔，最多146个通道；链接密度（ LD ）模式，具有300 kHz 间隔，最多293个通道 5.可通过软件和经由插件使用的第三方媒体控制系统实现支持网络的扩展远程控制 6.以太网连接（lPv4和lPv6) 7.支持 AES 256加密安全传输机密内容 8.可快速扫描现场环境，频率部署 9.通过低能耗蓝牙应用程序进行远程控制，距离可达25米 10.带有 OLED 显示屏、点动滚轮导航和控制按钮 11.前面板上带有选择性耳机输出及音量控件 腰包发射机 12.10mW固定射频功率 13.电池工作时长≥6h 14.编程静音开关（ AF 静音、 RF 静音、无力能） 15.带有电缆仿真以模拟电缆特性的乐器输入 16.标准音头接口﹣与多种 3.5mm接头的领夹式和头戴麦克风兼容 17.金属外壳 18.拾音模式:心形 19.频率响应:≥20 to 20,000 Hz ± 3 dB 20.灵敏度:2.5 mV/Pa ± 3 dB 21.最大声压级：≥148dB | 4 | 套 | 一拖二 |
| C-6 | 合唱话筒 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形、全向和双向 3.频率响应≥20Hz-20kHz 5.灵敏度（心形 / 全向 / 双向）≥-30 / -35 /-35 dB V/PA 6.本底噪声（心形 / 全向 / 双向）≥5 / 7 / 8 dBA 7.信噪比（心形 / 全向 / 双向）≥89 / 87 / 86 dB 8.最大声压级≥135 dB SPL 9.连接器：三针专业音频（XLR）接口，公头，平衡式 | 4 | 只 |  |
| C-7 | 乐器话筒 | 内含： 1支低音乐器话筒 2支专业乐器话筒 4支专业乐器话筒 1支多用途话筒 一、1支低音乐器话筒 1.专为底鼓和低音乐器修正的频率响应 2.气动减震系统可以最大程度地降低机械噪声和振动的传递 3.传感器类型：动圈，拾音模式：超心形 4.频率响应≥20Hz-10kHz 5.灵敏度≥-64 dB V/PA 6.等效自噪≥8.5 dB(A) 二、2支专业乐器话筒用于例如军鼓、通鼓、吉他、贝司放大器、铜管乐器、萨克斯风等其他乐器 1.内置支架转接头配有动态锁定系统和XLR接口 2.气动减震系统可以最大程度地降低机械噪声和振动的传递 3.传感器类型：超心形动圈 4.频率响应≥50Hz-16kHz 5.灵敏度≥-51 dB V/PA 三、4支专业乐器话筒适用于合唱人声、原声吉他、钢琴和铜钹等乐器扩音 1. 0dB/10dB可锁式衰减开关为高音量声源扩音提供更多灵活性且心形指向性隔离主要声源，同时有效降低手持噪音 2.类型：乐器话筒 3.传感器类型：心形电容 4.频率响应≥40Hz-16kHz 5.灵敏度（1 千赫下, 开路电压）优于-45dB V/PA (5.6 毫伏) 6.最大声压级(1% THD下1千赫, 1千欧负载)不小于136 dB 7.衰减开关：0 或 −10 分贝，可锁定 四、1支多用途话筒适合原声和电乐器、鼓上方拾音、铜管乐器/木管乐器、合奏 甚至低音提琴和底鼓等低音乐器的近距离拾音用 1. 24 k超薄（2.5微米）镀金、轻质的Mylar®振膜 2.次声滤波器可以消除由机械振动引起的低频噪声（低于17 Hz） 3.三档可切换式衰减开关（0 dB/15dB/25dB）可以处理极高的声压级(SPL) 4.三档可切换式低频滤波器可以降低背景噪声并抵消近讲效应 5.传感器类型：心形电容 6.频率响应≥20Hz-20kHz 7.最大声压级： Pad off：139dB，Pad on：149 dB 8.灵敏度≥-37 dB V/PA 9.本地噪声≤14 dB | 1 | 套 |  |
| C-8 | 无线话筒天线放大器 | 1.天线分配器：与话筒数量配套 2.增益：0±1 dB 3.阻抗50 Ω 4.反射损失 10 dB（所有高频输出端） 5.工作电压+12 V DC 6.电流消耗210 mA 7.总电流消耗最高3A 8.通过 RF in A和RF in B为天线放大器供电---12 V DC /320 mA 9.通过A1至A4为接收机供电---12 V DC/典型值350 mA，最大值500 mA 10.需与无线手持话筒及无线头戴话筒为同一品牌 | 4 | 台 |  |
| C-9 | 有源指向性天线 | 1.无源定向天线 2.频率范围≥470 – 1075 MH 3.接收定向角度（-3dB）≥100° 4.前后比：> 14 dB 5.接头&阻抗：BNC/50 Ohm 6.天线增益：5 dBi 7.需与无线手持话筒及无线头戴话筒为同一品牌 | 4 | 只 |  |
| C-10 | 无线数字会议主机 | ▲1.同时支持有线话筒和无线话筒在同一系统中,有线话筒 和无线话筒功能完全一致,支持互相控制。系统支持≥2只主席单元,主席单元不计入发言只数之内,系统有线和无线话筒支持≥8只话筒同时发言。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 2.专业的音频输出接口设计，≥一路平衡输出，2路非平衡输出，可兼容平衡信号，非平衡信号。 3.音频输出接口≥2路RCA、1路卡侬头、3路凤凰端子。 4.可同时接入全数字与WIFI会议系统，配合会议主机可实现话筒输出接口的扩展。 5.≥两个RS-232接口，一路RJ45网口，一路RS-485接口，支持摄像跟踪，同时支持RS-232和网口的PC及中控控制。 ▲6.同声传译输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，通过级联最多支持7+1路输出。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 7.系统具有发起会议签到、表决等功能。 8.支持 PC软件控制功能,可查看主机连接话筒在线数量、设置输出模式、ID输出范围、设置每个通道的音频参数等功能。 9.支持 PC 单独控制每只话筒的音量大小。 10.连接 PC软件可发起表决及签到功能。 11.具有≥4.3寸高清电容触摸真彩显示屏和轻触按键，可进行设置或查看会议主机的输出模式、ID输出范围、网络信息、语言切换、主机在线状态等。 12.支持线路“热拔插”,可随时增加话筒接入系统。 ▲13.会议模式具有≥4种发言模式选择:先进先出模式、申请模式,数量限制模式,自由讨论模式,支持语音激励, 声控开启话筒。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） | 1 | 台 |  |
| C-11 | 无线主席单元 | 1.≤220mm超短全金属短咪杆设计 2.高灵敏度咪芯设计,拾音距离≥80cm 3.频率响应≥40Hz～18KHz（±3dB）； 4.输出阻抗≤200Ω； 5.灵敏度≤-36dB ； 6.最大声压级≥110dB； 7.信噪比≥70dB(A)； 8.动态范围≥80dB； 9显示屏尺寸≥4.3英寸彩屏； 10.显示屏分辨率≥800×480； | 2 | 席 |  |
| C-12 | 无线代表单元 | 1.≤220mm超短全金属短咪杆设计 2.高灵敏度咪芯设计,拾音距离≥80cm 3.频率响应≥40Hz～18KHz（±3dB）； 4.输出阻抗≤200Ω； 5.灵敏度≤-36dB ； 6.最大声压级≥110dB； 7.信噪比≥70dB(A)； 8.动态范围≥80dB； 9显示屏尺寸≥4.3英寸彩屏； 10.显示屏分辨率≥800×480； | 10 | 席 |  |
| C-13 | 无线会议话筒天线 | 1.支持标准PoE供电 2.支持12V直流供电 3.支持吸顶安装和壁挂安装 4.内置全向天线 5.无线功能: 2.4GHz频段≥574Mbps，5GHz频段≥2402Mbps波束成形 | 1 | 套 |  |
| C-14 | 无线数据扩展器 | 1.全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器 2.无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯 3.可安装在在会场的天花处 4.单个收发半径为≥40米 | 1 | 台 |  |
| C-15 | 充电器 | 1.≥16支话筒任意充，放电充。 2.每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制。 3.≥两个显示屏,每8路USB口带有单独液晶显示屏，可以显示出每一路USB口的当前的充电电流 | 1 | 台 |  |
| C-16 | 8路时序(净化)电源 | ▲1.≥8路万用插座继电器受控和2路直通插座。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 2.单路功率≥2000W,最大可承受≥13A电流，标准万用插座。 ▲3.支持短路过流保护断路器配置:断路器火线控制,过流保护。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 4.大屏液晶电压表。 ▲5.支持RS232 COM口控制带有PC控制软件。 6.支持面板独立控制各通道。 | 4 | 台 |  |
| C-17 | 有源监听音箱 | 1.频率响应≥65Hz-20kHz(±3dB) 2.低音≥5" 3.高音≥3/4"dome 4.最大声压级(@1m)≥107dB(对) 5.额定功率：LF≥50W，HF≥20W 6.音乐功率：LF≥100W HF≥40W 7.输入阻抗≤10kΩ | 2 | 台 |  |
| D、信号处理周边设备 |  |  |  |  |  |
| D-1 | 机柜 | 高度：2000mm；宽度：600mm；深度：800mm；钢制黑色风冷 | 3 | 台 |  |
| D-2 | 话筒机柜 | 长570*宽390*高323，PE材质，6U | 2 | 台 |  |
| D-3 | 操作台 | 控台钢制调度台机房电脑指挥桌，六联3.6米(每联60cm) | 2 | 套 |  |
| D-4 | 综合插座箱 | 定制 534.6*630*130 2MM扎钢板箱体，铸铝盖板 | 12 | 套 |  |
| D-5 | 音频安装线 | RGYJP4V 2*7/0.26+1 | 1600 | 米 |  |
| D-6 | 麦克风线缆 | RVPE 2×37/0.1 | 300 | 米 |  |
| D-7 | 音箱线缆 | EVJV2×4.0 | 600 | 米 |  |
| D-8 | 音箱线缆 | EVJV 2×2.5 | 2000 | 米 |  |
| D-9 | 六类屏蔽网线 | CAT6-FTP | 2 | 箱 | 1箱305米 |
| D-10 | 水晶头 | 6类 | 1 | 盒 | 1盒100个 |
| D-11 | 50Ω同轴电缆 | SYV 50-5-1 | 100 | 米 |  |
| D-12 | 音箱插头 | Y-CS4F-AG | 160 | 个 |  |
| D-13 | 卡侬公头 | 国标 | 100 | 个 |  |
| D-14 | 卡侬母头 | 国标 | 100 | 个 |  |
| D-15 | 电源线 | RVV3X2.5 | 200 | 米 |  |
| D-16 | 电源线 | RVV 3*6 | 100 | 米 |  |
| D-17 | 金属桥架 | 200X100 | 300 | 米 |  |
| D-18 | 金属桥架 | 100X100 | 400 | 米 |  |
| D-19 | JDG穿线管 | θ25 | 600 | 米 |  |
| D-20 | 金属软管 | θ20 | 3 | 箱 | 1箱20米 |

# 舞台灯光系统设备清单

| 舞台灯光系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A-1 | 静音PAR灯 | 1.电压:AC100-240V；50/60Hz，功率：200W。 2.光源:24颗15W四合一高亮度 LED 灯珠 3.效果:RGBW 4.投光角度：25°，45°可选 5.调光:线性调光 6.控制信号:DMX512，主从机声控，自走程序 7.控制通道:≥8 8.外壳材料:压铸铝 9.防护等级:≥IP25 10.节能能效等级1级 光效≤150LM/W | 140 | 台 |  |
| A-2 | 平板LED三基色（顶光一至三顶光） | 1.光源≥1200颗*0.5w 2538LED灯珠 2.寿 命：约50000小时 3.色温：3200K±150K-5600K可调 4.显色指数≥95 5.光通量在5米距离 3200K时光通量>13000LM.4000K时>19000LM 5600K时>14000LM 6.光效大于等于120LM/W 7.光学 透镜角度：120° 8.调光：线性调光0~100% 9.频 闪：0-25次/秒 10..控制模式 512控台调节，手动旋钮调节 手动模式，DMX模式，主从模式） 11.DMX通道：4通道 12.防尘和防水防护等级：IP25有利于保护灯具 延长灯具寿命 13.工作声音：≤20分贝； | 30 | 台 |  |
| A-3 | 电脑摇头切割灯 | 1.光源：≥700W LED模组 2.色温：≥6500K 3.寿命：≥20000小时 4.电压：AC90-240V 50/60Hz 5.功率：850W 6.色片盘：11个颜色+白光 7.固定图案盘：11个图案+白光 8.旋转图案盘：7个图案+白光 9.角度：3.5-50度 10.带CMY和CTO 11.棱镜：4棱镜 12.雾化：0-100%线性雾化 13.放大：4-50度线性放大 14.调焦：0-100%线性调焦 15.频闪：频闪最高可达到50Hz，半可选择随机频闪及脉冲频闪水平扫描 16.X轴：540度 17.Y轴：270度 18.X/Y三相静音电机，磁编码定位 19.控制通道：26CH/36CH 20.控制模式：国际标准DMX512，主/从，自走，控制 21.工作环境：-30-40度 22.冷却方式：静音风机 23.切割功能：≥4个独立切割片，可单独闭光，可旋转≥120° | 14 | 台 |  |
| A-4 | 摇头三合一灯 | 1.额定功率：≥600W 2.灯泡规格：LED光源 17R ≥350W 3.色温：CTO 3200-7500K可调；额定寿命：≥2000H 4.控制方式：512控制，模式1.22CH， 自走模式，智能LCD液晶显示屏可触摸操作 5.色盘1个：颜色盘1. ≥9种色片+白光，+ 带有半色功能 图案盘2个：图案盘固定1：≥11个固定金属图案+白光 旋转图案盘2：≥7个玻璃图案+白光，图案片能自由拔插更换，图案内转功能，可控速度，正反自由调节 6.频闪：双片式频闪，0-20次/秒,;带随机频闪 7.棱镜盘2个：棱镜效果1. ≥8面棱镜，棱镜效果2. ≥3面棱镜 8.柔光效果：可调节柔光的光斑角度，线性二等雾化调节功能 9.调焦：电子调焦，可线性放大调节 10.光束角度：光束角度：Zoom /0-2° Spot图案/2- 48° Wash染色/ 15-65° 三级光束调节 11.带RDM功能，可实现控台一体化拨码。 12.调光：0-100%线性调节 13.透射光范围：X轴540;，Y轴270; 14.风机：风机自带调速板，有效减少噪音，保护光源 15：远程控制灯泡开关功能 16.防水等级：≥IP20 | 16 | 台 |  |
| A-5 | DMX 专业控台 | 1. CPU≥8 核 16 线程,硬盘≥120GBSSD，内存≥4GB。 2.可流畅运行MA3D软件和Wysiwyg3D软件高级渲染 3.2个15.6寸电动升降宽屏触摸显示屏。 4.内置UPS不间断电源 5.内置WYS(R36)灯光软件，支持中文菜单显示，内置多国语言 6.控台自带≥8个DMX输出，支持扩展到64个DMX， 7.支持涂鸦式屏幕标识功能，支持Art-Net网络功能 8. ≥20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 9.支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 10.支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备远程控制灯具； 11. ≥4个USB接口，≥1个音频接口，≥1个网络接口，≥2个工作灯接口 | 1 | 台 |  |
| A-6 | 8路信号放大器 | 1.DMX通道2进8出 2.每路独立供电 | 8 | 台 |  |
| A-7 | 24路直通电源箱 | 1.输入额定电流：200A ,最大可做24路×4KW可用于任何负载. 2.设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关. 3.三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C 指示灯指示. 4.输出功率：24路X4Kw | 4 | 台 |  |
| A-8 | 双雾化雾机 | 1.功率：600W 2.控制方式：定时定量线控、DMX512 3.预热时间：≤12分钟 5.油瓶容量：≥2.5公升 6.耗油量：（100﹪输出）：≤45分钟/公升 7.喷烟量：≥3500cu.ft/min | 2 | 台 |  |
| A-9 | 追光灯 | 1.光源：LED，≥350w 2.投射距离：光束角度6~15°投射距离80米颜色:一个色轮5颜色（白光，红色 ，绿色，蓝色，紫色，黄色) 3.控制系统:手控键盘或DMX512信号。 4.控制模式:手动DMX215模式 5.散热系统:高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝型材散热 6.光圈效果:光圈大小可调 7.安全措施:≥IP20保护等级 | 2 | 台 |  |
| A-10 | 铸铝灯钩 | 承载50K | 240 | 个 |  |
| A-11 | 保险绳 | 承载50K | 240 | 个 |  |
| A-13 | 电源线 | WDZB-RYY3x4 | 6000 | 米 |  |
| A-14 | 橡套电缆 | TRVV3x2.5 | 300 | 米 |  |
| A-15 | 灯光512控制线 | DMX512 | 4000 | 米 |  |
| A-16 | 六类屏蔽网线 | CAT6-FTP | 2 | 箱 | 1箱305米 |
| A-17 | 水晶头 | 6类 | 1 | 盒 | 1盒100个 |
| A-18 | 扁平电缆 | ZR-SYEEDR 17*4+3DMX+1CAT6 | 160 | 米 |  |
| A-19 | 卡侬公头 | 国标 | 120 | 个 |  |
| A-20 | 卡侬母头 | 国标 | 120 | 个 |  |
| A-21 | 综合插座箱 | 定制534.6*630*130 2MM扎钢板箱体，铸铝盖板 | 10 | 套 |  |
| A-22 | 工业插座 | 16A | 200 | 个 |  |
| A-23 | 工业插头 | 16A | 200 | 个 |  |
| A-24 | 端子箱 | 32A(30位) 钢制300*400 | 16 | 套 |  |
| A-25 | 金属桥架 | 400X200 | 80 | 米 |  |
| A-26 | 金属桥架 | 300X100 | 100 | 米 |  |
| A-27 | 金属桥架 | 200X100 | 200 | 米 |  |
| A-28 | 金属桥架 | 100X100 | 200 | 米 |  |
| A-29 | JGD穿线管 | θ25 | 500 | 米 |  |
| A-30 | 金属软管 | θ20 | 3 | 箱 | 1箱20米 |

# 舞台LED显示系统设备清单

| 舞台LED显示系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、主显示屏P2.0LED显示屏（净尺寸14.72m×7.36m=108.34㎡，外尺寸14.82m×8.46m=125.38㎡） |  |  |  |  |  |
| A-1 | LED显示屏 | 1.像素点间距≤2.0mm； 2.显示净尺寸：14.72m（长）×7.36m（高）=108.34㎡； 3.分辨率：≥7360×3680； 4.LED封装要求：SMD1515雾面黑灯工艺，1R/1G/1B； 5.像素密度≥250000点/㎡ 6.白平衡最大亮度≥700cd/㎡(白平衡状态；手动/自动，0-100 无极可调，调节步长 1 级） 7.基色主波长误差要求：符合 SJ/T 11141-2017 标准 C 级；ΔλD≤5nm，LED 的各色光的波长误差在±2.5mm之内， LED的各色光的亮度误差在 10%之内； 8.产品每平米最大功耗≤410W/㎡，平均功耗≤180W/㎡，刷新率≥3840Hz。 ▲9.箱体要求：原厂一体成型全压铸铝，铝合金材质，坚固、保证拼装平整度，无风扇、静音设计。 10.前维护，模组支持磁吸固定方式及螺丝固定方式，支持前拆维护功能、支持模组、系统卡热插拔维护。 11.符合振铃波抗扰度要求传导抗扰度0.15MHz~80MHz，80%AM(1kHz)，3V辐射抗扰度 80MHz~1000Hz，80%AM(1KHz)，10V/m； 符合辐射抗扰度试验依据 GB/T 17626.3-2006 80MHzIGHz，80%AM(1kHz)，10V/m。 测试中和测试结束后，产品无异常。 12.出厂白平衡调校依据 GB/T 936-2008 CIE1931 色品坐标系统 x=0.30±0.02, y=0.30 ±0.02 13.屏体电源要求：宽电压输入：AC90～264V；电源带 PFC 功能有功功率利用率 95%以上。 14.显示屏所使用的材料及元器件均符合 SJ/T 11363-2006 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求符合环保要求的相关声明,根据 GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分:通用要求和 GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合声明第2部分:支持性文件 ▲15.为了使得电路安全可靠，减少故障隐患及增强安全性，产品供电应具有PFC的次级控制功能 | 108.34 | ㎡ | 压铸铝箱体含电源、接收卡 |
| A-2 | 控制器 | 1、独立主控，单台设备最大带载为4096 * 2160@ 60Hz，可自定义分辨率； 2、支持发送卡模式和光电转换模式互相切换； 3、支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果； 4、输入接口包括DP1.2，4路DVI接口（2个双链DVI，4个单链DVI）； 5、支持16路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备； 6、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit； 7、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效； 8、支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面； 9、根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原； 10、支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏； ▲11、采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 12、自动备份功能 | 6 | 台 | 带载1主2副显示屏 |
| A-3 | 配电箱 | 150KW户内屏电箱 1、显示屏 6组 36路 1P 空开输出（15个电源一路，屏到电箱36路3*2.5线） 2、延时 5次后全部上电 3、检修插座， 4、照明开关 5、防雷浪涌 6、小电源+PLC 7、手动按钮+手自动转换操作。 8、箱体 800*1000*200 双开门挂墙安装 9、为确保产品稳定性兼容性，配电箱与LED显示屏为同一品牌； | 1 | 台 | 带载所有显示屏 |
| A-4 | LED屏体安装支架 | 1.钢结构、材质均采用Q235B级钢镀锌方钢管； 2.外包5CM黑钛金磨砂面； 3.采用镀锌方管或铝型材等材质定制钢架结构； 4.新屏安装后四周采用装饰包边，设计合理，保证安全。 | 125.38 | ㎡ |  |
| A-5 | 分布式输入节点 | - 系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值200000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态； ▲2、满足电磁兼容CLASS A等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告） 3、支持≥1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MIC IN模式和LINE IN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持 10bit、8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/ BT.709/ BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式； - 支持≥1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持 PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议； 支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路； 5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面； 7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节； 8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择； 9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节； 10、支持多屏坐席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表； 11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和坐席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制； 12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局； 13、发送终端传输数据与其所连接计算机所连接的网络隔离；USB数据传输接口仅支持单向USB-HID设备传输； ▲14、提供产品软件著作权证书；(投标人提供证明材料） 15、产品具备3C认证 | 12 | 台 | 屏用3个节点，摄像机用5个节点，综合插座箱用4个节点 |
| A-6 | 分布式拼接输出节点 | 1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态； ▲2、电磁兼容CLASS A等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告） 3、支持≥1路HDMI2.0接口输入，1路HDMI2.0输出/预监，4096*2160@60分辨率并向下兼容；3.5mm输入接口支持设置MIC IN模式和LINE IN模式，3.5mm输出接口支持LineOUT和PhoneOUT模式设置；支持1×RS232，1×RS485，1×Relay，1×I/O，IR等控制接口；支持 10bit、8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理；动态范围支持：HDR10，HLG，SDR；支持BT.601/ BT.709/ BT.2020/NTSC/DCI-P3/aRGB色域；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式； 4、支持≥1路千兆网口，用于流媒体和控制指令等的传输；千兆网口支持 PoE802.3AT/PoE802.3AF供电协议； 支持1路千兆光口，用于流媒体和控制指令等的传输；支持光网无缝切换、实时冗余热备份，当主线路发生故障时自动切换至备用线路； 5、单台设备既可用作编码节点，也可以用作解码节点；支持通过软件一键设置为编码节点/大屏解码节点/坐席解码节点/矩阵解码节点。单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行； 6、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面； 7、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节； 8、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择； 9、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节； 10、支持多屏坐席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表； 11、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和坐席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制； 12、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局； 13、发送终端传输数据与其所连接计算机所连接的网络隔离；USB数据传输接口仅支持单向USB-HID设备传输； ▲14、提供产品软件著作权证书；(投标人提供证明材料复印件） 15、产品具备3C认证 | 12 | 台 | 屏用6个节点，机房监视器用2个节点，录播一体机用4个节点 |
| A-7 | 综合布线 | 配电箱到主屏分电缆线24路 ZR-RVV3×2.5，到两个侧屏分电缆线各4路ZR-RVV3×2.5，到会标屏分电缆线2路ZR-RVV3×2.5，总共34路；视频拼接处理器到主屏幕46根网线，到两个侧屏各10根网线，到会标屏1根网线。 | 1 | 套 |  |
| A-8 | LED专用控制台 | 国产芯片16核32线程 /32G/5600 DDR5/1T Gena SSD/国产显卡，显存≥8G，支持8K输出/国产电源550W/显示器27寸/，4K/扩展型国产ATX主板，2个PCIe x16插槽（可同时插显卡+备份发送卡）/国产64位操作系统；保证7360×3680分辨率素材流畅解码播放 | 1 | 套 |  |
| A-9 | 交换机 | 二层 ¦ Web管理48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+ | 1 | 台 | 分布式LED显示屏需配置交换机 |
| 二、副显示屏P1.538LED显示屏（净尺寸5.76m×3.2m×2=36.86㎡，外尺寸5.86m×3.3m×2=38.68㎡） |  |  |  |  |  |
| B-1 | LED显示屏 | - 像素点间距≤1.538mm； 2、显示净尺寸：5.76米（长）×3.2米（高）×2=36.86㎡； 3、分辨率：3744×2080； 4、像素失控率等级，依据 SJ/T 11141-2017 标准测试，PZ≤1×10-5（出厂为0）,无连续失控点，常亮点 5、白平衡最大亮度≥800cd/㎡,白平衡标准，出厂白平衡调校依据 GB/T 936-2008 CIE1931 色品坐标系统 x=0.28±0.02, y=0.28±0.02 6、色温 1000K~18000K 可调，色温为8500K时，100%,75%,50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K 7、峰值功耗≤410W/㎡，平均功耗≤160W/㎡ 8、像素中心距相对偏差等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准 C级：JX≤5% 9、水平相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CS≤5%；垂直相对错位等级，符合 SJ/T 11141-2017 标准C 级：CC≤5% 10、MTBF的规定值≥100000h。 11、所投LED产品具备3C证书 | 36.86 | ㎡ |  |
| B-2 | 接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据，与LED显示屏配套使用。 2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定 | 72 | 张 |  |
| B-3 | 控制电源 | 额定输入电压220～240VAC，额定输入电压频率60/50HZ，最大输入电流3A，额定输出电压4.5VDC，最大输出电流40A | 120 | 台 |  |
| B-4 | LED屏体安装支架 | 钢结构、材质均采用Q235B级钢 镀锌方钢管 ；外包5CM黑钛金磨砂面； 采用镀锌方管或铝型材等材质定制钢架结构；新屏安装后四周采用装饰包边，设计合理，保证安全。。 | 2 | 套 |  |
| B-5 | LED专用控制台 | 国产芯片16核32线程 /32G/5600 DDR5/1T Gena SSD/国产显卡，显存≥8G，支持8K输出/国产电源550W/显示器27寸/，4K/扩展型国产ATX主板，2个PCIe x16插槽（可同时插显卡+备份发送卡）/国产64位操作系统；保证≥3744×2080分辨率素材流畅解码播放 | 2 | 套 |  |
| 三、会标屏P4.75LED显示屏（净尺寸：14.592m×0.912m==13.31㎡,外尺寸：14.692m×1.012m=14.87㎡) |  |  |  |  |  |
| C-1 | 会标屏 | 1.像素点间距：4.75mm； 2.显示净尺寸：14.592m×0.912m=13.31㎡； 3.分辨率：3072×192； 4.维护方式：前维护； 5.显示屏亮度： ≥400cd/㎡； 6.发光点颜色组合：1R1G； 7.平米物理密度：44321点/㎡； 8.单元分辨率：64点×32点；单元尺寸304mm×152mm； 9.驱动方式：1/16扫描； 10、异步控制； 11、控制电源； 12、安装支架，保证安全。 | 1 | 套 |  |
| C-2 | 安装机柜 | 42U | 1 | 台 |  |
| C-3 | 六类非屏蔽网线 | CAT6-UTP | 3600 | 米 | 1箱305米 |
| C-4 | 水晶头 | 6类 | 2 | 盒 | 1盒100个 |
| C-5 | 室内光纤 | 4芯 | 200 | 米 |  |
| C-6 | 电源线 | RVV3X2.5 | 2100 | 米 |  |
| C-7 | 金属桥架 | 200X100 | 120 | 米 |  |
| C-8 | 金属桥架 | 100X100 | 160 | 米 |  |
| C-9 | 金属软管 | θ20 | 2 | 箱 | 1箱20米 |

# 机械幕布系统设备清单

| 机械幕布系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A、机械部分 |  |  |  |  |  |
| A-1 | 前檐幕吊杆 | 1.一次排绳吊杆机：双制变频动电机4KW，齿轮减速机，凸轮限位器。 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：φ48 长度21m， ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥600KG， 6.运行速度：0.01-0.3m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 1 | 道 |  |
| A-2 | 电动吊杆 | 1.一次排绳吊杆机：双制变频动电机4KW，齿轮减速机，凸轮限位器。 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：φ48 长度21m， ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥600KG， 6.运行速度：0.01-0.3m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 12 | 套 |  |
| A-3 | 伸缩大幕系统 | 1.对开速度：0.01-1.0m/s(变频调速)； 2.最大悬吊幕布重量：≥600KG； 3.电机功率：≥1.1KW； 4.噪音：≤50dB(A)； 5.基本配置：大幕架、均匀收缩机构、对开牵引装置、提升卷扬装置、水平限位开关、极限开关、水平减速开关 6.操作方式：手电两用 7.提升速度：0.01-0.3m/s | 1 | 套 |  |
| A-4 | 灯光吊杆 | 1.一次排绳吊杆机：双制动变频电机4KW，齿轮减速机，凸轮限位器。 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：φ48，长度20m， ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥800KG， 6.运行速度：0.01-0.2m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍、收线框。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 6 | 套 |  |
| A-5 | 横侧条幕吊杆 | 1.一次排绳吊杆机：双制动变频电机4KW，齿轮减速机， 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：φ48，长度23m， ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥600KG， 6.运行速度：0.01-0.3m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍、收线框。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 5 | 套 |  |
| A-6 | 对开二幕 | 1.规格尺寸：21m 2.行程：对开：≥11.5m/单边； 3.速度：单边对开：≥0.3m/s；重叠部分2米 4.载荷：幕布自重 5.电动功率：对开≥0.55KW 6.驱动方式：对开：钢丝绳牵引； 7.定位精度：±3mm 8.运行噪音:≤50dB 9.安全措施:左右及中间限位，包含水平滑轮装置,垂直滑轮装置,钢丝绳及绳夹,大幕行走装置,首车组件,大幕导轨装置,大幕调平装置等所有设备及材料的制作安装 | 1 | 套 |  |
| A-7 | 对开底幕 | 1.规格尺寸：21m 2.行程：对开：≥11.5m/单边； 3.速度：单边对开：≥0.3m/s；重叠部分2米 4.载荷：幕布自重 5.电动功率：对开≥0.55KW 6.驱动方式：对开：钢丝绳牵引； 7.定位精度： ±3mm 8.运行噪音:≤50dB 9.安全措施:左右及中间限位，包含水平滑轮装置,垂直滑轮装置,钢丝绳及绳夹,大幕行走装置,首车组件,大幕导轨装置,大幕调平装置等所有设备及材料的制作安装 | 1 | 套 |  |
| A-8 | 对开幕吊杆 | 1.一次排绳吊杆机：双制变频动电机4KW，齿轮减速机，凸轮限位器。 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：φ48 长度21m， ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥600KG， 6.运行速度：0.01-0.3m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 2 | 套 |  |
| A-9 | 侧灯光吊架 | 1.一次排绳吊杆机：双制动变频电机4KW，齿轮减速机，凸轮限位器。 2.吊杆机卷绳形式：大卷筒钢丝绳单层绕， 3.杆体：长度12m，φ48 ，下挂4套吊片； ★4.吊点数：≥6个（提供第三方检测机构出具的符合GB/T·36727-2018-《舞台机械验收检测规范》及W1/T28-2007《舞台机械台上设备安全》的检测报告）， 5.外载：≥800KG， 6.运行速度：0.01-0.2m/s， 7.噪音：≤48dB， 8.设备组成：电机、减速机、保护装置、 Ф150支点滑轮含排绳尼龙轮，转向滑轮、拐角总滑轮、钢丝绳，安全措施：具有上下行程限位装置，超行程装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）；基本配置：限位保护、冲顶保护装置、上下限位装置，标牌、钢管两端封头、钢丝绳松紧装置、杆体抱箍、收线框。 9.驱动形式：电动钢丝绳卷扬机，钢丝绳单层缠绕 | 2 | 道 |  |
| A-10 | 柱光灯架 | 矩形管焊接，长度2.5m，高9.5m，厚度0.8m，载荷1000KG | 2 | 套 |  |
| A-11 | 机械电气控制系统 | 1.控制系统采用控制台、PLC 主控中心、变频器的框架模式； 控制台采用工控机（含应用软件）或工业触摸屏，控制台与PLC 主控中心采用网络方式进行数据传输；PLC 主控中心与变频器采用工业总线方式进行数据传输；控制系统可以实现舞台设备的精确定位、同步运行、反馈信息显示等功能；安全保护系统设限位开关、极限开关（吊杆类设备采用冲顶开关）、紧急停止按钮。 2.调速设备应采用矢量变频器控制； 3.可同时启动8道升降设备 | 1 | 套 |  |
| A-12 | 舞台栅顶钢结构和全套舞台机械 | 1.安装调试，含吊筋、主梁、滑轮梁及马道式钢结构 ★2.符合国家相关安装及安全标准。（提供承诺函） 3.电机梁详见图纸 4．除锈、防腐符合相关要求 | 1 | 项 |  |
| B、幕布部分 |  |  |  |  |  |
| B-1 | 前沿幕 | 1.加密丝绒 高2.5m*宽19m*3折*1块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 143 | ㎡ |  |
| B-2 | 前沿幕衬里 | 1.人棉 高2.5m*宽19m*1块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 48 | ㎡ |  |
| B-3 | 大幕 | 1.加密丝绒 高9.5m*宽11m*3折*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 627 | ㎡ |  |
| B-4 | 大幕衬里 | 1.人棉 高9.5m*宽11m*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 209 | ㎡ |  |
| B-5 | 横条幕 | 1.加密丝绒 高2.5m*宽23m*3折*5块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 1035 | ㎡ |  |
| B-6 | 竖条幕 | 1.棉卡 高9.5m*宽3m*3折*10块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 1026 | ㎡ |  |
| B-7 | 二幕 | 1.加密丝绒 高9.5m*宽12.5m*3折*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 713 | ㎡ |  |
| B-8 | 二幕衬里 | 1.人棉 高9.5m*宽12.5m*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 238 | ㎡ |  |
| B-9 | 对开底幕 | 1.驼黄色加密丝绒 高9.5m*宽12.5m*3折*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 713 | ㎡ |  |
| B-10 | 底幕衬里 | 1.人棉 高9.5m*宽12.5m*2块； 2.舞台幕布布料做浸染式阻燃处理；B1级阻燃； 3.克重：≥275g/㎡； ▲4.燃烧性能（装饰用织物）：续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 5.氧指数OI（%）≥32.0； | 238 | ㎡ |  |
| B-11 | 电源线 | WDZ-YJYR（4X1.5） | 1800 | 米 |  |
| B-12 | 控制线 | WDZ-KYJYR(4X075) | 1600 | 米 |  |
| B-13 | 控制线 | WDZ-KYJYR(5X0.75) | 1600 | 米 |  |
| B-14 | 控制线 | WDZ-KYJYR(2X0.75) | 3300 | 米 |  |
| B-15 | 控制线 | WDZ-KYJYRP(6X0.75) | 1600 | 米 |  |
| B-16 | 控制线 | WDZ-KYJYR(3X0.75) | 300 | 米 |  |
| B-17 | 六类屏蔽网线 | CAT6-FTP | 1 | 箱 | 1箱305米 |
| B-18 | 水晶头 | 6类 | 1 | 盒 | 1盒100个 |
| B-19 | 金属桥架 | 300X100 | 120 | 米 |  |
| B-20 | 金属桥架 | 200X100 | 100 | 米 |  |
| B-21 | 金属桥架 | 100X100 | 100 | 米 |  |
| B-22 | JGD穿线管 | θ25 | 200 | 米 |  |
| B-23 | 金属软管 | θ20 | 3 | 箱 | 1箱20米 |

# 中控配置清单

| 中控配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A、中控部分 |  |  |  |  |  |
| A-1 | 分布式网络控制单元主机 | 1、插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥200000小时； ▲2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章） 3、设备前面板内嵌分辨率≥480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作； 4、采用Linux操作系统 5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持≥50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持≥45路 I/O 输入输出控制接口；支持≥80路RELAY接口；支持≥1路IR学习接口和30路IR输出接口； 6、支持≥1路CAN总线接口，≥3路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级； 7、支持≥1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播； ▲8、整机最大支持≥28路HDMI2.0输入和20路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章） 9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间； 10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容； 11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作； 12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制和指令的转发控制功能； ▲13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章） 14、支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制； 15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全； 16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒； 17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用； 18、支持多机级联，支持局域网组网通信，实现系统分布式部署，统一集中管控；支持双中控主机热备份，工程文件备份，实现任意一台中控主机或任意一台平板故障，均不会影响用户的使用操作； 19、支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动； 20、提供产品3C证书 | 1 | 台 |  |
| A-2 | 分布式调度和图像综合管理平台 | 1、支持C/S架构，软件至少支持Windows、统信、麒麟、IOS、Android、鸿蒙等环境，支持多个客户端操作同步； 2、支持多设备管理服务，支持至少包括http协议、TCP协议、UDP协议的设备同时连接；至少支持对视频拼接服务器、分布式设备、多媒体服务器、数字音频处理器和智能中央控制器(声光电类环境设备)一站式集中管控，至少支持移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；至少支持同时添加和控制智能中控主机、音频处理器、二合一视频控制器设备、视频拼接处理器、多媒体播控服务器、IPC摄像头、多媒体播放器、智能反控设备、分布式编解码器； 3、支持视频拼接服务器、分布式设备、视频控制器设备大屏图层一键快速布局和显示，支持拖拽式快速开图层和快速切源，现场应用快捷、方便，至少支持图层优先级调节（图层置顶、置底、上移一层和下移一层控制)、快速铺满布局和接口，至少支持图层一键全屏、图层拖拽缩放、清除图层、图层冻结、图层锁定、锁定纵横比操作，支持吸附功能，窗口移动可以上下左右和四角自动对齐吸附； 4、支持图层反控，可远程操控被控主机，至少支持对媒体进行播放、暂停等操作，至少支持对文件打开、关闭及输入操作；支持软件远程KVM，通过IP网络远程控制PC或者服务器，进行切源及输入和点击操作，支持在平板可视化界面回显窗口内打开PC端应用程序，控制其内容，至少支持修改编辑、复制粘贴、上下页播放/暂停等)； 5、支持合并式功放音乐通道信号源切换及音量调节，支持话筒通道信号音量调节，支持一键静音，支持U盘播放的音频文件的控制，支持在播音频文件播放控制，至少包括播放、切换、停止； 6、支持无纸化会议，至少支持查看和切换会议室，支持查看会议布局和会议议题，开始/结束会议，至少支持会议一体机升降、开关机、重启等操作； 7、支持局域网中IPC摄像头的添加及画面预览，至少支持对IPC云台上下左右转动、变焦、光圈、聚焦、变速、预置位保存及调用功能控制； 8、需具备扩展能力，组件模块化设计，支持界面全可视化配置，支持自行组合定制软件功能及可视化界面，支持在单个界面配置多个子系统； 9、支持按区域生成多套拓扑图，清晰展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警，至少支持信号源、视频拼接处理器、控制系统和拼接大屏全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大、缩小； 10、支持账号密码、指纹、人脸识别等多种登录方式，至少支持不同等级的告警消息、系统消息、工单消息实时推送及查看；支持OCR智能文字识别功能； ▲26、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统、统信操作系统认证证书； | 1 | 套 |  |
| A-3 | 分布式安装支架 | 1、机柜部署安装。易于散热结构； 2、单安装支架安装输入/输出节点； | 4 | 套 |  |
| A-4 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+，400W PoE，支持双电源，含1个交流电源，交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps | 2 | 台 |  |
| A-5 | 移动控制器 | 8.3英寸 移动控制器(≥128G国产系统) | 2 | 台 |  |
| A-6 | 监视器 | - 4K全面屏，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：65 2. 背光方式：直下式LED； 3. 整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4. 亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ； 5. 屏幕比例：16：9； 6. 最大可视角度：≥178°； 7. Android 9.0智能操作系统，4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，2G DDR4主内存，内置32G大容量闪存，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； ▲8.所投产品搭载智能画面降噪处理功能，可智能消除画面噪点杂质，支持强、中、弱、关四档降噪调节；同时内置MPEG降噪专用算法，进一步优化动态画面纯净度。 ▲9.所投产品配备精密平滑处理技术，可有效解决画面色带、等高线、色彩断层等显示问题，优化色彩渐变过渡效果，使画面层次过渡更自然、画质显示更细腻通透。 | 2 | 台 |  |
| A-7 | AC管理设备 | 最大带机量300，支持2000M带宽，1个2.5G口，5个千兆口，1个USB口，1个串口，最大4个WAN，19寸机架安装，支持路由模式和控制器模式，路由模式可管理256个AP，控制器模式可管理512个AP。 | 1 | 台 |  |
| A-8 | 无线AP | 吸顶AP，1个千兆口，带机80台，视频50台，建议覆盖150㎡，IP-COM网关、控制器、工程宝APP集中管理，11k/v/r无缝漫游 | 4 | 台 |  |

# 内部通讯系统

| 内部通讯系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A-1 | 无线内部通讯主机 | 1、频率范围：400-470/470-510Mhz。 2、通话方式：全双工通话 3、Tally 数量：12路红绿双色 4、发射功率≤1W 5、无中继模式下可视距离2000米、穿墙 5-8 层（金属结构场地及特殊场地除外）。 6、发射功率≤1W，不对其他设备造成干扰。 7、具备远程IP组网通话功能，不受地域、距离限制。 8、支持扩展 128 路的分机全双工通话，具备IP远程互联， 9、可分为8 个组别，群组之间互不干扰，自由切换。 10、支持各种通话系统互联以及与其设备的语音输入输出： | 1 | 台 |  |
| A-2 | 无线内通腰包 | 1、内置3.7V/ 5000mAh锂电池; 2、六芯 MINI 卡侬头专业音频耳机接口，防脱拉设计安全可靠。 3、自组网通信，可脱离主机，腰包与腰包直接通话； 4、具有tally信号输出、Type-c充电接口； | 12 | 台 |  |
| A-3 | 无线内通主机单耳机 | 1、四芯 Neutirk 卡侬专业音频接口， 防脱拉设计。 2、头戴式单边和左右互换。 3、53MM 大功率封闭式动圈喇叭；14MM 动圈、心型麦克风。 4、额定功率≥30mW；最大功率≥500mW。 5、耳机阻抗：60Ω；耳机灵敏度≥115dB/1KHz。 6、MIC 阻抗：250Ω；MIC 灵敏度≤-58dB/1KHz。 | 1 | 只 |  |
| A-4 | 无线内通腰包单耳机 | 1、六芯 MINI卡侬专业音频接口， 防脱拉设计。 2、头戴式单边和左右互换。 3、53MM 大功率封闭式动圈喇叭；14MM 动圈、心型麦克风。 4、 额定功率≥30mW；最大功率≥500mW。 5、 耳机阻抗：60Ω；耳机灵敏度≥115dB/1KHz。 6、 MIC 阻抗：250Ω；MIC 灵敏度≤-58dB/1KHz | 12 | 只 |  |
| A-5 | 主机用鹅颈麦 | 主机配套 | 1 | 只 |  |
| A-6 | 天线 | 配套天线 | 2 | 台 |  |

# 直播系统设备清单

| 直播系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A-1 | 平台控制器 | 硬件配置： 1.12核20线程芯片，主频≥3.6GHz。 2.内置DDR4内存条，总内存≥16GB。 3.内置企业级硬盘，系统盘、素材和数据录入盘分盘运行，系统盘采用256GB SSD，素材盘采用4TB HDD。 4.集成显卡 5.集成显卡支持≥1个DP接口、≥1个HDMI2.0接口。 6.内置专业级独立显卡，显示内存≥6GB。 7.独立显卡支持≥2个DP1.4接口、≥1个HDMI接口 。 8.网络接口：支持≥1个1000M LAN口。 9.USB接口：支持≥2个USB3.2 Gen.1 TypeA，≥2个USB2.0 TypeA。 10.音频接口：支持≥1个Mic in接口，≥1个Line out接口 12. 电源：≥600W。 软件配置： 1、前端支持PC浏览器，手机浏览器； 2、首页支持公告、直播、资源、博文等栏目。公告支持滚动显示公告信息； 3、支持搜索，输入关键词后，会分类显示包含该关键词的公告、直播、资源、博文标题信息，点击后可以进入详情； 4、支持留言，支持对留言进行点赞、回复； 5、支持全部直播列表展示（如果直播已过期，展示为回放），并可以根据分类（分类支持级联显示）进行检索，同时，最新推荐栏目展示观看量最多的四条直播信息； 6、直播播放支持显示累计观看量，支持点赞，支持二维码分享，手机用户扫码可以观看直播内容； 7、支持显示观看用户列表； 8、并支持用户发表评论； ▲9、支持评论的敏感词屏蔽，敏感词可以在后台设置； ▲10、直播活动支持双流显示（可以一个直播画面显示主讲内容，另一个直播画面显示主讲人的画面） ▲11、支持多种直播流类型（直播室设备推流-采用专用编码设备推流，服务端生成推流地址-编码设备填写该地址即可发布到平台，外链-支持第三方M3U8地址播放） ▲12、直播模式：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播、局域网直播、自动模式（选择自动模式，则根据用户访问的IP地址确定采用公网模式或者局域网模式) ▲13、支持FLV、HLS两种直播协议，后台可以选择直播协议 | 1 | 台 |  |
| A-2 | 4K超高清录播一体机 | 1.要求录播主机采用ARM架构设计，主处理器≥8核64位大小核架构，≥4个主频2.4GHZ核心，且≥4个主频1.8GHZ核心，确保系统稳定可靠，录播主机高度不超过1U。 2.要求采用无风扇散热设计。 3.功耗不超过30W。 4.要求主机运行内存≥8GB，系统内存≥16GB，主机存储容量≥1TB。 5.集录制、推流、点播、导播、存储、音视频编码等功能集成在一台主机内。 6.支持不少于5路HDMI高清视频输入接口，最大输入分辨率支持4K@30。 7.支持不少于3路HDMI高清视频输出接口，最大输出分辨率支持4K@30。 8.音频接口：支持≥1路LINE IN、1路MIC IN和2路LINE out、1路3.5mm 监听输出，其中MIC IN为平衡接口，采用3pin凤凰端子接口。支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。 9.支持通过USB 连接触摸大屏实现大屏触控操作录播主机功能。 10.支持≥2组RS232和2组RS485接口，采用3pin凤凰端子接口。 11.支持≥4个USB接口：USB2.0≥2个，USB OTG≥1个，USB3.0≥1个，其中前面板需要≥1个USB3.0和1个USB2.0，易于操作。 12.主机支持通过USB 连接触摸大屏实现大屏触控操作录播主机功能。 13.支持≥1个千兆网络接口;必须支持双网段，主机外部通信网络和摄像机接入网络可设置为两个不同网段，支持自动匹配接入的电子云台摄像机，无需手动绑定。 14.录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展. 15.主机前面板配置液晶屏，支持显示logo、磁盘空间、录制状态、IP地址、固件版本和通道状态等信息，实时管理设备操控。为确保清晰显示，液晶屏尺寸≥2寸。 | 1 | 台 |  |
| A-3 | 4K超高清录播系统 | 1.提供本地导播和Web远程导播。 本地导播：可直接在录播主机触控导播屏进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 远程导播：支持浏览器远程导播操作方式。 2.系统视频编解码必须支持H.264,支持主码流和子码流，编码码率支持500Kbps～40Mbps可调，视频编码分辨率最大支持3840x2160。 3.音频编码支持AAC；音频声道、采样率、位数、码率可调，最大支持码率128K，音视频同步编码录制。 4.支持电影模式、电影模式（含本地导播画面和互动画面）和资源模式的两种录制模式。电影模式（含本地导播画面和互动画面）和资源模式录像可同步录制，可同时录制生成≥8个1080P视频文件,录制的视频文件为标准的流媒体MP4文件格式。 5.支持设置定时录像，可根据课表提前设定好录像时间，自动录制。 6.支持录制倒计时功能。 7.支持系统内进行系统重启，可设置定时重启。 8.支持网络自动同步系统时间，无需手动设置。 9.系统须支持RTMP推流功能，支持PGM和资源通道的主码流和子码流同时推流，实现与第三方平台和系统的推流对接。 10.PGM和资源通道支持RTSP、RTMP和HTTP实时流，方便对接巡课平台。 11.PGM画面支持画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏模式显示和录制，提供9种以上布局模式,支持自定义布局方式。 12.支持标题、台标、字幕、片头片尾的添加和设置，片头片尾素材支持图片和视频，支持自定义保持时长。 13.提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。 14.录制的视频文件格式支持标准MP4，并且可自定义分片录制时长30-240分钟。 15.支持用户在主机上随时查看已录制视频总容量，便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 16.支持硬盘录像满后选择循环覆盖和停止录像。 17.支持插入移动硬盘或U盘进行录像。 18.支持用户随时通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机中直接播放以查看录制效果，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝。 19.支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护，快速进行升级和调试。 | 1 | 套 |  |
| A-4 | 导播控制键盘 | 1、要求≥11.6寸高清液晶显示屏，可显示和触控录播导播界面。 2、要求配备云台遥控杆，可控制录播系统的云台摄像机转动，支持数字变倍和手动自动聚焦。 3、支持导播键盘切换按键，按键功能可作为摄像机通道和云台预置位，要求≥6组切换通道，方便进行手动切换操作。 4、支持HDMI和VGA输入接口。录播主机输入图像可调（直播画面或导播界面）。 5、要求与录播主机同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| A-5 | 4K超高清摄像机 | 1、所有视频输出接口均达到低延迟指标，同时支持4口同出且均支持1080P60 2、支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出。 3、采用≥1/1.8英寸、≥840万像素CMOS传感器，最大可输出≥4KP60超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080P、720P等多种视频图像格式 4、采用4K超高清长焦镜头，支持最大光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍，≥59°水平视场广角 5、支持多种白平衡方式供选择，包括自动,室内,室外,一键式,手动，指定色温 6、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 7、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7°~100°/s，垂直1.7°~69.9°/s 8、支持图像水平、垂直翻转功能，适应吊装要求 9、支持背光补偿 10、支持网口音视频编码输出，支持H.264/H.265视频编码标准；必须支持NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP,组播,SRT,GB/T28281 等网络协议；网络视频编码码率支持32Kbps~102400Kbps。 11、支持音频LINE IN和LINE OUT，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC编码标准；网络音频编码码率最大可支持96Kbps,128Kbps,256Kbps。 12、支持RS232、RS485和网络控制摄像机，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议；支持网络VISCA协议控制。 | 4 | 台 |  |
| A-6 | 主席台移动4K超高清摄像机 | 1、所有视频输出接口均达到低延迟指标，同时支持4口同出且均支持1080P60 2、支持SDI、HDMI、USB 3.0和网络音视频输出。 3、采用≥1/1.8英寸、≥840万像素CMOS传感器，最大可输出≥4KP60超高分辨率的优质图像，并向下兼容1080P、720P等多种视频图像格式 4、采用4K超高清长焦镜头，支持最大光学变焦≥30倍，数字变焦≥16倍，≥59°水平视场广角 5、支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温 6、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 7、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 8、支持图像水平、垂直翻转功能，适应吊装要求 9、支持背光补偿 10、支持预置位过程图像冻结功能。 11、摄像机可设置≥255个预置位，预置位精度≤0.1°。 12、支持网口音视频编码输出，支持H.264/H.265视频编码标准；必须支持NDI｜HB，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28281 等网络协议；网络视频编码码率支持32Kbps ~ 102400Kbps。 13、支持音频LINE IN和LINE OUT，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC编码标准；网络音频编码码率最大可支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 14、支持RS232 、 RS485和网络控制摄像机，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议；支持网络VISCA协议控制。 | 2 | 台 |  |
| A-6 | 摄像机升降吊架 | 伸缩式摄像机电动升降吊架带遥控 行程1000MM(总长2200MM) | 2 | 套 |  |
| A-7 | 摄像机移动支架 | 视频专用支架，根据摄像机规格选用匹配支架 | 1 | 套 |  |
| A-8 | 辅助4K超高清摄像机 | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 2、内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面 4、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif等网络协议； 5、支持EPTZ功能，支持数字变焦。 6、网口支持POE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成。 7、DC 12V输入，功耗≤12W。 | 2 | 台 |  |
| A-9 | 摄像机壁挂支架 | 摄像机自配支架 | 2 | 套 |  |
| A-10 | 网线 | CAT6-FTP | 1 | 箱 | 1箱305米 |
| A-11 | 水晶头 | 6类 | 1 | 盒 | 1盒100个 |
| A-12 | 电源线 | RVV3X1.5 | 300 | 米 |  |
| A-13 | HDMI光纤高清线 | 100米 | 4 | 条 |  |
| A-14 | HDMI光纤高清线 | 80米 | 4 | 条 |  |
| A-15 | 金属桥架 | 100X100 | 160 | 米 |  |
| A-16 | JGD穿线管 | θ25 | 160 | 米 |  |
| A-17 | 金属软管 | θ20 | 3 | 箱 | 1箱20米 |

# 安防监控系统设备清单

| 安防监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A-1 | 400万半球网络摄像机 | 1.采用≥400万1/3英寸CMOS图像传感器 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 2.设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作 3.智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警 4.智能行为分析功能检验: 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示; a)绊线入侵; b)区域入侵; 5.支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;样机支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作; 可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测; 6.支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则; 7.支持灵敏度设置0~10; 8.当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 9.内置1个麦克风 10.支持DC12V/PoE供电方式，方便工程安装 11.支持≥IP67防护等级 | 6 | 台 |  |
| A-2 | 400万红外智能球形网络摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2.像素：400万； 3.最大分辨率：2560×1440； 4.最低照度：彩色：0.005lux@F1.6；黑白：0.0005lux@F1.6；0lux(红外灯开启)； 5.最大补光距离：150m（红外）； 6.补光类型：红外； 7.镜头焦距：5mm～115mm； 8.镜头光圈：F1.6； 9.视场角：水平：54.6°～3.2°；垂直：31.7°～1.8°；对角：61.6°～3.7°； 10.光学变倍：23倍； 11.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 12.可视域功能：支持； 13.智能分类：易智能； 14.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 15.人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 16.智能说明：人脸检测、周界互斥使用； 17.防抖功能：电子防抖； 18.透雾功能：电子透雾； 19.网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 20.供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 21.防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 22.球机尺寸：6寸； 23.接口类型：RJ45接口 | 1 | 台 |  |
| A-3 | 硬盘 | 6TB机械硬盘 SATA 7200转256MB 服务器硬盘 3.5英寸 | 1 | 台 |  |
| A-4 | 8口千兆PoE交换机 | 1.交换容量：256Gbps； 2.包转发率：60Mpps； 3.业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口； 4.远距离供电：端口1-8延长传输距离至250米，端口协商速率降低为10Mbps（非管模式生效）； PoE看门狗：端口1-8实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电（非管模式生效） 5.环网协议：STP、RSTP； 6.VLAN功能：支持； 7.链路聚合：支持； 8.设备管理：支持Web管理、云管、日志、异常告警功能； 9.供电方式：支持外置适配器供电：工作电压范围50-57VDC,工作电流2.4-2.1A 10.空载功耗：≤5.7W； 11.满载功耗：≤115W； 12.PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-8≤30W，13.总功率≤110W； 14.散热方式：无风扇，自然散热； | 1 | 只 |  |
| A-5 | 网络视频录像机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.接入路数：10路； 3.分辨率：4MP；3MP；1080p；720p；D1；CIF； 4.解码能力：2路4MP@25fps; 3路3MP@25fps; 6路1080p@25fps； 5.硬盘接口：1个SATA，最大6T； 6.网络接口：1个（10M/100M以太网口，RJ-45） | 1 | 只 |  |
| A-6 | 网线 | CAT6-FTP | 2 | 箱 | 1箱305米 |
| A-7 | 水晶头 | 6类 | 1 | 盒 | 1盒100个 |
| A-8 | 金属桥架 | 100X100 | 50 | 米 |  |
| A-9 | JGD穿线管 | θ25 | 160 | 米 |  |
| A-10 | 金属软管 | θ20 | 1 | 箱 | 1箱20米 |
| A-11 | 监视器 | 1. 4K全面屏，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：65 2. 背光方式：直下式LED； 3. 整机工艺：采用无边框设计，屏占比达95%以上； 4. 亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ； 5. 屏幕比例：16：9； 6. 最大可视角度：≥178°； 7. Android 9.0智能操作系统，4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，2G DDR4主内存，内置32G大容量闪存，内置双频wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； ▲8.所投产品搭载智能画面降噪处理功能，可智能消除画面噪点杂质，支持强、中、弱、关四档降噪调节；同时内置MPEG降噪专用算法，进一步优化动态画面纯净度。 ▲9.所投产品配备精密平滑处理技术，可有效解决画面色带、等高线、色彩断层等显示问题，优化色彩渐变过渡效果，使画面层次过渡更自然、画质显示更细腻通透。 | 1 | 台 |  |