采购需求
本次采购项目为神木市中鸡镇人民政府超害石梨村高标准农田供电工程(二次)，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电柜
2.型号:1进3出
3.电压（kV）:0.4
4.安装方式:住上
	台
	2

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:电容柜
2.型号:130kvar
3.电压（kV）:0.4
4.安装方式:住上
	台
	1

	3
	030401001002
	油浸式变压器
	[项目特征]
1.名称:S20-315KVA
2.型号:S20
3.类型:油浸式
4.容量（kV·A）:315
[工作内容]
1.本体及附件安装
2.油过滤
3.干燥、试验、化验
4.本体接地
	台
	2

	4
	030411001001
	电杆组立
	[项目特征]
1.名称:锥形土电杆
2.材质:水泥
3.规格:190*12米
[工作内容]
1.定位
2.电杆组立
3.底盘、拉盘、卡盘安装
4.拉线制作、安装
5.撑杆、钢圈焊接、封顶
6.电杆防腐
7.工地运输
	基
	67

	5
	030411003001
	横担组装
	1.名称:铁横担
2.材质:镀锌铁
3.规格:75*8*1750
4.电压等级（KV）:10
	组
	113

	6
	030411005001
	杆上设备
	1.名称:柱上设备安装
2.型号:避雷器、刀闸
3.容量(kV·A):10
4.支撑架种类、规格:铁横担
5.接地要求:接地极
	台
	2

	7
	030403002001
	软母线引下线
	1.名称:软母线引下线连接设备
2.规格:BLX-120/35
3.材质:防老化黑皮线
4.过渡板材质、规格:铝
	组
	2

	8
	030411004001
	10kV导线架空3线
	1.名称:导线
2.型号:JKLYJ-70
3.材质:绝缘电线
4.规格:70
	km
	0.18

	9
	030411004002
	0.4kV架空导线4线
	1.名称:导线
2.型号:JKLYJ-120
3.材质:绝缘电线
4.规格:120
	km
	4.5

	10
	030411004003
	0.4kV架空导线4线（拆除）
	[项目特征]
1.名称:导线更换
2.型号:JKLYJ-120
3.材质:绝缘电线
4.规格:120
[工作内容]
1.导线架设
2.导线跨越
3.进户线架设
4.工地运输
	km
	2.305

	11
	040807003001
	接地装置
	
	系统
	6

	12
	030409001001
	电力电缆
1kV电力电缆�

	[项目特征]
1.型号:电力电缆
2.规格:YJV22-1kV 4*185+1*95
3.电力电缆头制作、安装 2个
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
3.电缆防护
4.电缆试验
	m
	320

	13
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电缆终端头
2.规格:4*185+1*95
3.电压（kV）:1kV
4.安装部位:电缆终端
	个
	4

	14
	030409015001
	电缆保护管（含立管）MPP-200*12
	1.名称:电缆保护管
2.材质:塑料
3.规格:200*12
4.敷设方式:地下直埋
	m
	300

	15
	030415027001
	接地装置
	
	系统
	6

	16
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称:油浸式
2.型号:S20
3.容量（kV·A）:250
	系统
	2

	17
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:低压配电箱
2.电压等级（kV）:1kV
	系统
	2

	18
	03B001
	工地运输
	[项目特征]
1.汽车运输，装卸
	项
	1

	19
	04B001
	直埋电缆沟槽挖填
	1.机械电缆沟槽挖填
	m3
	165.6


