| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大鼓 | 专用大鼓（100×70cm） 1. 尺寸规格 鼓面直径Φ1000mm(±5mm)，鼓腔高700mm(±5mm)，鼓腔板厚≥40mm。 2. 鼓面材质 须采用北方黄牛背脊整张鲜皮（禁用水牛皮、进口冻牛皮）； 中心区厚：3.0–3.5mm，边缘：2.5–3.0mm； 抗张强度≥30MPa、延伸率≤15%。 须为纯手工脱毛去肉、自然晾晒，无硫磺熏制、无化学漂白、无化学增光，皮面天然色泽、无瑕疵。 要求鼓面张力均匀、气密性好，心边音差分明。 3. 鼓腔工艺 香椿木材质，榫卯拼接（无铁钉），无虫蛀、死节； 内壁设2道硬杂木加强筋，嵌入深度≥20mm。 外做传统朱红色耐候漆，传统纹饰（例：绘制虎豹纹或秦腔传统云纹）；内壁精磨、刷封闭底漆，禁止腻子补缝。 4. 鼓钉与配件 不锈钢/黄铜镀金防锈鼓钉，三排错落梅花钉排布，莲瓣/古币钉帽，八角加花装饰； 鼓腔配置4个加厚铸铜/铸铁虎头电镀金环，穿条铆接固定，牢固抗震。 5. 音质要求 发声有力不闷，低频下潜深、爆发力强、起音灵敏、炸音清晰，余音干净不拖沓，无空腔杂音，出厂前需经专业乐师出厂定音。 6. 配件与质保 配硬质实木鼓槌一副，表面光滑并做防裂浸蜡处理，槌头包裹红布或专用橡胶头。 包装要求：防震泡沫+编织袋/木箱包装。 鼓皮质保期不少于3年，质保期内非人为破坏出现崩裂、脱钉免费更换； 鼓腔质保期不少于5年，质保期内非人为破坏出现开裂、变形免费维修； 质保期满提供终身维修服务。 | 180 | 套 |
| 2 | 铙钹 | 1. 规格、重量 直径31cm(±0.5cm)，边厚≥0.25cm，内径≥6cm，顶高5cm(±0.3cm)；单片重≥1kg(±0.05kg)，每副两片重量差不超过10g，确保演奏时手感均衡。 2. 材质成分 所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu77.0–81.0%、Sn19.0–23.0%、Zn≤0.5%、Pb≤0.3%，杂质合计≤1.0%，材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。 3. 工艺性能 要求纯手工锻打≥3000次，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光、纹路清晰自然。 要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。 4. 音质要求 音色明亮纯净、穿透力强、余音悠长，无杂音破音闷音、音色稳定。 5. 配件与质保 每副配备专用绒布保护套、手提收纳包。 质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。 | 1400 | 副 |
| 3 | 马锣 | 马锣（12cm） 1. 规格重量 直径12cm(±0.3cm)，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm； 单重≥0.4kg(±0.02kg)。 锣体厚度均匀、锣面平整度误差≤0.5mm。 2. 材质成分 所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu77.5–81.5%、Sn19.0–23.0%、Zn≤1.0%、Pb≤0.5%，加厚铜锣设计，锣体整体加厚。材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。 3. 工艺性能 要求纯手工锻打成型，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光，纹路清晰自然。 要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。 4. 音质要求 音色醇厚宽宏、圆润稳定、余音绵长、无杂音闷音、音色稳定。 5. 配件与质保 每面配备专用不锈钢折叠锣架、实木锣槌，槌头包绒布。 质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。 | 680 | 个 |
| 4 | 社锣 | 社锣（32cm） 1. 规格重量 直径32cm(±0.5cm)，边高≥0.21cm，边厚≥0.25cm； 单重≥1kg(±0.05kg)。 锣体厚度均匀、锣面平整度误差≤0.5mm。 2. 材质成分 所用合金须为响铜：高锡青铜（禁用黄铜）；成分：Cu78.0–85.0%、Sn16.5–20.5%、Zn≤1.0%、Pb≤0.5%，加厚铜锣设计，锣体整体加厚。 材质致密均匀，无砂眼、气孔、裂纹等。 3. 工艺性能 要求纯手工锻打≥3000次，800℃淬火+400℃回火组合热处理，表面精细抛光，纹路清晰自然。 要结实耐用，连续敲击10万次不变形、不开裂、不跑音，无音色衰减。 4. 音质要求 高低频均衡、浑厚响亮、余音绵长，无杂音闷音、音色稳定。 适配户外社火演出。 5. 配件与质保 每面配备专用不锈钢折叠锣架、实木锣槌，槌头包绒布。 质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费更换。 | 260 | 个 |
| 5 | 锣鼓服 | 1. 面料 高丝宝面料，成分100%聚酯纤维，克重≥120g/㎡；色牢度≥4级，缩水率≤3%。不起球、不褪色、不变形。面料手感柔顺，要求透气好，垂感好，光泽度高，不易起皱。 同批次产品色差ΔE≤1.5，保证颜色一致性。 提供红色/蓝色供选择。 2. 工艺款式 要求高密度精细车缝≥12针/3cm。 领口、袖口、腋下、下摆等关键部位须采用双线加固，拉链盘扣等辅料耐用。 款式为中式立领对襟盘扣设计，前胸及后背按甲方要求须支持定制印花/刺绣图案。 3. 配置尺码 尺码S–XXXL齐全；每套含上衣一件、裤子一条、腰带一条，尺码要求可按需选配。 5. 质保要求 质保期不少于1年，质保期内非人为损坏免费更换。 | 2600 | 套 |