采购需求

一、项目实现的目标和绩效

本项目旨在建设校园网第二链路，纳入学校统一出口集中管理体系，通过引入不同物理路由及链路资源，实现校园网出向流量的多路径负载均衡与智能调度。项目将彻底改变单链路或“冷备”模式的局限性，使第二出口在日常运行中实际承担教学、科研、多媒体、考务等业务的出向流量分担，并在主出口拥塞或故障时实现毫秒级自动切换与业务无缝接续。

项目建成后，将有效提升校园网出口带宽总容量与高可用性，满足等保2.0对核心网络冗余的要求，保障NCRE等国家级考试、在线教学、科研协作等关键业务的网络体验，为智慧校园建设提供坚实的网络基础设施支撑。以下是该项目政策依据：

| 序号 | 政策/文件名称 | 支撑要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《关于提高高等学校网络管理和服务质量的通知》（教育部办公厅、工信部办公厅，2021） | 建立校园网出口集中管理机制、网络流量监测机制，鼓励引入外部带宽资源 |
| 2 | 《高等学校数字校园建设规范（试行）》 | 校园网出口、主干网建设，核心节点与主干链路冗余，保证可靠性 |
| 3 | 《网络安全法》及等保2.0《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） | 网络架构冗余、双归上联、边界安全防护，满足定级系统高可用要求 |
| 4 | 宝鸡文理学院《校园网络基础设施建设及管理办法（试行）》（宝文理党政办字〔2020〕18号） | 统筹规划、统一管理，运营商入校线路须网络信息中心技术论证，避免重复建设 |

- 二、采购数量及单价、总价

- 本项目采购预算 300000元，供应商提供带宽≥20Gbps，服务期限一年。仅计校园网出口侧实际交付给学校的可用带宽，不计运营商骨干网内部容量。服务内容包括互联网专线接入服务、公网IP地址服务、安全与管理、运维保障。报价为含税全包价，含一切费用（设备、施工、税费、运维）。

- 三、主要技术参数

- （1）接入方式与带宽

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接入方式 | 全光纤直连，自有城域/骨干核心设备直接熔接至校方指定机房，不得经GPON/EPON分光、小区共享或无线桥接;乙方提供高新、石鼓校区之间裸光纤一对，链路衰耗符合YD/T行业标准要求； |
| 2 | 带宽类型 | 独享对称带宽≥20Gbps，上下行速率一致，不得以非对称链路冒充 |
| 3 | 禁止超售 | 非共享、非超售专线，不与任何其他政企客户共享物理端口/PON口 |
| 4 | 光衰指标 | 成端光功率衰减 -3dBm～-20dBm，提供OTDR测试报告 |
| 5 | 端口速率 匹配 | 提供与承诺带宽匹配的光模块（1G→SFP、10G→SFP+），兼容校方核心交换机（H3C），免费提供 |

- （2）物理路由与高可用冗余

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 双物理路由 | 与第一主出口完全不同物理路由（不同局向、管道/杆路、光交箱、进楼路由），提供《物理路由独立性说明图》 |
| 8 | 双归接入 | 供应商侧双PE/双上联，校方侧支持双端口LACP聚合，单节点/单纤故障业务不中断 |
| 9 | 自动倒换 | 主链路故障/拥塞时自动切换至本链路，倒换时间≤1秒 |
| 10 | 全年可用率 | ≥99.9%（年中断≤8.76小时） |
| 11 | 割接保障 | 提前5个工作日书面通知，安排在22:00-6:00或寒暑假；考试期间禁止非紧急割接 |

- （3）IP地址与路由协议

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 12 | IPv4地址 | 不少于32个连续公网静态IPv4，支持子网划分、NAT、端口映射、反向DNS |
| 13 | IPv6支持 | 提供公网IPv6前缀（/48或/56），支持双栈，与教育网互联互通 |
| 14 | 路由协议 | 支持静态路由及BGP动态路由，路由策略调优 |
| 15 | 路由通告 | 配合将分配地址段通过BGP向互联网通告，确保全球可达 |

- （4）网络性能与质量

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 时延 | 95%负载：至供应商骨干节点≤10ms；至国内主流教育/科研节点≤30ms |
| 17 | 丢包率 | 连续24小时Ping（1472字节，间隔1秒），丢包率≤0.1% |
| 18 | 抖动 | 连续24小时测试，网络抖动≤5ms（多媒体场景建议≤2ms） |
| 19 | 误码率 | 误码率≤1×10⁻⁷（RFC 2544标准） |

- （5）安全与管理

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 20 | DDoS防护 | 免费清洗阈值≥2Gbps，攻击流量就近清洗，不引流至校方 |
| 21 | 流量监控 | 提供SNMP v2c/v3或NetFlow/sFlow接口，允许校方网管采集 |
| 22 | 日志审计 | 配合落实日志留存≥6个月（NAT/URL），开放必要镜像端口 |
| 23 | 等保合规 | 满足等保二级/三级网络架构冗余、边界防护要求，配合测评 |

- （6）运维保障

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 故障响应 | 7×24受理热线；申告后30分钟内响应并定位，4小时内恢复一般故障 |
| 25 | 考试重保 | NCRE、四六级、研考等国家级考试期间现场值守或30分钟到场，提前3天提交保障方案 |
| 26 | 季度巡检 | 每季度≥1次现场巡检，提交光衰、误码、流量分析及优化报告 |

- （7）技术要求：

- 光纤类型：ITU-T G.652.D单模光纤（或优于），支持10G/40G/100G传输；光模块：与承诺带宽匹配，全新原厂正品，兼容华为/华三/锐捷等主流设备，提供质保承诺；尾纤跳线：LSZH（低烟无卤）阻燃尾纤，弯曲半径≥30mm；配线设备：ODF配线架、耦合器、终端盒等，材质为冷轧钢板或不锈钢，表面防静电喷涂；光纤标签：每根光纤两端有防水防脱落标签，标注：起点-终点-芯数-波长，打印清晰；布线规整：机房内光纤走桥架，绑扎整齐，无飞线；配线架端口标识与跳线一一对应；负载均衡：配合校方配置策略路由，实现教学、科研、办公、考务等业务差异化出向调度;乙方提供高新、石鼓校区之间裸光纤一对，链路衰耗符合YD/T行业标准要求。

- 四、其他要求

- 1、交付范围：含光纤布放、光模块提供、设备配置、路由对接、测试验收、人员培训等全部工作；

- 2、售后服务：① 提供7×24小时技术支持热线；② 故障响应≤30分钟，一般故障恢复≤4小时；③ 每季度现场巡检1次；

- 3、培训要求：开通验收时，供应商须对校方网络管理人员进行不少于1次现场培训，内容包括：链路运维、故障排查、流量监控平台使用等；

- 4、保密要求：供应商须对接触到的校方网络拓扑、IP规划、业务数据等严格保密，未经书面许可不得向第三方披露。

- 5.验收要求

- （1）开通测试报告（含光衰、带宽、倒换、时延/丢包原始数据）

- （2）连续30天流量监控截图（证明实际承载业务）

- （3）物理路由独立性说明图（运营商盖章）

- （4）季度巡检报告（至少1份）

- （5）故障工单处理记录（如有）

- （6）培训签到表及培训材料

- （7）等保合规检查记录

- （8）供应商资质文件复印件（加盖公章）

- （9）验收结论单（三方签字盖章）

- 6.针对项目要求对应技术指标、性能功能做出相应作出响应方案，内容包括：

- （1）实施方案

- 针对采购人需求，提出服务实施方案，内容包含①带宽服务方案设计

- ②有线和无线网络服务方案设计③其他服务方案设计。

- （2）工期进度及保障措施

- 提供工期进度及保障措施，内容包括：

- 1、工期进度：①工作路线②工作方法；

- 2、保障措施：①管理组织②技术工艺③资源物资。

- （3）故障报修方案

- 针对本项目提出故障申告方案，内容包括：①故障申告处理方案：服务时间、首问责任制②绿色通道：及时解决采购人使用网络中遇到的问题，为采购人提供快速、优质的解决方案。

- （4）服务保障方案

- 投标人针对本项目提供服务保障方案，内容包括：①技术人员及设备②服务方案。

- （5）维保方案

- 针对本项目提供维保方案，内容包含：

- ①定期检查②预防性管理维护方案③网络代维。

- （6）应急处理服务

- 针对本项目制定完善的应急处理服务，内容包括：①应急处置：遭受

- 攻击时处置流程、病毒感染处置流程、网络中段处理流程②响应时间：提供上述应急处置的3种紧急情况下进行故障处理的具体处理时间和电路倒接时间。

- （7）售后服务方案

- 结合本项目实际情况，提供售后服务方案，方案包括：①服务内容②驻场技术支持。

- （8）培训方案

- 供应商须提供相应的培训方案，内容包括：

- 1、培训内容及技术指导：①培训内容②技术指导；

- 2、培训方式及时间安排：①培训方式②时间安排。

- （9）其他要求（需提供承诺函，格式自拟）

- 1、接受采购人对服务的考核、监督及管理，并对服务质量加以改进，确保服务工作的优质高效。

- 2、具有可调度人员储备，以应对各类突发事件及各类大型活动等工作 的保障任务。